汝南县永祥家具厂年产2万套家具项目

环境影响报告书

（报 批 版）

| 呈报单位： | 汝南县永祥家具厂 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 北京中企安信环境科技有限公司 |

二零一七年十一月

目   录

前  言	I

第一章  总  则	1

1.1 编制依据	1

1.2 评价目的、原则与重点	3

1.3 评价等级	4

1.4 评价范围和环境保护目标	7

1.5 环境保护目标	7

1.6 环境影响评价因子识别与确定	8

1.7 环境功能区划与评价标准	9

1.8 评价专题设置	12

1.9 评价工作程序	13

第二章  项目概况与工程分析	15

2.1企业概况	错误！未定义书签。

2.2项目基本情况	15

2.3工艺方案分析	19

2.4污染源强分析	24

2.5项目“三废”排放情况汇总	34

第三章  环境现状调查与评价	36

3.1自然环境概况	36

3.2气象特征分析	40

3.3环境现状调查与评价	46

3.4结论	53

第四章  环境影响预测与评价	54

4.1施工期环境影响分析	54

4.2营运期环境影响预测与评价	57

第五章  环境保护措施及其可行性论证	70

5.1施工期污染防治措施分析	70

5.2营运期污染防治措施分析	74

5.3项目“三同时”污染防治设施一览表	79

第六章   环境影响经济损益分析	81

6.1环境保护投资估算	81

6.2环境损益分析	81

6.3经济效益	82

6.4社会效益分析	82

第七章  环境管理与监测计划	83

7.1环境管理	83

7.2环境监测计划	83

7.3排污口规范化设置	84

7.4“三同时”验收监测建议清单	85

第八章  环境风险评价	86

8.1评价的目的与重点	86

8.2评价工作程序及方法	86

8.3评价等级、评价范围与评级内容	86

8.4风险识别	87

8.5风险评价	93

8.6风险管理	95

8.7环境风险分析小结	100

第九章  其他	101

9.1总量控制分析	101

9.2项目建设符合性分析	101

9.3清洁生产	104

9.4生态绿化工程	108

9.5社会稳定风险评价	108

第十章  评价结论与建议	109

10.1项目简介	109

10.2项目建设的政策和规划符合性	109

10.3项目所在地环境质量现状结论	109

10.4环境影响预测与分析结论	110

10.5环境风险评价	110

10.6公参结论	111

10.7总结论	111

10.8建议	111

建设项目环评审批基础信息表

附图

附图 1本项目地理位置示意图

附图 2本项目平面布置图

附图 3项目周围环境概况图

附图 4本项目现状图

附图5项目周围水系图

附图6项目卫生防护距离示意图

附图7项目监测布点图

附图8项目防渗分区图

附件

附件 1项目环评委托书

附件2项目备案确认书

附件3项目土地证明

附件4项目规划证明

附件5项目监测报告

附件6项目补充监测报告

附件7工程组成确认函

# 概  述

家具是人类日常生活和社会活动中使用的具有坐卧、凭倚、贮藏、间隔等功能的器具。进入21世纪后，中国政府就已经提出加快城市化和小城镇化建设步伐，全面繁荣农村经济，加快城镇化进程，以便进一步拉动消费市场，扩大消费领域。国家的这一举措，必将进一步促进中国的住宅建设，因而会使与住宅相关的行业得到发展。国务院根据社会需求和发展的需要，提出了住宅产业化，这一举措将带动与住宅配套几万种产品的标准化、系列化和产业化。由于住宅产业化的发展，住宅作为一种商品进入市场，为各类家具和配套产品提供了发展空间。中国家具行业蕴藏着巨大的市场潜力。

在此背景下，汝南县永祥家具厂拟投资6000万在驻马店市汝南县罗店镇206省道东侧新建年产2万套家具项目。项目占地30亩，采用锯木机、封边机和喷漆设备等生产设备购进木板原料加工成套家具，年产量为2万套家具。根据汝南县国土资源局罗店镇国土资源所出具的土地证明和罗店镇村镇建设发展中心出具的规划证明可知，本项目选址位于罗店镇206省道东侧，项目占地30亩，项目建设用地符合汝南县罗店镇土地使用性质和罗店镇村镇规划。

根据国家发展和改革委员会2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目；根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类；因此本项目符合国家产业政策。该项目已经在汝南县发展和改革委员会备案，备案文号为豫驻汝南制造 [2017]03745，详见附件二。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、

《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院第 682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）中规定，受汝南县永祥家具厂的委托，北京中企安信环境科技有限公司承担了“年产2万套家具项目”的环境影响评价工作。评价单位在接受委托后，立即组织有关技术人员对工程场址及其周围环境进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，在此基础上，按照《环境影响评价技术导则》的规定，编制了《汝南县永祥家具厂年产2万套家具项目环境影响报告书》。

根据《汝南县永祥家具厂年产2万套家具项目环境影响报告书》可知：本次评价中针对木材加工过程产生的木质粉尘采用布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求；喷漆废气经漆雾过滤器（采用过滤棉）处理后与烘干废气一起经UV光解一体化处理设施处理后15m排气筒排放，能够满足河南省《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表1家具制造业排放浓度要求、表2其他企业边界浓度要求；项目生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田农肥利用；项目产生的边角料、收集的粉尘收集后外售，生活垃圾、含油抹布等收集后由当地环卫部门清运，危险废物暂存后则由具有危废处理资质的单位处置；项目生产设备噪声采取隔声、减振、消声等控制措施。在严格落实上述环保措施的前提下，项目对环境的影响在可接受范围内。

汝南县永祥家具厂年产2万套家具项目符合国家相关产业政策和罗店镇相关规划要求。项目运营期产生一定程度的废气、污水、噪声及固体废物的污染，在严格采取本评价提出的措施和其他环保要求、实施环境管理与监测计划以后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。因此从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

在报告书编制过程中，得到汝南县环保局、汝南县永祥家具厂等各方大力支持，在此一并表示衷心感谢！

北京中企安信环境科技有限公司

2017年8月

- 第一章  总  则

## 编制依据

### 政策、法规、规划

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起修订施行）

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016 年9月1日起实施）

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起施行）

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月修订实施）

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起施行）

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日修订实施）

- 《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日修订实施）

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日起施行）

- 《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日施行）

- 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号文）

- 《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修订）

- 《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环境保护总局环发[2006]28号，2006年2月14日）

- 《环境保护公众参与办法》（国家环保部令第35号，2015年7月13日）

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号2011.2.16 修订）

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）

- 《挥发性有机物（非甲烷总烃）污染防治技术政策》( 环保部公告2013 年第31 号2013-05-24 实施)

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号，2013年9月10日）

- 《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号，2015年4月2日）

- 《“十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65号）

### 地方环境保护法律、法规和相关文件

1）《河南省建设项目环境保护条例》（2007-5-1起施行）；

2）《河南省环境污染防治设施监督管理办法》（2012年5月21日修订施行）；

3）《河南省环境保护局关于贯彻实施〈环境影响评价公众参与暂行办法〉的通知》豫环文[2006]2号；

4）《河南省人民政府贯彻国务院关于落实科学发展观加强环境保护决定的实施意见》（豫政【2006】36号）；

5）《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文（2015）33号）；

6）《河南省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录》（2016年本）；

7）《河南省蓝天工程行动计划》（豫政文[2014]32号）；

8）《关于深入做好主要污染物排放总量预算管理工作的通知》（豫环文[2012]104号）；

9）《河南省建筑扬尘排污量抽样测算办法》（河南省环境保护厅2010年第1号公告）；

10）《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》（豫环文[2017]160号）；

11）河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办 [2017]162号）；

12）《驻马店市治理重点行业挥发性有机物污染攻坚战实施方案（2016—2017年）》（驻政办〔2016〕88号）；

13）《汝南县城市总体规划（2003－2020）》。

### 导则与技术规范

1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）

2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）

3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）

4）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）

5）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）

6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）

7）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）

8）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）

### 项目相关文件

1）汝南县永祥家具厂关于本项目的环境影响评价委托书；

2）项目投资备案确认书；

3）项目土地、规划等相关证明；

4）建设单位提供的其他有关技术资料。

## 评价目的、原则与重点

### 评价目的

1）通过对建设项目所在地周围环境的调查和现状监测，了解项目周围的环境质量现状，并对其进行分析。

2）针对项目的性质和特点，通过对建设项目的工程分析以及同类型项目的类比调研，弄清项目的污染因子，确定其污染源强和污染物排放情况。

3）依据项目建设和营运期的环境特征，并结合周围环境质量现状，确定项目的主要环境保护目标和敏感点。

4）在上述基础上进行项目的环境影响分析，即预测、分析项目对外环境的影响以及周围环境对本项目的影响，确定并分析其影响程度和范围，并提出切实可行的污染防治措施。

5）从环境保护的角度出发，论证项目建设的可行性和合理性（包括项目选址和布局的合理性等），从而为项目工程决策、设计、建设和环境管理提供依据。

### 评价原则

根据国家有关环保法规，结合项目建设特点，确定项目的评价原则如下：

（1）认真执行国家和地方产业政策、能源政策、环境保护政策和法规，全面贯彻“达标排放、总量控制、清洁生产、节能减排”的原则；

（2）通过工程分析、物料平衡及水平衡分析，核算建设项目污染物的“产生量”及“排放量”情况；在达标排放及总量控制的基础上，通过环境影响预测，分析建设项目对环境的影响程度和范围，给出项目环评的明确结论；

（3）在评价过程中，全面收集评价区域已有资料，分析自然环境和环境质量现状，针对项目污染排放情况，对区域环境空气、地表水、地下水和噪声进行环境质量现状监测、分析；

（4）从发展经济和保护环境的角度出发，提出可行的污染防治对策、措施和建议，做到环境效益、经济效益和社会效益的协调统一。

### 评价重点

根据本项目的环境影响特征和项目所处区域的环境现状情况，结合当前环保管理的有关要求，确定本次评价重点如下：

1）工程分析：突出工程分析，分析该项目生产过程各类污染物的排放点、排放规律及排放量，为影响评价打好基础，为做好污染防治提供依据。同时做好工程各类污染物排放量的计算，科学合理地确定工程的排放总量。

2）污染防治措施评价及对策建议：从经济、技术、环境三个方面，对项目的污染防治措施进行评价及其经济技术论证为重点，在此基础上，提出进一步的对策建议。

3）环境影响预测及影响：在工程分析的基础上，重点预测评价该工程对大气环境和声环境的不利影响。

## 评价等级

1）大气评价等级

按《环境影响评价技术导则 大气环境 》（HJ2.2-2008）的规定，大气环境评价工作的分级是根据评价项目的主要污染物排放量、周围地形的复杂程度以及当地应执行的大气环境质量标准等因素确定。

该项目选址为平原地形，排放的主要大气污染物有颗粒物、甲苯、二甲苯和非甲烷总烃。按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的规定，计算这些污染物的最大地面浓度占标率。计算公式如下：

Pi=Cic0i⋅100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi—第 i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。一般 GB3095 中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值；对该标准中未包含的污染物，可参照TJ36中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值。

评价工作等级按下表的分级判据进行划分。

表 1.3-1 评价工作等级划分

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其它 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

项目排放的废气主要为二甲苯、甲苯、颗粒物、非甲烷总烃，根据企业情况及环境特征，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中估算模式计算得各污染物最大地面浓度占标率情况，项目主要污染物二甲苯的最大地面浓度占标率（Pmax）最大值为9.74%，该值小于10%，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的规定，大气影响评价工作等级定为三级，

2）地表水评价等级

项目废水主要为生活污水等。生活污水排放量为840m3/a。生活污水经化粪池处理后用于农肥利用不外排。根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-93）中地面水环境影响评价分级判据标准。

表1.3-2      地表水评价等级判据

| 本项目废水排放情况 |  | 受纳水体情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放量 | 2.80m3/d，项目废水不外排 | 河段 | 雅店沟 |
| 主要污染物 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 水域功能分类 | Ⅲ类 |
| 污染物类型 | 非持久性污染物 | 流量（m3/s） | ＜15 |
| 复杂程度 | 简单 | 水体规模 | 小河沟 |
| 排放量 | 排放量＜200m3/d | / | / |

由上表可知，本项目地表水环境影响评价工作等级确定为三级。

3）地下水评价等级

本项目属于就轻工行业中家具制造项目，对照《环境影响评价技术导则-地下水环境》 (HJ 610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表可知，本项目属于Ⅲ类建设项目，区域地下水环境敏感程度属于不敏感，因此项目地下水评价工作等级为三级。

表1.3-3  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 三 | 三 | 三 |

4）声环境评价等级

根据建设项目类型、所在地声学环境功能区划，建设前后噪声级的增加量以及受影响人口变化情况等，按HJ2.4-2009中评价工作分级的规定，项目所在区域属于2类声环境功能区，项目西侧为206省道，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）交通干线道路两侧声环境功能区域范围认定：当临街建筑物以高于三层楼房以上(含三层)的建筑物为主时,为临街第一排建筑物面向道路一侧以内的范围；当临街建筑物以低于三层楼房(含开阔地)的建筑物为主时，其道路边界线外一定距离内的区域界定方法为：相邻区域为1类区的距离50m，相邻区域为2类区的距离35m，相邻区域为3类区的距离20m。206省道两侧35m范围内属于4a类声环境功能区，项目西侧部分区域属于4a类声环境功能区，确定本次声环境影响评价工作等级为二级，详见表 1.3-4。

表 1.3-4     声环境评价工作等级判定表

| 因素 | 声环境功能区 | 环境敏感目标噪声增加值 | 受影响人口数量 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 2类、4a类 | 小于3 dB(A) | 变化不大 | 二级 |

5）环境风险评价等级

根据本项目生产中涉及到的有毒有害、易燃易爆物质的量，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中（以下简称辨识标准）的有关规定，结合风险识别过程，确定风险评价等级。本项目生产中所使用的油漆及其稀释剂，属危险物质，但生产场所和贮存区的存在量都未超过其对应的临界量，不构成重大危险源；本项目厂区不属于需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区、社会关注区等环境敏感地区。

通过上述分析，确定本项目环境风险评价的工作等级为二级。

## 评价范围和环境保护目标

### 评价范围

根据本项目污染物排放特点、评价工作内容和深度的要求，依据当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见表1.4-。

表1.4-1     各环境要素评价范围

| 评价项目 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 项目周边长宽分别为5km的矩形范围 |
| 水环境 | 雅店沟（杨楼断面）到雅店沟汇入宿鸭湖水库处 |
| 声环境 | 厂界外200m范围 |
| 环境风险 | 本项目以原料库为中心，半径3km的范围 |
| 地下水 | 厂址周围1.0km 范围内 |

### 环境保护目标

（1）环境空气

本项目位于罗店镇南侧，项目周围主要保护目标为项目周边的居住区，为环境空气二类区。

（2）地表水环境

本项目生活污水经化粪池处理后农肥利用。项目周围地表水保护目标为雅店沟，参照宿鸭湖水库执行Ⅲ类水体标准。

（3）声环境

声环境保护目标为周边村庄等、厂界周围声环境，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。

（4）地下水环境

本项目地下水环境保护目标主要是区域浅层地下水。

项目主要环境保护范围和目标见表 1.4-。项目周围环境敏感点位置图见附图2。

表 1.4-2    主要环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护对象 |  |  | 相对位置 |  |  |  | 保护内容 | 目标功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 敏感点 | 人数 |  | 方位 |  | 距离 |  |  |  |
| 环境空气 | 罗店镇 | 2320人 |  | N |  | 760m |  | 人群健康 | 《环境空气质量标准》中的二级标准、 |
|  | 敖庄 | 460人 |  | S |  | 450m |  |  |  |
|  | 杨楼 | 530人 |  | SW |  | 290m |  |  |  |
|  | 小李庄 | 290人 |  | SE |  | 580m |  |  |  |
|  | 新庄 | 330人 |  | W |  | 1030m |  |  |  |
|  | 新傅庄 | 265人 |  | E |  | 1100m |  |  |  |
|  | 殿庄 | 440人 |  | E |  | 1280m |  |  |  |
|  | 老李庄 | 243人 |  | S |  | 350m |  |  |  |
|  | 张竹园村 | 638人 |  | SE |  | 770m |  |  |  |
|  | 罗店工商所 | 45人 |  | N |  | 330m |  |  |  |
| 地表水 | 雅店沟 |  |  | S |  | 450m |  | 地表水质 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 地下水 | 项目及其附近区域 |  |  |  |  |  |  | 地下水质 | 《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 项目四周厂界外200m范围 |  |  |  |  |  |  | 声环境 | 《声环境质量标准》的2类、4a类标准 |
| 环境风险 | 罗店镇 |  | 2320人 |  | N |  | 760m | 人群健康安全 | / |
|  | 敖庄 |  | 460人 |  | S |  | 450m |  |  |
|  | 杨楼 |  | 530人 |  | SW |  | 290m |  |  |
|  | 小李庄 |  | 290人 |  | SE |  | 580m |  |  |
|  | 新庄 |  | 330人 |  | W |  | 1030m |  |  |
|  | 新傅庄 |  | 265人 |  | E |  | 1100m |  |  |
|  | 殿庄 |  | 440人 |  | E |  | 1280m |  |  |
|  | 老李庄 |  | 243人 |  | S |  | 350m |  |  |
|  | 张竹园村 |  | 638人 |  | SE |  | 770m |  |  |
|  | 罗店工商所 |  | 45人 |  | N |  | 330m |  |  |
|  | 雅店沟 |  | / |  | S |  | 450m |  |  |

## 环境影响评价因子识别与确定

### 环境影响要素识别

综合考虑项目的性质、工程特点、实施阶段及其所处区域的环境特征，识别出可能对自然环境、社会环境和生活质量产生影响的因子，并确定其影响性质时间、范围和影响程度等，为筛选评价因子及确定评价重点提供依据。

采用矩阵识别法对本项目在运营期产生的环境影响因素进行识别，识别结果见表 1.5-2。

表 1.5-2    建设项目环境影响因素识别矩阵一览表

| 时段 |  | 评价因子 | 性质 | 程度 | 时间 | 可能性 | 范围 | 可逆性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 营 期 | 自然环境 | 地表水 | - | 一般 | 长期 | 一般 | 局部 | 不可 |
|  |  | 环境空气 | - | 一般 | 长期 | 一般 | 局部 | 不可 |
|  |  | 声环境 | - | 一般 | 长期 | 一般 | 局部 | 不可 |
|  |  | 固体废物 | - | 一般 | 长期 | 一般 | 局部 | 可 |

注：“＋”为有利影响，“－”为不利影响。

### 评价因子确定

根据对项目的工程分析、项目所在地区各环境要素的特征，确定的评价因子见表 1.5-3。

表 1.5-3    项目评价因子一览表

| 类别 | 要素 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境质量 现状评价 | 环境空气质量现状 | PM10、PM2.5、TSP、SO2、NO2 |
|  | 水环境质量现状 | COD、BOD5、总磷、NH3-N |
|  | 区域环境噪声质量现状 | LeqdB(A) |
| 本项目 污染源评价 | 大气污染源 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物、漆雾 |
|  | 水污染源 | COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 |
|  | 厂界噪声 | 等效连续A声级 |
|  | 固体废物 | 一般固废、危险固废 |
| 环境影响 预测与评价 | 大气环境影响预测 | 二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物 |
|  | 水环境影响分析 | COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 |
|  | 声环境影响预测 | 等效连续A声级 |
|  | 固体废物环境影响分析 | 一般固废、危险固废 |

## 环境功能区划与评价标准

### 环境功能区划

（1）大气环境功能区

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区分类，本项目所在地属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（2）地表水环境功能区

项目所在区域主要的地表水体为雅店沟，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

（3）声环境功能区

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对噪声区域的划分，项目所在地为2类、4类声环境功能区，执行2类、4a类环境噪声限值。

（4）地下水环境功能区

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。

### 评价标准

根据项目所在地环境功能区划，本项目执行评价标准如下：

#### 1.6.2.1环境质量标准

1）环境空气质量标准

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。此外，二甲苯参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质最高容许浓度限值，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的一次值浓度值(2.0mg/m3)，甲苯参照执行前苏联CH245-71 居住区大气中有害物质最高容许浓度。标准值见表 1.6-4。

表 1.6-4     环境空气质量标准

| 序号 | 污染物 | 取值时间 | 标准浓度限值(mg/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
|  |  | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  |  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| 2 | NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  |  | 24小时平均 | 0.08 |  |
|  |  | 1小时平均 | 0.12 |  |
| 3 | PM2.5 | 年平均 | 0.035 |  |
|  |  | 24小时平均 | 0.075 |  |
| 4 | PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  |  | 24小时平均 | 0.15 |  |
| 5 | TSP | 年平均 | 0.20 |  |
|  |  | 24小时平均 | 0.30 |  |
| 6 | 二甲苯 | 一次值 | 0.30 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| 7 | 甲苯 | 一次值 | 0.6 | 前苏联CH245-71 居住区大气中有害物质最高容许浓度 |
| 8 | 非甲烷总烃 | 一次值 | 2.0 | 《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的一次值浓度值 |

2）地表水环境质量标准

雅店沟地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类标准。标准值见表 1.6-5。

表 1.6-5     地表水环境质量标准

| 序号 | 项目名称 | 单位 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6-9 |
| 2 | NH3-N | mg/L | 1.0 |
| 3 | BOD5 | mg/L | 4 |
| 4 | COD | mg/L | 20 |

3）声环境质量标准

项目所在区域为2类、4a类声环境功能区，项目西侧为206省道，因此项目现状区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类要求。标准值见表1.6-6。

表1.6-6    声环境质量标准

| 声环境功能区类别 | 单位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | Leq：dB(A) | 60 | 50 |
| 4a类 | Leq：dB(A) | 70 | 55 |

4）地下水质量标准

项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，见表1.6-4。

表1.6-4      地下水环境质量标准

| 标准名称 | 标准号 | 执行标准 | 项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 限 值 | 单 位 |
| 《地下水质量标准》 | GB/T14848-93 | Ⅲ类 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | mg/L |
|  |  |  | 总硬度 | ≤450 |  |
|  |  |  | NH3-N | ≤0.2 |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐氮 | ≤0.02 |  |
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05 |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 | ≤3.0 | 个/L |

#### 1.6.2.2污染物排放标准

1）废气污染物排放标准

甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放执行河南省《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中表1工业企业挥发性有机物排放建议值和表2工业企业边界挥发性有机物排放建议值，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。其标准值如表1.6-。

表1.6-5    大气污染物排放标准

| 标准名称 | 执行标准 | 项 目 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率 |  | 周界外浓度最高点(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排气筒 高度(m) | (kg/h) |  |
| 《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） | 表1、表2 | 甲苯 | 20（甲苯与二甲苯合计） | / | / | 0.6 |
|  |  | 二甲苯 |  | / | / | 0.2 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 60 | / | / | 2.0 |
| 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 表2二级 | 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 1.0 |
| 《饮食业油烟排放标准》GB18483－2001 | 表2小型 | 油烟 | 2 | / | / | / |

2）废水污染物排放标准

生活污水经化粪池处理后农肥利用，不外排。

3）噪声标准

本项目建筑施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准。营运期项目厂区及其他厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准。标准值见表1.6-。

表1.6-6     工业企业厂界环境噪声排放限值   单位  dB（A）

| 标准名称 | 标准号 | 执行 标准 | 项 目 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 限 值 |  | 单 位 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB12348-2008 | 2类 | 等效声级LAeq | 昼 间60；夜 间50 |  | dB（A） |
|  |  | 4类 |  | 昼 间70；夜 间55 |  |  |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 | GB12523-2011 | / |  | 昼 间 | 70 |  |
|  |  |  |  | 夜 间 | 55 |  |

4）固体废物污染控制标准

一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。

## 评价专题设置

根据项目特点，本次评价设置以下专题：

- 项目概况及工程分析

- 环境现状调查与评价

- 环境影响预测与评价

- 环境保护措施及其可行性论证

- 环境经济损益分析

- 环境管理及监测计划

- 环境风险评价

- 总量控制分析、选址分析及清洁生产分析

- 评价结论与建议

## 评价工作程序

本次评价工作程序见图1.8-1。

图1.8-1   评价工作流程图

# 第二章  项目概况与工程分析

## 2.1项目基本情况

### 2.1.1建设项目名称、性质、建设地点

1）项目名称：汝南县永祥家具厂年产2万套家具项目

2）建设地点：驻马店市汝南县罗店镇南、206省道东侧。

3）总投资：6000万元。

4）项目性质：新建

5）项目生产规模：项目占地30亩，总建筑面积9800m2，项目备案中厂房8000m2，根据建设单位提供资料，备案中所指厂房包含生产车间、仓库、宿舍及展厅，办公室指拟建的办公楼。项目主要建设生产车间（建筑面积2600m2）、办公楼（建筑面积1800m2）、仓库（建筑面积2000m2）、宿舍（建筑面积1800m2）及展厅（建筑面积1600m2）等，采用锯木机、封边机、抛光机和喷漆设备等生产设备购进木板原料加工成套家具，年产量为2万套板式家具。

6）劳动定员：50人，其中管理人员6人，工人44人；其中30人住宿，厂区办公楼内设有食堂。

7）工作制度：年工作300天，每天8小时。

### 2.1.2项目组成

表2.1-1  项目组成一览表

| 工程类别 | 单项工程名称 | 工程内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 新建、1栋、1层、钢结构厂房、总建筑面积2600m2，布置一条家具生产线 |  |  |
| 辅助工程 | 仓库 | 新建、1栋、1层、钢结构 、建筑面积2000m2 |  |  |
|  | 宿舍楼 | 新建、1栋、2层、砖混结构、建筑面积1800m2 |  |  |
|  | 办公楼 | 新建、1栋、2层、砖混结构、建筑面积1800m2 |  |  |
|  | 展厅 | 新建、1栋、1层、钢结构、建筑面积1600m2 |  |  |
| 公用工程 | 给水 | 项目给水自备井供应。 |  |  |
|  | 排水 | 生活污水经化粪池用于周边农田农肥利用。 |  |  |
|  | 供电 | 由罗店镇市供电系统提供 |  |  |
| 环保工程 | 污水处理系统 | 化粪池 |  | 环评要求 |
|  | 废气处理系统 | 集气罩和布袋除尘器 | 15m排气筒排放 | 环评要求 |
|  |  | 二级干式过滤+UV光催化处理装置处理达标后 |  | 环评要求 |
|  |  | 食堂安装一套油烟净化器 |  |  |
|  | 噪声治理工程 | 选用低噪声设备、设备基础减振、车间隔声，围墙隔声，厂区合理布局 |  | 环评要求 |
|  | 固废治理工程 | 木屑边角料和木质粉尘收集后外售；漆渣、废过滤棉、油漆、稀释剂等危险物品的废弃包装物均属危险废物，在厂内暂存，定期委托由具有资质单位处置；生活垃圾由垃圾箱收集后由环卫部门处理 |  | 环评要求 |

### 2.1.3主要设备情况

本项目主要设备情况见表。

表2.1-2  项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 平刨 | MBL503 (300) | 1台 |
|  | 精密推台锯 | BJC1125 | 4台 |
|  | 压刨 | MB126 630MM MB-106A | 3台 |
|  | 带锯 | MJ345C精达 | 1台 |
|  | 吸尘器 | MF9055 双桶 | 3套 |
|  | 双桶吸尘器 | MF9055 7.5KW 兴发 | 1套 |
|  | 立式单轴木工铣床 | 马氏MX5117A | 1台 |
|  | 双轴立铣 | MXA3688 | 1台 |
|  | 手压砂光机 | 3KW MA-SA0338 | 10台 |
|  | 吊镂 | MX505 | 2个 |
|  | 空压机 | / | 4台 |
|  | 双立轴铣机 | MX1052 | 1台 |
|  | 单立轴铣机 | MX5116A | 1台 |
|  | 电焊机 | / | 1台 |
|  | 吸塑机 | / | 1台 |
|  | 砂光机 | / | 1台 |
|  | 储气罐 | 储气容积50L | 4个 |
|  | 手动叉车 | / | 3台 |
|  | 无尘烤漆烘干房 | 建筑面积300m2 | 1个 |
|  | 无尘烤漆房底漆房 | 建筑面积300m2 | 1个 |
|  | 无尘烤漆房环保柜 | 建筑面积100m2 | 1个 |
|  | 无尘烤漆房面漆房 | 建筑面积200m2 | 1个 |

### 2.1.4原辅材料消耗情况

本项目主要原辅材料、能源介质的消耗见下表。

表2.1-3     项目主要原辅材料消耗情况一览表

| 原辅材料名称 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 板材 | 10万张 | 尺寸为：1.22m*2.44m |
| 面漆 | 5吨 | 面漆组分：聚氨酯树脂25%、颜料25%、醋酸丁酯30%、甲苯10%、二甲苯10% |
| 面漆稀释剂 | 3吨 | 面漆稀释剂组分：醋酸丁酯40%、正丁醇25%、二甲苯20%、甲苯15% |
| 面漆固化剂 | 1吨 | 面漆固化剂：主要是TDI、TMP等，TDI指甲苯异氰酸酯类物质，TMP指甲基苄氨嘧啶类物质，粉末或液状，调入有其中与油漆中固相树脂的不饱和键或线型结构高分子反应交链，促使油漆干化形成漆膜。 |
| 底漆 | 5吨 | 底漆组分：不饱和聚酯26%、颜料20%、醋酸丁酯34%、甲苯10%、二甲苯10% |
| 底漆稀释剂 | 3吨 | 底漆稀释剂组分：醋酸丁酯30%、正丁醇15%、乙醇10%、环已酮5%、甲苯20%、二甲苯20% |
| 底漆固化剂 | 1吨 | 底漆固化剂组分： TDI、TMP等，TDI指甲苯异氰酸酯类物质，TMP指甲基苄氨嘧啶类物质，粉末或液状，调入有其中与油漆中固相树脂的不饱和键或线型结构高分子反应交链，促使油漆干化形成漆膜。 |
| 螺丝 | 1000盒 | 根据不同家具设计要求采购各种规格的螺丝 |
| 拼板胶 | 1吨 | 拼板胶：化学名称聚醋酸乙烯胶粘剂，是一种水溶性胶粘剂，以醋酸乙烯酯、聚乙烯醇、邻苯二甲酸二丁酯、辛醇、过硫酸铵、钛白粉等为原料组成的白乳胶，广泛用于木器、胶合板、水泥砂浆、纸张、布、皮革等的粘接。拼板胶为液体，粘度12.5cp，略有芳香烃类的气味，任意比例溶于水，黄棕色，沸点：约100℃，PH值3.1，正常条件下储存稳定，不会发生聚合危害。 |

表2.1-4    主要辅料挥发物的理化特性一览表

| 名称 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 分子式：C8H10 分子量：106.17 比重：0.86（水=1）：3.66（空气=1） 熔点：13.3℃ 沸点：138.4℃ 闪点：25℃ 蒸汽压：25℃时1.16kPa 溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂 外观与性状：无色透明液体，有类似甲苯的气味 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散至相当远的地方，遇明火会引着回燃。 | 二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短期内吸入较高浓度可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷，有的有癔病样发作。慢性影响：长期接触有神经衰弱综合征，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |
| 甲苯 | 外观与性状：无色透明液体，有类似苯的芳香气味。 熔点（℃）：-94.9 相对密度（水=1）：0.87 沸点（℃）： 110.6 相对密度（空气=1）：3.14 饱和蒸气压（kPa）：4.89（30℃） 燃烧热（KJ/mol）：3905.0 临界温度（℃）：318.6 临界压力（MPa）：4.11 辛醇/水分配系数：2.69 闪点（℃）：4 引燃温度（℃）：535 爆炸下限[%（V/V）]：1.2 爆炸上限[%（V/V）]：7.0 最小点火能（MJ）：2.5 最大爆炸压力（MPa）：0.666 溶解性：不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂 | 易燃、具有刺激性 | 蒸气能与空气形成爆炸性混合物 |
| 醋酸丁酯 | 沸点 126.5℃ 凝固点 -77.9℃ 相对密度 0.8825 折射率 1.394（20℃）[2] 闪点 22℃ 沸点126.5 ℃， 闪点(开口)33℃， 燃点421℃， 无色透明液体。有果香。能与乙醇和乙醚混溶，溶于大多数烃类化合物，25℃时溶于约120份水。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆燃性混合物。遇明火、高温能引起燃烧，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，爆炸爆炸极限1.4%～8.0%（体积）。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气密度比空气大，能在较低处扩散到相当远的地方。 | 对眼及上呼吸道均有强烈的刺激作用，有麻醉作用。吸入高浓度本品会出现流泪、咽痛、咳嗽、胸闷、气短等症状，严重者会出现心血管和神经系统的疾病，可引起结膜炎、角膜炎，角膜上皮有空泡形成。皮肤接触可引起皮肤干燥。 |

### 2.1.5产品方案

项目建成后，预计生产规模达到年产20000套家具，主要是桌、椅、柜、床等办公家具、家用家具，其中年产15000套家用家具、5000套办公家具，每套家用家具主要包括沙发、茶几、电视柜、斗柜、休闲椅、餐桌、餐椅、餐边柜、床头柜、梳妆台和衣柜等；每套办公家具主要包括办公桌、办公椅、书柜、茶几、文件柜和沙发等，具体根据订单要求进行生产。

## 2.2工艺方案分析

### 2.2.1项目生产工艺流程及产污环节

本项目产品有桌、椅、柜、床等办公家具、家用家具，生产工艺基本相同。项目工艺流程如下：

1.开料：外购板材按要求通过精密锯等设备进行开料，采用平刨、压刨进行定长、定厚、定宽加工得到符合尺寸要求的木料。

2.冷压：外购的板材部分厚度不符合某些家具的要求，需将经过木料板材涂抹胶水后多层板材胶合以达到所需的厚度。板材及板材之间采用拼板胶粘合，板材经冷压达到工艺要求的厚度，冷压时间约4小时。项目使用的拼板胶全部外购。

3.封边：对整体造型完成的板材进行饰面处理，通过拼板胶贴上木皮，进行下一步表面处理。

4.钻孔：木质家具的零部件分为结构型零部件和装饰型零部件，主要通过钻孔安装连接件等各种配件。

5.组装精修：将木件进行组装，成为半成品或部件，修去加工板材封边条上下多余的封边材料，保证修边的板材上下部分的平整光滑。

6.打磨：木料达不到工艺要求的光滑度，需要进行打磨砂光处理。

7.喷漆烘干：喷漆烘干工序在喷漆房和烘干房内进行，主要将木件、组装半成品根据设计要求进行喷漆。喷漆工序在封闭的喷漆房内进行，底漆和面漆均同稀释剂、固化剂配合使用，油漆（底漆、面漆）、稀释剂、固化剂配合比例为5：3：1，调漆工序在漆房内进行。打磨好的工件进入喷漆房进行底漆喷涂，经烘干室烘干后采用砂纸细磨，然后进行修色和油磨；再进入喷漆室进行面漆喷涂，在烘干房内烘干。

8.砂磨：又称砂光工序。项目家具喷漆且烘干后，需进行打磨、砂光、修色等处理，以便有更好的面漆喷涂效果。

9.组装成品：将家具组装成产品，包装后入库。

生产工艺流程和产污环节示意图见下图：

板材

开料

冷压

封边

粉尘G1、噪声N1、边角料S1

粉尘G4、噪声N4、

边角料S3

有机废气G7、

废水W1、

漆渣、废过滤材料等危废S5、噪声N7

钻孔

组装精修

打磨

喷漆烘干

组装成品

粉尘G3、噪声N3、

边角料S2

粉尘G6、噪声N6

砂磨

粉尘G5、噪声N5、

边角料S4

粉尘G8、噪声N8

图例：

G：废气

N：噪声

S：固废

W：废水

粉尘G2、噪声N2

图2.2-1   生产工艺流程及产污环节示意图

### 2.2.2物料平衡

#### 2.2.2.1水平衡

根据河南省水利厅《用水定额》（DB41/T385-2009）文件，评价对住宿职工的生活用水量取90L/人·d，非住宿职工的生活用水量取40L/人·d，项目共有30名职工住宿，非住宿职工20人，则项目的总用水量为1188m3/a。生活污水排放系数按0.8计，项目的生活污水量为840m3/a。详细计算参数及结果见表 2.2-7，水平衡图见Error: Reference source not found。

表 2.2-7    本项目水平衡一览表

| 序号 | 项目 | 用水标准 | 用水量 |  | 排水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a |
| 1 | 住宿职工生活用水 | 90L/d·人，30人 | 2.70 | 810 | 2.16 | 648 |
| 2 | 一般职工生活用水 | 40L/d·人，20人 | 0.80 | 240 | 0.64 | 192 |
| 3 | 合计 | / | 3.5 | 1050 | 2.80 | 840 |

生活用水

损耗210

农田农肥利用

自来水

1050

840

化粪池

840

图2.2-2   项目水平衡图（单位m3/a）

项目生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田农肥利用。

#### 2.2.2.2油漆平衡

本项目采用人工喷枪喷涂，该类喷漆工艺过喷量相对较小，喷漆的附着率按80%计。项目喷漆在喷漆房内进行，喷漆过程中有80%的油漆固份附着在工件上，油漆中的固体份在工件上形成漆膜，剩余的20%的油漆固份由于过喷在喷漆房挥发，产生漆雾；从最不利情况考虑，油漆中的有机溶剂全部挥发，其中即易挥发的二甲苯、甲苯、非甲烷总烃等有机组分约40%在喷漆时挥发，约60%在烘干室挥发。喷漆房和烘干房均设立密闭车间内，喷漆、烘干过程产生的废气（主要是漆雾、二甲苯、甲苯、非甲烷总烃等有机组分）约5%以无组织形式排放、95%被集气系统收集，喷漆房废气经收集后经二级漆雾过滤器（采用过滤棉）过滤处理后与收集后的烘干废气一并引至车间设置的一套UV光催化净化装置处理后经15m排气筒排放。其中二级漆雾过滤器对漆雾的处理率为95%，对废气中二甲苯、甲苯、非甲烷总烃等有机组分吸收量约5%，UV光催化净化装置对废气中二甲苯、甲苯、非甲烷总烃等有机组分处理量约90%。

本项目使用的各类油漆的用量及主要成分的含量见Error: Reference source not found，按上述参数计算出的二甲苯、甲苯、非甲烷总烃等有机组分的平衡表见Error: Reference source not found。

表 2.2-8    本项目使用的各类油漆的用量及主要成分的含量

| 油漆种类 | 漆的用量t/a | 固体成分的比例 | 固体成分的含量，t/a | 甲苯的比例 | 甲苯的含量，t/a | 二甲苯的比例 | 二甲苯的含量t/a | 非甲烷总烃的比例 | 非甲烷总烃的含量，t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面漆 | 5 | 50% | 2.5 | 10% | 0.5 | 10% | 0.5 | 30% | 1.5 |
| 面漆稀释剂 | 3 | 0 | 0 | 15% | 0.45 | 20% | 0.6 | 65% | 1.95 |
| 面漆固化剂 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 底漆 | 5 | 46% | 2.3 | 10% | 0.5 | 10% | 0.5 | 34% | 1.7 |
| 底漆稀释剂 | 3 | 0 | 0 | 20% | 0.6 | 20% | 0.6 | 60% | 1.8 |
| 底漆固化剂 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 18 | / | 6.8 | / | 2.05 | / | 2.2 | / | 6.95 |

表2.2-9    各类有机溶剂成分的平衡表

| 项目 | 成分 | 投入量，kg/a | 处理及排放情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二级漆雾过滤器吸附量kg/a | UV光催化净化的量kg/a | 排气筒排放量kg/a | 无组织排放量kg/a |
| 喷漆废气 | 甲苯 | 820 | 38.95 | 666.05 | 74.01 | 41.000 |
|  | 二甲苯 | 880 | 41.80 | 714.78 | 79.42 | 44.000 |
|  | 非甲烷总烃 | 2780 | 132.05 | 2258.06 | 250.90 | 139.00 |
| 烘干废气 | 甲苯 | 1230 | 0 | 1051.65 | 116.85 | 61.50 |
|  | 二甲苯 | 1320 | 0 | 1128.60 | 125.40 | 66.00 |
|  | 非甲烷总烃 | 4170 | 0 | 3565.35 | 396.15 | 208.50 |

图2.2-3   项目物料平衡图  单位：kg/a

## 2.3污染源强分析

### 2.3.1施工期污染源产生及排放分析

#### 2.3.1.1施工期工艺流程及污染源强分析

项目施工内容主要包括：基础设施建设、主体工程建设、装修装饰工程、设备安装工程和工程验收等。项目施工期工艺流程及产污环节图见下图。

主体工程

装饰工程

噪声

噪声、废气

场地平整

土方工程

废气、噪声

废气、噪声

废水、固废

废水、固废

废水、固废

固废、废水

设备安装

工程验收交付使用

固废、废气、噪声

图2.3-1  施工期工艺流程及产污环节示意图

项目在施工阶段对周围环境的影响是存在的，项目位于汝南县罗店镇南侧。项目周围的主要环境敏感点有罗店镇、敖庄、杨楼、小李庄等，若管理不当，将给附近居民和周围环境带来不利影响。施工期环境影响主要体现在施工扬尘、废气影响，施工机械、运输物料车辆噪声影响，施工废水影响、施工人员生活污水影响和施工固体废物堆放影响，同时场地平整、施工便道修建过程中将对局部生态环境产生不利影响。

#### 2.3.1.2废气污染源分析

施工期对区域大气环境的影响主要是施工扬尘，其次有运输车辆、挖土机等机械废气及车辆尾气，但最为主要的污染物为施工扬尘，污染因子主要为TSP、PM10。施工中地表的开挖，导致表土层裸露，遇到晴天有风的情况下易产生扬尘，同时施工中需要各种施工材料，在运输、装卸过程中将会有大量尘埃散逸在周围环境空气中；物料堆放期间由于风吹等也会产生扬尘污染。根据本项目的特征，施工过程中产生的扬尘大多是粒径较大的尘土，多数沉降于施工现场，少数形成飘尘，主要影响范围局限在施工场地下风向150m范围内。根据有关实测资料，在施工现场近地面的粉尘浓度为0.5~12mg/m3，环境空气的影响范围较小，且程度较轻。但在风大的季节，颗粒物将随风飘散，施工场近地面粉尘浓度超过《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准，超标范围在l~40倍之间。

施工中使用的各种机械，部分用电作为能源，部分施工机械和运输车辆需要燃用柴油或汽油，这些施工机械将产生一定的燃油烟气、汽车尾气污染周围的环境。

#### 2.3.1.3废水污染源分析

施工期的废水主要为生产废水和生活污水。

施工期生产废水主要包括施工机械冲洗废水、施工阶段基础施工等环节产生的泥浆废水以及弃土场雨水。施工机械冲洗水及泥浆废水产生量约为10m3/d，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等。泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮浑浊液体，外观呈土灰色，含泥量30~50%。施工机械冲洗废水经沉淀池沉淀处理后，可用于施工场地及道路洒水和抑尘，不外排；桩基泥浆经积液池沉淀后上清液用于道路洒水和抑尘，沉积的泥浆作为固体废物定期清理，运送至指定地点。项目进行开挖后，场区设置弃土场用于堆放部分需要回填的土方，在弃土场周围设置雨水收集槽，将降水收集后用于施工机械冲洗和道路浇洒用，不外排。

施工人员生活用水量按每人每天40L计，污水产出系数0.8，施工人员高峰时按每日用工100人计算，则生活污水量约3.2m3/d，主要污染物有COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N等。施工场地设临时化粪池定期清掏用于周边农田农肥利用，其它生活污水经临时沉淀池沉淀后回用于建筑场地的洒水。

#### 2.3.1.4噪声污染源分析

施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。

建筑施工噪声是施工工地最为严重的污染因素，本项目建筑施工噪声主要来源于土石方过程中挖掘机、推土机、装载机、砼输送泵、振捣器、冲击钻、电锯以及装修过程中吊车、升降机等设备的使用时产生的噪声；参考有关资料，各施工阶段主要施工机械和设备的声压级如2.4-1，各种运输车辆噪声排放见表2.4-2。

表2.3-1  主要施工机械的声压级

| 序号 | 机械类型 | 测点与施工机械距离(m) | 最大声压级 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 5 | 85 |
| 2 | 装载机 | 5 | 90 |
| 3 | 平地机 | 5 | 90 |
| 4 | 压路机 | 5 | 75 |
| 5 | 挖掘机 | 5 | 85 |
| 6 | 升降机 | 5 | 75 |
| 7 | 砼输送泵 | 5 | 80 |
| 8 | 振捣器 | 5 | 80 |
| 9 | 切割机(搭临时机棚) | 5 | 90 |
| 10 | 电锯(搭临时机棚) | 5 | 85 |

表2.3-2   施工期各种车辆噪声排放统计

| 声源 | 大型载重车 | 混凝土罐车、载重车 | 轻型载重卡车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源强dB(A) | 90 | 80~85 | 75 |

由上表可以看出，项目施工期间，施工机械及施工期运输车辆产生的噪声较高，在一定程度上对周围环境将会产生一定的影响。

#### 2.3.1.5固体废物

施工期固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。

施工渣土主要为建筑垃圾。根据新建建筑的建筑垃圾产生量计算方法，施工建筑垃圾按0.05t/ m2，本项目砖混结构总建筑面积9800m2，建筑垃圾产生量约为490t，主要成份为废砖、碎石块等，按照《建筑垃圾工程渣土管理办法》的有关规定排放到指定地点。根据建设单位估算，项目施工期挖方量约1.17万m3，填方量约为1.03万m3，项目场地平整和绿化用土方量为0.14万m3，项目土方基本平衡，不会产生废弃土方。挖方在施工场地暂存，单独堆积并采取遮盖、设置围堰的方式减少扬尘或水土流失，待施工中填方需要进行回填和施工结束后作为场地平整、绿化用土。

施工人员平均每人排放生活垃圾约0.5kg/d，施工期最大施工人数按100人计算，生活垃圾产生量约50kg/d，收集后由当地环卫部门处置。

#### 2.3.1.6施工期污染小结

施工期主要污染物产生量见表2.3-3。

表2.3-3        施工期主要污染物产生情况

| 种类 | 主要污染物 | 污染因素 | 排放及处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 施工人员产生的生活污水 | 3.2m3/d、COD、NH3-N | 施工场地设临时化粪池定期清掏用于周边农田农肥利用，其它生活污水经临时沉淀池沉淀后回用于建筑场地的洒水 |
|  | 施工废水 | 10m3/d、SS | 设置雨水沟、经沉淀池沉淀处理后，可用于施工场地及道路洒水和抑尘，不外排 |
| 废气 | 施工扬尘 | TSP、PM10 | 设置围挡、及时遮盖、加强清扫、路面洒水 |
|  | 车辆尾气 | CO、NOx、THC | 加强管理、自然排放 |
| 噪声 | 施工机械噪声及运输车辆噪声 | 75~90(dB) | 加强维护和检修、对于高噪声设备设置隔声设施，设置围墙，加强施工管理，对于可能进行夜间施工需征得当地环境主管部门同意，并设置专门的隔声障 |
| 固体废弃物 | 建筑垃圾 | 490t | 建筑垃圾运往指定的建筑垃圾场处置 |
|  | 施工人员生活垃圾 | 50kg/d | 环卫部门清运 |

### 2.3.2营运期污染源分析及排放分析

#### 2.3.2.1营运期废气污染源分析

本项目产生的废气主要有木材加工粉尘、喷漆过程产生的废气、食堂油烟废气、冷压废气。

1）木材加工粉尘：

木材加工过程中的开料、打磨等多道工序都会产生粉尘，项目在这些产尘点设有集气装置，粉尘经集气装置收集后通过袋式除尘器处理后经15m排气筒排放。根据《工业污染源产排污系数手册》（2010版），粉尘产生量取5.5kg/m3产品，本项目产品所需木料大约2382个立方米，则粉尘产生量为13.10t/a。粉尘收集率约为95%，其余（约4.5%）粉尘随重力作用在车间内沉降至地面人工清扫收集，只有极少量的粉尘通过车间排风扇无组织外排至环境中，无组织粉尘排放量约为0.5%，则项目木料加工过程无组织粉尘排放量约为0.0655t/a，重力沉降收集的粉尘量为0.5895t/a，12.445t/a粉尘经集气装置收集经布袋除尘器（风量为5000m3/h，处理效率大于99%）处理后15m排气筒高空排放，排气筒排放的粉尘排放量为0.12445t/a（排放浓度为10.37mg/m3），除尘器收集的粉尘量为12.32055t/a。

2）喷漆废气、烘干废气：

项目要对工件进行喷漆作业，喷漆过程会产生漆雾和有机废气等喷漆废气、烘干过程会产生烘干废气。项目喷漆在喷漆室内进行，烘干工序在封闭式的烘干室内。喷漆废气主要污染因子是甲苯、二甲苯、非甲烷总烃和漆雾，烘干废气主要污染因子是甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。面漆、底漆、稀释剂和固化剂用量合计为18t/a，根据物料平衡可知，喷漆房废气中有机组分产生量为4.48t/a（甲苯0.82t/a、二甲苯0.88t/a、非甲烷总烃2.78t/a），漆雾产生量为1.36t/a，喷漆房废气中约有5%无组织排放，即无组织排放量为漆雾0.068t/a、甲苯	0.041t/a、二甲苯	0.044t/a、非甲烷总烃	0.139t/a，95%被喷漆房设置的集气系统收集后经二级漆雾过滤器处理，二级漆雾过滤器对漆雾的处理效率为95%，对废气中有机组分的吸收效率约为5%，喷漆废气经二级漆雾过滤器（过滤棉）过滤处理后引至一套UV光催化净化装置处理，处理后经15m排气筒排放。喷漆废气经二级漆雾过滤器处理后废气中污染物的量为甲苯	0.74t/a、二甲苯	0.79t/a、非甲烷总烃2.51t/a、颗粒物0.065t/a。

表2.3-4  喷漆废气产生及排放情况

| 项目 |  | 喷漆废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 | 颗粒物（漆雾） |
| 总产生量t/a |  | 0.82 | 0.88 | 2.78 | 1.36 |
| 无组织排放量t/a |  | 0.041 | 0.044 | 0.139 | 0.068 |
| 有组织产生情况 | 产生量t/a | 0.779 | 0.836 | 2.641 | 1.292 |
|  | 产生速率kg/h | 0.32 | 0.35 | 1.10 | 0.54 |
|  | 风量m3/h | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  | 产生浓度mg/m3 | 32.46 | 34.83 | 110.04 | 53.83 |
| 二级漆雾过滤器吸附量t/a |  | 0.039 | 0.042 | 0.13 | 1.23 |
| 喷漆废气进入UV光催化净化装置前的量t/a |  | 0.74 | 0.79 | 2.51 | 0.065 |

烘干废气中有机组分产生量为6.72t/a（甲苯1.23t/a、二甲苯1.32t/a、非甲烷总烃4.17t/a），烘干废气约有5%无组织排放，即无组织排放量为甲苯	0.062t/a、二甲苯	0.066t/a、非甲烷总烃	0.21t/a，烘干室处理风量为5000 m3/h，95%被烘干房设置的集气系统收集后进入UV光催化净化装置处理经15m排气筒排放，UV光催化净化装置处理效率为90%。烘干废气进入UV光催化净化装置处理前烘干废气污染物排放量为甲苯	1.17t/a、二甲苯	1.25t/a、非甲烷总烃3.96t/a。

表2.3-5  烘干废气产生及排放情况

| 项目 |  | 烘干废气 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 |
| 总产生量t/a |  | 1.23 | 1.32 | 4.17 |
| 无组织排放量t/a |  | 0.062 | 0.066 | 0.21 |
| 有组织产生情况 | 产生量t/a | 1.17 | 1.25 | 3.96 |
|  | 产生速率kg/h | 0.49 | 0.52 | 1.65 |
|  | 风量m3/h | 5000 | 5000 | 5000 |
|  | 产生浓度mg/m3 | 97.38 | 104.50 | 330.13 |
| 烘干废气进入UV光催化净化装置处理前的量t/a |  | 1.17 | 1.25 | 3.96 |

项目喷漆废气经过二级漆雾过滤器过滤处理后与收集后的烘干废气一起经过管道进入UV光催化净化装置处理，经过净化后15m排气筒高空排放排放。喷漆废气、烘干废气处理工艺流程见下图。

烘干废气→ 收集管道   二级漆雾过滤器←喷漆废气

UV光催化净化装置

达标排放

图2.3-2  喷漆、烘干工序废气处理工艺流程图

喷漆、烘干工序废气处理工艺说明：喷漆废气主要含两种状态的污染物，一类为雾状粉尘，另一类为挥发性有机废气，其中主要含有甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等有害气体，烘干废气主要是含有甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等有害气体。喷漆废气采用二级漆雾过滤器（过滤棉）处理后引入UV光催化净化装置处理后排放；烘干室产生的废气经收集管道收集后直接送至UV光催化净化装置处理后排放。

漆雾过滤器工作原理：二级漆雾过滤器是采用的折流式过滤板及纤维过滤棉相结合方式，是使用于干式喷房内的一种新型环保产品，采用了惯性分离技术，可有效吸收超范围的喷涂，强制过喷气流多次改变方向流动，这样那些比空气重的颗粒便会粘附在折流板壁上，不会随气流而带走；部分细小颗粒经过纤维过滤棉进行二次过滤，漆雾净化效果高达95%以上。

UV光催化净化装置是处理有机废气常用的方法，光氧废气处理是对微波加热和催化剂加快化学反应进程，对废气分子链进行净化的专业技术，利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业紫外线对废气分子链进行净化的专业技术，利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业废气如：VOC 类，苯类，烃类，醇类，酯类，酮类等多种有机废气，处理效果好，运行成本低，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊(活性氧)O+O2→O3 (臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。喷漆废气及烘干废气利用风机输入到UV光催化净化装置后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，使工业废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。

根据建设单位提供资料，喷漆室风量为10000m3/h，烘干室为保持温度和通风排气要求，烘干室风量为5000m3/h，喷漆废气采用二级漆雾过滤器（过滤棉）处理后与烘干废气经收集管道收集后直接送至UV光催化净化装置处理后排放。由上文可知，喷漆废气经二级漆雾过滤器处理后UV光催化净化装置处理前的有机废气污染物的量为甲苯	0.74t/a、二甲苯	0.79t/a、非甲烷总烃2.51t/a、漆雾颗粒物0.065t/a，和烘干废气进入UV光催化净化装置处理前的有机废气污染物总量为甲苯	1.17t/a、二甲苯	1.25t/a、非甲烷总烃3.96t/a，喷漆废气和烘干废气进入UV光催化净化装置的污染物总量为甲苯1.91t/a、二甲苯2.04t/a、非甲烷总烃	6.47t/a、漆雾颗粒物0.065t/a，UV光催化净化装置对有机废气净化效率为90%，经UV光催化净化装置处理后排气筒排放时有机废气污染物分别为甲苯190.86kg/a、二甲苯204.82kg/a、非甲烷总烃647.05kg/a、漆雾颗粒物64.6kg/a。

表2.3-6  喷漆废气、烘干废气产生及排放情况一览表

| 项目 |  |  | 喷漆废气、烘干废气合计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 | 颗粒物（漆雾） |
| 总产生量kg/a |  |  | 2050 | 2200 | 6950 | 1360 |
| 总无组织排放量kg/a |  |  | 102.5 | 110 | 347.5 | 68 |
| 二级漆雾过滤器吸附量kg/a |  |  | 38.95 | 41.8 | 132.05 | 1227.4 |
| 有组织产生情况 |  | 产生量kg/a | 1908.55 | 2048.2 | 6470.45 | 64.6 |
|  |  | 产生速率kg/h | 0.80 | 0.85 | 2.70 | 0.027 |
|  |  | 风量m3/h | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
|  |  | 产生浓度mg/m3 | 53.02 | 56.89 | 179.73 | 1.79 |
| UV光催化净化装置处理量kg/a |  |  | 1717.70 | 1843.38 | 5823.41 | 0 |
| 有组织排放情况 | 排放量kg/a |  | 190.86 | 204.82 | 647.05 | 64.6 |
|  | 排放速率kg/h |  | 0.080 | 0.085 | 0.270 | 0.027 |
|  | 排放速率mg/m3 |  | 5.30 | 5.69 | 17.97 | 1.79 |

- 食堂油烟：

项目运营期职工共计50人，30人在厂区住宿，按照职工中约有50人在食堂就餐。项目食堂炊事采用以罐装石油气为主的清洁燃料，每个月使用75kg罐装石油气，燃料废气影响较小，不再进行分析，主要对食堂油烟进行分析。食堂耗油量按照每人20g/d计，则本项目运营期食堂耗油量为1.0kg/d，0.3t/a。一般油烟产生量占耗油量的2%，则油烟产生量为20g/d，6kg/a，厂区食堂共设1个灶头，属于小型饮食业单位，食堂共设1台油烟净化器，参照饮食业油烟排放标准，安装的抽烟机的净化效率应大于80%，本次按80%计，油烟净化器风机风量为2000m3/h，每天运行3h，则本项目油烟排放量为4.0g/d，1.2kg/a，排放浓度为0.67mg/ m3（小于2.0 mg/m3）。

4）冷压废气

在冷压工序板材加工过程使用拼板胶时会产生冷压废气，拼板胶为聚氨酯胶的一种，具有无毒、挥发性小的特点，属于环保型胶黏剂，在涂胶过程中会有极少量的聚氨酯类物质挥发，本次评价以非甲烷总烃计。由于本项目均在常温下作业，常温下的拼板胶挥发性小，参照《胶粘剂中总有机挥发物含量的测定》（期刊《化学工程师》2008年6月）中对胶粘剂中总有机挥发物的测定，拼板胶中总有机挥发物含量为116.38g/L，拼板胶密度为1.058kg/L，项目年使用拼板胶1t/a，以最极端情况拼板胶中总有机挥发物全部挥发计，则冷压工序产生的无组织有机废气为0.11t/a（0.046kg/h）。

#### 2.3.2.2营运期废水污染源分析

本项目产生的废水主要来自于员工的生活污水，生产过程不产生生产废水。

生活污水主要来源于住宿职工及一般职工办公过程及宿舍区产生的粪便污水、盥洗废水、卫生冲洗水等，其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。这部分废水排放量为840t/a。

生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田农肥利用。

本项目废水污染物的排放情况见下表。

表 2.3-7    废水污染物排放情况

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  | 治理措施 | 处理效率 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废水量 m3/a | 污染物浓度 mg/L |  |  | 废水量 m3/a | 污染物浓度 mg/L |
| 1 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 840 | COD:300，BOD5:200， SS:220， NH3-N:25 动植物油：20 | 化粪池处理 | COD:15%，BOD5:9%，SS:30%，NH3-N:3% 动植物油：5% | 840 | 定期清掏农田利用 |

#### 2.3.2.3营运期噪声污染源分析

本项目主要噪声源为生产线上各类机械如加工机床、打磨设备等运作产生的噪声，另外还有喷漆工序的风机以及空压机设备产生的噪声。

各类机械设备布置在厂房内，利用建筑隔声；对于生产线上机械设备噪声主要采用吸声、减振处理，并在排风系统设置消声器；对高噪声、高振动设备设置减振基础。对空气动力性噪声如空压机等亦采用基础减振、对排气噪声设计上采用消声器进行降噪处理。

表 2.3-8    项目噪声源情况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 噪声源强 dB（A） | 控制措施 | 减缓效果 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平刨 | 1台 | 80 | 室内布置 | 15 |
|  | 精密推台锯 | 4台 | 80 | 室内布置 | 15 |
|  | 压刨 | 3台 | 80 | 室内布置 | 15 |
|  | 带锯 | 1台 | 80 | 室内布置 | 15 |
|  | 立式单轴木工铣床 | 1台 | 80 | 室内布置 | 15 |
|  | 双轴立铣 | 1台 | 80 | 室内布置 | 15 |
|  | 手压砂光机 | 10台 | 80 | 室内布置 | 15 |
|  | 吊镂 | 2个 | 75 | 室内布置 | 15 |
|  | 空压机 | 4台 | 80 | 室内布置、基础减振、风口设消声器 | 20 |
|  | 双立轴铣机 | 1台 | 80 | 室内布置 | 15 |
|  | 单立轴铣机 | 1台 | 80 | 室内布置 | 15 |
|  | 电焊机 | 1台 | 80 | 室内布置 | 15 |
|  | 吸塑机 | 1台 | 80 | 室内布置 | 15 |
|  | 砂光机 | 1台 | 80 | 室内布置 | 15 |
|  | 手动叉车 | 3台 | 75 | 室内布置 | 15 |
|  | 无尘烤漆烘干房 | 1个 | 75 | 室内布置、风口设消声器 | 20 |
|  | 无尘烤漆房底漆房 | 1个 | 75 | 室内布置、风口设消声器 | 20 |
|  | 无尘烤漆房环保柜 | 1个 | 75 | 室内布置、风口设消声器 | 20 |
|  | 无尘烤漆房面漆房 | 1个 | 80 | 室内布置、风口设消声器 | 20 |

#### 2.3.2.4营运期固体废物污染源分析

本项目产生的固体废物主要有产品加工过程中产生的废木料及木屑，重力沉降收集的粉尘和袋式除尘器收集的粉尘，漆雾过滤器收集产生的废漆渣、废过滤材料，原辅料使用产生的废漆桶，职工工作生活过程产生的生活垃圾等。其中废漆渣、废漆桶、废过滤材料、废抹布和手套均属于危险废物。

1）一般固体废物

①产品加工过程中产生的废木料、木屑及袋式除尘器收集的粉尘，由收集后外售。

②职工工作生活过程中会产生生活垃圾，生活垃圾产生量以1kg/（天*人）计，项目建成后工作人员50人，年工作300天，则项目生活垃圾产生量为15t/a。生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。

2）危险废物

废漆渣、废漆桶、废过滤材料均属于危险废物，危废代码为HW49，危险废物交由具有危废处置资质的公司收集处置。

本项目固废产生和处置情况见下表。

表 2.3-9     本项目固体废物的产生和处置情况

| 序号 | 固体废物名称 | 废物类别 | 产生量（t/a） | 处置量（t/a） | 处置率% | 利用处置措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废木料及木屑 | 一般固废 | 12.30 | 12.30 | 100 | 收集后外售 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 一般固废 | 15 | 15 | 100 | 由环卫部门收集处理 | 0 |
|  | 除尘器收集的粉尘 | 一般固废 | 12.91005 | 12.91005 | 100 | 收集后外售 | 0 |
|  | 废漆桶 | 危废HW49 | 0.10 | 0.10 | 100 | 由危废处置单位收集处理 | 0 |
|  | 漆渣 | 危废HW12 | 0.20 | 0.20 | 100 | 由危废处置单位收集处理 | 0 |
|  | 废过滤材料 | 危废HW49 | 12 | 12 | 100 | 由危废处置单位收集处理 | 0 |
|  | 废抹布和手套 | 危废HW49 | 0.05 | 0.05 | 100 | 属于豁免类、混入生活垃圾处理 | 0 |

## 2.4项目“三废”排放情况汇总

拟建项目污染排放量汇总情况见表2.4-1。

表2.4-1  拟建项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

| 污染物 | 排放源 | 主要污染因子 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 防治措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷漆废气、烘干废气 | 甲苯 | 2.05 | 1.7566 | 0.19 | 喷漆废气由二级漆雾过滤器处理后与烘干废气一起经UV光催化净化装置处理后经1根15m排气筒排放 |
|  |  | 二甲苯 | 2.20 | 1.8851 | 0.20 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 6.95 | 5.9554 | 0.65 |  |
|  |  | 颗粒物 | 1.36 | 1.2274 | 0.065 |  |
|  | 有组织粉尘 | TSP | 12.445 | 12.32055 | 0.12445 | 袋式除尘器处理后排气筒排放（与喷漆废气共用一根排气筒） |
|  | 无组织喷漆废气和烘干废气 | 甲苯 | 0.1025 | 0 | 0.1025 | 加强通风、使用环保型油漆或水性漆 |
|  |  | 二甲苯 | 0.11 | 0 | 0.11 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.3475 | 0 | 0.3475 |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.068 | 0 | 0.068 |  |
|  | 无组织粉尘 | TSP | 0.0655 | 0 | 0.0655 | 加强通风 |
|  | 油烟废气 | 油烟 | 0.006 | 0.0048 | 0.0012 | 油烟净化器处理后排放 |
|  | 冷压废气 | 非甲烷总烃 | 0.11 | 0 | 0.11 | 加强车间通风 |
| 废水 | 生活污水 | 排放量 | 840 | 840 | 0 | 化粪池处理后农肥利用 |
| 固体废弃物 | 一般固废 | 废木料及木屑 | 12.30 | 12.30 | 0 | 收集后外售 |
|  |  | 粉尘 | 12.91005 | 12.91005 | 0 | 收集后外售 |
|  |  | 生活垃圾 | 15 | 15 | 0 | 环卫部门清运 |
|  | 危险固废 | 废漆桶 | 0.10 | 0.10 | 0 | 暂存厂内，定期送有资质单位处置 |
|  |  | 漆渣 | 0.20 | 0.20 | 0 |  |
|  |  | 废过滤材料 | 18 | 18 | 0 |  |
|  |  | 废抹布和手套 | 0.05 | 0.05 | 0 | 属于豁免类、混入生活垃圾处理 |

# 第三章  环境现状调查与评价

## 3.1自然环境概况

### 3.1.1区域地理位置

汝南县位于河南省东南部，东经114º09′－114º35′，北纬32º39′－33º11′之间。行政隶属驻马店市管辖，县域东连平舆县，西与遂平县、确山县和驻马店市毗邻，南接正阳县，北依上蔡县，县境南北长57km，东西宽40km，总面积1580km2。汝南县城区现状面积约10km2，城市人口9.51万人。

罗店镇位于汝南县城西北，距市区12公里，距县城35公里。罗店镇位于驻马店市驿城区、驻马店市开发区、上蔡县、遂平县、汝南县五县区交界处，省道S206商桐公路贯穿全境。

项目厂址位于汝南县罗店镇206省道东侧。本项目地理位置详见附图1。

### 3.1.2地形、地貌、地质

汝南县属洪汝河间微倾斜平原，地势平坦，海拔高程一般在45~70m，县域西高东低，南北高，中间低，形如簸箕。最低处在东南部和东北部，海拔43~45m；西部海拔65~70m；南部和北部有些岗丘，海拔70~100m，总面积约占全县的1%。

汝南县城区地势平坦，城区中部略高，南部稍低，城区中部最高点标高约为50.70m，南部最低点标高约为48.10m。县域土壤分为黄棕土类、砂礓黑土类、湖土类等4个土类，土壤酸碱度在6.3－7.8pH值之间，土壤养分是氮少，磷贫，富钾，有机质低。

汝南县境内地表出露均为第四系，南部和孝乡孙王庄――台子寺以南，北部和合营以东小面积为中更新统冲洪积姜黄、红黄色粉质粘土；县城及以北约3.5km为上更新统冲湖积相黄土状粉质粘土；其余大部分地区为全新统冲积相粉土、淤泥质粉土及粉砂。

汝南县不在现代已知的地震活动带上，未发现现代活动性断层构造。

根据《建筑抗震设计规范》（ GB50011~2001），汝南县地震烈度为Ⅵ度，项目设计时按Ⅵ度进行抗震设防。

项目区域地势相对简单，且较为平坦，适宜建设。

### 3.1.3气象与气候

汝南县位暖温带南部，是北亚热带向暖温带过渡地带，兼有两种气候带的特征，属于大陆性季风型亚润湿气候，境内气候差异很小，在省农业气候区划分区中，被划入淮北平原温带易涝区。

该区域总的气候特点是四季分明，春季气温多变，夏热冬冷，秋季降温较快，雨热同季、干湿冷暖适中。光、热、水资源丰富，但雨水集中变率大，易旱、易涝。

气温：夏季绝对最高温度零上41.2℃，冬季绝对最低温度零下20.7℃，历年平均气温为14.9℃。

地温：历年平均温度为17.5℃，冬季地面平均温度为2.6℃，夏季地面平均温度32.4℃。

降水：历年平均降水量914.0mm，年最大降水量1356mm（1956年），年最小降水量为401mm（1966年）。汝南县境内易出现连续阴雨天气，1998年—2004年间，一次降水比较大的情况：1998年6月29~30日，连续2天全县普降特大暴雨，日降水量为235.1mm（连续二天为470.2mm）；2003年6月26日~7月4日，强降雨，总降水量达331.4mm，

蒸发：历年最大蒸发量1443.5mm。年最小蒸发量1005.1mm。区域年平均蒸发量大于降水量。

风向：春夏盛行偏南风，秋冬盛行偏北风；历年最大风速为18m/s，多年平均风速为2.6m/s。年主导风向是偏北风，夏季主导风向是偏南风。

日照：年平均日照2196.1小时，日照率50%，太阳总辐射量4941KJ/km2。

冻土深度：最大冻土深度40mm。

无霜期：全年无霜期为221天左右。

### 3.1.4地表水系

1、地表水：

汝南县属淮河流域洪汝河水系，为国家淮河流域水污染控制重点区。

汝南县境内有大小河流130条，其中流域面积30km2以上的27条，分属洪河和汝河两大水系。洪河水系主要流经县境东北部，包括留盆、板店两个乡及三门闸和金铺两乡的绝大部分，流域面积约332km2，占全县总面积的20.6%；汝河水系控制着县79.4%的面积，约1277km2。宿鸭湖是全国最大的平原人工水库

北汝河，是汝河第二大支流，流域面积1054.6平方公里。上游有两支：南柳堰河（上游称奎旺河）和北柳堰河。北支发源于西平县杨庄；南支发源于遂平县西的嵖岈山。在上蔡县汇合，流经汝南县，在沙口汇入汝河，河长59.6公里，流域面积1273平方公里。在上蔡县境内，北汝河，从黄埠乡的高湾村起，东南经苑坡入汝南县，境内长8公里，流域面积为156.5平方公里，占全县总面积的10%。有境内支流南、北柳堰河及老北汝河3条，流域面积95.7平方公里。

汝河，又称南汝河，古称汝水。发源于泌阳县北部的王峰山区，东流穿过遂平县，由罗店乡大王桥村西入境，东南流至老村入宿鸭湖水库。宿鸭湖水库位于汝南县境西北部，距县城5km，湖面南北长35km，东西宽15km，总面积167km2。1958年修宿鸭湖，水库改道向南经刘大桥、宿鸭湖引洪道，至夏屯汇入臻头河，过泄洪闸沿臻头河故道东流，至三桥乡尹庄折向东南，至君于庄北入老河道向东，至阎湾北又走新道，经李庄北、北胡北，至张岗乡夏湾折向东南，至陈庄又走新道，向南至小张庄南入汝河（入口在汝河西岸，河东岸为赵埠口自然村）。汝河为淮河水系二级支流，县境内长度62km，流域面积1308km2。

宿鸭湖水库位于河南省驻马店市汝南县罗店乡东侧，淮河支流洪汝河水系汝河干流上，建成于1958年，控制流域面积4437km2（其中包括板桥762km2，薄山580km2），占汝河全流域面积61%。宿鸭湖水库总库容16.56亿m3，库区南北长35km，东西宽15km，总面积167km2。宿鸭湖水库水位高程一般保持在52.5～53.5m之间，汛期最高水位54.5m，非汛期最高水位52.5m，是一座以防洪灌溉为主，结合农用、养鱼等综合利用的大型调节水库，也是河南省最大的平原水库。

本项目生活污水经化粪池处理后农肥利用。项目南侧最近的地表水体为雅店沟，雅店沟向东汇入宿鸭湖水库。

2、地下水：

汝南县城位于西部山前冲积洪积扇前缘，岩性为汝河古阶地。古河漫堆积物呈褐黄色、浅灰色亚粘土，厚4~12m。地下水赋有条件良好，补给源以大气降水渗水和上游地下水侧向补给为主，静水位埋深在15~20m。浅层地下水（50m以上）水质良好，属中性、低矿化度极硬重碳酸盐型水，储量为2923万m3，深层地下水（50m以下）水质良好，矿化度0.37mg/L，符合生活饮用水水质标准，储量为1023.5万m3，补给源是西部山区及上游地表水及地下水。

### 3.1.5动植物及生物多样性

汝南县属平原农业区，植被多为人工林和每年2~3茬的作物栽培及分布在荒滩岗坡上得杂草构成的自然植被。全县植被受四季气候和人为因素的双重影响，一般在春、夏、秋三季，正是作物栽培和收获的季节，植被变幅较大；冬季小麦和油菜生长期长达7个月，植被较为稳定。

### 3.1.6文物和风景名胜古迹

汝南县文化灿烂，文物繁多，自然风景与人文景观交相辉映，素有露天博物馆之美誉。目前县域内有据可考的文化遗址古迹120多处。其中国家级文物保护单位1处，省级文物保护单位4处，县级文物保护单位28处。名胜古迹有悟颖塔、天中山、开元寺、南海寺、大成殿、宿鸭湖水库、梁祝故里、天中山碑刻等。

经调查，本项目厂址1.0km范围内目前尚未发现需要特殊保护的地面文物古迹和地下文物古迹。

### 3.1.7项目与汝南县总体规划（2005-2020）相符性分析

汝南县总体规划（2005-2020）：

1、规划范围：西、北至北环城大道，东至三里店乡李贾庄和沈湾村，南至英河路，城市建设用地面积27.15km2。城市总体发展规划见附图4。

2、城市性质：县域政治、经济、文化的中心，省级历史文化名城，驻马店市东部的区域中心，以农副产品加工为基础的旅游城市，以轻工、农副产品深加工业为特色，兼有综合服务功能的生态示范城市。

3、城市发展方向：重点沿驻新公路向西发展，适度向北、向东、向南发展。

4、城市功能规划：城市功能区划主要包括工业用地、居住用地、文教卫生用地、商贸运输用地、仓储用地等功能区。

5、城市空间发展战略：强化中心城区地位，积极跨越新汝河向西发展新城区，适度向北、向东、向南发展。梳理中心城区及周围的河流、水域，开发并保护城区内的古迹景点，为建设具有水城特色的旅游城市提供得天独厚的条件。

6、城市人口发展：人口综合增长率2004－2010年为80.5‰，2010年城市人口为14万人（2010-2020年为46.2‰，2020年为22万人）。

7、城市空间结构：一环、四轴、两心、五片区。

一环：外环路；

四轴：汝宁大道、宿鸭湖大道、豫州大道、梁祝大道；

两心：一个是围绕城市新区广场形成综合性城市主中心，另一个是老城区天中大道和汝宁大道交叉口附近区域的商业中心。

五片区：指老城区、城市新区、宗教旅游区、文化生态园区和产业集聚区。

8、城市水源地：在汝南县城西北。

9、城市污水处理厂：厂址位于开龚公路东侧，北汝河北岸。服务区涵盖老城区和规划新区，比现有实际建成区面积略大，面积为11.8km2。该工程已于2009年正式投入运行。

本项目位于汝南县罗店镇南侧，项目选址不在汝南县城市规划范围内，项目符合《汝南县城市总体规划》（2006-2020）。

### 3.1.8项目与宿鸭湖水库及湿地保护区的关系

汝南宿鸭湖省级湿地自然保护区位于河南省东南部，驻马店市辖区汝南县和驿城区境内，东距汝南县城5km，西距驻马店市8km。地理坐标为北纬32°53′－33°6′35′′、东经114°12′－114°35′之间。南北长35 km，东西宽15 km，总面积16700hm²。

根据国家环境保护总局和国家技术监督局于1993年7月19日联合发布的《自然保护区类型与级别区分原则》（GB/T14529－93），汝南宿鸭湖省级湿地自然保护区是“内陆湿地生态系统类型自然保护区”。主要保护对象为湿地生态系统和湿地内珍稀动植物资源。根据国家林业局于2002年10月16日发布的《自然保护区工程项目建设标准（试行）》（林计发〔2002〕242号），汝南宿鸭湖省级湿地自然保护区属于“湿地类型自然保护区”。

河南汝南宿鸭湖省级湿地自然保护区主要保护对象为湿地生态系统和湿地内珍稀动植物资源。具体保护对象包括：动物：国家I级保护动物有金雕、白肩雕、东方白鹳、大鸨、丹顶鹤、白鹤共6种，国家II级保护动物有红隼、大天鹅等鸟类36种，兽类2种和两栖类1种。另有中日保护协定鸟类63种。植物：国家I级保护植物2种，银杏、水杉；国家II级保护植物4种：乌苏里狐尾藻、野菱、野大豆、莲。

汝南宿鸭湖湿地自然保护区是汝南县重要生态功能区，在其自然保护区内植物有142种，动物种类比较丰富，其中兽类有65种，鸟类130种，爬行类动物9种，鱼类34种等。目前宿鸭湖省级湿地自然保护区具体保护对象包括：动物：国家I级保护动物有金雕、白肩雕、东方白鹳、大鸨、丹顶鹤、白鹤共6种，国家II级保护动物有红隼、大天鹅等鸟类36种，兽类2种和两栖类1种。另有中日保护协定鸟类63种。植物：国家I级保护植物2种，银杏、水杉；国家II级保护植物4种：乌苏里狐尾藻、野菱、野大豆、莲。

保护区划分为三个功能区，即核心区、缓冲区和实验区。宿鸭湖省级湿地自然保护区范围：核心区位于保护区的西北部，西起宿鸭湖海拔52.5米水位线，东边距离水库西岸海拔52.5米水位线约4000米，北距水库堤南约500米，南到大石庄村；缓冲区位于核心区周围，西大致以宿鸭湖西岸海拔52.5米水位线西侧的土埂为界，东边距核心区东界约600米，北至水库堤，南到小石庄村；实验区：除核心区和缓冲区外其余部分。

本项目位于汝南县罗店镇南侧，厂址位于宿鸭湖水库西侧5.0km处，距离宿鸭湖省级湿地自然保护区实验区边界200米，项目不在宿鸭湖湿地自然保护区范围之内。项目废气经过环保措施处理后可以达标排放，生活污水经化粪池后定期清掏用于周边农田农肥利用，噪声经过隔声减振降噪处理后可以达标排放，固废经过处理后可以合理处置，不产生二次污染。项目基本不会对宿鸭湖水库和汝南宿鸭湖湿地自然保护区造成影响。

## 2气象特征分析

### 3.2.1环境污染气象资料

本项目地面气象资料来自驻马店市气象局气象观测站观测结果。本项目距驻马店气象观测站约为11.26km，两地受相同气候系统的影响和控制，其常规气象资料可以反映拟建项目区域的基本气候特征，而且地形条件无大差异，可以直接使用该气象站提供的地面气象资料。

### 3.2.2 气候特征

本项目所在的区域属于亚热带向北温带过度地带，归属北亚热带，处在北亚热带气候区的北缘。由于该地位于北纬中纬度地带，远离海洋，所以一年四季受季风的影响比较明显。冬季常受极地冷空气气团的南下侵袭，空气干燥，寒冷。夏季常常处于太平洋副热带高压后部，容易产生阵性降水，空气湿热，降水量大。由于受地形影响的结果，该地夏季出现暴雨的机率比北部地区要大。暴雨引起自然灾害是其重要的气候特点。春季和秋季为冬夏的过渡时期，气候比较温和。

### 3.2.3 地面气象要素

根据驻马店市气象观测站近30年的气象资料统计结果，驻马店市年平均气温14.9℃，7月份最高，平均27.2℃，1月份最低，平均1.3℃，气温年温差25.9℃；全年极端最高气温40.6℃，极端最低气温-18.1℃；年平均气压1006.9hPa，年平均相对湿度73％；年平均年降水量979.2mm，降水主要集中在6～9月份，降水量约占全年的51.6％；年平均蒸发量1498.5mm，年平均风速2.0m/s。地面气象要素统计见表3.2-1。

表3.2-1    地面气象要素统计表

| 月份 项目 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 (℃) | 平均 | 1.3 | 3.6 | 8.4 | 15.4 | 20.6 | 25.4 | 27.2 | 26.1 | 21.5 | 16 | 9.3 | 3.5 | 14.9 |
|  | 极端最高 | 21.3 | 25.5 | 30.6 | 35.1 | 37.7 | 40 | 40.5 | 40.6 | 38.8 | 34.3 | 30.1 | 21.7 | 40.6 |
|  | 极端最低 | -18 | -18.1 | -10 | -1.2 | 4.4 | 10.7 | 16 | 14.4 | 8.5 | -1.5 | -8.7 | -14.8 | -18.1 |
| 气压 （hPa） | 平均 | 1017.5 | 1015.1 | 1010.9 | 1004.8 | 1000.7 | 995.7 | 993.7 | 996.9 | 1004.3 | 1010.7 | 1015.2 | 1017.7 | 1006.9 |
| 相对湿度（％） | 平均 | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 | 70 | 81 | 83 | 78 | 73 | 71 | 67 | 73 |
| 降水量（mm） | 平均 | 21.4 | 25 | 51.3 | 58.2 | 84.3 | 130 | 194.4 | 180.5 | 106.7 | 71.8 | 39.2 | 16.4 | 979.2 |
| 蒸发量（mm） | 平均 | 49.9 | 65 | 100.3 | 145.1 | 187.6 | 220.4 | 188.3 | 158 | 131.8 | 111.8 | 79.3 | 61 | 1498.5 |

### 3.2.4 地面温度变化特征

项目所在地年平均温度月变化情况见表3.2-2；月平均温度变化图见图3-1。

表3.2-2      年平均温度月变化统计表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 1.3 | 3.6 | 8.4 | 15.4 | 20.6 | 25.4 | 27.2 | 26.1 | 21.5 | 16 | 9.3 | 3.5 | 14.9 |

图3-1  年平均温度月变化图

由表3.2-2及图3-1可知，该地区全年平均气温14.9℃，1月份气温最低，平均1.3℃；7月份温度最高，平均27.2℃，气温年温差25.9℃。从1月份到7月份，气温呈递增趋势，从7月份到12月份，气温逐渐下降。

### 3.2.5 地面风速、风频变化特征

（1）地面风速

项目所在地年平均风速月变化情况见表3.2-3；年平均风速月变化图见图3-2。

表3.2-3    全年及各月平均风速统计表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |

图3-2  年平均风速月变化图

由上表及图3-2可知，该地区全年平均风速2.0m/s，3月份风速最大，平均2.5m/s；8月份风速最低，平均1.5m/s。就风速而言，全年中扩散条件最好的是3月，扩散条件较差的为8月份；就风力的总体条件分析，该地风速较低，污染物扩散条件一般。

（2）地面风速、频率分布

本项目所在地风向、风频季变化情况见表3.2-4；各季及全年风玫瑰图见图3-3。

表3.2-4    项目区域风向、风频季变化统计表

| 风向 季节 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 3.3 | 3.7 | 8.2 | 4.6 | 5.8 | 1.8 | 7.3 | 6.9 |
| 夏季 | 2.3 | 2.6 | 10.8 | 5.4 | 10.1 | 3.6 | 8.2 | 4.7 |
| 秋季 | 6.2 | 5.0 | 9.9 | 3.1 | 5.5 | 1.6 | 5.8 | 2.2 |
| 冬季 | 11.4 | 2.8 | 7.8 | 3.7 | 5.0 | 2.3 | 6.3 | 3.6 |
| 全年 | 5.8 | 3.5 | 9.2 | 4.2 | 6.6 | 2.3 | 6.9 | 4.4 |
| 风向 季节 | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
| 春季 | 8.5 | 1.8 | 4.3 | 3.9 | 12.0 | 5.2 | 12.7 | 1.8 |
| 夏季 | 7.2 | 1.8 | 3.9 | 1.9 | 6.4 | 3.4 | 11.4 | 1.2 |
| 秋季 | 5.9 | 0.5 | 2.6 | 1.6 | 9.2 | 3.9 | 18.0 | 2.7 |
| 冬季 | 3.7 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 10.7 | 2.8 | 15.3 | 5.4 |
| 全年 | 6.3 | 1.2 | 3.4 | 2.7 | 9.6 | 3.8 | 14.4 | 2.7 |

根据驻马店市气象观测站近30年地面气象观测资料统计结果，该地全年最多风向为NW风，频率14.4％。次多风向为W风，频率9.6％。除最多、次多风向外，稍次的还有NE风，频率9.2％。以上风向主要影响其下风向的农村。全年静风频率13.0％，其中秋季的静风频率最大，为16.3％，春季的静风频率最小，为8.2％。

图3-3    项目区域风向玫瑰图

## 3.3环境现状调查与评价

### 3.3.1地表水环境质量现状调查与评价

#### 3.3.1.1评价范围

项目废水最终受纳水体为项目南侧430m的雅店沟和雅店沟向东流入的宿鸭湖水库。

根据《环境影响评价技术导则（地面水环境）》(HJ2.1-93)，本项目水环境影响评价等级为三级，因此地表水现状评价范围为雅店沟（杨楼断面）到雅店沟汇入宿鸭湖水库处。

#### 3.3.1.2监测布点

根据对项目及其纳污河段的调查，按环评技术导则关于地面水断面布设原则和环境影响评价的需要，本次评价在地表水环境质量监测中共设置3个监测断面，具体如表3.3-1所示。

表3.3-1  地表水环境质量现状监测断面

| 监测断面名称及编号 | 监测断面位置 |
| --- | --- |
| 雅店沟（杨楼断面）W1 | 雅店沟过杨楼处上游200m |
| 雅店沟（敖庄断面）W2 | 雅店沟过敖庄处下游200m |
| 宿鸭湖水库W3 | 雅店沟入宿鸭湖水库处 |

#### 3.3.1.3监测项目

根据该项目废水的水质特点，监测项目定为pH、CODCr、BOD5、NH3-N等4项。

#### 3.3.1.4监测方法、采样时间与频次

监测时间是2017年4月18日-20日，进行一期监测，连续监测3天，每天每个断面采样1次，水样的采集和运输均按国家环境保护总局有关质量保证的规定进行，水样的保存时间及所加入保存剂的纯度符合相关规定，确保水样有足够的代表性和准确性。

#### 3.3.1.5监测结果

监测结果和标准指数计算结果列表3.3-2。

表3.3-2  地表水环境监测结果统计表  （单位：mg/L）

| 断面 | 项目 | 浓度范围 | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雅店沟（杨楼断面）W1 | pH | 7.10-7.16 | 0 | / | 6-9 |
|  | NH3-N | 1.19-1.44 | 0 | 0 | 1.0 |
|  | BOD5 | 10.6-12.2 | 0 | 0 | 4 |
|  | COD | 13.76-15.20 | 0 | 0 | 20 |
| 雅店沟（敖庄断面）W2 | pH | 7.28-7.32 | 0 | / | 6-9 |
|  | NH3-N | 0.509-0.992 | 0 | 0 | 1.0 |
|  | BOD5 | 3.0-3.68 | 0 | 0 | 4 |
|  | COD | 12.40-18.0 | 0 | 0 | 20 |
| 宿鸭湖水库W3 | pH | 6.94-6.96 | 0 | 0 | 6-9 |
|  | NH3-N | 1.10-1.55 | 100 | 0.55 | 1.0 |
|  | BOD5 | 6.4-8.1 | 100 | 2.1 | 4 |
|  | COD | 14.5-23.4 | 66.6 | 0.17 | 20 |

从监测的结果可知，雅店沟两个监测断面中各项监测因子监测值均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，说明区域地表水环境质量现状良好。宿鸭湖水库COD、NH3-N、BOD5不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，主要是因为库区周边村庄污水未经处理直接排入。

### 3.3.2环境空气质量现状调查与评价

#### 3.3.2.1监测布点、监测时间、频次及监测项目

（1）监测布点

综合考虑项目所在区域风频特征、功能分区、环境保护目标位置以及项目的大气污染物排放状况，布设2个监测点（见附图所示），具布点分别为：罗店镇镇区和敖庄。

（2）监测项目：SO2、NO2、PM10和甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。

（3）监测时间与频率：

监测方法和时间有效性均按照监测规范和国家环境质量标准要求进行，2017年4月对项目环境空气现状进行了监测，2017年6月进行了补充监测。2017年4月连续监测7天，PM10每日监测一次，每次采样时间不少于20小时，SO2、NO2每天监测四次(02时，08时，14时，20时)，每次采样时间1小时，此外，采样期间同步记录气温、气压、风向、风速、连续监测7天，每天一次；2017年6月对甲苯、二甲苯、非甲烷总烃进行了监测，甲苯、二甲苯连续监测7天，每天采样4次，每次采样1小时，非甲烷总烃监测7天，每天采样1次，每次采样连续8小时。

#### 3.3.2.2环境空气质量现状评价

SO2、NO2、PM10采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。环境空气质量监测结果见表3.3-3、表3.3-4。

表 3.3-3   2017年4月监测结果统计   单位：mg/m3

| 编 号 | 采样 地点 | 项目名称 采样时间 | 二氧化氮 (小时值) (mg/m3) | 二氧化氮 (日均值) (mg/m3) | 二氧化硫 (小时值) (mg/m3) | 二氧化硫 (日均值) (mg/m3) | PM10 (日均值) (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#罗店镇镇区 | 2017年4月18日 2:00 | 0.022 | 0.011 | 0.008 | 未检出 | 0.047 |
| 2 |  | 6:00 | 未检出 |  | 0.005 |  |  |
| 3 |  | 10:00 | 未检出 |  | 未检出 |  |  |
| 4 |  | 16:00 | 未检出 |  | 未检出 |  |  |
| 5 |  | 2017年4月19日 2:00 | 0.039 | 0.014 | 0.008 | 未检出 | 0.056 |
| 6 |  | 6:00 | 0.018 |  | 0.006 |  |  |
| 7 |  | 10:00 | 0.005 |  | 未检出 |  |  |
| 8 |  | 16:00 | 未检出 |  | 未检出 |  |  |
| 9 |  | 2017年4月20日 2:00 | 0.035 | 0.009 | 0.009 | 未检出 | 0.059 |
| 10 |  | 6:00 | 0.022 |  | 0.007 |  |  |
| 11 |  | 10:00 | 0.005 |  | 未检出 |  |  |
| 12 |  | 16:00 | 未检出 |  | 未检出 |  |  |
| 13 |  | 2017年4月21日 2:00 | 0.034 | 0.017 | 0.008 | 未检出 | 0.045 |
| 14 |  | 6:00 | 0.018 |  | 0.006 |  |  |
| 15 |  | 10:00 | 未检出 |  | 未检出 |  |  |
| 16 |  | 16:00 | 未检出 |  | 未检出 |  |  |
| 17 |  | 2017年4月22日 2:00 | 0.039 | 0.011 | 0.009 | 未检出 | 0.062 |
| 18 |  | 6:00 | 0.027 |  | 0.007 |  |  |
| 19 |  | 10:00 | 0.014 |  | 未检出 |  |  |
| 20 |  | 16:00 | 未检出 |  | 未检出 |  |  |
| 21 |  | 2017年4月23日 2:00 | 0.043 | 0.006 | 0.009 | 未检出 | 0.057 |
| 22 |  | 6:00 | 0.030 |  | 0.008 |  |  |
| 23 |  | 10:00 | 0.006 |  | 未检出 |  |  |
| 24 |  | 16:00 | 未检出 |  | 未检出 |  |  |
| 25 |  | 2017年4月24日 2:00 | 0.039 | 0.011 | 0.008 | 未检出 | 0.060 |
| 26 |  | 6:00 | 0.031 |  | 0.006 |  |  |
| 27 |  | 10:00 | 0.014 |  | 未检出 |  |  |
| 28 |  | 16:00 | 未检出 |  | 未检出 |  |  |
| 29 | 2#敖庄 | 2017年4月18日 2:00 | 0.043 | 0.018 | 0.007 | 未检出 | 0.052 |
| 30 |  | 6:00 | 0.018 |  | 0.005 |  |  |
| 31 |  | 10:00 | 0.005 |  | 未检出 |  |  |
| 32 |  | 16:00 | 未检出 |  | 未检出 |  |  |
| 33 |  | 2017年4月19日 2:00 | 0.035 | 0.016 | 0.009 | 未检出 | 0.061 |
| 34 |  | 6:00 | 0.014 |  | 0.007 |  |  |
| 35 |  | 10:00 | 未检出 |  | 未检出 |  |  |
| 36 |  | 16:00 | 未检出 |  | 未检出 |  |  |
| 37 |  | 2017年4月20日 2:00 | 0.039 | 0.012 | 0.008 | 未检出 | 0.049 |
| 38 |  | 6:00 | 0.027 |  | 0.006 |  |  |
| 39 |  | 10:00 | 0.010 |  | 未检出 |  |  |
| 40 |  | 16:00 | 未检出 |  | 未检出 |  |  |
| 41 |  | 2017年4月21日 2:00 | 0.038 | 0.018 | 0.007 | 未检出 | 0.054 |
| 42 |  | 6:00 | 0.022 |  | 0.005 |  |  |
| 43 |  | 10:00 | 未检出 |  | 未检出 |  |  |
| 44 |  | 16:00 | 未检出 |  | 未检出 |  |  |
| 45 |  | 2017年4月22日 2:00 | 0.044 | 0.014 | 0.008 | 未检出 | 0.050 |
| 46 |  | 6:00 | 0.031 |  | 0.006 |  |  |
| 47 |  | 10:00 | 0.018 |  | 未检出 |  |  |
| 48 |  | 16:00 | 未检出 |  | 未检出 |  |  |
| 49 |  | 2017年4月23日 2:00 | 0.039 | 0.008 | 0.007 | 未检出 | 0.052 |
| 50 |  | 6:00 | 0.026 |  | 0.005 |  |  |
| 51 |  | 10:00 | 0.010 |  | 未检出 |  |  |
| 52 |  | 16:00 | 未检出 |  | 未检出 |  |  |
| 53 |  | 2017年4月24日 2:00 | 0.044 | 0.016 | 0.006 | 未检出 | 0.062 |
| 54 |  | 6:00 | 0.035 |  | 0.005 |  |  |
| 55 |  | 10:00 | 0.018 |  | 未检出 |  |  |
| 56 |  | 16:00 | 未检出 |  | 未检出 |  |  |

根据上表可知，罗店镇镇区和敖庄监测点SO2、NO2 、PM10浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

二甲苯参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质最高容许浓度限值，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的一次值浓度值(2.0mg/m3)，甲苯参照执行前苏联CH245-71 居住区大气中有害物质最高容许浓度。2017年6月环境空气质量监测结果见3.3-4。

表 3.3-4   2017年6月环境空气监测结果统计   单位：mg/m3

| 编 号 | 采样 地点 | 项目名称 采样时间 | 甲苯 (mg/m3) | 二甲苯(mg/m3) | 非甲烷总烃(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#罗店镇镇区 | 2017年6月18日 2:00 | 未检出 | 未检出 | 0.01 |
| 2 |  | 8:00 | 2.5×10-3 | 未检出 |  |
| 3 |  | 14:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 4 |  | 17:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 5 |  | 2017年6月19日 2:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 6 |  | 8:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 7 |  | 14:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 8 |  | 17:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 9 |  | 2017年6月20日 2:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 10 |  | 8:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 11 |  | 14:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 12 |  | 17:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 13 |  | 2017年6月21日 2:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 14 |  | 8:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 15 |  | 14:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 16 |  | 17:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 17 |  | 2017年6月22日 2:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 18 |  | 8:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 19 |  | 14:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 20 |  | 17:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 21 |  | 2017年6月23日 2:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 22 |  | 8:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 23 |  | 14:00 | 2.5×10-3 | 未检出 |  |
| 24 |  | 17:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 25 |  | 2017年6月24日 2:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 26 |  | 8:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 27 |  | 14:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 28 |  | 17:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 29 | 2#敖庄 | 2017年6月18日 2:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 30 |  | 8:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 31 |  | 14:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 32 |  | 17:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 33 |  | 2017年6月19日 2:00 | 未检出 | 未检出 | 0.04 |
| 34 |  | 8:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 35 |  | 14:00 | 2.5×10-3 | 未检出 |  |
| 36 |  | 17:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 37 |  | 2017年6月20日 2:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 38 |  | 8:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 39 |  | 14:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 40 |  | 17:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 41 |  | 2017年6月21日 2:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 42 |  | 8:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 43 |  | 14:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 44 |  | 17:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 45 |  | 2017年6月22日 2:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 46 |  | 8:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 47 |  | 14:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 48 |  | 17:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 49 |  | 2017年6月23日 2:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 50 |  | 8:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 51 |  | 14:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 52 |  | 17:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 53 |  | 2017年6月24日 2:00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 54 |  | 8:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 55 |  | 14:00 | 未检出 | 未检出 |  |
| 56 |  | 17:00 | 未检出 | 未检出 |  |

根据上表可知，罗店镇镇区和敖庄监测点二甲苯能够满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质最高容许浓度限值，非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的一次值浓度值(2.0mg/m3)要求，甲苯满足前苏联CH245-71 居住区大气中有害物质最高容许浓度要求。

### 3.3.3声环境质量现状调查与评价

项目所在区域为2类声环境功能区，项目东侧、北侧、南侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目西侧为206省道，项目西侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定，本评价委托监测单位河南金诺源环境检测有限公司于2016年4月18日~2016年4月19日对本项目厂界环境噪声现状进行监测，沿厂界布设4个点位，每侧各1个。

监测结果见表3.3-。监测点位图见附图7。

表3.3-5  厂界四周环境噪声监测及评价结果

| 序号 | 监测点位 | 时段 | 监测值范围（dB(A)） | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 项目东侧 | 昼间 | 53.0~53.1 | 60 |
|  |  | 夜间 | 40.0~41.9 | 50 |
| N2 | 项目南侧 | 昼间 | 51.7~53.0 | 60 |
|  |  | 夜间 | 39.3~39.6 | 50 |
| N3 | 项目西侧 | 昼间 | 51.7~54.6 | 70 |
|  |  | 夜间 | 40.2~40.3 | 55 |
| N4 | 项目北侧 | 昼间 | 52.2~52.9 | 60 |
|  |  | 夜间 | 39.4~44.5 | 50 |

由上表的监测结果可见，项目周边东、北、南侧场界声环境质量都能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，西侧场界声环境质量都能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。

### 3.3.4地下水环境质量现状调查与评价

#### 3.3.4.1监测布点、频次及监测项目

为了解项目区域地下水环境质量情况，本次评价对工程所在地地下水质量现状进行监测，具体监测内容见表3.3-6。

表3.3-6    地下水质量现状监测内容表

| 编号 | 点位 | 监测因子 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 罗店镇镇区 | 高锰酸盐指数、总硬度、NH3-N、亚硝酸盐、六价铬、溶解性总固体、氟化物、总大肠菌群 | 连续监测3天，每天监测1次 |
| 2# | 敖庄 |  |  |

#### 3.3.4.2监测结果

表3.3-7  项目地下水质量现状监测结果

| 采样 地点 | 项目名称 采样时间 | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 总硬度 (mg/L) | NH3-N (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 六价铬 (mg/L) | 溶解性 总固体 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 总大肠菌群 (个/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罗店镇镇区 | 2017年4月18日 | 0.220 | 175 | 0.297 | 未检出 | 未检出 | 90 | 0.321 | 未检出 |
|  | 2017年4月19日 | 0.373 | 174 | 0.238 | 0.005 | 未检出 | 108 | 0.375 | 1 |
|  | 2017年4月20日 | 0.473 | 197 | 0.327 | 未检出 | 未检出 | 90 | 0.426 | 1 |
| 敖庄 | 2017年4月18日 | 0.320 | 186 | 0.268 | 未检出 | 0.006 | 77 | 0.410 | 未检出 |
|  | 2017年4月19日 | 0.532 | 179 | 0.297 | 0.005 | 未检出 | 98 | 0.395 | 未检出 |
|  | 2017年4月20日 | 0.214 | 188 | 0.312 | 0.003 | 未检出 | 102 | 0.389 | 1 |
| 标准 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 | 3.0 | 450 | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 1000 | 1.0 | 3.0 |

由上表可知，本次地下水现状监测评价各监测点评价因子对照《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，各项监测因子均不超标，能满足（GB/T14848-93）《地下水质量标准》Ⅲ类标准的要求。区域地下水水质较好。

## 3.4结论

项目厂址位于汝南县罗店镇206省道东侧。根据现状监测可知，地表水雅店沟两个监测断面中各项监测因子监测值均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，宿鸭湖水库COD、NH3-N、BOD5不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，主要是因为库区周边村庄污水未经处理直接排入；罗店镇镇区和敖庄监测点SO2、NO2 、PM10浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，罗店镇镇区和敖庄监测点二甲苯能够满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质最高容许浓度限值，非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的一次值浓度值(2.0mg/m3)要求，甲苯满足前苏联CH245-71 居住区大气中有害物质最高容许浓度要求；地下水现状监测评价各监测点评价因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准；项目周边东、北、南侧场界声环境质量都能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，西侧场界声环境质量都能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。

# 第四章  环境影响预测与评价

## 4.1施工期环境影响分析

本建设工程主要污染因素包括施工扬尘、施工废水、施工噪声和施工固废等，以下就各污染因素及其环境影响进行分析和评价。

### 4.1.1  施工期环境空气影响分析

施工期对环境空气产生影响的污染物主要是施工扬尘和施工机械车辆尾气。

（1）施工机械车辆尾气

施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气。此外，还有施工队伍因生活需要使用燃料而排放的废气等。

建筑工地上使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有CO、碳氢化合物和NOx，其排放情况分别为：CO：5.25g/辆·km、THC：2.08g/辆·km、NOx：10.44g/辆·km。考虑其量不大，影响范围有限，其环境影响比较小。

（2）施工扬尘

施工扬尘主要包括施工车辆运输扬尘和施工场地扬尘等。

据有关资料，施工工地的扬尘主要是运输车辆产生的扬尘，约占施工扬尘总量的60％。而扬尘又与车速有关，在相同清洁路面车速越快扬尘量越大，在同样车速下路面越脏扬尘量越大。在施工阶段对车辆行驶路面勤洒水（每天4～5次），可以使空气中扬尘量减少70％左右，起到很好的降尘效果。因此，评价要求施工时设置高度不低于2.5m的围挡、洒水降尘，每天对施工场地洒水不少于4次，使扬尘造成的污染距离控制在20～50m范围内，以避免给大气环境造成明显污染影响。

堆放场地扬尘影响一般在100m范围内。施工阶段对易散失的物料（石灰、水泥）不能露天堆放，应加盖蓬布或库内堆放。原料运输应加盖蓬布，防止运输途中跑、冒、散落。在采取以上措施后，施工场地扬尘对区域环境空气的影响可降至最小。

在干燥无雨的有风天气下施工作业时，施工扬尘对环境空气极易造成严重污染。因此在施工期内首先应对施工场地内的道路及时清扫和洒水，加强施工管理，采用封闭车辆运输原料，最大限度地减少扬尘对周围环境空气的影响。

### 4.1.2  施工期废水环境影响分析

施工期的废水污染源主要是施工废水和施工人员的生活污水。施工期生产废水主要包括施工机械冲洗废水、施工阶段基础施工等环节产生的泥浆废水以及弃土场雨水。施工机械冲洗水及泥浆废水产生量约为10m3/d，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等。泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮浑浊液体，外观呈土灰色，含泥量30~50%。施工机械冲洗废水经沉淀池沉淀处理后，可用于施工场地及道路洒水和抑尘，不外排；桩基泥浆经积液池沉淀后上清液用于道路洒水和抑尘，沉积的泥浆作为固体废物定期清理，运送至指定地点。项目进行开挖后，场区设置弃土场用于堆放部分需要回填的土方，在弃土场周围设置雨水收集槽，将降水收集后用于施工机械冲洗和道路浇洒用，不外排。

施工人员生活用水量按每人每天40L计，污水产出系数0.8，施工人员高峰时按每日用工100人计算，则生活污水量约3.2m3/d，主要污染物有 COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N等。施工场地设临时化粪池定期清掏用于周边农田农肥利用，其它生活污水经临时沉淀池沉淀后回用于建筑场地的洒水。

### 4.1.3  施工期噪声环境影响分析

施工期间，主要噪声源有运输车辆和各种施工机械如挖掘机、推土机、搅拌机等，其噪声源强在75～90dB(A)之间。在施工过程中，上述施工机械往往是同时作业，噪声源辐射量相互叠加，使其影响范围将更大。

施工机械噪声属于中低频噪声，预测其影响时可只考虑扩散衰减，预测模式选用：

L2=L1-20lg(r2/r1)

式中L1、L2分别为距离声源r1、r2处的等效声级值(dB(A));

r1、r2为接受点距声源的距离（m）;

ΔL=L1-L2=20lg(r2/r1)

由上式计算出噪声值随距离衰减结果见表4.1-1，施工设备对不同距离接受点的声级值见表4.1-2。

表4.1-1        施工噪声影响值随距离衰减的关系

| 距离（m） | 1 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔL(dB(A)) | 0 | 20 | 34 | 40 | 43 | 46 | 48 | 52 | 57 |

表4.1-2     施工设备噪声对不同距离接受点的影响值        单位：dB(A)

| 噪声源 | 距离（m） | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 声级值 | 82 | 68 | 62 | 59 | 56 | 54 | 53 | 50 | 47 | 45 |
| 切割机 | 声级值 | 84 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 55 | 52 | 49 | 47 |

由上表可见，施工机械需在300m外才能达到作业噪声限值。评价要求施工单位在施工期间必须采取如下措施：

（1）施工单位尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置声屏障，以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）。

（2）精心安排，减少施工噪声影响时间。除施工工艺需要连续作业外，禁止夜间施工。如有特殊情况需要夜间施工，应按国家规定到汝南县环境监察大队办理有关手续。

（3）加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声现象发生。

（4）加强对车辆的管理，尽量压缩施工区机动车辆和行车密度，控制车辆鸣笛。

### 4.1.4  施工期固体废物影响分析

施工期固体废物主要包括施工渣土、废弃的各种建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。

施工渣土主要是建筑垃圾，本项目总建筑面积9800m2，建筑垃圾产生量约为490t，主要成份为废砖、碎料等，建筑垃圾按照《建筑垃圾工程渣土管理办法》的有关规定排放到指定地点。项目施工期挖方量约1.17万m3，填方量约为1.03万m3，项目场地平整和绿化用土方量为0.14万m3，项目土方基本平衡，不会产生废弃土方。挖方在施工场地暂存，单独堆积并采取遮盖、设置围堰的方式减少扬尘或水土流失，待施工中填方需要进行回填和施工结束后作为场地平整、绿化用土。

施工人员平均每人排放生活垃圾约0.5kg/d，施工期最大施工人数按100人计算，生活垃圾产生量约50kg/d，收集后运往当地环卫部门处置。

综上，在加强施工管理的前提下，施工期固废不会对周围环境产生不利影响。

- 4.2营运期环境影响预测与评价

### 4.2.1环境空气

#### 4.2.1.1 评价因子

根据拟建项目废气排放的特点、工程分析的结果和导则要求，选取甲苯、二甲苯、颗粒物、非甲烷总烃为本次大气环境预测评价因子。

#### 4.2.1.2 评价标准

颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）小时标准值按日均值的3 倍计算，二甲苯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居民区大气中有害物质的最高容许浓度中标准限值，非甲烷总烃小时浓度标准值参照《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的一次值浓度值，甲苯	一次值采用	前苏联CH245-71居住区大气中有害物质最高容许浓度，具体见表4.2-1。

表4.2-1        预测评价标准        单位：mg/m3

| 评价项目 | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | 二甲苯 | 甲苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小时值/一次值 | 0.90 | 2.0 | 0.3 | 0.6 |

#### 4.2.1.3 评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）有关的评价工作等级划分原则和方法推荐模式中估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。评价选取颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、甲苯，分别计算其最大地面质量浓度占标率Pi及污染物的地面质量浓度达标准值10%时所对应的最远距离D10%。经计算污染物最大占标率为9.96%，所有筛选点的占标率均低于10%，因此本次环境空气评价等级确定为三级。

#### 4.2.1.4 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），本项目污染物的最大占标率小于10%，因此评价范围为以生产车间排气筒为中心，向东、西、南、北各延伸2.5km，评价面积25km2。

#### 4.2.1.5 预测模式

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）附录A推荐的预测模式，结合本项目的实际情况，选择推荐模式中的估算模式对大气环境评价工作进行分级，确定本次评价等级为三级，不作进一步预测，直接以估算模式的计算结果作为预测和分析依据。

#### 4.2.1.6 预测参数

根据项目的工程分析结果，项目喷漆废气经过二级漆雾过滤器过滤处理后与收集的烘干废气一起经过管道进入UV光催化净化装置处理，经过处理后15m排气筒高空排放满足河南省《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表1家具制造业排放浓度要求、表2其他企业边界浓度要求；木材加工粉尘经集气装置收集后经布袋除尘器（处理效率大于99%）处理后15m排气筒高空排放，与喷漆废气共用一根排气筒。项目有组织废气排放参数见表4.2-2，无组织排放源见表4.2-3。项目无组织排放的非甲烷总烃是喷漆废气、烘干废气以及冷压废气中非甲烷总烃的总量。

表4.2-2     本项目有组织废气污染物排放参数

| 污染源 | 废气量 Nm3/h | 污染物名称 | 排放状况 |  | 排放源参数 |  |  | 排放标准 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 mg/Nm3 | 速率 kg/h | 高度 m | 参数 m | 温度 ℃ |  |
| 喷漆室、烘干室 | 15000 | 二甲苯 | 5.69 | 0.085 | 15 | 直径0.8 | 25 | 20（甲苯与二甲苯合计） |
|  |  | 甲苯 | 5.30 | 0.080 |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 17.97 | 0.27 |  |  |  | 60 |
| 加工车间 | 5000 | 颗粒物 | 1.79 | 0.052 |  |  |  | 120 |

表4.2-3  项目无组织排放源估算参数一览表

| 面源 编号 | 面源长度 | 面源宽度 | 面源初始排放高度 | 年排放小时数 | 排放 工况 | 评价因子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 二甲苯 | 甲苯 | 非甲烷总烃 |
|  | m | m | m | h |  | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |
| 生产车间 | 65 | 40 | 5 | 2400 | 正常 | 0.027 | 0.046 | 0.043 | 0.186 |

#### 4.2.1.7 预测结果及评价内容

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式分别计算本项目中各个污染源排放污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，根据预测结果，分析对周围敏感点的影响。

（1）正常排放情况下预测结果

本项目采用导则推荐模式清单中的估算模式分别计算有组织正常排放的颗粒物、二甲苯、甲苯和非甲烷总烃。有组织污染物估算模式最大地面质量浓度预测结果见表4.2-4。

表4.2-4  项目有组织大气污染源采用估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | 二甲苯 |  | 非甲烷总烃 |  | 颗粒物 |  | 甲苯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% |
| 10 | 2.222E-20 | 0 | 7.06E-20 | 0 | 2.306E-19 | 0 | 2.092E-20 | 0 |
| 100 | 0.001942 | 0.65 | 0.00617 | 0.31 | 0.004989 | 0.55 | 0.001828 | 0.3 |
| 200 | 0.002403 | 0.8 | 0.007633 | 0.38 | 0.005736 | 0.64 | 0.002262 | 0.38 |
| 293 | 0.002543 | 0.85 | 0.008079 | 0.4 | 0.005663 | 0.63 | 0.002394 | 0.4 |
| 300 | 0.002541 | 0.85 | 0.008072 | 0.4 | 0.005085 | 0.56 | 0.002392 | 0.4 |
| 400 | 0.002464 | 0.82 | 0.007828 | 0.39 | 0.004712 | 0.52 | 0.002319 | 0.39 |
| 500 | 0.002199 | 0.73 | 0.006986 | 0.35 | 0.003977 | 0.44 | 0.00207 | 0.34 |
| 600 | 0.002112 | 0.7 | 0.006709 | 0.34 | 0.003297 | 0.37 | 0.001988 | 0.33 |
| 700 | 0.002068 | 0.69 | 0.006569 | 0.33 | 0.002742 | 0.3 | 0.001947 | 0.32 |
| 800 | 0.002002 | 0.67 | 0.006359 | 0.32 | 0.002304 | 0.26 | 0.001884 | 0.31 |
| 900 | 0.001947 | 0.65 | 0.006186 | 0.31 | 0.002154 | 0.24 | 0.001833 | 0.31 |
| 1000 | 0.001956 | 0.65 | 0.006213 | 0.31 | 0.002202 | 0.24 | 0.001841 | 0.31 |
| 1100 | 0.001904 | 0.63 | 0.006048 | 0.3 | 0.002187 | 0.24 | 0.001792 | 0.3 |
| 1200 | 0.001837 | 0.61 | 0.005837 | 0.29 | 0.002145 | 0.24 | 0.001729 | 0.29 |
| 1300 | 0.001864 | 0.62 | 0.005922 | 0.3 | 0.002085 | 0.23 | 0.001755 | 0.29 |
| 1400 | 0.001891 | 0.63 | 0.006008 | 0.3 | 0.002015 | 0.22 | 0.00178 | 0.3 |
| 1500 | 0.001899 | 0.63 | 0.006032 | 0.3 | 0.00194 | 0.22 | 0.001787 | 0.3 |
| 1600 | 0.001892 | 0.63 | 0.00601 | 0.3 | 0.001863 | 0.21 | 0.001781 | 0.3 |
| 1700 | 0.001873 | 0.62 | 0.005951 | 0.3 | 0.001786 | 0.2 | 0.001763 | 0.29 |
| 1800 | 0.001847 | 0.62 | 0.005866 | 0.29 | 0.001711 | 0.19 | 0.001738 | 0.29 |
| 1900 | 0.001814 | 0.6 | 0.005761 | 0.29 | 0.001638 | 0.18 | 0.001707 | 0.28 |
| 2000 | 0.001776 | 0.59 | 0.005642 | 0.28 | 0.001568 | 0.17 | 0.001672 | 0.28 |

从估算结果可知，废气正常排放情况下，颗粒物、二甲苯、甲苯、非甲烷总烃最大地面浓度占标率均小于1，能够满足相应大气功能区评价标准。颗粒物未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，二甲苯未超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居民区大气中有害物质的最高容许浓度中标准限值要求，非甲烷总烃未超过《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的一次值浓度值，各污染物排放不会降低各环境敏感点的大气功能类别。说明在正常情况下，项目污染物对环境敏感点影响不明显。

采用导则推荐模式清单中的估算模式分别计算无组织正常排放的颗粒物、二甲苯和非甲烷总烃。污染物主要排放源的下风向轴线浓度，结果见表4.2-5。

表4.2-5  项目无组织大气污染源采用估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | 二甲苯 |  | 非甲烷总烃 |  | 颗粒物 |  | 甲苯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% |
| 10 | 0.01111 | 3.7 | 0.04594 | 2.3 | 0.006668 | 0.74 | 0.01062 | 1.77 |
| 100 | 0.0286 | 9.53 | 0.1182 | 5.91 | 0.01716 | 1.91 | 0.02733 | 4.55 |
| 143 | 0.02987 | 9.96 | 0.1208 | 6.04 | 0.01753 | 1.95 | 0.02792 | 4.65 |
| 200 | 0.0286 | 9.53 | 0.1182 | 5.91 | 0.01716 | 1.91 | 0.02733 | 4.55 |
| 300 | 0.02756 | 9.19 | 0.1139 | 5.7 | 0.01654 | 1.84 | 0.02633 | 4.39 |
| 400 | 0.02278 | 7.59 | 0.09416 | 4.71 | 0.01367 | 1.52 | 0.02177 | 3.63 |
| 500 | 0.01827 | 6.09 | 0.07552 | 3.78 | 0.01096 | 1.22 | 0.01746 | 2.91 |
| 600 | 0.01473 | 4.91 | 0.0609 | 3.04 | 0.00884 | 0.98 | 0.01408 | 2.35 |
| 700 | 0.01206 | 4.02 | 0.04986 | 2.49 | 0.007238 | 0.8 | 0.01153 | 1.92 |
| 800 | 0.01013 | 3.38 | 0.04186 | 2.09 | 0.006076 | 0.68 | 0.009677 | 1.61 |
| 900 | 0.008632 | 2.88 | 0.03568 | 1.78 | 0.005179 | 0.58 | 0.008249 | 1.37 |
| 1000 | 0.007463 | 2.49 | 0.03085 | 1.54 | 0.004478 | 0.5 | 0.007131 | 1.19 |
| 1100 | 0.006538 | 2.18 | 0.02703 | 1.35 | 0.003923 | 0.44 | 0.006248 | 1.04 |
| 1200 | 0.005795 | 1.93 | 0.02395 | 1.2 | 0.003477 | 0.39 | 0.005537 | 0.92 |
| 1300 | 0.005171 | 1.72 | 0.02137 | 1.07 | 0.003103 | 0.34 | 0.004941 | 0.82 |
| 1400 | 0.004652 | 1.55 | 0.01923 | 0.96 | 0.002791 | 0.31 | 0.004445 | 0.74 |
| 1500 | 0.004215 | 1.41 | 0.01742 | 0.87 | 0.002529 | 0.28 | 0.004028 | 0.67 |
| 1600 | 0.003838 | 1.28 | 0.01586 | 0.79 | 0.002303 | 0.26 | 0.003668 | 0.61 |
| 1700 | 0.003512 | 1.17 | 0.01451 | 0.73 | 0.002107 | 0.23 | 0.003356 | 0.56 |
| 1800 | 0.003229 | 1.08 | 0.01335 | 0.67 | 0.001937 | 0.22 | 0.003086 | 0.51 |
| 1900 | 0.002983 | 0.99 | 0.01233 | 0.62 | 0.00179 | 0.2 | 0.00285 | 0.48 |
| 2000 | 0.002767 | 0.92 | 0.01144 | 0.57 | 0.00166 | 0.18 | 0.002644 | 0.44 |

经过估算模式计算，无组织排放的废气中颗粒物的最大落地浓度为0.01753mg/m3，浓度占标率为1.95%，出现在下风向143m处；二甲苯的最大落地浓度为0.02987mg/m3，浓度占标率为9.96%，出现在下风向143m处；甲苯的最大落地浓度为0.02792mg/m3，浓度占标率为4.65%，出现在下风向143m处；非甲烷总烃的最大落地浓度为0.1208mg/m3，浓度占标率为6.04%，出现在下风向143m处。

本项目周围的环境敏感点距离项目290-1280m之间，无组织排放的颗粒物的最大落地浓度均小于0.01654mg/m3，二甲苯的最大落地浓度均小于0.02756mg/m3，非甲烷总烃的最大落地浓度均小于0.08574mg/m3，本项目无组织排放的颗粒物、二甲苯和非甲烷总烃对项目周围的环境敏感点的环境质量标准的占标率均较小，均能满足河南省《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表1家具制造业排放浓度要求、表2其他企业边界排放浓度要求。因此本项目无组织排放的废气对周边的敏感点的大气环境影响较小。

（2）非正常工况下预测结果

非正常状况下（当废气处理设施全部失效时），废气全部以无组织形式排放，源强参数见表4.2-6。

表4.2-6  项目非正常排放源强一览表

| 污染源 | 废气量 Nm3/h | 污染物名称 | 排放状况 | 排放源参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 速率 kg/h | 面源宽度m | 面源长度m | 高度m |
| 喷漆室、烘干室 | 15000 | 二甲苯 | 0.92 | 40 | 65 | 5 |
|  |  | 甲苯 | 0.85 |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2.9 |  |  |  |
| 加工车间 | 5000 | 颗粒物 | 5.2 |  |  |  |

采用导则推荐模式清单中的估算模式分别计算非正常工况下排放的颗粒物、二甲苯和非甲烷总烃。非正常工况下项目大气污染物排放预测结果见表4.2-7。

表4.2-7  非正常工况下项目大气污染源预测结果表

| 距源中心下风向距离D/m | 颗粒物 |  | 非甲烷总烃 |  | 甲苯 |  | 二甲苯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% |
| 10 | 1.284 | 142.67 | 0.7162 | 35.81 | 0.2099 | 34.98 | 0.2272 | 75.73 |
| 100 | 3.305 | 367.22 | 1.843 | 92.15 | 0.5402 | 90.03 | 0.5847 | 194.9 |
| 143 | 3.305 | 367.22 | 1.843 | 92.15 | 0.5402 | 90.03 | 0.5847 | 194.9 |
| 200 | 3.377 | 375.22 | 1.883 | 94.15 | 0.5519 | 91.98 | 0.5974 | 199.13 |
| 300 | 3.305 | 367.22 | 1.843 | 92.15 | 0.5402 | 90.03 | 0.5847 | 194.9 |
| 400 | 3.185 | 353.89 | 1.776 | 88.8 | 0.5206 | 86.77 | 0.5634 | 187.8 |
| 500 | 2.632 | 292.44 | 1.468 | 73.4 | 0.4303 | 71.72 | 0.4657 | 155.23 |
| 600 | 2.111 | 234.56 | 1.178 | 58.9 | 0.3451 | 57.52 | 0.3736 | 124.53 |
| 700 | 1.702 | 189.11 | 0.9494 | 47.47 | 0.2783 | 46.38 | 0.3012 | 100.4 |
| 800 | 1.394 | 154.89 | 0.7774 | 38.87 | 0.2279 | 37.98 | 0.2466 | 82.2 |
| 900 | 1.17 | 130 | 0.6526 | 32.63 | 0.1913 | 31.88 | 0.207 | 69 |
| 1000 | 0.9975 | 110.83 | 0.5563 | 27.81 | 0.1631 | 27.18 | 0.1765 | 58.83 |
| 1100 | 0.8623 | 95.81 | 0.4809 | 24.04 | 0.141 | 23.5 | 0.1526 | 50.87 |
| 1200 | 0.7556 | 83.96 | 0.4214 | 21.07 | 0.1235 | 20.58 | 0.1337 | 44.57 |
| 1300 | 0.6696 | 74.4 | 0.3734 | 18.67 | 0.1095 | 18.25 | 0.1185 | 39.5 |
| 1400 | 0.5975 | 66.39 | 0.3332 | 16.66 | 0.09767 | 16.28 | 0.1057 | 35.23 |
| 1500 | 0.5375 | 59.72 | 0.2998 | 14.99 | 0.08787 | 14.65 | 0.0951 | 31.7 |
| 1600 | 0.4871 | 54.12 | 0.2717 | 13.58 | 0.07963 | 13.27 | 0.08618 | 28.73 |
| 1700 | 0.4435 | 49.28 | 0.2473 | 12.37 | 0.0725 | 12.08 | 0.07847 | 26.16 |
| 1800 | 0.4058 | 45.09 | 0.2263 | 11.32 | 0.06633 | 11.06 | 0.07179 | 23.93 |
| 1900 | 0.3731 | 41.46 | 0.2081 | 10.4 | 0.06099 | 10.17 | 0.06602 | 22.01 |
| 2000 | 0.3447 | 38.3 | 0.1922 | 9.61 | 0.05634 | 9.39 | 0.06098 | 20.33 |

由上表可知，非正常工况排放时最大落地浓度的颗粒物浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，二甲苯浓度超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居民区大气中有害物质的最高容许浓度的90%，非甲烷总烃浓度未超过《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的一次值浓度值，甲苯	浓度超过	前苏联CH245-71居住区大气中有害物质最高容许浓度，非正常工况下排放浓度明显高于正车工况各项废气处理设施正在运行时排放浓度.因此项目运行时应减少非正常工况的时间，减少污染物非正常工况下的排放。

#### 4.2.1.8环境防护距离

①大气环境防护距离

本评价利用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离模式计算项目无组织面源的大气环境防护距离。

经计算本项目无组织排放单元大气环境防护距离见表4.2-8。

表4.2-8 本项目无组织排放单元大气环境防护距离（单位：mg/m3）

| 无组织排放 单元 | 污染物 | 源强值 （t/a） | 面积 | 面源 高度/m | 小时值/一次值 （mg/m3） | 大气环境 防护距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木材加工车间 | 颗粒物 | 0.0655 | 2600m2 | 5 | 0.9 | 无超标点 |
| 喷漆室、烘干室 | 甲苯 | 0.1025 | 2600m2 | 5 | 0.6 | 无超标点 |
|  | 二甲苯 | 0.11 | 2600m2 | 5 | 0.3 | 无超标点 |
| 喷漆、烘干室和冷压车间 | 非甲烷总烃 | 0.4575 | 2600m2 | 5 | 2.0 | 无超标点 |

由上表可知，本项目无组织排放单元无超标点，不需设置大气环境防护距离。

②卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有关规定及现行有关国标中卫生防护距离的定义：卫生防护距离是指产生有害因素的（车间或工段）的边界至居民区边界的最小距离。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）级差的相关规定（卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m但小于或等于1000m时，级差为100m。如果计算出来的卫生防护距离在两个级差之间，取大值。如果有两种污染物，单独计算并确定的卫生防护距离相同，则提一级）。

卫生防护距离计算结果见下表。

表 4.2-9   卫生防护距离结算结果

| 污染源 | 污染源类型 | 污染物 | 卫生防护距离计算值(m) | 卫生防护距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 木材加工车间 | 面源 | 颗粒物 | 66.908 | 100 |
| 喷漆房 | 面源 | 甲苯 | 0.94 | 50 |
|  | 面源 | 二甲苯 | 2.332 | 50 |
| 喷漆房、冷压车间 | 面源 | 非甲烷总烃 | 3.753 | 50 |

综上所述，项目生产车间颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃计算得到卫生防护距离分别为100m、50m、50m、50m，根据卫生防护距离确定原则，100m以内级差为50m，同时根据两种或者两种以上的气体计算的防护距离在同一级别时，该类企业的卫生防护距离应该提高一级，因此确定项目卫生防护距离为100m。综上所述，综合考虑无组织排放单元的大气环境防护距离及大气卫生防护距离，项目设置卫生防护距离100m，根据厂区平面布置可知，本项目东、西、南、北厂界分别设置98m、87m、75m、70m的卫生防护距离。目前项目卫生防护距离内无敏感点，无需搬迁。该卫生防护距离范围内不得建设医院、学校、居民区等敏感点。

#### 4.2.1.9小结

（1）本项目估算预测已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，本项目只要确保环保设施正常运行，尽量减少或避免非正常工况的发生，本项目对周围大气环境质量影响不大。

（2）本项目无组织排放的颗粒物在厂界的小时浓度贡献值均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB9067-1996）的表2的无组织监控限值；非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放场界浓度能够满足河南省《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表1家具制造业排放浓度要求、表2其他企业边界浓度要求。

（3）采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算结果标明，本项目无组织排放不需设置大气环境防护距离，需要设置卫生防护距离100m，结合项目平面布置，评价建议本项目东、西、南、北厂界分别设置87m、98m、75m、70m的卫生防护距离。

### 4.2.2水环境影响预测与评价

#### 4.2.2.1地表水环境影响分析

根据工程分析内容可知，本项目产生的废水主要是办公生活污水。

生活污水主要来源于住宿职工及一般职工办公过程及宿舍区产生的粪便污水、盥洗废水、卫生冲洗水等，其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。这部分废水排放量为840t/a。评价要求建设单位在厂区新建一座容积为15m3化粪池，生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田农肥利用。项目东侧即是数百亩的农田，项目生活污水经化粪池处理后用于农田施肥是可行的。

综上所述，项目生活污水经化粪池处理后农田利用，项目污水能得到合理处置，项目废水不会对周边地表水环境造成影响。

#### 4.2.2.2地下水环境影响分析

（1）地下水污染影响

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

（2）本项目地下水污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对下水造成污染的途径主要为：污水管道、固废暂存场、化粪池等设施的破裂导致污水的下渗，对地下水造成的污染。

（3）地下水环境影响分析

本项目地下水的主要污染途径为固废暂存场、污水处理设施等设施的破裂导致污水的下渗，对地下水造成的污染。因此企业应加强污水处理设施的建设和管理；同时，废水排放流经的区域应做好污水管网的建设，同时应加强污水管网的管理，预防管网破损等情况发生。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。

（4） 小结

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

### 4.2.3声环境影响预测与评价

项目处于农村地区，结合该项目特点、选址及总图布局等因素，该项目运营期对评价范围内敏感目标的噪声级增加量为3dB(A)以下，且受影响人口增加相对较少，依据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009），判定声环境评价工作等级定为二级。

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据《环境影响评价技术导则声环境》对工业噪声预测。

（1）噪声源源强的选择原则

①本项目噪声源较简单，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。

②高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB(A)以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。

（2）预测模式的选取

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次声环境影响预测采用声源衰减模式及多源叠加模式进行，预测点为四周厂界外1m 处。

噪声距离衰减预测模式：LA(r)=LAref(r0)−20lg(rr0)

式中：LA(r)———距声源r处的A声级；

LAref(r0)———参考位置r0处的A声级；

r———受声点到声源的距离；

r0———参考点到声源的距离。

噪声叠加公式：LAeq总=10lg[i=1n100.1Li]

式中，Li——声源对预测点的等效声级，dB(A)；

LAeq总——预测点总声效声级，dB(A)；

n——预测点受声源数量。

3）预测条件

在预测计算时，以噪声对环境最不利的情况为前提，为了便于计算，作以下简化假设：

A、设备噪声源声级

本建设项目车间噪声源平均声级为80dB。

B、预测计算的安全系数

预测计算时，声能在户外传播衰减只考虑屏障衰减、距离衰减，其它因素的衰减如地面效应、空气吸收衰减、温度梯度等衰减均作为工程的安全系数而不计。

4） 预测结果

本项目生产车间可看成一个大的隔声间，墙体隔声量一般在10~20dB，本项目设隔声量为15dB。结合本项目在场区的布置情况进行预测，预测结果见表4.2-10。

表4.2-10     本项目噪声预测结果          单位：dB（A）

| 序号 | 预测点位置 | 距厂界距离（m） | 厂界贡献值 |  | 标准值 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 西厂界 | 13 | 42.7 | 0 | 70 | 55 | 达标 | 达标 |
| 2 | 南厂界 | 25 | 37.0 | 0 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 3 | 东厂界 | 2 | 58.9 | 0 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 4 | 北厂界 | 30 | 35.4 | 0 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |

由上表可知，项目东、北、南各场界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，项目西场界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准的要求。

### 4.2.4固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物主要有产品加工过程中产生的废木料及木屑，废漆渣、废漆桶、废过滤材料、生活垃圾等。其中：废漆渣、废漆桶、废过滤材料均属于危险废物。

一般工业固废中的木屑边角料和收集的木质粉尘收集后外售。

漆渣、废过滤材料及废漆桶等危险物品的废弃包装物均属危险废物，在厂内暂存，定期送有资质单位处置。其中含油废抹布属于《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行）“危险废物豁免管理清单”中编号为900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品，其豁免环节为全部环节，豁免内容为产生量少，无意混入生活垃圾时，可以豁免不按危险废物管理；生活垃圾收集后由环卫部门处理。

根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行），项目营运期危险废物贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建立暂存场，对暂存场进行防雨、防风、防渗处理后。贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。危险废物实行“五联单”管理制度，运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，必须由专业运输车辆和专业人员承运。

废含油抹布和手套产生量较少，不集中收集，混入生活垃圾和生活垃圾统一收集处理，运至当地环卫部门指定的垃圾场处置，不得乱堆乱放。

对生产过程中产生的一般工业固废应妥善分类用指定容器收集，并贮存在相应的一般工业固废临时贮存场所中。

本项目工艺过程产生的固体废物全部回收利用及资源化，生活垃圾妥善处置，均不向外环境排放，因此，项目产生的固体废物不会造成环境污染。

# 第五章  环境保护措施及其可行性论证

## 5.1施工期污染防治措施分析

### 5.1.1施工期大气污染防治措施

根据《河南省治理扬尘污染攻坚战实施方案》、《河南省蓝天工程行动计划》及《驻马店市蓝天工程行动计划》的相关要求，为强化施工扬尘综合治理，积极推行绿色施工，减轻施工期废气对项目区域大气环境的影响，建议项目施工期采取以下控制措施：

（1）施工工地开工前必须做到“六个到位”,即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位;施工过程中必须做到“六个百分之百”,即工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输。

（2）项目位于城市建成区附近，城市建成区内施工现场必须做到“两个禁止”,即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆。项目施工混凝土应购买商混站商品混凝土由专门罐车运输到施工场地。

（3）扬尘防治单位应在扬尘防治区域出入口醒目位置设置公示牌，明确扬尘防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门及举报电话等信息。扬尘防治区域内应有扬尘防治设施平面布置图，在易产生扬尘部位设置标识牌，并根据场地和设施变化及时调整。

（4）施工现场应沿周边连续设置硬质围挡，不得有间断、敞开，底边封闭严密，不得有泥浆外漏。施工现场围挡高度不应低于2.5m。工程结束前，不得拆除施工现场围挡。当妨碍施工必须拆除时，应设置临时围挡并符合相关要求。

（5）施工场区的主要道路必须进行硬化处理；施工场区的其他道路应采取硬化或砖、焦渣、碎石铺装等防尘措施；施工场区主要道路的硬化宜采用装配式、定型化可周转的构件铺设，道路承载力应满足车辆行驶和抗压要求；施工场区内加工区场地应采用硬化防尘措施；施工场区内裸露场地应采用防尘网等覆盖、绿化或固化等扬尘防治措施；施工现场必须建立洒水清扫制度，专人负责定时对场地进行打扫、洒水、保洁，不得在未实施洒水等措施情况下进行直接清扫，确保场区干净。

（6）出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不得进入城市管网。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。车辆冲洗宜采用循环用水，设置沉淀池，沉淀池应做防渗处理，污水不得直接排入市政管网，沉淀池、排水沟中积存的污泥应定期清理。

（7）施工现场严禁露天存放砂、石、石灰、粉煤灰等易扬尘材料。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或严密遮盖。砂、石等散体材料应集中堆放且覆盖；场内装卸、搬运易扬尘材料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷或抛洒；其他细颗粒建筑材料应封闭存放。

（8）土方堆放时，应采取覆盖防尘网、绿化等防尘措施，并定时洒水，保持土壤湿润。钢材、木材、周转材料等物料应分类分区存放，场地应采取硬化或砖、焦渣、碎石铺装等防尘措施。

（9）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。建筑垃圾运输车辆运输中应采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，按规定的时间、地点、线路运输和装卸。

（10）按照大气重污染蓝色、黄色、橙色和红色四个预警响应级别，针对扬尘防治特点，采取洒水降尘、局部停工、全面停工等预警响应措施。当按照《河南省重污染天气应急预案》启动Ⅱ级（橙色）以上预警或风速达到4级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除等易产生扬尘的作业，并对作业面进行覆盖。

（11）房屋建筑工程应安装环绕喷淋和高空喷淋降尘系统，并配备洒水车、雾炮机等设备，定期洒水降尘。土石方及桩基施工扬尘防治应符合《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准（试行）》要求。

（12）整理破碎构件、翻渣和清运施工垃圾时，应采取洒水或喷淋措施。施工产生的建筑垃圾，应及时清运。不能及时清运的，应采用防尘网覆盖，并定期洒水保持湿润。当启动Ⅱ级（橙色）以上预警或风速达到4级以上时，不得进行装卸施工垃圾作业，并对拆除现场采取覆盖、洒水等降尘措施。

通过以上措施，本项目施工过程中产生的大气污染可以降低到最小程度，对周边环境敏感目标影响轻微。。

### 5.1.2施工期水污染防治措施

为减轻施工废水和施工人员生活污水对地表水的影响，主要采取以下措施治理废水污染：

（1）施工场地建设临时沉淀池，施工机械冲洗废水经沉淀池沉淀处理后，可用于施工场地及道路洒水和抑尘，不外排；桩基泥浆经积液池沉淀后上清液用于道路洒水和抑尘，沉积的泥浆作为固体废物定期清理，运送至指定地点。在施工场地设化粪池，生活污水经化粪池处理后用于农作物施肥，严禁直接排入附近地表水体。施工场区设置弃土场用于堆放部分需要回填的土方，在弃土场周围设置雨水收集槽，将降水收集后用于施工机械冲洗和道路浇洒用，不外排。

（2）合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片施工；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流入附近水塘和沟渠。

（3）施工时采取临时防护措施，防止水土流失。

上述污染防治措施可避免污染物的无序排放，使项目施工产生的污染物均得到合理处置，最大限度减小污染物排放对外环境的影响，对周围地表水环境影响较小。

### 5.1.3施工期噪声污染防治措施

评价要求施工单位在施工期间必须采取如下措施：

①从声源上控制：施工单位应改进高噪声设备，尽量选用低噪声的施工机械，如采用噪声比较小的振动打桩法和钻孔灌桩法等。固定机械设备，挖土、运土设备如挖土机、推土机等可通过排气管加装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；

②合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，施工时间严格控制在7:00-12:00、14:00-20:00两个时段，防止施工噪声对环境造成影响。施工期边界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。严禁在12：00～14：00、22：00～6：00期间施工，如必须在此期间施工，需征得当地环境主管部门同意。

③项目施工时，应该合理配置各种机械的摆放位置，尽量分散摆放。噪声量大的机械摆放尽量远离项目边界，尽量远离项目四周敏感点，施工企业应在项目四周边界设置临时的隔声围护结构或吸声的隔声屏障、隔声罩等，土方工程期间应尽量安排多台设备同时作业，缩短影响时间。将施工现场的固定振动源相对集中，以减少振动干扰范围。

④减少人为噪声，模板、支架拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量减少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声。

⑤施工场地的施工车辆出入时间合理安排，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

⑥建设与施工单位还应与施工场地周围单位建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。

采取以上措施后，项目场地边界可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，施工单位产生的噪声对周围声环境影响较小，且施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束，该影响随之消失，不会对声环境造成长远影响。

### 5.1.4施工期固体废物污染防治措施

施工产生的生活垃圾严禁随意抛弃，应定点堆放、定期清理送至垃圾中转站，由环卫部门统一综合处置；建筑垃圾尽量做到回用，不能回用的建筑垃圾由施工单位运往政府指定的地点。

施工期产生的固体废物均合理处置，对外环境的影响较小。

## 5.2营运期污染防治措施分析

### 5.2.1营运期大气污染防治措施

（1）木材加工粉尘污染防治措施可行性分析

本项目木材加工粉尘由集气罩收集后采用布袋除尘器收集处理后15m排气筒高空排放。布袋除尘器除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。

本项目粉尘经集气罩收集后通过袋式除尘器处理后15m排气筒排放时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准要求（浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h），粉尘处理措施可行。

（2）喷漆废气污染防治措施可行性分析

本项目喷漆会产生喷漆废气、烘干废气，喷漆废气主要污染因子为漆雾、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃，烘干废气主要污染因子为甲苯、二甲苯及非甲烷总烃，都为气态有机污染物。

a）处理方法的选择

目前由于气态有机污染物种类繁多，采用的治理方法也有多种，常用的主要有：吸收法、吸附法、催化燃烧法、燃烧法、冷凝法等。对于以上各种方法的适用范围以及特点叙述见表5.2-1。

表5.2-1  有机废气治理方法

| 净化方法 | 方法要点 | 适用范围 | 优缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃烧法 | 将废气中的有机物作为燃料烧掉或将其在高温下进行分解温度范围为600~1100℃ | 中高浓度 | 分解温度高、不够安全 |
| 催化燃烧法 | 在氧化催化剂的作用下，氧化成无害物质，温度范围200～400℃ | 高浓度，连续排气且稳定 | 为无火焰燃烧，温度要求低、可燃组分浓度和热值限制较小、但催化剂价格高 |
| 吸附法 | 吸收剂进行物理吸附，常温 | 低浓度 | 净化效率高、但吸附剂有吸附容量限制 |
| 吸收法 | 物理吸收，常温 | 含颗粒物的废气 | 吸收剂本身性质不理想、吸收剂再生处理不好 |
| 冷凝法 | 采用低温，是有机组分冷却至露点下，液化回收 | 高浓度 | 要求组分单纯、设备和操作简单，但经济上不合算 |

这些方法在应用中各有特点和利弊，需要根据污染程度、使用环境与条件来权衡。对于环保检查机构和污染治理方所共同关心的是：初次投资费、运行费用、二次污染、处理效果、维护等方面的问题。简而言之，这些方法均能满足一定条件下气态污染物的处理。

针对本项目有机废气的特点，为降低投资成本，保证净化效果和减少运行费用，建设单位拟采用以UV光催化净化装置为主的处理工艺处理有机废气。这种工艺是目前国内公认成熟处理有机废气的方式。

喷漆房内的喷漆废气采用二级漆雾过滤器+UV光催化净化装置处理工艺处理后15m排气筒排放，烘干废气采用UV光催化净化装置处理后15m排气筒排放。二级漆雾过滤器主要是采用的折流式过滤板及纤维过滤棉相结合方式，是使用于干式喷房内的一种新型环保产品，采用了惯性分离技术，可有效吸收超范围的喷涂，强制过喷气流多次改变方向流动，这样那些比空气重的颗粒便会粘附在折流板壁上，不会随气流而带走；部分细小颗粒经过纤维过滤棉进行二次过滤，漆雾净化效果高达95%以上。二级漆雾过滤器（过滤棉）净化主要针对喷漆废气中的漆雾颗粒物，可将漆雾由气态转化为漆渣而除去，漆雾去除率高于95%，可大幅减小废气中颗粒物排放量，对废气中二甲苯、甲苯、非甲烷总烃等有机组分吸收量约5%。漆雾过滤器产生的二次污染可以控制，对环境影响小，治理措施有效可行。

UV光催化净化装置是利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业紫外线对废气分子链进行净化的专业技术，利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业废气如：VOC 类，苯类，烃类，醇类，酯类，酮类等多种有机废气，处理效果好，运行成本低，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如 CO2、H2O 等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊(活性氧)O+O2→O3 (臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。喷漆废气及烘干废气利用风机输入到UV光催化净化装置后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，使工业废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。根据国内对UV光催化净化装置处理有机废气的研究，UV光催化净化装置对废气中二甲苯、甲苯、非甲烷总烃等有机组分处理率约90%，能有效减轻对周边大气环境的影响。

由工程分析可知，项目喷漆废气经二级漆雾过滤器处理后与烘干废气一起经UV光催化净化装置吸附处理后15m排气筒有组织排放的喷漆废气的排放浓度及排放速率均符合河南省《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表1家具制造业排放浓度要求、表2其他企业边界浓度要求。

经济可行性分析：项目废气购置二级漆雾过滤器、UV光催化净化装置及15m排气筒总费用约56万元，项目总投资6000万，该项废气处理设施约占总投资的0.93%，对于建设单位来说是可以承受的，从经济上分析是可行的。

综上分析可知，本项目有机废气的处理措施合理可行。

（3）食堂油烟污染防治措施可行性分析

根据工程分析可知，项目食堂油烟产生量为20g/d，6kg/a，厂区食堂共设1个灶头，属于小型饮食业单位，食堂共设1台油烟净化器，参照饮食业油烟排放标准，安装的抽烟机的净化效率应大于80%，本次按80%计，油烟净化器风机风量为2000m3/h，每天运行3h，则本项目油烟排放量为4.0g/d，1.2kg/a，排放浓度为0.67mg/ m3（小于2.0 mg/m3），净化后的油烟排放浓度低于2.0mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型要求，同时油烟净化器配套的排气筒应高于建筑物楼顶1.5m。项目食堂油烟采用油烟净化器处理是可行的。

- 冷压废气

冷压废气无组织排放的非甲烷总烃污染物为0.11t/a（0.046kg/h），排放量较小，为减小冷压废气的影响，评价要求建设单位选购环保型粘合剂，减少合法性有机物的产生，从源头减少有机废气的产生量，同时加强生产车间的通风换气，可以有效降低对职工、周边环境和敏感点的影响。根据大气环境预测，冷压废气无组织排放与喷漆废气、烘干废气无组织排放的非甲烷总烃场界落地浓度能够满足河南省《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表1家具制造业排放浓度要求、表2其他企业边界浓度要求。项目冷压废气采用加强车间通风的措施是可行的。

### 5.2.2营运期废水防治措施可行性分析

本项目产生的废水主要是生活污水。

生活污水主要来源于住宿职工及一般职工办公过程及宿舍区产生的粪便污水、盥洗废水、卫生冲洗水等，其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。这部分废水排放量为840t/a。评价要求建设单位在厂区新建一座容积为15m3化粪池，生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田农肥利用。项目东侧即是数百亩的农田，项目生活污水经化粪池处理后用于农田施肥是可行的。

综上所述，项目生活污水经化粪池处理后农田利用，项目污水均能得到合理处置，项目废水不会对周边地表水环境造成影响。

为防止对地下水造成污染，项目应做好化粪池、污水管道等构筑物的防渗措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现”早处理，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

### 5.2.3营运期噪声防治措施可行性分析

本项目主要噪声源均设在封闭的厂房内。但为了进一步降低噪声对周围环境的影响，根据噪声源规划分布以及发声特性，本环评提出如下噪声污染防治措施：

（1）制定相关操作规程，做好对生产、装卸过程中的管理，对原料、成品的搬运、装卸做到轻拿轻放，减少原料和成品装卸时的落差，尽量减少瞬时噪声对周边环境产生的影响。

（2）在设计和设备采购阶段，应优先选用先进的低噪音设备，从声源上降低设备本身噪音。风机等动力设备选用满足国际标准的低噪声、低振动设备，通风系统的风机也采用符合国家标准的设备，同时主要应选择本身带减振底座的风机。

（3）在设备安装时，对高噪声设备采取减振、隔振措施。除选择低噪设备外，在设备四周设置防震沟，采用隔声屏或局部隔声罩；设备安装位置设置减振台，将其噪声影响控制在最小范围内。对于设置在屋顶的风机或排气口考虑加设风机隔声罩，排风管道进出口加柔性软接头，以降低风机噪声对周围环境的影响。空压机为项目配套设动力设备，该设备的噪声强度较高，因此要求企业将空压机放置于独立空压机房内。噪声较大的设备如各类车床等应设置相应的消声装置或者改变噪音源的运动方式（如用阻尼、隔振等措施降低固体发声体的振动）。

（4）建筑物隔声。本项目建设的为大规模生产车间，所有生产设备均布置在车间内，因此噪声源均封闭在室内。车间所有门窗均采用双层隔声门窗，平时生产时尽量少开门窗以封闭隔声，并在房屋内壁铺设吸声材料，应至少可以降低噪声20个分贝以上。

（5）日常生产需加强对各设备的维修、保养，对其主要磨损部位要及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪音现象。

（6）厂界及车间外，应加强绿化种植树木，以增加噪声传播过程的衰减量，减少对厂界的影响。

通过采取以上减振降噪措施，各厂界昼间噪声能够控制在60dB(A)以内，同时本项目夜间不生产，因此能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准，对周围声环境影响较小，措施可行。

### 5.2.4营运期固废防治措施可行性分析

本项目生产过程中产生的固体废物有一般工业固废、危险废物和生活垃圾。一般固废中的木屑边角料和收集的粉尘收集后外售。

漆渣、废过滤材料、油漆、稀释剂等危险物品的废弃包装物均属危险废物在厂内暂存，定期送有危废处理资质的单位处置；含油废抹布属于《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行）“危险废物豁免管理清单”中编号为900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品，其豁免环节为全部环节，豁免内容为产生量较少混入生活垃圾不按危险废物管理，收集后由环卫部门处理；生活垃圾收集后由环卫部门处理。

项目危险废物暂存时应在车间内设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）要求，设置专门的危废暂存场地，定期送有危废处理资质的单位处置。

本项目营运期产生的生活垃圾、含油抹布、劳保用品经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。

综上所述，本项目固体废物采取上述措施后，一般固废、生活垃圾和危废均可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。

## 5.3项目“三同时”污染防治设施一览表

本项目各项环境保护措施应由项目建设单位负责落实，并应严格执行与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”的三同时原则，具体为：

（1）化粪池等污水处理设施的建设应与生产车间同时建设，同时投入运行。

（2）危险废物临时贮存库房应与主体工程同时建设，并同时投入使用，以保证危险废物的贮存。

（3）废气处理设施应与生产设备同时安装、同时投入使用。

（4）采购设备时应选用高效低噪设备，并采取相应的降噪措施，与设备同时安装、使用。

本项目根据工程排污特点以及外环境的要求，拟采取的环境保护措施主要有：废水治理、废气治理、设备噪声控制、固体废物等，其环保投资总额为79万元，本项目总投资6000万元，约占工程总投资的1.32%。

环保设施投资情况见表5.3-1。本项目环保验收一览表见5.3-2。

表5.3-1   项目环保投资估算表

| 类型 | 项目内容 |  | 环保措施 |  | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废水治理 | 生活污水 | 1个化粪池，容积为15m3 |  | 0.5 |
| 运营期 | 废气治理 | 食堂油烟 | 餐厅设置1套油烟净化器和专用油烟排出管道 |  | 1.5 |
|  |  | 粉尘 | 车间按照一套集气罩和1套袋式除尘器 | 1根15m排气筒 | 15 |
|  |  | 喷漆废气、烘干废气 | 一套废气处理设施（二级漆雾过滤器+UV光催化净化装置） |  | 56 |
|  |  | 冷压废气 | 加强车间通风换气 |  | 0.5 |
| 运营期 | 噪声治理 |  | 选用低噪声设备，高噪声设备进行基础减振，风机进出口管道加装消音器，排气管道出口采用微穿孔板消声器等，厂房密闭隔声 |  | 3.5 |
| 运营期 | 固废治理 | 生活垃圾 | 垃圾桶若干 |  | 0.5 |
|  |  | 一般固废 | 一般固废贮存场40m3 |  | 1.0 |
|  |  | 危废 | 1个20m3符合“三防”要求危险废物贮存场 |  | 0.5 |
| 合计 |  |  |  |  | 79 |

表5.3-2     本项目环保设施“三同时”验收一览表

| 处理（保护）措施 |  | 控制措施及效果 |
| --- | --- | --- |
| 水污染防治 | 生活污水经化粪池（1个、容积为15m3）处理后定期清掏用于周边农田农肥利用 | 农肥利用、不外排 |
| 废气 防治 | 粉尘经集气罩收集后采用袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求 |
|  | 喷漆废气、烘干废气经二级漆雾过滤器+UV光催化净化装置处理后通过15m高排气筒排放 | 河南省《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表1家具制造业排放浓度要求、表2其他企业边界浓度要求 |
|  | 冷压废气：加强车间通风换气 |  |
|  | 食堂废气经油烟净化器处理后通过高于建筑物1.5m的排气筒达标排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2油烟最高允许排放浓度 |
| 噪声 防治 | 选用低噪声设备，高噪声设备进行基础减振，风机进出口管道加装消音器，排气管道出口采用微穿孔板消声器等，厂房密闭、车间隔声 | 场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 |
| 固废 防治 | 生活垃圾及时收集、由环卫部门清运；一般固废收集后外售 | 合理处置，不产生二次污染 |
|  | 危废暂存交由具体危废处理资质单位处理 |  |

# 第六章   环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环评工作一项重要内容，它是衡量建设项目投入环保投资所能收到的环保效果以及可能带来的经济效益和社会效益，是衡量环保设施投资在环保方面是否合理的一个重要尺度。本次环评的经济损益分析主要从环境效益、经济效益和社会效益对工程的环境经济损益分析作简要的分析。

## 6.1环境保护投资估算

本项目环保投资总额为79万元，本项目总投资6000万元，约占工程总投资的1.32%。

## 6.2环境损益分析

### 6.2.1环境影响分析

（1）大气环境影响

本项目营运期经治理后排放的废气均能达标排放，对当地大气环境的影响较小。

（2）水环境影响

水污染的经济损失是指水体受人为因素影响，如废水的排放，使其水体水质变差，从而导致水体功能减弱甚至丧失而引起的经济损失。

（3）噪声影响

本项目运营期产生的生产设备的机械噪声等噪声，对当地声环境有一定影响。

（4）固废环境影响

本项目工艺过程产生的固体废物全部回收利用及资源化，生活垃圾妥善处置，均不向外环境排放，不会产生二次污染。

（5）生态环境影响

本项目通过加强厂区绿化，生态环境将得到恢复。

### 6.2.2环境效益分析

项目通过采用一系列技术上可行、经济上合理的环保措施，对其生产过程中产生的废气、废水、固废等进行综合治理，基本实现了废物的综合利用，减少了工程对环境造成的污染，达到了保护环境的目的。由此可见，建设项目环保措施实施后，环境效益和经济效益明显。

## 6.3经济效益

根据类比建设单位现有项目，本项目总投资6000万元，建成后正常生产年，总营业额为5800万元，生产支出约3778万元（包括水费、电费、人工费、场地租赁、部分原材料、利息）、环保运行成本37万元（漆雾过滤器运行费用13万元、UV光催化净化装置运行费用15万元、袋式除尘器运行费用4万元、固废处理费用5万元），利润总额1985万元，所得税620万元，税后利润1365万元。由此可见，本项目具有较好的经济效益。

## 6.4社会效益分析

本项目社会效益是十分明显的，特别是对地方经济促进作用突出，对推动地方工业结构调整，促进地方经济发展具有重要意义。项目建设对地方财政也有较大的贡献。

项目的社会效益主要表现在：

（1）为汝南县罗店镇增加了新的经济增长点，带动了相关产业的发展，增加了当地居民的收入，提高了地方财政收入。

（2）充分合理有效地利用了当地资源和区位条件，并将其转化为经济实力。促进了本地产业结构的调整和进一步优化。项目的建设和生产对周边乡镇企业有极大的促进作用，对改善当地基础设施和经济结构优化及向规模效益型经济发展提供了机遇。

（3）项目可给当地提供就业岗位，增加就业，带动地方经济发展，提高国税、地税收入。

综上所述，在落实各项污染防治措施，污染物达标排放的前提下，工程的运行具有较好的社会、环境和经济效益。

- 第七章  环境管理与监测计划

## 7.1环境管理

本项目环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。

为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理溶合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。

本项目应该将环境管理作为企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

### 7.1.1设置环保部门

根据国家有关环境保护法规的要求和本项目生产的实际需要，建议该企业在设置组织机构时，考虑设置专门的环保管理机构：环保处（科），配备专职环保管理人员1-2名。环保管理人员应有熟悉企业排污状况、具备一定清洁生产知识、责任心强和组织协调能力强的人员担任，以利于监督管理，负责全场的环境保护管理工作，发现问题能及时解决并向上级环保主管部门报告。

### 7.1.2环保管理部门制度和措施

（1）制定环保设施的运行管理和定期监测制度；

（2）制定污染处理设施操作规程；

（3）制定危险品管理、使用和防护制度；

（4）制定事故防范和应急处理制度，制定劳动安全、卫生防护制度；

（5）搞好场区绿化工程，提高场区绿化率，美化场区环境。

## 7.2环境监测计划

- 7.2.1环境监测职责

1）制定环境监测年度计划；建立和健全各种规章制度；

2）完成环境监控计划规定的各种监控任务；

3）搞好测试仪器的调试、维修、保养和检验工作，确保监测工作的正常进行。

- 7.2.2环境监测计划

1）大气监测计划

污染源监测点：无组织排放厂界监控点。

监测项目：颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。

监测频率：每季度监测1次。

2）水质监测计划

对厂区雨水口进行定期监测，保证生产废水不外排。

监测项目：pH、COD、NH3-N、SS、非甲烷总烃、二甲苯、甲苯。

监测频率：每年监测1次。

3）噪声监测计划

在四面厂界外1m处各布设1个监测点，对噪声等效连续A声级进行监测。

监测频率：厂界噪声每年监测1次。

## 7.3排污口规范化设置

根据国家、省、市环保主管部门的有关要求，工程废气排放口、废水排放口必须实施排污口规范化，此项工作是实施污染物总量控制计划的基础性工作之一。通过对排污口规范化，促进企业加强管理和污染治理，有利于加强对污染的监督管理，逐步实现污染物排放口的科学化，定量的管理，改善环境质量。排污口规范化具体技术要求如下：

1）合理确定排污口位置，并按《固定源废气监测技术规范》（ HJ/T 397-2007）设置采样点；

2）按照《环境保护图形标志》（GB15562.1—1995）的规定，排放口应设置相应的环保图形标志牌；

3）填写由国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并根据登记证的内容建立排污口管理档案；

4）规范化排污口有关设施属环境保护设施，企业要将其纳入本公司设备管理，并选派责任心强、有专业知识和技能的专业或兼职人员对排污口进行管理。

## 7.4“三同时”验收监测建议清单

表7.4-1    项目三同时验收监测建议清单

| 类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频率 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产车间排气筒 | 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃；排气筒高度15m | 每季度1次 | 颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求；非甲烷总烃、甲苯、二甲苯排放满足河南省《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表1家具制造业排放浓度要求、表2其他企业边界浓度要求 |
|  | 食堂油烟排放口 | 油烟；排气筒高于楼顶1.5m | 每年1次 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2油烟最高允许排放浓度 |
| 噪声 | 厂界四周 | 等效A声级 | 每季一次，每次一天，每天昼、夜各一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准 |

该厂排放的废气、环境噪声等监测方法、化学分析的技术规范和方法，监测数据的处理等均按现行国家、部颁布的标准和有关规定执行，如《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《工业企业噪声测量规范》（GBJ122-88）等。

# 第八章  环境风险评价

## 8.1评价的目的与重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）》（以下简称风险导则）要求，本评价环境风险评价将事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化作为评价工作的重点。

## 8.2评价工作程序及方法

本评价环境风险评价的工作程序及方法详见图8-2。

## 8.3评价等级、评价范围与评级内容

根据本项目生产中涉及到的有毒有害、易燃易爆物质的量，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）》和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中（以下简称辨识标准）的有关规定，结合风险识别过程，确定风险评价等级。

本项目生产中所使用的油漆成分二甲苯、甲苯属有毒物质，但生产场所和贮存区的存在量都未超过其对应的临界量，不构成重大危险源；食堂使用的液化石油气属于易燃物质，但生产场所和贮存区的存在量都未超过其对应的临界量，不构成重大危险源；本项目厂区附近不涉及环境敏感地区。

通过上述分析，根据表8.3-10判别，本项目环境风险评价的工作等级为二级。

由于本项目厂址周边500m范围内无水域环境，项目对地表水环境影响不大，因此本次风险评价仅考虑大气环境风险并确定其评价范围为距离源点3km以内区域；评价内容根据风险导则要求的内容进行评价。

表8.3-10   本项目环境风险评价工作等级划分

| 项目 | 剧毒危险 性物质 | 一般毒性危险性物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险 性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 本项目 | 无 | 甲苯、二甲苯、液化石油气 非重大危险源 | 无 | 无 |

图8-2 评价工作程序及评价方法

## 8.4风险识别

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

### 8.4.1物质危险性识别

本评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）对项目所涉及的原料、辅料、中间和最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等进行了物质风险识别，其中油漆和稀释剂（含甲苯、二甲苯）、液化石油气具有潜在的危险性。本项目涉及的危险物质相应的理化性质叙述如下：

1）二甲苯

拟建项目所使用的油漆的主要成分为二甲苯，其理化性质详见表 8.4-11。

表 8.4-11    二甲苯理化性质一览表

| 标识 | 名称：二甲苯 | 分子式：C8H10 | 分子量：106.17 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 外观与性状：无色透明液体，有类似甲苯气味；熔点：-25.5℃；沸点：144.4℃；相对密度（水=1）：0.88；相对蒸汽密度（空气=1）：3.66；饱和蒸气压：1.33(32℃)；燃烧热：4563.3kJ/mol；临界温度：357.2℃；临界压力：3.70MPa；闪点：30℃；引燃温度：463℃；爆炸范围：1.0~7.0%；溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。 |  |  |
| 主要用途 | 主要用作溶剂和用于合成油漆涂料。 |  |  |
| 危险性概述 | 二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷。有的有癔病样发作。慢性影响：长期接触有神经衰弱综合征，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 消防措施 | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |
| 泄漏应急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 操作处置与储存 | 操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |
| 职业接触限值 | 中国MAC(mg/m3)：100；前苏联MAC(mg/m3)：50；TLVTN：OSHA 100ppm,434mg/m3；ACGIH 100ppm,434mg/m3；TLVWN：ACGIH 150ppm,651mg/m3 |  |  |
| 个体防护 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 毒理学资料 | LD50：1364 mg/kg(小鼠静脉) LC50：无资料 |  |  |
| 运输信息 | 危险货物编号：33535；UN编号：1307；包装类别：O53；包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 运输注意事项：本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |

2）甲苯

甲苯的理化性质见表8 .4-12。

表8 .4-12    甲苯理化性质一览表

| 标识 | 名称：甲苯 | 分子式：C7H8 | 分子量：92.14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 外观与性状：无色透明液体，有类似苯的芳香气味；熔点：-94.9℃；相对密度（水=1）：0.87；沸点：110.6℃；相对蒸气密度（空气=1）：3.14；饱和蒸气压(kPa)：4.89(30℃)；燃烧热：3905.0 kJ/mol；临界温度：318.6℃；临界压力：4.11 MPa；闪点：4℃；爆炸上限%：7.0V/V；爆炸下限%：1.2V/V；引燃温度：535℃；溶解性：不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂； 化学性质活泼，与苯相像。 |  |  |
| 主要用途 | 甲苯大量用作溶剂和高辛烷值汽油添加剂，也是有机化工的重要原料。 |  |  |
| 危险性概述 | 甲苯易燃，具刺激性，其对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用，短时间内吸入较高浓度该品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。长期接触可发生神经衰弱综合征，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 消防措施 | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |
| 泄漏应急 处理 | 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 操作处置与储存 | 操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |
| 职业接触限值 | 中国MAC(mg/m3)：100； 前苏联MAC(mg/m3)：50；TLVTN：OSHA 200ppm,754mg/m3；ACGIH 50ppm,188mg/m3；TLVWN：未制定标准。 |  |  |
| 个体防护 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 毒理学资料 | LD50：5000 mg/kg(大鼠经口)；LC50：12124mg/kg(兔经皮)；人吸入71.4g/m3，短时致死；人吸入3g/m3×1～8小时，急性中毒；人吸入0.2～0.3g/m3×8小时，中毒症状出现。 |  |  |
| 运输信息 | 危险货物编号：32052；UN编号：1294；包装类别：052；包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 运输注意事项：本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |

3）液化石油气

液化石油气的理化性质见表8 .4-12。

表8 .4-3  液化石油气的理化性质

| 标识 | 中文名：石油气[液化的]；液化石油气 |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：21053 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Liquefied petroleum ges |  |  |  |  |  |  |  | UN编号： 1075 |  |  |  |
|  | 分子式：/ |  |  |  | 分子量：/ |  |  |  | CAS号：68476-5-7 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | / | 相对密度(水=1) |  |  |  | / |  |  | 相对密度(空气=1) |  | / |
|  | 沸点（℃） | 120～200 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  |  |  | 1380/37.8℃ |  |  |
|  | 溶解性 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | /。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品有麻醉作用。中毒症状有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等症状，严重时有麻醉状态及意识丧失。长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳、植物神经功能障碍等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  | 燃烧分解物 |  |  |  |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
|  | 闪点(℃) | -74 |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  |  |  | 33 |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | 426～537 |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。液化石油气与皮肤接触会造成严重灼伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 | 稳定性 |  |  | 稳定 |  | 聚合危害 |  |  | 不能出现 |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、卤素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型；罐储应有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。泄漏处理：切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。用雾状水、泡沫、二氧化碳灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 8.4.2生产设施危险性识别

本评价对项目的主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等进行了全面的风险识别，并按辨识标准确定潜在的重大危险源及危险单元，辨识标准见表8.4-，辨识结果见表8.4-。

表8.4-4       重大危险源辨识标准

| 序号 | 物质名称 | 危险性 | 生产场所临界量/t | 贮存区临界量/t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二甲苯 | 有毒 | 40 | 100 |
| 2 | 甲苯 | 有毒 | 40 | 100 |
| 3 | 液化石油气 | 易燃 | 1 | 10 |

表8.4-5     本项目生产过程潜在危险性识别情况一览表

| 序号 | 物质名称 | 危险物质最大贮量或使用量（t） | qi/ Qi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本项目 | 生产场所 | 贮存区 |
| 1 | 二甲苯 | 2.8（以油漆中含量计） | 0.08 | 0.028 |
| 2 | 甲苯 | 2.8（以油漆中含量计） | 0.07 | 0.028 |
| 3 | 液化石油气 | 0.075 | 0.075 | 0.0075 |

由上表可知，对照（HJ/T169-2004）《建设项目环境风险评价技术导则》附录A及GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》判断，本项目∑（qi/ Qi）为0.08、0.07和0.075，累积之和小于1，判定本项目为非重大风险源。

根据风险识别结果，确定全厂存在的主要危险因素及风险类型为：油漆、稀释剂泄漏造成成局部范围内的二甲苯、甲苯浓度过高，易造成大气环境污染和附近人员中毒事故，遇火源可能发生火灾事故。液化石油气泄漏遇火源可能发生火灾、爆炸事故。

## 8.5风险评价

### 8.5.1风险可接受程度分析

事故发生的条件很多，事故发生时的天气条件千差万别具有极大的不确定性，发生事故的排放强度有多种可能。这样对风险事故的后果预测就存在着极大的不确定性。风险可表述为：

R [危害/单位时间] =P [事故/单位时间] ×C [危害/事故]

风险的单位多采用“死亡/年”。安全和风险是相伴而生的，风险事故的发生频率不可能为0。通常事故危害所致风险水平可分为最大可接受水平和可忽略水平。下表列出了一些机构和研究者推荐的最大可接受风险水平和可忽略水平。

表 8.5-13  最大可接受水平和可忽略水平的推荐值

| 机构或研究者 | 最大可接受水平（a-1） | 可忽略水平（a-1） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瑞典环保局 | 1×10-6 |  | 化学污染物 |
| 荷兰建设和环境部 | 1×10-6 | 1×10-8 | 化学污染物 |
| 英国皇家协会 | 1×10-6 | 1×10-7 |  |
| Miljostyrelsen（丹麦） | 1×10-6 |  | 化学污染物 |
| Travis（美国） | 1×10-6 |  |  |

对于社会公众而言最大可接受风险不应高于常见的风险值。在工业和其它活动中，各种风险水平及其可接受程度见下表。一般而言，环境风险的可接受程度对有毒有害工业以自然灾害风险值（即10-6/a）为背景值。

表8.5-14   各种风险水平及其可接受程度

| 风险值（死亡/a） | 危险性 | 可接受程度 |
| --- | --- | --- |
| 10-3数量级 | 操作危险性特别高，相当于人的自然死亡率 | 不可接受 |
| 10-4数量级 | 操作危险性中等 | 必须立即采取措施改进 |
| 10-5数量级 | 与游泳事故和煤气中毒事故属同一量级 | 人们对此关心，愿采取措施预防 |
| 10-6数量级 | 相当于地震和天灾的风险 | 人们并不关心这类事故发生 |
| 10-7～10-8数量级 | 相当于陨石坠落伤人 | 没有人愿意为这类事故投资加以预防 |

### 8.5.2风险评价分析

经分析类比，本项目发生风险事故的风险值在10-6次/a以下，但在发生爆炸事故的情况下可能会造成人员伤亡，其风险值数量级可能达到10-5，风险程度是人们所关心的，但在可接受范围之内。因此，本评价认为该项目风险值水平不高，但应加强风险防范。

### 8.5.3事故风险环境影响分析

（1）喷漆车间、仓库火灾、爆炸事故分析

喷漆作业的火灾危险性分类根据所采用的涂料和种类来确定，爆炸危险区等级的划分根据生产中使用涂料的种类，产生事故的可能性和危害程度来确定的。在喷漆作业中形成的漆雾、有机溶剂蒸气、固化过程中排出的废气，在喷漆车间空气中若达到一定的浓度，一遇明火甚至火花就会造成火灾和爆炸事故。考虑到本项目涂装采用水性油漆，其在使用和贮存过程中环境风险较小，正常情况下泄漏不容易引起火灾爆炸事故。

（2）喷漆车间中毒事故分析

本项目所用油漆的有机溶剂常含有毒性，有机溶剂由呼吸或皮肤进入到人体内，与人体发生化学作用或物理作用，对人体健康产生危害。根据其化学结构选择性蓄积原理，有机溶剂蓄存在人体内脏器官、血液、神经骨骼组织中引起神经、造血等机能障碍，有的直接刺激皮肤、刺激眼、鼻等粘膜引起疾病。当吸入量多时引起麻醉，失去知觉甚至死亡。

（3）食堂液化石油气泄漏、爆炸事故分析

本项目食堂采用液化石油气作为燃料，如果液化石油气罐发生泄漏，在遇到明火后会发生火灾、爆炸事故，造成食堂的职工受伤及死亡，并造成局部环境空气粉尘浓度急剧增高。

## 8.6风险管理

为加强对事故风险的防范和应急处理，建设单位应采取相应的风险防范措施和设置应急预案。风险防范措施的目的是为了保证系统建设和运行的安全性，防止事故的发生；一旦发生事故时，有充分的应付能力，以遏制和控制事故扩大，减少对环境可能带来的影响。

应急预案是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现的事故，为及时控制危害源，抢救受害人员，指导居民防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案。

### 8.6.1环境风险事故防范措施

针对上述可能存在的危险因素及事故类型，企业已采取了如下风险事故防范措施：

1）本项目与周围企业、交通干道等设置的安全防护距离和防火间距满足相关标准的要求。

2）总图布置充分考虑具有火灾和爆炸危险性的建、构筑物的安全布局，满足防火、防爆规定，保证各建、构筑物间的足够距离和消防通道，实现生产运行、防火安全与工业卫生的协调。

3）厂区内设置环形消防车道，消防车道的宽度、最小转弯半径、路面等符合相关标准要求。

4）消防设计执行相关消防规范要求，配备足够的泡沫干粉灭火器和干沙、湿麻袋、石棉毯等灭火器材和消防用水。

5）物料库内的油漆、稀释剂存储遵循《危险化学品安全管理条例》；食堂的液化石油气应加强管理，定期检查，防止泄露；

6）厂区内严禁吸烟和明火，严禁用火炉、电炉取暖，杜绝火源。严禁在油漆使用和贮存场所附近进行电焊作业，用电要安全，加强防爆。控制油漆场所的温度，一般不超过20℃。

7）操作现场不准积存大量易燃、可燃材料，做到勤领少领。操作场所要经常打扫，清除污垢和残存可燃物。

项目还需进一步完善安全管理制度，主要包括如下：

（1）组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担公司运行后的环保安全工作。安全环保机构组建后，将根据相关的环境管理要求，制定公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力；

（2）设立专门的人员从事生产安全方面的技术研究工作，主要包括对项目生产中的各个环节、设备可能发生事故的原因进行监测分析并对预防事故的技术措施进行研究，不断加以完善。

（3）对于安全技术措施进行经常性的检查和维护；经常性的维修和更换各种设备中与生产安全密切相关的容易损坏的部件。

（4）做好环境监测工作，包括建立监测机构、保证人员编制落实。

（5）设置项目事故应急预案。

- 8.6.2环境事故应急救援预案

建议本项目设置事故应急预案如下：

1）应急预案的启动及报警程序

一旦发生火灾爆炸和危险化学品泄漏事故时，所有岗位人员首先采取自身保护措施并启动应急预案，严格快速执行报警程序。

（1）发生火灾爆炸时，岗位人员立即报告厂当班调度，组织工艺处理措施，报告应急领导小组，拨打119报警电话，向消防支队说明具体情况，同时拨打120急救电话，向医院报警，并说明具体位置和现场情况，上述单位进入现场救护时应配备好自身护具，并根据报警情况，选择好救护路线（由上风向进入现场）。调度接警后，通知厂应急领导小组成员。厂各级应急指挥领导、成员接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工，按照应急处理程序进行应急处理。处理期间根据事态的发展，厂应急领导现场对事故险情进行评估，根据评估结果确定是否需要协助救援。

（2）发生危险化学品有毒、有害介质泄漏事故时立即按岗位操作法、紧急情况处理方法处理，并向生产技术科调度中心报警，报警人员应简要说明事故地点、泄漏介质的性质和程度、有否人员受伤等情况。生产技术科调度中心接到报警后，要正确分析判断，采取相应的工艺处理方案，控制事故扩大，并根据事故性质通知厂应急领导小组成员。厂各级应急指挥领导、成员接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工，按照应急处理程序进行应急处理。处理期间根据事态的发展，厂应急领导现场对事故险情进行评估，根据评估结果确定是否需要协助救援。

2）职责和任务

（1）应急总（副）指挥：负责对突发事故和应急情况进行应急处理统一决策和指挥。

（2）生产技术科：厂生产技术科调度接到事故发生报告后，立即通知厂应急事故处理小组领导、相关部门。负责所需物资的供应及车辆的调配。

（3）质量安全环保科：质量安全环保科接到报警后，立即组织人员进入事故现场，根据现场实际情况划定危险区域，停止厂内一切作业，清除或疏散警戒区域内无关人员，严格控制无关人员进入危险区域。同时组织员工使用安全防护设备进行有关的工艺处理。配合医疗部门对事故伤害人员进行救护。

3）报警、通讯联络方式

利用公司内配有电话、对讲机、广播等通讯设施，随时与指挥部、消防队联系。

4）环境事故应急设施及器材的配置

（1）设置事故收集装置，以收集泄漏的油漆和稀释剂等。

（2）设置消防供水系统。

（3）根据厂内各建筑物火灾种类的特征，按标准配置不同型式灭火器。

（4）配备隔离绳、通讯器材、担架、急救箱、药品、防毒面罩、隔热防护服等疏散、警戒、医疗救护器材。

5）应急救援保障

（1）内部保障

为确保应急救援工作的及时有效，事先配备有事故应急救援器材和药品配备，并由专门人员负责保管、检修、检验，确保各种应急器材和药品处于完好状态。编制厂内涉及到的各类有毒有害物质理化性质和危险特性表、伤害的救护措施表。绘制详细的工艺流程图、总平面布置图、危险目标以及生产车间其他危险位置、周围环境保护目标图和紧急疏散示意图。建立畅通有效的应急通讯系统。公司内实行环境突发事件应急工作责任制，将责任明确落实到人，加强相关人员的责任感。建立各项应急保障制度，如责任制度、值班制度、培训制度、环境管理制度、危险化学品运输车辆安全运行制度。

（2）外部救援

厂区内一旦发生重大事故，厂内抢险抢救力量不足或有可能危及社会安全时，指挥部必须立即向上级和相邻单位通报，需要时请求社会力量援助。社会救援队伍进入厂区时，指挥部责成疏散组警戒人员与之联络，引导并告之安全疏散事项。

6）应急反应程序

发现或发生紧急情况，必须先尽最大努力作出妥善处理，同时向有关方面报告，需要时，先处理后报告。

工艺及电设备等发生异常情况时，应迅速采取措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按步骤紧急停车。

对于不同等级应急预案，启动事故应急救援预案，向有关部门报告，必要时联系社会救援。

7）火灾应急措施

启动应急预案并采取如下措施：

（1）必要时立即拨打社会应急救援机构电话和向周边企业通报火灾情况。

（2）值班长立即通知停止一切正常操作，现场操作人员关闭与着火点相关的上游手动阀门，切断物料源头。

（3）采用灭火器、水枪、沙土掩埋等方式或利用厂房内的室内消火栓、室外消火栓的消防水扑灭火灾，先将外围火点扑灭，再扑灭主火点（泄漏点）。

（4）火点扑灭后，继续用大量的水冷却、清洗管道和现场，确保低洼、沟渠等处不残留物料，以免造成回火或复燃。着火点已得到充分冷却，进行堵漏。

（5）安全保卫组成员在警戒隔离区标出警戒线，杜绝无关人员的进入，密切监视火源情况并根据风向的变化调整警戒区的大小，在下风向保留较大范围的区域。

8）危险化学品泄漏应急措施

启动应急预案并采取如下措施：

（1）生产调度中心接到事故报告后通知公司义务消防队、环保负责人到现场进行救援。

（2）义务消防队接到报警后，应迅速赶赴现场开展施救工作，疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源，佩戴自给式氧气、空气呼吸器和穿防护服，在确保安全情况下堵漏。

（3）质量安全环保负责人接到报警后，要立即到事故现场或可能扩散的区域对有毒、有害介质进行监测，并提出人员疏散以及控制、清除污染方案和措施。

（4）安保人员迅速设置警戒线，禁止无关人员进入事故现场，并根据当时风向，组织下风方向人员撤离有毒、有害介质可能污染的区域至安全地带。

（5）在泄漏介质可能对社会环境造成影响时，由总经办办公室向地方政府通报事故情况，取得支持和配合。

（6）事故发生后要注意保护现场，由应急事故处理小组组织有关人员进行事故调查，分析原因，在24小时内填写“紧急情况处理报告书”，向应急总（副）指挥、生产副总经理报告，必要时向公司总经理及上级有关部门报告。

9）人员紧急疏散、撤离

（1）发生重大事故可能对厂区内人群安全构成威胁时，必须在统一指挥下，紧急疏散与事故应急救援无关的人员。

（2）公司在最高建筑物上设立“风向标”。疏散的方向、距离和集中地点，必须根据不同事故做出具体规定，总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。

（3）当事故可能威胁到厂外居民安全时，应急指挥部应立即和当地有关部门联系，引导人员迅速撤离到安全地点。

（4）当一级警报发出后，全体员工应关闭正在操作设备，同时按照《紧急疏散示意图》到指定地点集合。

（5）厂区内所有工作人员必须熟悉有关疏散程序，撤离前应按要求关闭有关的设备和设施，必须在事故应急救援指挥部的统一领导下，严守纪律，通力合作，确保紧急疏散、撤离工作正常有序地展开。

10）受伤人员现场救护与救治

根据伤员的症状进行分类，并作出相应的标志（红、黄、绿、黑色），即在伤员的前胸或上臂上佩带不同颜色的标牌以区分伤员的中毒情况，以便医护人员对危重伤员进行抢救，对轻微中毒人员给予必要的检查和处理。依据检伤结果对患者进行现场紧急抢救方案。

11）清理泄漏物料

由于本项目原辅村料种类不多，泄漏物料主要为油漆、稀释剂等，这些物料具一定的挥发性，且具一定的毒性必须收集清除，不可外排环境。事故发生后产生的消防废水等各种废水不许直接流入水体。必须经相关措施处理，经环保部门监测其污染物浓度达到排放标准后，方可外排环境。

12）应急培训计划和演练计划

开展面向员工的应对突发事故相关知识的培训，将突发事故预防、应急指挥、综合协调等作为重要培训内容，以提高公司人员应对突发事故的能力。同时还应坚持安全教育和定期组织演练，增强应急响应敏感度。

为了在事故发生后，迅速准确、有条不紊地应对事故，尽可能减小事故造成的损失，平时必须做好应急救援的准备工作，具体措施有：落实应急救援组织。每年初要根据人员变化进行组织调整，确保救援组织的落实。按照任务分工做好物质器材准备，专人保管，定期维修，使其处于良好状态。每月定期检查应急救援工作落实情况及器材管理、维护情况。定期组织应急救援演练，每年进行2次由公司应急救援指挥部牵头进行的公司消防联合演习。

## 8.7环境风险分析小结

在采取完善的事故风险防范措施，建立了科学完整的应急计划，落实了有效的应急应援措施后，本项目产生的环境风险可以得到有效控制。

# 第九章  其他

## 9.1总量控制分析

根据国务院《“十三五”生态环境保护规划》（国发〔2016〕65号）文件，十三五期间国家要控制重点地区重点行业挥发性有机物排放，将河南省纳入挥发性有机物总量控制的地区。因此河南省驻马店市目前的总量控制因子是：COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs。

项目生活污水经化粪池后定期清掏用于周边农田农肥利用。项目污水不外排，不涉及污水总量控制指标。

项目粉尘经集气罩收集后经袋式除尘器处理后15m排气筒排放；喷漆废气经二级漆雾过滤器处理后与烘干废气一起经UV光催化净化装置处理后15m排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后排放。项目喷漆废气、烘干废气、冷压废气排放的污染物涉及VOCs总量控制因子。本项目排放的废气中无SO2和NOx的排放，非甲烷总烃的排放总量为0.994545t/a，二甲苯的排放总量为0.31482t/a，甲苯的排放总量为0.293355t/a。

项目一般固废收集后外售，生活垃圾收集后交由环卫部门清运，危废暂存后交由具有危废处理资质的单位处置。项目固废排放不涉及总量控制。

综上分析，项目建成后废水、废气、固废均能得到合理处置，能够满足污染物排放标准要求，且不涉及总量控制指标。

## 9.2项目建设符合性分析

- 9.2.1产业政策相符性

《产业结构调整指导目录（2011年本）》已经国务院批准，由国家发展和改革委员会于2011年3月27日以第9号令公布，并于2013年2月16日根据国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》进行了修正，于2013年5月1日起施行。该目录由鼓励类、限制类和淘汰类三类目录组成，共1404条，其中鼓励类759条、限制类223条、淘汰类422条。鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用，有利于节约资源、保护环境、产业结构优化升级，需要采取政策措施予以鼓励和支持的关键技术、装备及产品；限制类主要是工艺技术落后，不符合行业准入条件和有关规定，不利于产业结构优化升级，需要督促改造和禁止新建的生产能力、工艺技术、装备及产品；淘汰类主要是不符合有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品。

经对比《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013年修正）》，本项目产品为家具制造业，不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013年修正）》中规定的鼓励类、限制类和淘汰类产业，为允许类，因此，本项目建设符合国家产业政策。

- 9.2.2项目选址可行性分析

#### 9.2.2.1项目用地及规划相符性分析

根据汝南县国土资源局罗店镇国土资源所出具的证明可知，本项目选址位于罗店镇206省道东侧，项目占地30亩，项目建设用地符合汝南县罗店镇土地使用性质；根据罗店镇村镇建设发展中心出具的证明可知，本项目选址位于罗店镇206省道东侧，项目占地30亩，项目用地符合罗店镇村镇规划。

#### 9.2.2.2交通运输条件

本项目选址位于罗店镇206省道东侧。项目西侧为206国道，西侧距离京港澳高速3.4km，项目厂址距离驻马店市区12km，项目区域交通便利，便于项目原辅材料和产品的运输和销售。

#### 9.2.2.3区域基础设施

项目供电依托罗店镇现有的供电线路、给水采用厂区自备井提供，项目喷烤漆工序采用电烤灯加热。项目周围交通便利，基础设施良好，利于厂区建设运行。

#### 9.2.2.4环境影响分析

废气：项目大气污染物主要有木料加工粉尘、喷漆及烘干废气、食堂油烟。木屑粉尘采用在车间内安装集气罩，经风机收集进入袋式除尘器处理后经 15m 排气筒排放；喷漆废气经二级漆雾过滤器（采用过滤棉）处理后与烘干废气一起经UV光催化净化装置处理后15m排气筒排放，冷压废气加强车间通风换气，能够满足河南省《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表1家具制造业排放浓度要求、表2其他企业边界浓度要求；食堂油烟经油烟净化器处理后排放，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型规模排放要求。项目生产车间设置100m卫生防护距离，结合厂区平面布置，本项目东、西、南、北厂界外分别设置98m、87m、75m、70m的卫生防护距离。目前项目卫生防护距离内无敏感点，无需搬迁。项目卫生防护距离范围内不得建设医院、学校、居民区等敏感点。

废水：项目不产生生产废水，本项目生活污水经化粪池处理后农田农肥利用。

噪声：本项目噪声污染源主要为各种机械加工设备、风机等各种高噪声设备产生的噪声，设备采取减震、隔声、消声等措施后，厂界可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

固体废物：本项目产生的边角料、收集的粉尘收集后外售，生活垃圾、含油抹布等收集后由当地环卫部门清运。危险废物暂存后则由具有危废处理资质的单位处置。固体废物全部合理处置，不产生二次污染。

综上所述，本项目选址从环境可接受性分析是合理的。

9.2.2.5 环境功能区规划符合性分析

项目所在区域的环境空气功能为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区，项目建成后，产生的废气经治理达标后可实现达标排放，项目废气排放不会影响区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，即项目建成后不会改变所在区域环境空气功能。项目所在区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，项目建成后无生产废水产排，生活污水产生量很小，经采取措施处理后用于周围农田农肥利用，综合利用不外排。本项目不会对周围地表水现有水体水质造成不良影响，不会改变现有水体水质功能。项目所在区域声环境功能区划为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区，经预测，项目运行后四周厂界昼夜间预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。因此，项目运行后，区域声环境仍可保持现有功能。

综上所述，项目建设选址符合所在区域的环境功能区划。

- 9.2.3项目建设符合性分析小结

综上所述，本项目建设符合国家及地方的产业发展政策及相关规划的要求，市政配套设施便于项目建设和发展，项目对周围环境影响较小，不会影响区域环境质量，因此，本项目选址是可行的。

## 9.3清洁生产

- 9.3.1清洁生产水平分析

目前国家暂无木质家具制造清洁生产指标，本项目从清洁生产的七项评价指标（生产工艺与装备要求、原材料指标、产品指标、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求）对本项目的清洁生产水平进行评价。

①生产工艺与装备要求：项目生产工艺与装备先进性主要体现在以下几方面：

（1）生产过程无组织排放源少。项目大部分工艺过程均在相对密闭空间内完成，且对于大气污染物产生较集中的污染源集中收集重点处理，大大降低了污染物的无组织排放。

（2）采用先进的生产设备先进、自动化程度高。项目生产设备均为新购，部分自带环保设施，大大提高了生产线自动化程度。项目生产装备所用能源大部分为电，从而从源头上控制了大气污染物的产生量。

（3）本项目喷涂工序产生的有机废气经二级漆雾过滤器+UV光催化净化装置处理后能保证污染物稳定达标排放。

综上所述，项目使用的生产工艺与装备能满足国内清洁生产先进水平要求。

②原材料指标：家具生产过程需用到各种粘合剂将各个零配件粘合在一起，不同粘合剂的组成不同，排放的污染亦不同，根据同类项目分析可知，家具行业的粘合剂产生的主要污染物为非甲烷总烃。总体来说：粘合剂可分为溶剂型与水性型，粘合剂的选用，直接影响生产者与消费者的生活环境及身体健康。近年来，材料生产厂家也越来越重视绿色材料的开发，加强水性型粘合剂的研发与推广。本项目需使用粘合剂的工序为冷压工序，采用的拼板胶是一种可塑性的粘合剂，在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其不含溶剂、无毒无味，属环保型化学产品。

此外项目加强对原材料的使用管理，如停止作业后，要确保剩余的漆、溶剂等密封保存，以防有机物挥发。从整个产品的设计上要充分考虑木板等原材料的选择，要减少使用的木料种类，这样有利于提高生产过程中废料的利用率。

③产品指标：本项目产品为办公家具和家用家具，在生产过程中，贯彻公司发展战略，提高生产过程中喷漆等工序的生产水平，确保产品质量和水平，采取先进的适用技术、先进的工艺装备、先进的试验和检测手段等，使公司的产品制造能力、制造水平、产品质量、降低残次品的产生率、优化产品质量等均得到提高。项目产品为木质制品，产品质量好、使用寿命长、使用过程中不会对人体或环境造成不良影响。

④资源能源利用指标：在正常的操作情况下，生产单位产品对资源的消耗程度可以部分地反映一个企业的技术工艺和管理水平，即反映生产过程的状况。从清洁生产的角度看，资源指标的高低同时也反映企业的生产过程在宏观上对生态系统的影响程度，因为在同等条件下，资源消耗量越高，则对环境的影响越大。资源指标可以由单位产品的能耗、单位产品的物耗和新用水量指标和原来表达。

（1）循环利用

生活污水经化粪池处理后农肥利用。

（2）使用清洁的能源

生产过程中所有工序均采用市政供电，项目采用的能源符合清洁能源要求。

⑤污染物产生指标：废水：项目生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田农肥利用，不外排。废气：项目粉尘经集气罩收集后经袋式除尘器处理后15m排气筒排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求；喷漆废气经二级漆雾过滤器（采用过滤棉）处理后与烘干废气一起经UV光催化净化装置处理后15m排气筒排放，冷压废气加强车间通风换气，废气排放能够满足河南省《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表1家具制造业排放浓度要求、表2其他企业边界浓度要求；食堂油烟经油烟净化器处理后排放，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型规模排放要求。固废：本项目产生的边角料、收集的粉尘收集后外售，生活垃圾、含油抹布等收集后由当地环卫部门清运。危险废物暂存后则由具有危废处理资质的单位处置。固体废物全部合理处置，不产生二次污染。噪声：项目厂区采取隔声、减震、降噪处理措施后，各厂界昼间噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类厂界环境噪声排放限值要求。

⑥废物回收利用指标：

根据建设单位提供的资料，本项目的漆渣、废过滤材料、油漆、稀释剂等危险物品的废弃包装物等危险废物全部交具有危废资质的单位处理，安全处置率达到100%。项目边角料等收集后外售可以作为其他企业的原料或者燃料使用。

⑦环境管理要求：

（1）环境管理制度：项目建成后要做到环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效，加强生产过程中的环境管理。建设单位充分重视环境管理，在远期完备环境管理手册、程序文件及作业文件，按照ISO14001建立并运行 GB/T24001环境管理体系。

（2）废物处理处置

废水处理：项目生活污水经化粪池处理后农肥利用。

废物处理：严控废物去向和危险废物委托有资质单位进行收集处理。

（3）生产过程环境管理：建设单位重视生产管理，建成后实行原材料质检制度和原材料消耗定额管理，将对能耗、水耗进行考核，对产品合格率进行考核，各种人流、物料包括人的活动区域、物品堆放区域、危险品等有明显标识，对跑冒滴漏现象能够做好控制。

- 9.3.2清洁生产措施及建议

针对以上清洁生产分析与评价以及本项目的情况，为使本项目在清洁生产方面的先进性可达，本报告给出项目清洁生产的一些要求与建议：

（1）清洁生产审核

建议企业逐步建立ISO14001环境管理体系，提高清洁生产水平。建设单位需对员工进行岗前培训，培训内容包括环保、清洁生产、ISO14001环境管理体系等，培训考试合格后方能上岗，使员工具有一定的清洁生产意识，减少生产过程存在的能源浪费现象。

（2）材料替代和管理

在对家具板材进行喷漆的过程中，会有大量有机溶剂挥发物排放到空气中产生空气污染和对操作工人的身体健康产生潜在危害。因此使用无溶剂、少溶剂的油漆、添加剂、粘合剂非常重要。可替代的涂漆材料包括：水性涂料漆、紫外线固化涂料、聚亚安脂涂料、聚酯涂料等。

（2）生产工艺

建设单位应与时俱进，紧跟技术潮流，持续改进生产工艺，采用国际、国内先进的生产设备，从源头削减污染物的产生，促进清洁生产。

（3）加强管理

①加强质量控制和质量管理，减少废品率，这是最有效的削污方案，也能获得很可观的经济效率。

②在生产过称中根据实际情况改进和调整工艺设备的运行参数，以进一步提高产品的质量，做到高效低耗，降低成本，特别是降低生产过程中各种原辅材料的使用量，减少生产过程中三废的排放量。

③加强设备的预修管理，杜绝设备跑冒滴漏，防止水和原料的浪费和污染。

④喷漆作业时，喷漆房要封闭，避免有机废气无组织逸散，并做好职工防护；

⑤要有节水措施，注意阀门的检修，养成节约用水的好习惯。

⑥凡设有空调的场所，采取严格的密封措施，尽量减少开启门窗的次数，避免冷热空气对流；根据当地的气象条件，合理调节室温和使用时间。

⑦提高操作工人的技术水平和责任心，及时对设备进行维护、保养、检修也是能控制的。所有对环境可能产生重大影响的岗位的员工都应经过相应的培训，以提高员工的环境意识和工作能力，提高生产水平。

（4）工艺处理措施

①相关排气位置应附有废气排气口，排气时直接与废气管路相连进入废气处理设施，避免废气外泄。

②加强环保设施的维护和检修，确保废水、废气处理设施的正常运行。

③建立健全车间废气、废水收集处理装置，加强环保设施的日常运营监管力度，确保其正常运行，确保各污染物稳定达标排放，坚决杜绝跑冒滴漏现象发生。

- 固体废物处置措施

保证固体废物的回收处理利用率，避免事故排放。保证各种危险废物交由有资质的单位处理处置。

只要建设单位认真执行本报告提出的进行清洁生产措施、采用先进生产工艺并持续改进、加强管理、采取合理可行的工艺处理措施和固体废物处置措施等要求与建议，可保证项目清洁生产先进指标的可达性。

- 9.3.3清洁生产小结

本项目从原辅材料的选取，产品生产过程控制、及工艺流程和节能措施等方面，均较好地按照清洁生产的要求进行设计；其质量管理和员工素质均达到较先进水平，并将清洁生产的原则贯穿于生产的全过程。工程投产后，在物耗、能耗、排污等方面均可满足清洁生产的基本要求，达到或接近国内清洁生产先进水平，因此，项目的建设是符合清洁生产的要求的。

## 9.4生态绿化工程

项目建成后将在厂区加强绿化，改善区域生态环境。

## 9.5社会稳定风险评价

本项目选址位于罗店镇206省道东侧，项目周围主要为农田，居民在200m范围外，项目不在自然保护区、风景名胜区等敏感保护区范围内，项目500m范围内无文物古迹，项目建设符合罗店镇总体规划和土地利用规划。项目产生的废气、废水、噪声和固废在采取相应的污染防治措施后，均能达标排放或合理处置，对周围环境影响较小。根据项目公参可知，周围居民对项目支持度较高，无明显反对意见。一般不会发生集体上访和群体性事件等影响社会稳定的重大事件，项目社会稳定风险较小。

经评估，项目群众风险较低，群众支持率较高，稳定风险较低，因此项目可以实施。

# 第十章  评价结论与建议

## 10.1项目简介

汝南县永祥家具厂投资6000万在汝南县罗店镇206省道东侧建设年产2万套家具项目，项目厂区占地30亩，购进木板原料采用锯木机、封边机和喷漆设备等生产设备加工成套家具，年产量为2万套家具。

## 10.2项目建设的政策和规划符合性

本项目为家具制造业，不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013年修正）》中规定的鼓励类、限制类和淘汰类产业，为允许类，因此，本项目建设符合国家产业政策。

根据汝南县国土资源局罗店镇国土资源所出具的证明可知，本项目选址位于罗店镇206省道东侧，项目占地30亩，项目建设用地符合汝南县罗店镇土地使用性质；根据罗店镇村镇建设发展中心出具的证明可知，本项目选址位于罗店镇206省道东侧，项目占地30亩，项目用地符合罗店镇村镇规划。项目选址可行。

## 10.3项目所在地环境质量现状结论

地表水：雅店沟两个监测断面中各项监测因子监测值均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，说明区域地表水环境质量现状良好。宿鸭湖水库COD、NH3-N、BOD5不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，主要是因为库区周边村庄污水未经处理直接排入。

环境空气：罗店镇镇区和敖庄监测点SO2、NO2 、PM10浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，罗店镇镇区和敖庄监测点二甲苯能够满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质最高容许浓度限值，非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的一次值浓度值(2.0mg/m3)要求，甲苯满足前苏联CH245-71 居住区大气中有害物质最高容许浓度要求。

噪声：项目周边东、北、南侧场界声环境质量都能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，西侧场界声环境质量都能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。

地下水：罗店镇镇区和敖庄监测点评价因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。区域地下水水质较好。

## 10.4环境影响预测与分析结论

1）废气：项目粉尘经集气罩收集后经袋式除尘器处理后15m排气筒排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求；喷漆废气经二级漆雾过滤器（采用过滤棉）处理后与烘干废气一起经UV光催化净化装置处理后15m排气筒排放，冷压废气加强车间通风换气，能够满足河南省《关于全省开展工业企挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表1家具制造业排放浓度要求、表2其他企业边界浓度要求；食堂油烟经油烟净化器处理后排放，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型规模排放要求。生产车间应设置100m卫生防护距离，结合厂区平面布置，本项目东、西、南、北厂界外分别设置98m、87m、75m、70m的卫生防护距离。目前项目卫生防护距离内无敏感点，无需搬迁。项目卫生防护距离范围内不得建设医院、学校、居民区等敏感点。项目废气挥发性有机物控制因子：非甲烷总烃的排放总量为0.994545t/a，二甲苯的排放总量为0.31482t/a，甲苯的排放总量为0.293355t/a。

2）废水：生活污水经化粪池后定期清掏用于周边农田农肥利用。

3）噪声：项目厂区采取隔声、减振、降噪处理措施后，各厂界昼间噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类区昼间厂界环境噪声排放限值要求。

4）固废：本项目产生的边角料、收集的粉尘收集后外售，生活垃圾、含油抹布等收集后由当地环卫部门清运。危险废物暂存后则由具有危废处理资质的单位处置。固体废物全部合理处置，不产生二次污染。

## 10.5环境风险评价

本项目生产过程中虽涉及有毒有害和易燃易爆等物质，但由于使用量和贮存量较少，危害程度不大。本项目具有潜在的事故风险，但是风险概率较小。在采取完善的事故风险防范措施，建立了科学完整的应急计划，落实了有效的应急应援措施后，本项目产生的环境风险可以得到有效控制。

## 10.6公参结论

根据建设单位提供的公众参与报告及调查表等相关文件可知，项目公众对本项目建设支持率较高，没有出现反对意见。可以看出，大多数公众对本工程建设表示支持，因此工程建设具有较好的群众基础。

## 10.7总结论

综上所述，该项目符合国家相关产业政策和罗店镇相关规划。项目运营期产生一定程度的废气、污水、噪声及固体废物的污染，在严格采取本评价提出的措施和其他环保要求、实施环境管理与监测计划以后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。因此，该项目的建设在环境保护方面是可行的。从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

## 10.8建议

（1）建设单位应严格执行国家有关环保政策，落实本报告提出的环保措施，做到各污染源达标排放。

（2）建设单位合理安排生产时间。

（3）建设单位加强职工环境意识教育，制定环保设施运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故的发生。

（4）建设单位应处理好与周边居民的关系问题，对于由本项目建设和营运引起的居民问题应积极应对、及时沟通协调解决，避免引发社会矛盾。

（5）项目应严格遵守“三同时”环保要求，确保营运期环保设施正常运行。