汝南县2017年上半年地下水检测结果表

| 采样点名称 | 采样日期 | 硫酸盐(mg/L) | 亚硝酸盐氮(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 砷(µg/L) | 汞(µg/L) | 六价铬 (mg/L) | 总硬度(mg/L) | 铅(µg/L) | 氟化物(mg/L) | 镉(µg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西关配水站 | 20170620 | 17.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 335 | 4 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | pH | 氨氮(mg/L) | 色度 | 浑浊度 | 嗅和味 | 氯化物 (mg/L) | 铜(µg/L) | 锌（mg/L） | 钼(mg/L) | 钴(µg/L) | 硒(µg/L) | 铍(µg/L) | 钡(µg/L) |
|  |  | 6.68 | 0.078 | 5 | ≤3 | 无 | 8.09 | 12 | 未检出 | 0.015 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.156 |
|  |  | 镍 (mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 总大肠杆菌（个/L） | 细菌总数 （个/ml） | 硝酸盐(mg/L) | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 肉眼可 见物 | 六六六(µg/L) | 滴滴涕(µg/L) | 碘化物(mg/L) | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） |
|  |  | 未检出 | 492 | 0.9 | <2 | 39 | 2.68 | 0.16 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0825 | 0.0858 |

汝南县2017年下半年地下水检测结果表

| 采样点名称 | 采样日期 | 硫酸盐(mg/L) | 亚硝酸盐氮(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 砷(µg/L) | 汞(µg/L) | 六价铬 (mg/L) | 总硬度(mg/L) | 铅(µg/L) | 氟化物(mg/L) | 镉(µg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西关配水站 | 20171020 | 14.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.5 | 未检出 | 0.010 | 196 | 1 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | pH | 氨氮(mg/L) | 色度 | 浑浊度 | 嗅和味 | 氯化物 (mg/L) | 铜(µg/L) | 锌（mg/L） | 钼(mg/L) | 钴(mg/L) | 硒(µg/L) | 铍(µg/L) | 钡(mg/L) |
|  |  | 7.67 | 0.063 | 0 | <3 | 无 | <10 | 未检出 | 未检出 | 0.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.146 |
|  |  | 镍 (mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 总大肠杆菌（个/L） | 细菌总数 （个/ml） | 硝酸盐(mg/L) | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 肉眼可 见物 | 六六六(µg/L) | 滴滴涕(µg/L) | 碘化物(mg/L) | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） |
|  |  | 未检出 | 376 | 0.9 | <2 | 43 | 0.20 | 0.10 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0291 | 0.0895 |