汝南县人民医院康复医院项目

环境影响报告书

(报批版)

| 呈报单位： | 汝南县人民医院 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 时代盛华科技有限公司 |

二○一八年三月

目  录

1	概述	1

1.1	项目特点	2

1.2	环境影响评价的工作过程	2

1.3	评价总体思路	3

1.4	分析判定情况	4

1.5	建设项目关注的主要环境问题	6

1.6	环境影响评价的主要结论	7

2	总则	8

2.1	编制依据	8

2.2	评价对象、评价内容与评价重点	10

2.3	评价目的和指导思想	11

2.4	环境影响因素识别与评价因子筛选	12

2.5	评价标准	13

2.6	评价工件等级及评价范围	15

2.7	环境保护目标及级别	18

2.8	评价专题设置与评价重点	19

3	建设项目工程分析	21

3.1	建设项目用房及依托情况	21

3.2	建设项目概况	21

3.3	工程分析	27

4	环境现状调查与评价	36

4.1	区域环境概况	36

4.2	环境质量现状评价	45

5	环境影响预测与评价	52

5.1	施工期环境影响分析	52

5.2	运营期环境影响分析	53

6	环境保护措施及其可行性论证	72

6.1	施工期污染防治措施分析	72

6.2	运营期污染防治措施分析	72

6.3	环境风险分析评估	81

7	选址可行性及总量控制分析	83

7.2	总量控制分析	84

8	环境影响经济损益分析	87

8.1	社会效益分析	87

8.2	经济效益分析	87

8.3	环境效益	88

8.4	环境经济损益分析结论	88

9	环境管理与监测计划	89

9.1	环境管理	89

9.2	污染物排放及管理要求	90

9.3	环境监测计划	93

10	环境影响评价结论	96

10.1	评价结论	96

10.2	建议	99

10.3	评价总结论	99

附 图：

附图1：项目区域位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：汝南县城市总体规划图

附图4：区域水系图

附图5：项目周边环境示意图

附图6：项目四周环境及现状照片

附图7：环境现状监测点位图

附图8：汝南县污水处理厂管网及中水回用工程管网走向图

附图9：项目地下水防渗示意图

附图10：项目大气环境影响评价范围图

附 件：

附件1：环评委托书

附件2：汝南县卫生和计划生育委员会同意项目建设的请示

附件3：汝南县人民医院医疗机构执业许可证

附件4：事业单位法人证书

附件5：土地使用证

附件6：医疗废物委托处置合同书

附件7：汝南县人民医院康复医院项目环境影响评价应执行标准的函

附件8：环境质量现状监测报告

附件9：专家技术评审意见及项目评审会签到表

附件15：技术评审意见修改说明

附表：

附表：建设项目环评基础信息表

# 概述

随着社会经济的迅速发展，人民生活水平的提高，大众对健康的需求意识也在逐渐加强，由此形成的健康消费观又对医疗卫生的服务内容和服务水平提出了更多、更高的要求。据统计，汝南县现有的各类医疗机构与区域内人口的医疗需求尚存在一定差距，给部分百姓就医带来不便。

汝南县人民医院是汝南县规模最大的集医疗、急救、教学、科研、预防、保健功能为一体的全民事业性综合性二级甲等医院。汝南县人民医院作为全县最大的一所综合性公立医疗机构，承担着为全县人民进行医疗服务的重任。随着社会进步和经济发展，人民健康意识和医疗要求也越来越高。近年来随着医疗水平的不断提高，来医院就医的患者日益增加，现有就医环境远远不能满足服务区内日益增长人民群众的医疗卫生需要。

汝南县人民医院建院于1951年，原址位于汝南县汝宁镇行政西街，2010年汝南县人民医院在汝宁大道北侧、颜公大道东侧新增用地，2014年整体搬迁完毕。原址北侧的建筑物已拆除，2017年新建“汝南县心连心养护中心项目”，此项目正在建设期；原址南侧闲置有一栋综合病房楼和一栋辅助办公楼，现有的一栋辅助办公楼作为汝南县心连心养护中心项目辅助用房，本项目使用现有闲置的一栋综合病房楼。

为了更好地满足广大人民日益增长的康复医疗需求服务，积极参与发展汝南县区卫生事业，较好地为居民提供多层次的疾病诊疗、预防保健、康复等医疗服务，汝南县人民医院在汝南县汝宁镇行政西街（汝南县人民医院老院区），利用老院区现有闲置的一栋综合病房楼房建“汝南县人民医院康复医院项目”，总投资1500万元，设计床位150张。

项目的建设使区域的医疗服务体系更加完善，将为社区、辖区民众的就医提供最大便利和优质服务，创造更好的经济效益和发挥更大的社会效益，全方位的服务于本区域居民群众。

经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类“第三十六条、教育、文化、卫生、体育服务业-29医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策；汝南县卫生和计划生育委员会同意该项目建设。

## 项目特点

### 工程特点

本项目属于医疗卫生服务设施项目，具有以下工程特点：

1、本项目建设性质为新建，位于汝南县汝宁镇行政西街（汝南县人民医院老院区），利用汝南县人民医院老院区现有闲置的一栋综合病房楼房无土方开挖、结构等施工期作业。项目环保设施（污水处理站、危废暂存间）全部自建。

2、汝南县人民医院原址用地为医疗用地，用地符合土地部门国家土地供应政策；选址符合汝南县城市总体规划（2010～2030），且交通便利，本项目的建设方便选址所在区域病人就医；该项目边界1000m内没有重污染企业

3、本项目院内不设传染病区，放射性医疗设备和设施。

4、本项目采暖统一采用空调采暖，不设锅炉。

5、项目医疗废水经污水处理设施处理后，通过市政污水管网进入汝南县污水处理厂进行深度处理；污水处理站废气经生物吸附装置吸附除臭后排放；固体废弃物主要为生活垃圾和医疗废物等，生活垃圾由环卫部门统一处置，医疗废物等危险废物交有资质单位进行处理。

### 环境特点

1、汝南县人民医院康复医院项目位于汝南县汝宁镇行政西街（汝南县人民医院老院区），项目南临行政西街，西临北门大街，东侧临本院原有的家属院，北侧临在建的汝南县心边心养护中心项目。

2、项目废水主要为医疗污水，废水总排放量为26.628m3/d，经新建的污水处理站处理后的各污染物水质浓度均能够满足汝南县污水处理厂进水水质要求，不会对汝南县污水处理厂造成污染和冲击。

## 环境影响评价的工作过程

2017年9月4日受汝南县人民医院的委托时代盛华科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1），接受委托后，我单位于2017年9月5日组织持证参评人员赴现场进行实地踏勘，积极收集了有关的信息资料。建设单位于2017年9月6日~2017年9月18日进行了第一次项目公示，公示期间未收到反对本项目建设的意见。建设单位于2017年10月16日~10月27日进行了第二次项目公示，公示期间未收到反对本项目建设的意见。建设单位于2017年10月16日在汝南县人民医院会议室主持召开了汝南县人民医院康复医院项目公众参与座谈会，2017年9月19日~10月27日，建设单位通过问卷调查、现场走访和咨询相结合的方式对项目所在地附近民众展开了广泛的公众参与活动。在现场勘察、资料分析和专家咨询等基础上，遵照国家环境保护法规，本着客观、公平、公正、科学、规范的要求，编制完成了《汝南县人民医院康复医院项目环境影响报告书》，在报告书编写过程中得到了汝南县环境保护主管部门及汝南县人民医院的大力支持的热情帮助，在此，我们一并表示衷心感谢！具体流程详见图1-1，

## 评价总体思路

1、评价采用物料衡算和类比分析等方法确定建设后医院医疗废水、废气、噪声和医疗废物等污染源强，在达标排放前提下提出建设项目防污减污措施，并进行达标分析。

2、根据本项目的污染特点，按照国家有关要求，重点对本建设项目医疗废水、医疗废物污染防治措施的可行性进行充分论证，重点分析评价本建设项目排放的医疗废水、医疗废物处理处置过程中产生的污染物对区域环境造成的影响。

3、本项目是在汝南县人民医院老院址，利用老院区现有闲置的一栋综合病房楼房进行建设，医疗废水经处理达标后排入汝南县污水处理厂进一步处理，重点分析医疗废水治理措施及进入汝南县城市污水处理厂处理的可行性。

评价工程程序见图1-1.。

图1-1  评价工作程序框图

## 分析判定情况

1、根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号）的要求，该项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境保护分类管理名录》（环境保护部令第44号），本项目类别为“三十九、卫生”中“111医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、疗养院等其他卫生机构”项中的“新建、扩建床位100张以上的”，应编制环境影响报告书。

2、本项目位于汝南县汝宁镇行政西街（汝南县人民医院老院区），项目属于社会事业与服务业，为城市配套的基础医疗设施。根据《汝南县城市总体规划》（2010～2030年），本项目用地性质为汝南县城市总体规划的医疗卫生用地，符合土地部门国家土地供应政策；选址符合汝南县城市总体规划，且交通便利，本项目的建设方便选址所在区域病人就医。

经现场调查，项目选址500m内无地质遗迹、人文景观、风景名胜区等敏感目标。

3、本项目运行后将与在建的汝南县心边心养护中心形成优势互补，使区域的医疗服务体系更加完善，将为社区、辖区民众的就医提供最大便利和优质服务。

4、本项目位于在中心建成区内，从依托的区域基础市政设施条件看，项目区域的供水、排水、供电、供气，通讯等基础设施完善，能保障医疗工作的顺利开展，同时为病人、病人家属、职工提供良好的生活保障和社会服务，能满足能源供应、信息交流、医疗及生活保障的需要，可满足医院营运要求。区域交通发达，固体废物运输方便，可满足及时清运医疗废物和生活垃圾的要求；营运期医院废水可进入汝南县污水处理厂。

5、运营期产生的污水经院内新建的污水处理站处理后可排入市政污水管网，最终进入到汝南县污水处理厂进行处理，不直接排放地表水体，对周边环境影响较小；产生的医疗废物等危险废物交有相应资质的单位处理，生活垃圾收集后交由市政环卫部门处理，对周边环境影响较小；项目运营期中央空调主机等设备产生的噪声经采取相应的治理措施后满足排放限值要求，对周围影响较小；项目运营期污水处理站产生的恶臭等经采取相应的处理措施后均对周边环境影响较小。

6、根据《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）文件，针对本项目环评情况分别进行“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”分析：建设项目本项目位于汝南县汝宁镇行政西街，在中心建成区内，项目地不属于生态红线区域；根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目运营期对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平；项目废水经新建的污水处理站处理后再经市政管网进入汝南县污水处理厂处理后排入汝河，能源采用电，污染小；项目建设符合国家产业政策，项目采取有效的三废治理措施，具备污染集中控制的条件，符合汝南县城市总体规划（2010～2030）。

## 建设项目关注的主要环境问题

1、环境质量现状

（1）项目区域环境空气、地下水以及区域声环境质量现状能均能满足相应的标准限值要求；

（2）地表水环境质量：根据2018年1月至2018年4月驻马店市环境监测站对汝南沙口断面监测结果，COD、氨氮、BOD5及粪大肠菌群监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准的要求，说明本项目所在区域地表水水质较好。

2、项目主要环境影响

本次评价关注的主要环境影响是项目运营期医疗废水及医疗废物的环境影响分析、运营期噪声对周边环境保护目标的影响以及相关的环保对策措施分析。

（1）地表水环境影响及措施分析

本项目污水总排放量为26.628m3/d（9719.22m3/a），医疗废水采用“一级强化+消毒”的处理工艺进行处理。院区总排口处主要污染物COD排放浓度为150mg/L、SS60mg/L、氨氮排放浓度为30mg/L、粪大肠菌群500MPN/L，可以满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准和汝南县污水处理厂进水水质要求。污水经市政污水管网进入汝南县污水处理厂进行深度处理后排入汝河。

（2）环境空气影响及措施分析

项目污水处理站产生的恶臭气体经生物吸附装置吸附后有组织排放，经预测H2S最大落地浓度和NH3最大落地浓度可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的要求；敏感点处H2S和NH3预测浓度值均可以满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1有害物质一次最高容许浓度标准限值要求。本项目每间艾灸室设置1台移动式艾灸烟雾净化器，进一步加强艾灸室室内通风减少对周边环境的影响，采用以上措施后对周围的环境影响较小。

（3）噪声影响及措施分析

本项目建成后主要的噪声源为空调机组及水泵等设备运行噪声。针对项目噪声特点，拟采取的噪声防治措施有：尽可能选用低噪声设备、基础减震；安装在房间或设备房内。采取相应的措施后，项目北边界昼间及夜间噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准限值的要求；项目东边界昼间及夜间噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值的要求；项目西、南边界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准限值的要求，因此项目建成后采取本评价提出的各项噪声防治措施后对周边环境保护目标的影响不会产生影响。

（4）固体废物环境影响及措施分析

固体废物主要分为一般性固体废物（生活垃圾和医院废包装材料）、危险固体废物（医疗废物和污水处理站污泥）。

生活垃圾和医院废包装材料集中收集后交环卫部门处理；医疗废物在医疗废物暂存间收集、暂存，由有资质单位进行处理；污水处理站产生的污泥采用生石灰消毒，消毒后的污泥经板框污泥脱水机脱水后存储于封闭式耐腐蚀容器内，定期交有资质的单位收集处置。

本项目产生的固体废物均可妥善处理处置，处置措施合理，去向明确，固体废物不会对周边环境造成二次污染。

## 环境影响评价的主要结论

汝南县人民医院康复医院项目位于汝南县汝宁镇行政西街（汝南县人民医院老院区）。该项目符合国家产业政策；项目的建设对提高当地的医疗服务水平、改善当地百姓生活条件都具有十分重要的作用，具有较好的社会效益和经济效益；项目在采取评价提出的的污染防治措施后，各种污染因素均可达到相关环境标准和环保法规的要求，对周围环境的影响较小；公众支持项目建设。项目在实施过程中，必须严格落实评价提出的各项污染防治措施和相关环境管理要求，严格执行“三同时”制度，确保污染防治设施正常运转，污染物达标排放。从环保角度考虑，汝南县人民医院康复医院项目是可行的。

# 总则

## 编制依据

### 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）；

（8）《医疗废物管理条例》（2003年6月4日施行）。

### 相关部门环保行政规章

（1）《环境保护公众参与办法》（2015年9月1日施行）；

（2）《环境影响评价公众参与暂行办法》（2006年3月18日施行）；

（3）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部【2003】第36号令，2003年10月15日施行）；

（4）《危险废物转移连单管理办法》(1999年10月1日施行)。

### 相关环保政策和规范性文件

（1）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号，2013年09月10日施行）；

（2）《水污染行动防治计划》（国发〔2015〕17号，2015年04月02日施行）；

（3）《国家危险废物名录》（2016年8月1日施行）；

（4）《医疗废物分类名录》（卫医发【2003】287号，2003年10月10日施行）；

（5）《国家卫生和计划生育委员会办公厅环境保护部办公厅关于进一步加强医疗废物管理工作的通知》（国卫办医发〔2013〕45号，2013年12月27日施行）；

（6）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令 第44号，2017年9月1日施行）；

（7）《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正；国家发改委 2011第9号，2013年5月1日施行）。

### 地方性相关环保法规和规范性文件

（1）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2012年1月1日施行）；

（2）《河南省水污染防治条例》（2010年3月1日施行）；

（3）《河南省环境保护厅关于转发环保部办公厅建设项目环境影响评价公众参与专项整治工作通报的通知》（2015年12月08日施行）；

（4）《河南省环境保护厅关于在全省建立医疗废物协同处置机制的意见》（豫环文〔2015〕250号，2015年12月1日）；

（5）《河南省环保厅关于做好医疗废物环境监管工作的通知》（2014年2月21日施行）。

### 导则与技术规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T2.3-1993）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（7）《医疗废物集中处置技术规范（试行）》(环发[2003]206号)；

（8）《医疗废物转运车技术要求》（试行）（HJ19217-2003）；

（9）《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）；

（10）《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197号）；

（11）《医院污水处理设计规范》（CECS 07：2004）；

（12）《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）。

### 项目依据

（1）汝南县人民医院关于本次评价工作的委托书；

（2）汝南县卫生和计划生育委员会同意项目建设的请示

（3）汝南县人民医院医疗机构执业许可证

（4）汝南县人民医院康复医院项目环境影响评价应执行标准的函

## 评价对象、评价内容与评价重点

### 评价对象

本次评价对象为汝南县人民医院康复医院项目，该项目为康复综合性医院，设有放射科，其射线装置、放射源应用项目应另行委托有相应辐射资质的评价单位单独进行环境影响评价，本项目营运后涉及电磁辐射影响不在本次评价范围内。

### 评价内容

根据项目所处区域环境状况和项目工程分析以及环境影响识别的结论，本次评价工作将在工程分析的基础上，对项目所在地环境空气、地表水、声环境的环境质量现状进行分析，对该项目营运期产生的医疗废水、医疗垃圾等污染物进行影响预测和分析，并对项目采取的污染防治措施进行分析证论。

### 评价方法

（1）污染源分析：根据建设项目工程具体情况，通过类比、实测等进行污染源

分析。

（2）环境现状评价：主要采用资料收集法、现场踏勘、进行必要的现场监测，并进行数据统计，对环境现状进行评价。

（3）环境影响预测分析和评价：采用数学模型、类比等技术方法，分析项目污染物排放的达标可行性和对周围环境的影响程度分析，提出环保措施及建议。

（4）公众参与采用现场张贴公示、召开座谈会、发放问卷调查表、专家咨询等方法。

## 评价目的和指导思想

### 评价目的

（1）通过对该项目所在区域环境质量现状调查，了解项目地所在区域环境质量现状，并结合该项目特点，明确制约因素，确定主要保护对象和保护目标。

（2）通过对项目的工程分析及类比医院的调查，确定评价因子、评价方法和评价重点，确定建设项目污水、废气及固体废物等污染物产生、排放情况，并进行达标分析，给出全院污染物排放总量。

（3）核实医院的污染物排放总量，对工程生产过程中采取的环保治理措施的技术经济可行性与合理性进行论证，从环保角度上提出切实可行的建议、意见以及本建设项目的可行性结论，同时为其工程设计及环境管理提供科学依据，使工程建设达到经济效益、社会效益和环境效益的统一。

（4）对本项目进行清洁生产分析，建议总量控制指标，在此基础上明确提出项目的环境可行性。

（5）对本项目营运期产生的主要污染物以及可能存在的环境问题，提出控制和减轻污染的对策和建议，并配备相应的环境管理计划和监测计划。

（6）通过项目与国家相关产业政策、规划的相符性分析、环境可行性分析，从规划和环境保护角度论证项目的选址可行性。

（7）对工程建设环保可行性做出明确结论，从环保角度对工程建设提出要求和建议，为管理部门决策、建设单位环境管理提供科学依据。

### 指导思想

（1）以各项环境保护法规、评价技术规定，环境标准和本区域环境功能规划目标为依据，指导评价工作；

（2）项目必须符合国家产业政策，选址必须符合总体规划要求；

（3）充分考虑医院项目对环境污染的特点，正确评价工程对环境的影响，提出切实可行的改善和减缓污染的防治措施，使评价工作对医院运行期的环境管理起到指导作用。

（4）坚持环评工作为优化设计服务，为环境管理服务的方针，不断提高环评工作的实用性；

（5）评价工作将在利用本区各种已有资料的基础上，进行必要的类比调查和分析，力求全面、公正、客观；评价中要体现“总量控制”、“达标排放”、“清洁生产”的原则；

（6）评价内容力求主次分明，重点突出，数据准确可靠，污染防治及环境影响防治措施可行，结论明确可信。

## 环境影响因素识别与评价因子筛选

### 环境影响因素识别

根据本项目的特点和区域环境特征，对环境影响因子进行识别，以确定项目对自然生态环境和社会经济的影响程度，项目环境影响因子识别内容见表2-1。

表2-1  项目环境影响因子识别表

| 影响受体 影响因素 |  | 自然环境 |  |  |  | 社会环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 声环境 | 人群健康 |
| 施工期 | 施工扬尘 | -2S |  |  |  | -1S |
|  | 施工废水 |  | -1S | -1S |  |  |
|  | 施工噪声 |  |  |  | -1S | -2S |
|  | 施工废渣 | -1S |  |  |  |  |
| 营运期 | 废气 | -1L |  |  |  |  |
|  | 废水 |  | -1L | -1L |  |  |
|  | 噪声 |  |  |  | -1L |  |
|  | 固体 |  |  |  | -1L | -1L |
| 备注：影响程度：1－轻微；2－一般；3－显著； 影响时段：S－局部；L－长期 影响性质：+－有利；-－不利 |  |  |  |  |  |  |

由表2-1可以看出，该建设项目在运营期，对周围局部环境空气、水环境、声环境有一定的不利影响，但对汝南县市大范围内的公众健康有益。

### 评价因子筛选

根据项目各类特征污染物产生及排放情况，并结合区域环境及污染源特点，筛选本次评价工作的评价因子具体见表2-2：

表2-2  评价因子一览表

| 评价内容 | 现状评价因子 | 影响预测因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、TSP、PM10 | NH3、H2S | / |
| 地表水 | COD、氨氮、BOD5、粪大肠菌群 | COD、氨氮 | COD、氨氮 |
| 噪声 | 等效连续A声级 |  | / |
| 固体废物 | 生活垃圾、医院废包装材料、医疗废物、污水处理站污泥 |  | / |

## 评价标准

根据《汝南县人民医院康复医院项目环境影响评价应执行标准的函》（汝环函[2017]8号）及本项目所在区域位置，确定本项目环境影响评价执行的标准。

项目北侧邻在建的汝南县心边心养护中心项目，北边界应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求；西侧临北门大街，南侧临行政西街，北门大街及行政西街为汝南县城市主要交通干线，西边界及南边界均应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求；东侧邻医院原有的家属院，东边界应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；本报告具体采用如下标准：

### 环境质量标准

具体执行标准见表2-3。

表2-3  环境质量执行标准

| 环境要素 | 执行标准 |  | 污染因子 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 24小时平均 |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 |  | PM10 | / | 150ug/m3 |
|  |  |  | TSP | / | 300ug/m3 |
|  |  |  | SO2 | 500ug/m3 | 150ug/m3 |
|  |  |  | NO2 | 200 | 80ug/m3 |
|  | 参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区标准 |  | H2S | 一次值：0.01mg/m3 |  |
|  |  |  | 氨 | 一次值：0.20mg/m3 |  |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |  | COD | ≤30mg/L |  |
|  |  |  | 氨氮 | ≤1.5mg/L |  |
|  |  |  | BOD5 | ≤6mg/L |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | ≤20000个/L |  |
| 地下水 | 《地下水质量标准》 （GB／T14848-93）Ⅲ类 |  | pH | 6.5~8.5 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |  |
|  |  |  | 氨氮 | ≤0.2 |  |
|  |  |  | 总硬度 | ≤450 |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐 | ≤0.02 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 | ≤3.0个/L |  |
| 环境噪声 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 1类 | 等效声级 | 昼间：55dB（A） 夜间：45dB（A） |  |
|  |  | 2类 |  | 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） |  |
|  |  | 4a类 |  | 昼间：70dB（A） 夜间：55dB（A） |  |

### 污染物排放标准

具体执行标准见表2-4。

表2-4  污染物排放标准

| 污染物 | 标准级别 |  | 污染物 |  |  | 标准值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996） |  | 颗粒物 |  |  | 1.0mg/m3 （无组织排放监控浓度限值） |  |  |  |
|  | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |  | 氨 |  |  | 1.0mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | 0.03mg/m3 |  |  |  |
| 废水 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中 预处理标准 |  | 粪大肠菌群数 |  |  | 5000（MPN/L） |  |  |  |
|  |  |  | 肠道致病菌 |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 肠道病毒 |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | pH |  |  | 6～9 |  |  |  |
|  |  |  | COD 最高允许排放负荷 |  |  | 250(mg/L) 250（g/床位） |  |  |  |
|  |  |  | BOD5 最高允许排放负荷 |  |  | 100(mg/L) 100（g/床位） |  |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 最高允许排放负荷 |  |  | 60(mg/L) 60（g/床位） |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 动植物油 |  |  | 20（mg/L） |  |  |  |
|  | 汝南县污水处理厂 设计进水水质要求 |  | COD |  |  | 350mg/L |  |  |  |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 180mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 30mg/L |  |  |  |
|  |  |  | SS |  |  | 220mg/L |  |  |  |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）标准 |  | 等效 A声级 | 1类 |  | 昼间：55dB（A） 夜间：45dB（A） |  |  |  |
|  |  |  |  | 2类 |  | 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） |  |  |  |
|  |  |  |  | 4类 |  | 昼间：70dB（A） 夜间：55dB（A） |  |  |  |
|  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011） |  | 等效 A声级 |  |  | 昼间：70dB（A） 夜间：55dB（A） |  |  |  |
| 固体 废物 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准及其修改单内容 | 综合医疗和其他医疗机构 | 粪大肠菌群数（MPN/g） |  | 肠道致病菌 |  | 肠道 病毒 | 结核 杆菌 | 蛔虫卵死亡率（%） |
|  |  |  | ≤100 |  | - |  | - | - | ﹥95 |

## 评价工件等级及评价范围

### 环境空气评价等级

（1）判定依据

根据工程特点和污染特征以及周围环境状况，采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中规定的方法核算，计算公式及评价工作级别见下表1-5：

Pi=Ci/C0i×100％

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

评价工作等级按表1-5 进行划分，如污染物数i 大于1，取P 值中最大者（Pmax）和其对应的D10%，详见表2-5。

表2－5  大气环境评价工作等级判据表

| 评价工作对等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax≤10％或D10%≤污染源距厂界最近距离 |

（2）判别估算过程

根据本项目的工程分析，本项目产生的大气污染物主要有污水处理站恶臭废气，根据污染物产生情况及排放特点，选择污水处理站恶臭气体氨和硫化氢为等级判定污染物，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中规定的模式计算氨和硫化氢的最大地面浓度占标率。计算结果见表2-6。

表2－6  有组织废气污染物落地浓度估算结果

| 污染源 | 污染物 | 排放源 高度m | 排放温度 (℃) | 排气量 （m3/h） | 排放速率 kg/h | Pmax（%） | D10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处 理站 | 氨 | 30 | 20 | 2000 | 0.0001 | 0 | / |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.000035 | 0.01 | / |

（3）确定评价等级

结合表2-6，本项目氨、硫化氢最大地面浓度占标率均小于10%，D10%距离未出现。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）规定，确定本项目大气环境质量评价等级为三级。评价范围为以污水处理站为中心点，向东、西、南、北各延伸2.5km的正方形。

（4）确定评价范围

大气环境影响评价范围以污水处理站为中心，向东、西、南、北各延伸2.5km的正方形，面积为25km2。大气环境影响评价范围图详见附图10。

### 地表水评价等级

（1）评价工作等级

根据项目工程分析，本项目污水总排放量为26.628m3/d（9719.22m3/a），生活污水进入化粪池预处理后和医院污水进入院内污水处理站进一步处理，项目废水经污水处理站处理后符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准要求，经北门大街、行政大街污水管网排入汝南县污水处理厂，进一步处理后排入汝河。

根据《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）中评价工作等级划分原则，本次评价只对地表水进行定性分析。

（2）评价范围

本项目污水处理站排水口至汝南县污水处理厂。

### 地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）第4.1 条的一般性原则：根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类。其中Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。

本项目为二级康复医院，属于Ⅳ类建设项目，因此本项目不开展地下水环境影响评价。

### 声环境评价等级

（1）评价等级

根据《声环境功能区划技术规范》（GB/T15190-2014）相关要求，建设项目所处的声环境功能区为GB3096 规定的1类、2类及4a类功能区。项目营运期主要噪声为中央空调机组和水泵等设备运行噪声，经选用低噪声设备、基础减震等措施，预计项目建设前后噪声级增高基本在3dB(A)以内。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，本项目声环境影响评价工作等级为二级。

（2）评价范围

场界四周200m范围。

### 地下水评价工作等级

本项目供水采用市政管网集中供水，不会对厂址区域地下水水位造成影响；本项目除绿化用地外，其它地面均硬化，污水管网和污水处理站均采用防渗措施，废水经新建污水处理站处理达标后，通过市政污水管网排入汝南县污水处理厂，因此，本项目对区域地下水影响较小。

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录“A-地下水环境影响评价行业分类表”，本项目为“V：社会事业与报务业-158：新建医院（报告书）－Ⅳ类”项目，按导则4.1一般性原则规定：对Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

因此，本项目不进行地下水评价等级评价。

### 环境风险评价等级及评价范围

1、评价等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的有关规定，风险评价工作等级划分见表2-7。

表2－7  评价工作等级划分

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

经过分析，本项目不含一般毒性危险物质、可燃、易燃危险性物质，因此本项目风险评价等级为二级。

2、评价范围

本评价对医院营运期间可能存在的危险、有害因素进行定性分析，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。

## 环境保护目标及级别

### 项目周围环境简况及环境敏感点介绍

汝南县人民医院南临行政西街（老院区），本项目主体工程为原院区内闲置的一栋综合病房楼，经现场调查，该栋综合病房楼南临行政西街，西临北门大街，东侧临本院原有的家属院，北侧临在建的汝南县心边心养护中心项目。项目场址四周环境概况见图2-1。

图2-1  项目周围环境情况示意图

行        政        西            街

医

院

家

属

院

居民区

在建的汝南县心边心养护中心大楼

项目位置

（现有1栋楼房）

北

门

大

街

养护中心配房

居        民        区

居

民

区

### 主要环境保护目标

根据项目排污特征及项目本身为医疗服务机构特点，确定本项目污染控制内容与环境保护目标如下表。

表2-8   项目污染控制内容与环境保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 人数 | 方位 | 距离 | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 医院家属院 | 445人 | E | 相邻 | 居住 | 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级 |
|  | 汝南县心边心 养护中心 | 330人 | N | 50m | 养护 |  |
|  | 居民区 | 562人 | W | 25m | 居住 |  |
|  | 居民区 | 650人 | S | 30m | 居住 |  |
| 地表水 | 汝河，SW，1250m |  |  |  |  | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类 |
| 声环境 | 医院家属院 | 445人 | E | 相临 | 居住 | 《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类 |
|  | 汝南县心边心 养护中心 | 330人 | N | 50m | 养护 | 《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类 |
|  | 居民区 | 562人 | W | 25m | 居住 | 《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类 |
|  | 居民区 | 650人 | S | 30m | 居住 |  |

## 评价专题设置与评价重点

### 专题设置

根据项目的污染特征和工程分析结果，本次环评的重点是工程分析、“三废”排放对周围环境的影响以及废水污染防治、医疗垃圾的污染防治措施分析。

（1）概述

（2）总则

（3）建设项目工程分析

（4）环境质量现状调查与评价

（5）环境影响预测与评价

（6）环境保护措施及其可行性论证

（7）选址可行性及总量控制分析

（8）环境影响经济损益分析

（9）环境管理与监测计划

（10）环境影响评价结论

### 评价重点

根据项目的特点以及项目所处区域的环境状况。本次评价工作在工程分析和污染防治的基础上，确定评价工作的重点为：工程分析运营期环境影响分析、环境质量现状分析、环境风险评价、污染治理措施有效性评价等内容。

# 建设项目工程分析

## 建设项目用房及依托情况

汝南县人民医院建院于1951年，原址位于汝南县汝宁镇行政西街，近年来随着医疗水平的不断提高，来医院就医的患者日益增加，为进一步改善就医条件和环境，切实满足人民群众的医疗需求，促进县域经济、社会的和谐发展。2010年汝南县人民医院在汝宁大道北侧、颜公大道东侧新增用地，2014年整体搬迁完毕，原址停止一切经营活动。原址北侧的建筑物已拆除，原址南侧闲置有一栋综合病房楼和一栋辅助办公楼，本项目拟使用现有闲置的一栋综合病房楼。

医院结构主体直接依托综合病房楼，并根据实院需要进行内部房间设计、装修，改造现在给排水系统，新建污水处理站，以满足医院的使用要求；项目区域现有供电设施完善，本项目依托现有电源，不单独建设；依托现有外部供水系统，改造内部供水管网。

## 建设项目概况

### 项目基本情况

（1）项目名称：汝南县人民医院康复医院项目；

（2）建设单位：汝南县人民医院；

（3）建设性质：新建；

（4）建设地点：汝南县汝宁镇行政西街（汝南县人民医院老院区）；

（5）建设规模：本项目拟设计床位150张，设有社区门诊、药房、医保收费、康复治疗室、示教室、疼痛大厅、腰椎牵引室、颈椎牵引室、综合治疗室、中频及高频室、熏蒸室、艾灸室、PT大厅、OT大厅等；

（6）总投资：1500万元。

### 项目建设内容

汝南县人民医院康复医院项目总投资1500万元，使用老院区现有的一栋综合病房楼，主要建设内容有社区门诊、药房、医保收费、康复治疗室、示教室、疼痛大厅、腰椎牵引室、颈椎牵引室、综合治疗室、中频及高频室、熏蒸室、艾灸室、PT大厅、OT大厅等，共设计床位150张。计划2018年6月建成投入运营。

具体建设内容见表3－1，项目平面布置图附图二。

表3-1  项目建设内容一览表

| 工程 分类 | 名称 |  | 建设内容 |  | 建建设进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 功能 | 建筑面积 （m2） |  |
| 主体 工程 | 综合病房楼 | 一层 | 导诊服务大厅、彩超、社区门诊、西药房及医保收费室等 | 1594.83 | 使用现有的一栋综合病房楼 |
|  |  | 二层 | 疼痛大厅、高频室、康复治疗室、示教室、艾炙室、熏蒸室及综合治疗室等 | 1594.83 |  |
|  |  | 三层 | PT大厅、综合疗室、OT大厅、综合理疗室、等速肌力训练室、生物反馈治疗室、情景模拟与现实互动康复室、振动治疗室、平衡评定训练室、牵引治疗室、下肢机器人治疗室吞咽言语训练室、经颅磁治疗室及办公室等 | 1464.72 |  |
|  |  | 四层 | 疼痛病房区、听觉视觉引导室、感统治疗室、理疗牵引室、熏蒸水疗室、疼痛室及病房等 | 1253.65 |  |
|  |  | 五层 | 医生办公室、护士站及病房等 | 1253.65 |  |
|  |  | 六层 | 医生办公室、护士站及病房等 | 1253.65 |  |
| 公用 工程 | 给排 水系统 | 给水 | 在使用原医院给水系统的基础上根据需要改建。 |  | 改建 |
|  |  | 排水 | 在原医院建设完善的排水管网基础上进行改善，实行雨污分流制，满足项目排水需求。本项目运营期产生的废水由管网收集后进入新建的污水处理站处理，出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》预处理排放标准后，进入市政排污管网，最终入汝南县污水处理厂进一步处理。 |  | 改建 |
|  |  | 消防 | 设室外消火栓。 |  | 新建 |
|  | 通风空调系统 | 通风 | 病房楼安装机械通风系统，以保证良好的工作环境。通风方式采用自然进风与机械排风相结合，可以有效保持室内负压，有利于污染气体的散发。 |  | 新建 |
|  |  | 空调系统 | 新建空调系统使用电力作能源。 |  | 新建 |
|  | 供电系统 |  | 使用原医院现有供电系统。 |  | 新建 |
| 环保工程 | 废水 | 污水处理站 | 新建1座设计处理能力为40m3/d污水处理站及1座有效容积不小于8m3的应急事故池，规范化污水排污口1个。 |  | 新建 |
|  | 废气 | 生物吸附 装置 | 污水处理站恶臭气体经生物吸附装置吸附除臭后经30m高的排气筒有组织排放，地面及四周绿化 |  | 新建 |
|  |  | 艾灸废气 | 每间艾灸室设置1台移动式艾灸烟雾净化器（共3台），加强艾灸室室内通风 |  | 新建 |
|  | 固体 废物 | 污泥暂存池 | 暂存污泥，污泥暂存池（10m3）位于污水处理站的西侧。 |  | 新建 |
|  |  | 医疗废物 暂存间 | 暂存医疗废物，医疗废物暂存间（1间，10m2）位于污水处理站的东侧。 |  | 新建 |
|  |  | 垃圾收集箱 | 垃圾收集箱10组，收集生活垃圾 |  | 新建 |

注：本项目不设置食堂及地下停车位。

### 主要技术经济指标

本项目建成后，设置床位150张，项目主要经济技术指标详见表3-2。

表3-2   项目主要技术经济指标一览表

| 序 号 | 指标名称 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 1500 | 全部自筹 |
| 3 | 床位规模 | 张 | 150 | 新建 |
| 4 | 建筑面积 | m2 | 8418.35 | 已建 |
| 5 | 用水量 | 万t/a | 28481 | 全院总用水量 |
| 6 | 用电负荷 | 万KW·h | 50 | 含空调 |
| 7 | 劳动定员 | 人 | 60 | 医院内部人员调整，不新增 |
| 8 | 劳动班制 | 本项目建成运营后主要医疗科室实行三班8小时工作制，辅助科室及岗位实行行政班制。年有效工作日365天。 |  |  |

### 主要辅助设备

本项目建成后，主要设备清单见表3-3。

表3-3  主要设备一览表

| 序号 | 科室名称 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图室 | 12导心电图 | 2台 |
| 2 | 康复治疗室 | 生物反馈 | 10台 |
|  |  | 导评仪 | 3台 |
|  |  | PT床 | 3台 |
|  |  | 痉挛治疗仪 | 3台 |
|  |  | 上肢智能反馈训练器 | 1台 |
|  |  | 上肢智能反馈训练器 | 1台 |
| 3 | 疼痛大厅 | CDP | 50台 |
|  |  | 疼痛治疗床 | 80张 |
|  |  | CQ-BS7型特定电磁治疗仪 | 25台 |
| 4 | 理疗室 | 高压低频脉冲治疗仪 | 1台 |
| 5 | 腰椎牵引室 | 腰椎牵引器 | 1台 |
| 6 | 颈椎牵引室 | YZ-4型颈椎牵引器 | 3台 |
| 7 | 综合治疗室 | 空气肢体压力治疗仪 | 2台 |
|  |  | 吞咽治疗仪 | 1台 |
|  |  | 腹回头肌训练仪 | 2台 |
| 8 | 中频频室 | 中频脉冲治疗机 | 17台 |
| 9 | 高频室 | 微波治疗仪 | 2台 |
| 10 |  | 超短波治疗仪 | 2台 |
| 11 | 熏蒸室 | 中药熏蒸床 | 6台 |
| 12 | 放射室 | DR(数字化投影) | 1台 |
| 13 | CT室 | CT | 1台 |
| 14 | 彩超室 | 彩超机 | 1台 |

注：由于本项目设备多，故上表列出一些主要设备，其中放射类设备需另行评价，不在本环评范围内。

### 项目主要原辅材料及能耗

项目主要原辅材料及能耗见表3-4。

表3-4  主要原辅材料及能耗情况表

| 类别 | 名称 | 单位 | 用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅 材料 | 药品 | t/a | 1.5 | 外购 |
|  | 输液器 | 付 | 3万 |  |
|  | 一次性针筒 | 付 | 6万 |  |
|  | 输液吊筒 | 付 | 4000 |  |
|  | 纱布 | 块 | 5.5万 |  |
|  | 中药 | t/a | 0.5 |  |
|  | 盐酸 | t/a | 0.2 |  |
| 试剂 | 乙醇 | 瓶（500ml） | 100 | 外购 |
|  | 甲醛 | 瓶（500ml） | 50 |  |
|  | 过氧乙酸 | 瓶（500ml） | 30 |  |
| 资源 | 水 | 万t/a | 12500 | 全院总用水量，县自业水公司 |
| 能源 | 电 | 万KW·h | 50 | 县专用电网 |

### 公用辅助设施情况

（1）给水

从市政给水接口，由给水管网接入综合病房楼，可以直接供水。

热水系统：集中供应热水系统采用电源制备热水，供应热水系统。

（2）排水

项目建成后排水体制采用清污分流、雨污分流制，雨水由雨水管收集后管排入室

外雨水管道；医疗废水经预处理后排入新建的污水处理站处理，达标后排入西侧北门大街市政污水管网，经北门大街污水管网进入汝南县污水处理厂，处理后排入汝河。

雨水排放采用排水暗管单独排入城市雨水管网。

（3）供电系统

项目供电为二级负荷，由县电业局变电站供给。医院有独立的200Kv的变压器1台，另外有1台30KW的发电机作为备用电源。

（4）采暖、通风及空调系统

采暖：该院采暖统一采用中央空调采暖，不设锅炉。

通风：为保证良好的工作环境，通风方式采用自然进风与机械排风相结合，可以有效保持室内负压，有利于污染气体的散发。

空调系统：本项目配1套空调系统，以电作能源。夏季供冷总负荷约为1200kW，冬季供热总负荷约为1060kW。

（5）消毒

项目建成后全院器械放置于供应室采用蒸汽消毒，蒸汽由电热蒸汽炉提供（根据建设单位提供，蒸汽用量约为3t/d）；院内日常消毒采用消毒剂。

（6）消防设计

本项目在综合病房楼室内配备消防龙头、消防水枪和手提式干粉灭火器。

### 水平衡分析

（1）用、排水量

项目建成后设置150张病床，预计日门诊接待量450人次，病床使用率以100%计，项目定员60人，项目用水单元主要为门诊患者及医护人员用水，住院患者及陪护人员用水，绿化和消防用水等。

根据建设方提供资料，本项目放射科采用数字影像设备，无洗片废水及放射性废水产生（放射科另行评价）；医院检验科在血液、细菌和化学检查分析中不使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾、重铬酸钾等含氰含铬化合物（主要使用乙醚和KX-21稀释液，乙醚主要成分为C4H10O，KX-21稀释液主要成分为季铵盐和磷酸盐），因此不产生含氰含铬废水。

项目使用蒸汽由电蒸汽炉提供，主要用于医疗器械灭菌消毒，消毒以白天使用为主，间歇性用汽。根据建设单位提供，蒸汽用量约为3m3/d。

熏蒸是将加水泡制的中药放在熏蒸机内采用电加热进行熏蒸，项目设有3台熏蒸机，每台熏蒸机每3天更换一次，每台每次更换的用水量为0.03m3，平均每台用水量0.01 m3/d，熏蒸排放量按60%计，则每台熏蒸机废水排放量为0.006 m3/d。

参照《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2014）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）以及同类项目的排水量，项目建成投入使用后，项目用排水量计算见表3-5。

表3－5   项目用排水量核算一览表

| 序号 | 项目名称 | 规模 | 用水标准 | 用水量(m3/d) | 排放系数（%） | 排水量(m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊患者 | 450人/d | 10L/人次 | 4.5 | 85 | 3.825 |
| 2 | 住院患者 | 150人 | 90L/床·d | 13.5 |  | 11.475 |
| 3 | 医护人员 | 60人 | 60L/人·d | 3.6 |  | 3.06 |
| 4 | 陪护人员 | 150人 | 60L/人·d | 9.0 |  | 7.65 |
| 6 | 电蒸汽炉用水 | / | 3m3/d | 3.0 | 20 | 0.6 |
| 7 | 中药熏蒸用水 | 3台 | / | 0.03 | 60 | 0.018 |
| 8 | 绿化用水 | 100m2 | 0.9m3/（m2.a） | 0.25 | / | 0 |
| 小计 |  |  |  | 33.88 | - | 26.628 |

注：1、门诊患者人数按按病床数1：3估算，因此门诊患者450人；病床陪护人员按病床数1：1估算，因此陪护人员为150人；病床的床单清洗送往汝南县人民医院新院区；

2、本项目院区内不设置锅炉及餐厅。

门诊患者

住院患者

医护人员

陪护人员

电蒸汽炉用水

绿化用水

0.675

2.025

1.35

1.35

2.4

0.25

污

水

处

理

站

4.5

3.825

13.5

11.475

9.0

9.0

7.65

7.65

3.0

0.6

0.25

33.88

26.628

新鲜水

市

政

污

水

管

网

汝南县

污水处理厂

图3-1   项目水平衡图    单位：m3/d

污

水

处

理

站

26.628

26.628

排入汝河

熏蒸用水

0.03

0.012

0.018

（2）平衡分析

## 工程分析

### 施工期污染物产排情况分析

本项目拟使用已建好的一栋综合病房楼，无土方开挖、结构等施工期作业。装修时产生的污染物主要为废气、废水、噪声及固体废物。

1、废气

项目装修对大气造成的污染主要为油漆、涂料涂刷过程中产生的有机废气，胶合板散发甲醛等废气，为间歇性无组织废气。装修结束后，装修期影响即消除，对环境空气影响不大。

2、废水

项目施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水。施工人员在外边就餐及住宿。项目附近有公厕，经地埋式多级化粪池处理后经市政污水管网排入汝南县污水厂处理，进一步处理后排入汝河。所以本项目在施工期施工人员产生的生活污水不在场区内，只进行简要分析。

3、噪声

装修期的主要高噪声设备有各种电锯、电刨、冲击钻、小型移动式空压机、气动式射钉枪及各种敲打声。各种各种敲打声。通过对施工噪声加强控制，建议选用低噪声设备作业，采用有效的隔声、吸声措施，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态，夜间不施工，做到噪声达标排放。对周围声环境及附近居民点影响降至最低。

4、固体废物

装修期的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾两部分，生活垃圾要及时汇同城市生活垃圾一并处理，建筑垃圾要集中堆放统一处理，金属垃圾要进行回收利用，各种垃圾要分别堆放，不要随便丢弃在施工现场。装修期的生活垃圾主要是施工人员废弃物品，按照0.4kg/人.d来计算，施工人员有20人，则产生量为0.8kg/d，由环卫部门收集后统一处理。

### 运营期工程污染因素分析

本项目营运期使用的中药均为外购，不在院内加工和煎煮。本项目营运期流程及产污环节示意图见图3-2

门

诊

病人

检

验

科

入院

检验、诊断

挂号

治疗

住院、治疗、护理

复检

出院

轻症

治愈

重症

医疗废物

污水

医疗废物

污水

医疗废物

污水

固废

污水

图3-2  医院营运期流程及产污环节示意图

。

#### 3.3.2.1项目营运期污染产排情况分析

1、废水

本医院营运期产生的污水主要来源于住院患者、陪护人员、医护人员用水的生活污水等，本医院为二级康复医院，在运营过程中不接纳传染病人和结核病人，污水中无传染性病菌。

由表3-5和图3-1可以看出，本项目污水总排放量为26.628m3/d（9719.22m3/a），本项目医疗废水采用“一级强化+消毒”处理工艺。

医疗废水水质：根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），同时类比同类医院医疗废水水质产排污情况（水质为COD250~350mg/L、氨氮35.3~48.4mg/L、SS 186~265mg/L、粪大肠菌群数未检出），确定本项目废水（医疗废水）包括水质为COD300mg/L、SS100mg/L、氨氮40mg/L、粪大肠菌群数1.6×104MPN/L。

综上所述，本项目建成后废水水质情况见表3-6。

表3-6   本项目废水水质情况一览表

| 污染源 | 废水产生情况 |  |  |  |  | 处理措施 及排水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水量（m3/d） | COD （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | SS （mg/L） | 粪大肠菌群数（MPN/L） |  |
| 医疗废水 | 26.628 | 300 | 40 | 100 | 16000 | 进入新建的污水处理站处理 |

本项目污水处理站采用地埋式，污水处理站设计规模为40m3/d，工艺采用“一级强化+消毒”。

本项目建成后废水经污水处理站处理后排放情况见表3-7。

表3－7  本项目医疗废水产排情况一览表

| 项目 | 水量 （m3/d） | SS （mg/L） | COD （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 粪大肠菌群数 （MPN/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废水处理前 | 26.628 | 100 | 300 | 40 | 16000 |
| 医疗废水处理后 | 26.628 | 60 | 150 | 30 | 500 |
| 《医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）中预处理标准 | / | 60 | 250 | 30 | 5000 |
| 汝南污水处理厂 设计进水水质 | / | 220 | 350 | 30 | / |
| 达标情况分析 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 排放总量（t/a） | 9719.22 | 0.58 | 1.46 | 0.29 | / |

由上表可知，本项目建成后产生的医疗废水经配套新建的污水处理站处理后，主要污染物排放浓度均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准和汝南县污水处理厂进水水质要求。

2、废气

运营期本项目不设食堂及锅炉，废气主要为新建的污水处理站运行产生的恶臭气体及及艾灸废气。

（1）污水处理站废气

本项目污水处理站运行过程中格栅池、调节池、污泥池等均为有恶臭气体产生，恶臭气体中的主要成分为H2S、NH3等物质。恶臭物质的逸出量与污水量、污水水质、BOD5的负荷、曝气方式、污泥处置以及日照、气温、风速等多种自然因素有关，恶臭物质污染物排放量难以确定。为了有效核定臭气中NH3、H2S产生情况，根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g氨气和0.0012g硫化氢。

本项目污水处理站BOD5去除量为0.56t/a，因此NH3产生量为0.0002kg/h，0.0017t/a；H2S产生量为0.00007kg/h，0.0006t/a。

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的要求，污水处理装置的恶臭气体应进行除臭除味处理。

污水处理站为地埋式，通过在各个污水处理单元进行密封加盖（盖板预留进、出气口）、设导气管将污水处理装置溢出臭气进行收集，收集后的臭气经生物吸附装置吸附除臭后经30m高的排气筒有组织排放。污水处理设施污泥定期进行清掏，以保证污水处理站的污水处理效果和防止臭气排放不畅而外溢。污水处理站废气经生物吸附装置处理（处理效率50%）经30m的排气筒排放后，NH3排放量为0.0001kg/h，0.0008t/a；H2S排放量为0.000035kg/h，0.0003t/a。

（2）艾灸废气

本项目设置有3个艾灸室，艾灸室使用无烟艾条，艾条在燃烧过程中产生少量烟雾及药物气味，但由于其成分较为复杂，因此本报告不进行定量分析。中药熏蒸是以热药蒸汽为治疗因子的化学、物理综合疗法。考虑本项目距离东侧汝南人民医院家属院居民较近，因此本项目加强艾灸室室内通风，通风口设置于院楼的西侧，从而减小艾灸废气对周边居民的影响。

3、固体废物

本项目营运期固体废物主要包括一般固体废物、医疗废物和污水处理站污泥。

（1）一般固体废物

本项目一般固废包括普通生活垃圾及医院废包装材料。

生活垃圾：住院病人生活垃圾按1.0kg/床.d计，住院人数150人，产生生活垃圾0.15t/d；门诊垃圾按0.2kg/人.d计，每天门诊人数450人，产生生活垃圾量为0.09t/d；医院员工（以60人计）、陪护人员（以150人计）生活垃圾按0.5kg/人.d计，生活垃圾产生量为0.105t/d。全院正常运营共产生生活垃圾量为0.345t/d（125.925t/a），经收集后由环卫部门统一进行处理，日产日清。

医院废包装材料：因药品、一次性医疗器具等的使用产生废包装袋（如未接触病人的塑料包装袋和药品包装盒），为一般性固体废弃物，产生量约为1.5t/a，与生活垃圾一起由环卫部门清运处理。

则全院正常运营共产生的一般固体废物为127.425t/a。

（2）医疗废物（HW01、HW03）

根据《医疗废物分类目录》的规定，医疗废物按其性质可分为五大类，即感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物和化学性废物。

①感染性废物：包括棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用的卫生用品、一次性使用的医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品；废弃的血液、血清等。全部送医疗废物处置中心焚烧。

②损伤性废物：能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器，包括医用针头、缝合针；各类医用锐器（解剖刀、手术刀、备皮刀、手术、锯等）；载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。

③病理性废物：手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等；病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。

④药物性废物：过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。

⑤化学性废物：具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品，包括医学影像室、实验室废弃的化学试剂；废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂；废弃的汞血压计、汞温度计。

根据《第一次全国污染源普查—城镇生活源产排污系数手册》，医疗废物产生量按下列公式来校核或核算。

GW=GjN×365÷1000

式中，N——医院病床数，单位：张；

Gw——医院医疗废物产生量，单位：t/a：

Gj——医疗废物产生量校核或核算系数，单位：kg/床·d。

本项目医疗垃圾产生量核算系数的取值，参考《第一次全国污染源普查—城镇生活源产排污系数手册》第四册医院污染物产生、排放系数中的规定，①本项目位于河南省，区域划分为一区；②项目类型为康复医院；③医院共设150个病床（根据《第一次全国污染源普查—城镇生活源产排污系数手册》使用说明：7、除口腔科、肿瘤专科医院外，妇产科、儿科、眼科、骨科、口腔科、传染病、精神病、结核病、肿瘤、外科整形等其它专科医院使用相应地区、相应规模、相应污水处理工艺综合医院的产排污系数，因此项目医疗废物产生量核算系数选取0.53kg/床·d）。经计算，医疗废物产生量约为29.02t/a。

医院应根据医疗服务单元平面布局设置分类收集箱，对各门诊科室及病房内分类收集生活垃圾及医疗废物。医疗废物分类收集后暂存于医疗废物暂存间，按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部[2003]第36号）和《医疗废物管理条例》（国务院[2003]第380号）进行分类、标识、消毒、包装后储存，并委托驻马店市海骏医疗废物处置有限公司负责清运并处置。

2）污水处理设施污泥（HW01）

医院污水处理过程产生的污泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197 号）中，调查统计出的医院污水处理站污泥产生情况，按照全部病床住满计，经初步估算，本院医务人员、病人及陪护人员等医院常驻人数约合660人。污水处理站产生的污泥量按《医院污水处理技术指南》中表6-1 中规定，其产生量为66~75g/人·d，本项目污水处理站污泥产生量按75g/人·d）计，则污泥产生量为18.06t/a（含水率约为97%），污泥采用生石灰消毒，消毒后的污泥经板框污泥脱水机脱水后存储于封闭式耐腐蚀容器内，委托有资质单位进行处置。经脱水后外排污泥量约1.806t/a（含水率约70%），此外，污泥脱水过程产生的废水应回到医院污水处理系统进行处理达标后排放。

本项目固体废物产生量及处理处置措施见表3-8及3-9。

表3－8   本项目建设后医疗机构污泥排放情况表

| 类别 | 粪大肠菌群 | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 | 蛔虫死亡率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合性医疗机构 | ≤100MPN/g | － | － | － | >95 |

从上表可知本项目建成后产生的污泥经消毒干化后符合医疗机构污泥排放标准。

表3－9   本项目固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 名称 | 主要成分 | 性质 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | 使用后的一次性医疗用品及一次性医疗器械、废弃的疫苗、血液制品等。 | 危险废物（HW01、HW03） | 29.02 | 暂存于医疗废物暂存间，定期委托驻马店市海骏医疗废物处置有限公司进行处置 |
| 2 | 污水处理站设施污泥 | 含有病原微生物 的污泥 | 危险废物（HW01） | 1.806（含水率约70%） | 暂存于污泥暂存池，定期委托有资质单位进行处置 |
| 3 | 生活垃圾 | 纸张、废塑料袋等 | 一般 固体废物 | 125.925 | 日产日清，由环卫部门清运至汝南县生活垃圾填进场进行处置 |
| 4 | 医院废包装材料 | 未接触病人的塑料包装袋和药品包装盒等 | 一般 固体废物 | 1.5 | 经收集后由环卫部门清运至汝南县生活垃圾填进场进行处置 |

医疗废物和污水处理干化污泥均为危险废物，医疗废物储存间应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001），污水处理干化污泥应符合医疗机构污泥排放标准，并签订安全处置协议，与医疗废物一并处理。

4、噪声

该项目噪声主要来源于各种水泵、中央空调机组等设备运行时产生的噪声，经类比国内同类型医院，预计声强在82～96dB(A)。水泵、备用发电机等设备均置于地下室；对所有有振动的设备均设减振基础或吊架，接管采用柔性减振接头；在采取设备基础减振、密闭隔声等措施后，噪声源强可降至为60～70dB(A)。本项目主要设备噪声源强见表3-10。

表3－10   项目设备噪声源强一览表      单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 源强 | 降噪措施 | 治理后源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水泵（地下一层） | 82 | 减振 | 60 |
| 2 | 污水站水泵 | 96 | 室内，减振、隔声 | 70 |
| 3 | 备用发电机 | 85 | 室内，减振、隔声 | 65 |

#### 3.3.2.2项目营运期污染物产排情况分析汇总

本项目主要污染物产生及排放情况见表3－11。

表3－11  项目主要污染物产排情况一览表

| 项目 | 污染物 |  | 产生量 | 消减量 |  | 排放量 | 治理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 |  | 9719.22m3/a | 0 m3/a |  | 9719.22m3/a | 废水排入新建污水处理站处理，污水处理站采用“一级强化+消毒”工艺，处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准后经市政管网排入汝南县污水处理厂，进一步处理后排入汝河。 |
|  | COD |  | 2.92t/a | 1.46 t/a |  | 1.46t/a |  |
|  | 氨氮 |  | 0.39t/a | 0.1 t/a |  | 0.29t/a |  |
|  | SS |  | 0.97t/a | 0.39t/a |  | 0.58t/a |  |
| 废气 | 污水处理站 | NH3 | 0.0002kg/h，0.0017t/a |  | 0.0001kg/h，0.0008t/a |  | 经生物吸附装置吸附除臭后经30m高的排气筒有组织排放，处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的标准限制要求 |
|  |  | H2S | 0.00007kg/h，0.0006t/a |  | 0.00004kg/h，0.0003t/a |  |  |
| 固体废物 | 危险废物 | 医疗废物 | 29.02t/a |  | 0 |  | 暂存于医疗废物暂存间，定期委托驻马店市海骏医疗废物处置有限公司进行处置 |
|  |  | 污水处理站设施污泥 | 1.806t/a（含水率70%） |  | 0 |  | 暂存于污泥暂存池，定期委托有资质的单位处置 |
|  | 一般 固体废物 | 生活垃圾 | 125.925t/a |  | 0 |  | 日产日清，由环卫部门清运至汝南县生活垃圾填进场进行处置 |
|  |  | 医院废包装材料 | 1.5t/a |  | 0 |  | 经收集后由环卫部门清运至汝南县生活垃圾填进场进行处置 |

### 非正常工况

#### 3.3.3.1非正常工况大气污染物排放统计

建设项目生产过程中及污染治理过程中，存在不正常排放的风险因素主要表现在：污水处理站生物吸附除臭装置发生故障时，大气污染物排放量将有所增加。生物吸附除臭装置完全失效、恶臭无法进入处理装置直接外排情况进行估算，则本项目非正常工况污染物排放量即为产生量，排放浓度为初始浓度，统计结果见表3-12。

表3－12  非正常工况大气污染物排放统计

| 污染源 | 污染物 | 废气处理系统完全失效 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气量m3/h | 排放速率 kg/h | 排放量t/a |
| 污水处理站 | NH3 | 2000 | 0.0002kg/h | 0.0017t/a |
|  | H2S |  | 0.00007kg/h | 0.0006t/a |

由上表可知：在废气处理系统发生故障完全失效的情况下，污水处理站所排放的废气对环境空气质量会产生一定的影响。为了避免出现此种污染事故，本环评要求建设单位对环保设施经常检验、维护，保证其正常运行，力争杜绝上述污染事故的发生。

#### 3.3.3.2非正常工况废水污染物排放统计

根据上述工程分析、产污环节及拟采取的污染防治措施分析，本项目非正常工况主要考虑污水处理站故障、停电或者设备维修等致使医院产生的废水不能得到有效处理而直接排放，从而造成对污水处理厂进水水质的冲击。非正常工况废水污染物排放源强的处理效率为0，非正常工况污染物排放情况见表3-13。

表3－13  非正常工况废水主要污染物排放统计

| 类型 | 污染因子 | 产生浓度 | 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 26.628m3/d 9719.22m3/a | COD | 300mg/L | 300mg/L |
|  | 氨氮 | 40mg/L | 40mg/L |
|  | SS | 100mg/L | 100mg/L |

由上表可知：污水处理站发生故障完全失效的情况下，医疗污水中只氨氮排放水质不能满足汝南县污水处理厂进水水质要求，因此本项目完全混合后的废水再经市政污水管网废水的稀释，建设单位在日常管理中加强厂区污水处理站的监管，杜绝发生上述污染事故，不会对汝南县污水处理厂造成污染和冲击。

# 环境现状调查与评价

## 区域环境概况

### 自然环境概况

#### 4.1.1.1地理位置

汝南县位于河南省中南部，淮河以北，属淮河流域，介于北纬32°29´33°11´，东经114°04´114°35´之间，南北长57km，东西宽40km，东与平舆县接壤；西与驻马店市驿城区相连；南靠正阳县；北与上蔡相邻。总面积1475km2，其中可耕地面积119万亩。

汝南县城位于县境中部偏东北，东至平舆县城28km，南距正阳县城48km，北距上蔡县城30km，距省会郑州220km。

本项目位于汝南县汝宁镇行政西街（汝南县人民医院老院区）。项目地理位置图见附图一。

#### 4.1.1.2地形地貌

汝南县地形如簸箕，西高东低，男北高中间低。最高海拔100.2米，最低海拔40.7米，高差59.5米，地面坡度较缓。

汝南县城区地势平坦，城区中部略高，南部稍低，城区中部最高点标高约为50.70m，南部最低点标高约为48.10m。

#### 4.1.1.3水文特征

（1）地表水

汝南县属淮河流域洪汝河水系，为国家淮河流域水污染控制重点区。

汝南县境内有大小河流130条，其中流域面积30km2以上的27条，分属洪河和汝河两大水系。洪河水系主要流经县境东北部，包括留盆、板店两个乡及三门闸和金铺两乡的绝大部分，流域面积约332km2，占全县总面积的20.6%；汝河水系控制着县79.4%的面积，约1277km2。

北汝河，发源于西平县境内，为流经汝南县城的主要过境河流。

汝河，又称南汝河，古称汝水。发源于泌阳县北部的王峰山区，东流穿过遂平县，由罗店乡大王桥村西入境，东南流至老村入宿鸭湖水库。宿鸭湖水库位于汝南县境西北部，距县城5km，湖面南北长35km，东西宽15km，总面积167km2。1958年修宿鸭湖，水库改道向南经刘大桥、宿鸭湖引洪道，至夏屯汇入臻头河，过泄洪闸沿臻头河故道东流，至三桥乡尹庄折向东南，至君于庄北入老河道向东，至阎湾北又走新道，经李庄北、北胡北，至张岗乡夏湾折向东南，至陈庄又走新道，向南至小张庄南入汝河（入口在汝河西岸，河东岸为赵埠口自然村）。汝河为淮河水系二级支流，县境内长度62km，流域面积1308km2。

本项目所在区域：本项目地表水系是向南进入汝南县污水处理厂处理后，再向东进入汝河。

（2）地下水

汝南县城位于西部山前冲积洪积扇前缘，岩性为汝河古阶地。古河漫堆积物呈褐黄色、浅灰色亚粘土，厚4－12m。地下水赋有条件良好，补给源以大气降水渗水和上游地下水侧向补给为主，静水位埋深在15－20m。浅层地下水（50m以上）水质良好，属中性、低矿化度极硬重碳酸盐型水，储量为2923万m3，深层地下水（50m以下）水质良好，矿化度0.37mg/L，符合生活饮用水水质标准，储量为1023.5万m3，补给源是西部山区及上游地表水及地下水。

#### 4.1.1.4气候特点

汝南县位暖温带南部，是北亚热带向暖温带过渡地带，兼有两种气候带的特征，属于大陆性季风型亚润湿气候，境内气候差异很小，在省农业气候区划分区中，被划入淮北平原温带易涝区。

该区域总的气候特点是四季分明，春季气温多变，夏热冬冷，秋季降温较快，雨热同季、干湿冷暖适中。光、热、水资源丰富，但雨水集中变率大，易旱、易涝。

气温：夏季绝对最高温度零上41.2℃，冬季绝对最低温度零下20.7℃，历年平均气温为14.9℃。

地温：历年平均温度为17.5℃，冬季地面平均温度为2.6℃，夏季地面平均温度32.4℃。

降水：历年平均降水量914.0mm，年最大降水量1356mm（1956年），年最小降水量为401mm（1966年）。汝南县境内易出现连续阴雨天气，1998年—2004年间，一次降水比较大的情况：1998年6月29—30日，连续2天全县普降特大暴雨，日降水量为235.1mm（连续二天为470.2mm）；2003年6月26日—7月4日，强降雨，总降水量达331.4mm，

蒸发：历年最大蒸发量1443.5mm。年最小蒸发量1005.1mm。区域年平均蒸发量大于降水量。

风向：地全年最多风向为NW风，次多风向为W风，除最多、次多风向外，稍次的还有NE风，历年最大风速为18m/s，多年平均风速为2.4m/s。年主导风向是偏北风，夏季主导风向是偏南风。

日照：年平均日照2196.1小时，日照率50%，太阳总辐射量4941KJ/km2。

冻土深度：最大冻土深度40mm。

无霜期：全年无霜期为221天左右。

汝南县主要气候要素统计见表4-1；多年风向频率玫瑰图见图4-1。

表4-1  主要气候特征表

| 序号 | 气候要素 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | ℃ | 14.9 |
| 2 | 极端最高气温 | ℃ | 41.2 |
| 3 | 极端最低气温 | ℃ | -20.7 |
| 4 | 多年平均降水量 | mm | 914 |
| 5 | 多年平均蒸发量 | mm | 1224.3 |
| 6 | 年均相对湿度 | % | 73 |
| 7 | 全年无霜期 | D | 221 |
| 8 | 年平均风速 | m/s | 2.6 |
| 9 | 主导风向 | --- | N |

图4－1  汝南县多年风玫瑰图

#### 4.1.1.5土壤与植被

汝南县土壤主要有4个土类11个土属34个土种，其中黄棕壤面积为505.3 km2，占全县土壤面积的43.4%，砂姜黑土面积为54.6 km2，占全县土壤面积的6.9%，潮土面积为103 km2，占全县土壤总面积的8.8%，其它为水稻土10.7km2，占土壤总面积的0.9%，土壤PH值6.3-7.8，有机质含量平均为1.21%，其幅度在0.65-2.4%之间，其含量因土而别，以砂姜黑土有机质含量较高，在0.82-2.4%之间，潮土有机质含量为1.13%，黄棕壤土类有机质含量在1%左右，土壤碱解氮含量一般为36-140ppm之间，平均为66.2ppm，速效磷一般在0.87-93.1ppm。

汝南县属平原农业区，植被多为人工林和每年2-3茬的作物栽培及分布在荒滩岗坡上的杂草构成的自然植被。全县植被受四季气候因素和人为因素的双重影响，一般在春、夏、秋三季，正是作物栽培和收获的季节，植被变幅较大；冬季小麦和油菜生长期长达7个月，植被较为稳定。

#### 4.1.1.6自然与人文景观

汝南县旅游资源丰富，名胜古迹众多，台湾高僧明乘法师捐资重建的亚洲第一大佛教寺院南海寺是怀古抒情、观光旅游的好去处。

汝宁镇也是驻马店地区的副中心城市和豫南地区的重要旅游城市，名胜古迹有悟颖塔、天中山、开元寺、南海寺、大成殿、宿鸭湖水库、梁祝故里等。

经调查，本项目厂址距离南海寺1.2km，距悟颖塔1.57km，均不在其重点保护范围内，项目所在区域目前尚未发现需要特殊保护的地面文物古迹和地下文物古迹，因此，本项目只要严格按照国家环保法律、法规的有关规定实施，不会对文物古迹造成影响。

### 相关规划

#### 4.1.2.1汝南县城市总体规划（2010～2030年）

（1）规划区范围

汝南县城市规划区范围包括中心城区（汝宁街道、古塔街道、三门闸街道、宿鸭湖街道）、宿鸭湖风景区、老君庙街道等行政区范围及张楼镇南部部分区域，面积约为393平方公里，其中宿鸭湖湖面面积约为100平方公里。

（2）规划期限

近期：2011年—2015年；中期：2016年—2020年；远期：2021年—2030年。

（3）城市发展方向

规划汝南县中心城区发展方向为：限制向北发展、控制向东发展、重点向南、向西发展。

（4）城市空间拓展与整合策略

城乡统筹、三化同步——加强规划区范围内的城乡统筹，集中布局，规模经营。做到居住集中、工业集聚、农业规模化、现代化。突破传统的农村结构，以农村新社区的形式集中布置，同时结合旅游、产业，做到工业化、城镇化、农业现代化三化同步。

产业创新、产城一体——延展产业链，提升产业创新，合理设置产业配比，配套居住、服务设施，实现产城融合、产城一体的城市空间布局模式。

景观增值、营销城市——以汝河、宿鸭湖等河流水系为基底，贯穿水系，打通绿廊，同时加强天中山、南海禅寺、宿鸭湖滨水湿地等景区的创建，打造花园、宜居、园林城市，实现景观增值，从而达到营销城市、宣传城市的目的。以经营城市理念，绿化景观带动土地增值，提高城市品质。

临湖通路、跨越发展——突破老城区的限制，跨越汝河，向西、向南发展新城和产业集聚区，从汝河瓠城时代向临湖通路时代跨越发展。

客货分流、通达交通——规划将对省道219、省道333进行改线，把过境交通引向城市外围，合理组织内部交通与过境交通的关系，增加辅道系统，减少开口，实现客货分流。

（5）城市空间布局结构

规划形成“三轴两环、两核五区”的城市空间布局结构。

三轴：纵轴：沿天中大道和古塔路的传统商业服务轴线；沿新城大道沟通新城与产业集聚区的产城一体轴；横轴：沿汝宁大街串联新城区的公共服务轴线。

两环：内环：沿汝河城市景观环；外环：城市外围生态景观环。

两核：老城区商业服务核心和西部新城区公共服务核心。

五区：规划区内五个功能片区，分别为中部老城区、西部新城区、南部产业集聚区、东部商贸物流园区和北部天中生态休闲区。

（6）产业选择

第一产业：以发展优质高效农业为宗旨，竖立汝南农产品的良好品牌。促进优质小麦、玉米、花生等主导农作物的高效化种植，倡导以瘦肉型猪为主的畜牧业科学化养殖，培育蔬菜、花木、林果等特色农产品的专业化生产基地。

第二产业：壮大电动车产业，完善产业链；整合建材行业，大力发展新型建材产业；培育农产品加工龙头企业，确保食品安全；支持工艺品生产产业，传承地方文化。

第三产业：开发旅游资源，充实休闲旅游业；发展壮大物流产业，巩固扩大专业市场。

本项目建设地点位于汝南县城市总体规划的医疗卫生用地，符合汝南县城市总体规划要求，详见附图三。

#### 4.1.2.2汝南县环境保护规划

1、环境质量现状

中心区现状工业企业不多，环境质量相对较好。影响中心区环境的因素主要为大气污染和水污染。燃料结构以煤炭为主，燃煤的低效率造成能源浪费和环境污染。水污染主要来自生活污水，生活污水未经处理直接排入河道，污染水体。

2、环境质量保护目标

规划到2020年：

大气环境质量：中心区范围内空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2008）二级标准。烟尘控制区覆盖率达100% ，中心区气化率达90%，机动车尾气达标率为95%。

水环境质量：中心区范围内地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准；地下水饮用水源水质达标率100%；污水处理率达100%。

声环境质量：环境噪声达标区覆盖率达到100%。中心区主要交通道路两侧声控制执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准、工业区噪声控制执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，其余区域噪声控制执行2类标准。

固体废弃物：生活垃圾无害化处理率达100%；工业固体废弃物处置率95%以上，综合利用率达80%以上；医疗垃圾、危险固体废物处置率100%。

3、环境质量保护规划

（1）大气环境保护规划措施

①改变中心区能源结构，推广清洁能源。中心区现状气化率不高，煤炭燃烧污染大气环境。燃料气化是当前解决问题的有效措施，规划至2020年，中心区气化率达到90%。

②发展植物净化。加快中心区绿化建设，修建公共绿地，以期达到降低粉尘浓度、吸收有害气休调节气候的目的。

③建设绿化隔离带、卫生防护林带。

（2）水环境保护规划措施

①整治河道。采取清理沿岸垃圾，清除河道淤泥等治理措施。规划至 2020 年，汝河水质达到《地表水环境质量标准》IV类水体标准。

②合理利用河道的自然净化能力，实行排放污染物的总量控制。

③提升企业环保功能，使中心区水污染企业做到达标排放。

④建设中心区污水处理厂，实现雨污分流，工业废水和生活污水经污水管道进入污水处理厂处理，达标后排放。

⑤提倡节约用水、提高工业废水的重复利用率，减少工业废水总量。

（3）声环境保护规划措施

①交通噪声整治措施。优化中心区道路系统，规划中心区外围道路为过境交通线路，使过境交通车辆从中心区外围通过，减少对中心区内部的噪声影响。针对中心区交通性千道加强绿化，乔、灌木结合，利用植物带降低交通噪声。并在合适地段，实施有效监控。

②工业噪声整治措施。优化中心区功能布局。

③建筑施工噪声整治措施。为保障居民休息的权利，对建筑施工时间作出硬性限制。

④社会生活噪声整治措施。在商业、娱乐、宣传、体育活动产生噪声的地段设置噪声监测点，通过制定相关的法令，加强管理来限制超标噪声的产生。

（4）固体废弃物整治规划措施

①中心区垃圾统一收集、清运，改变现状生活垃圾随处堆放的现状，垃圾收集点及垃圾转运站的建设以不污染周边环境为原则。

②对医疗垃圾和工业有毒、有害的废弃物要集中处理。

③建设垃圾处理场、粪便处理场，实现垃圾无害化处理，避免造成二次污染。

④积极强化居民环保环卫意识，推广垃圾分类袋装化，增加废旧物品和垃圾的回收和再生利用率。

（5）污染趋势分析

①随着中心区清洁能源普及率的提高及电气化水平的提高，大气环境质量会得到进一步改善。

②随着中心区雨污分流排水系统的不断完善，污水处理厂的建成运行，水环境质量将得到进一步改善。

#### 4.1.2.3汝南县城市饮用水水源地保护区划

1、汝南县城市饮用水水源地保护区划内容

根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号），汝南县县水源地保护区划分情况如下：

根据汝南县城区供水来源，可分为两个水源地：一是汝南县清源自来水公司饮用水水源地（12眼井），二是汝南县天中山饮用水水源地（18眼井），水源地类型均为地下水型。

一级保护区范围：取水井外围30米的区域。

二级保护区和准保护区：

①清源自来水有限公司现有水源井12眼，属于孔隙介质承压水，根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007），承压水不规划二级保护区。

②汝南县水源地浅层水与中深层水之间存在有平均厚度约45cm的黏土、粉质黏土隔水层，因此，区内越流补给量薄弱，可视为无越流补给。所以结合汝南县实际，原则上不规划饮用水源准保护区。

2、项目建设与汝南县城市饮用水水源地保护区划相符性分析

本项目位于汝南县汝宁镇行政西街（汝南县人民医院老院区），经对比汝南县饮用水水源地保护区划，本项目距汝南县清源自来水公司饮用水水源地最近，距离汝南县清源自来水公司饮用水水源地（北关水井）一级保护区最近距离约为210m，不在汝南县天中山饮用水水源地一级保护区范围内，故项目的建设与汝南县城市饮用水水源地保护区划是相符的。

### 汝南县污水处理厂

汝南县污水处理厂位于开龚公路东侧，北汝河北岸。收水范围为老城区、新城区和工业园区。污水处理采用Carrousel氧化沟工艺，设计处理规模为2万t/d。收水范围为老城区、新城区和工业园区。服务面积11.8km2，服务人口为15万人。

2008年6月该污水处理厂已正式投入运行，配套管网均已完善，2011年汝南县污水处理厂进行了升级改造及中水回用工程。污水处理厂出水按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准设计，其进出水水质见表4-1。

表4-1  污水处理厂进出水水质一览表

| 项目名称 | COD（mg/L） | BOD5（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） | SS（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 350 | 180 | 30 | 3.5 | 220 |
| 去除效率% | 87 | 92 | 75 | 72 | 91 |
| 出水水质 | 45.5 | 14.4 | 7.5 | 0.98 | 19.8 |
| 标准 | 60 | 20 | 8 | 1.0 | 20 |

### 区域污染源调查

经调查，本项目位于汝南县汝宁镇行政西街（汝南县人民医院老院区），本项目主体工程为原院区内闲置的一栋综合病房楼，经现场调查，该栋综合病房楼南临行政西街，西临北门大街，东侧临本院原有的家属院，北侧临在建的汝南县心边心养护中心项目。本项目周围主要是医院和居民区，该项目边界外1000m范围内大型废水、废气、噪声、固体废物等污染企业。

## 环境质量现状评价

根据环境影响评价技术导则、环境现状调查的一般原则，环境现状调查时，首先应搜集现有资料，当这些资料不能满足要求时，再进行现场监测。本项目位于汝南县汝宁镇行政西街（汝南县人民医院老院区），2017年9月汝南县设有汝南县图书馆、汝南县水厂及汝南县环保局三个汝南环境空气质量自动监测点，另外2017年河南金诺源环境检测有限公司对地表水河流的控制断面及地下水水质也进行了常规监测，因此本次评价大气环境、地表水环境及地下水环境现状调查内容主要引用已有常规监测数据，声环境现状调查进行实测。

### 环境空气

根据环境影响评价技术导则现状调查充分利用已有资料的原则，本项目环境空气质量现状采用2017年9月份的汝南三个环境空气质量自动监测点的环境空气常规监测点位监测结果进行评价。

#### 4.2.1.1监测点位及监测因子

2017年汝南县设有汝南县图书馆、汝南县水厂及汝南县环保局三个汝南环境空气质量自动监测点，均位于汝南县建成区内，与本项目位置的直线距离均在2.5km范围之内，主要监测因子包括SO2、NO2、PM10，该各监测点位与项目位置所在同一个汝南县城市建成区，且在大气环境影响评价范围之内，因此具有可类比性。

#### 4.2.1.2评价标准

根据汝南县环境保护局对本次评价执行标准的批复意见，本次环境空气现状评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准限值见表4-2所示。

表4-2   环境空气质量标准

| 序号 | 污染物名称 | 浓度限值（ug/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 24小时平均 |
| l | SO2 | 150 |
| 2 | NO2 | 80 |
| 3 | PM10 | 150 |

#### 4.2.1.3评价方法

环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下：

Pi=Ci/C0×100%

式中：Pi——i污染物最大值占标率；

Ci——i污染物的实测浓度（ug/m3）；

C0——i污染物的评价标准值（ug/m3）。

#### 4.2.1.4监测结果与评价

根据2017年9月汝南县图书馆、汝南县水厂及汝南县环保局三个汝南环境空气质量自动监测点24小时平均浓度监测结果见表4-3。

表4-3   环境空气质量现状监测结果         单位：ug/m3

| 日期 | 24小时平均 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 | SO2 | NO2 |
| 2017年09月01日 | 35 | 4 | 13 |
| 2017年09月02日 | 26 | 5 | 11 |
| 2017年09月03日 | 24 | 7 | 12 |
| 2017年09月04日 | 13 | 8 | 11 |
| 2017年09月05日 | 27 | 14 | 11 |
| 2017年09月06日 | 23 | 13 | 11 |
| 2017年09月07日 | 44 | 16 | 14 |
| 2017年09月08日 | 58 | 9 | 20 |
| 2017年09月09日 | 69 | 15 | 15 |
| 2017年09月10日 | 25 | 16 | 13 |
| 2017年09月11日 | 54 | 17 | 18 |
| 2017年09月12日 | 66 | 15 | 21 |
| 2017年09月13日 | 81 | 19 | 16 |
| 2017年09月14日 | 66 | 16 | 17 |
| 2017年09月15日 | 69 | 20 | 20 |
| 2017年09月16日 | 75 | 16 | 25 |
| 2017年09月17日 | 82 | 53 | 27 |
| 2017年09月18日 | 104 | 25 | 28 |
| 2017年09月19日 | 123 | 18 | 29 |
| 2017年09月20日 | 70 | 16 | 18 |
| 2017年09月21日 | 56 | 16 | 18 |
| 2017年09月22日 | 83 | 15 | 26 |
| 2017年09月23日 | 71 | 15 | 23 |
| 2017年09月24日 | 16 | 12 | 14 |
| 2017年09月25日 | 16 | 13 | 13 |
| 2017年09月26日 | 42 | 14 | 13 |
| 2017年09月27日 | 67 | 15 | 20 |
| 2017年09月28日 | 84 | 16 | 24 |
| 2017年09月29日 | 71 | 14 | 23 |
| 2017年09月30日 | 26 | 13 | 16 |
| 最大浓度占标率% | 82 | 35.3 | 36.2 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标率 | 0 | 0 | 0 |
| 标准值 | 150 | 150 | 80 |

由表4-3可知：

2017年9月汝南县城区的PM10、SO2及NO2的24小时平均浓度均能够满足《环境空气质量标准》（（GB3095-2012））二级标准的要求，说明汝南县环境空气质量现状较好。

### 地表水环境质量现状评价

#### 4.2.2.1监测断面及监测因子

经现场调查，本项目位置距离西侧地表水体汝河约1.55km，且本项目运营期产生的污水进入汝南县污水处理厂，污水处理厂出水排入汝河。因此本次评价选取汝河距离项目最近的常规监测断面（汝南沙口断面）进行评价，具体监测断面位置情况见表4-4。

表4－4   地表水现状监测断面一览表

| 序号 | 河流名称 | 断面位置 | 断面名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汝河 | 汝南沙口 | 汝南沙口断面 | 省控断面 |

#### 4.2.2.2评价标准

根据汝南县环境保护局对本次评价执行标准函，本次地表水现状评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体评价标准限值见表4-5。

表4－5   地表水环境质量评价标准

| 指标名称 | 标准值（Ⅳ类） |
| --- | --- |
| COD | 30mg/L |
| 氨氮 | 1.5mg/L |
| BOD5 | 6mg/L |
| 粪大肠菌群 | 20000个/L |

#### 4.2.2.3评价方法

一般常采用标准指数法进行单项水质因子的评价。

单项水质因子i在第j点的标准指数：

Si，j=Ci，j/Cs，j

式中：Si，j—标准指数；

Ci，j—评价因子i在j点的实测浓度值，mg/L；

Cs，j—评价因子i的评价标准限值，mg/L。

#### 4.2.2.4监测结果及评价

根据2018年1月至2018年4月驻马店市环境监测站对汝南沙口断面进行了监测，监测断面地表水环境现状标准指数指标值计算结果见表4-6。

表4-6   地表水环境质量现状评价结果        单位：mg/L（粪大肠菌群个/L）

| 监测断面 | 监测时间 | COD | 氨氮 | BOD5 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汝南 沙口断面 | 2018年1月3日 | 21 | 0.26 | 2.3 | 270 |
|  | 2018年2月5日 | 14 | 0.06 | 2.4 | 1200 |
|  | 2018年3月8日 | 19 | 1.25 | 4.3 | 2500 |
|  | 2018年4月4日 | 20 | 0.50 | 3.4 | 270 |
|  | 均值 | 18 | 0.52 | 3.1 | 990 |
|  | 均值标准指数 | 0.6 | 0.35 | 0.52 | 0.05 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / |

根据上表汝南沙口断面监测结果：COD、氨氮、BOD5及粪大肠菌群监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准的要求，说明本项目所在区域地表水水质较好。

### 地下水环境质量现状评价

根据汝南县地下饮用水源西关井群配水站2017年第二季度及2017年第四季度地下水监测结果对本项目所在区域地下水环境进行评价。

#### 4.2.3.1监测点位设置和监测项目

项目引用2017年6月20日及2017年10月20日汝南县西关井群配水站监测井情况见4-7。

表4-7   地下水监测点位及监测因子一览表

| 编号 | 监测点 | 监测因子 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西关井群配水站 | pH、高锰酸盐指数、总硬度、 亚硝酸盐、氨氮、总大肠菌群 | 汝南县地下饮用水源 |

#### 4.2.3.2评价方法

本项目地下水评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅲ类标准，采用单项标准指数法进行评价。单项标准指数法数学模式与地表水相同。

#### 4.2.3.3评价标准

本次地下水现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅲ类标准，详见表4-8。

表4-8   地下水现状评价标准

| 序号 | 监测项目 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6.5-8.5 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3.0 |
| 3 | 总硬度 | mg/L | ≤450 |
| 4 | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤0.02 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | ≤0.2 |
| 6 | 总大肠菌群 | 个/L | ≤3.0 |

#### 4.2.3.4监测结果

本次地下水环境质量现状监测结果见表4-9。

表4-9   地下水现状监测及评价统计结果一览表

| 监测点 | 监测时间 | pH | 高锰酸盐指数 mg/L | 总硬度 mg/L | 亚硝酸盐mg/L | 氨氮 mg/L | 总大肠菌群 个/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西关井群 配水站 | 2017.06.20 | 6.68 | 0.9 | 335 | 未检出 | 0.078 | 未检出 |
|  | 2017.10.20 | 7.67 | 0.9 | 196 | 未检出 | 0.063 | 未检出 |
| 达标分析 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 标准限值 |  | 6.5-8.5 | 3.0 | 450 | 0.02 | 0.2 | 3.0 |

注：亚硝酸盐的检出限为0.003mg/L；总大肠菌群的检出限为2个/L.。

根据监测结果，对本次监测井地下水水质现状评价如下：

汝南县西关井群配水站监测井的各项监测因子均能满足GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准的要求。本项目所在区域地下水水质较好。

### 声环境现状评价

#### 4.2.4.1监测布点、时间及频率

本次评价共布设了5个声环境监测点，布点位置、监测时间及频率详见表4-10。

表4－10  声环境质量现状监测布点情况

| 序号 | 监测点名称 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频率 | 监测方法 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东边界 | 边界外 1m处 | 等效声级 | 连续监测3天，昼夜各2次 | 按GB3096- 2008执行 | 2017年10月11日至13日 |
| 2 | 南边界 |  |  |  |  |  |
| 3 | 西边界 |  |  |  |  |  |
| 4 | 北边界 |  |  |  |  |  |
| 5 | 汝南县人民医院 家属院 |  |  |  |  |  |

#### 4.2.4.2评价标准

本次声环境现状评价执行声环境质量标准（GB3096-2008），详见表4-11。

表4－11   声环境现状评价标准      单位：dB(A)

| 评价标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4a | 70 | 55 |

#### 4.2.4.3监测结果统计

本次声环境现状监测结果见表4-12。

表4－12   声环境现状监测结果      单位：dB(A)

| 序号 | 监测点 | 昼间 | 夜间 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东边界 | 51.6～53.0 | 41.2～43.9 | 昼间60 | 达标 |
|  |  |  |  | 夜间55 |  |
| 2 | 南边界 | 51.8～52.9 | 41.6～43.2 | 昼间70 | 达标 |
|  |  |  |  | 夜间55 |  |
| 3 | 西边界 | 51.8～53.0 | 41.7～42.8 | 昼间70 | 达标 |
|  |  |  |  | 夜间55 |  |
| 4 | 北边界 | 51.8～52.7 | 41.9～43.3 | 昼间55 | 达标 |
|  |  |  |  | 夜间45 |  |
| 5 | 汝南县人民医院 家属院 | 52.2～52.8 | 41.8～43.9 | 昼间60 | 达标 |
|  |  |  |  | 夜间55 |  |

由表4－12可知，项目北边界昼间及夜间现状监测噪声值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类标准限值的要求；项目东边界昼间及夜间现状监测噪声值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准限值的要求；项目西、南边界噪声值现状监测可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中4a类标准限值的要求，说明项目所在区域声环境质量较好。

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响分析

经现场调查，本项目拟使用已建好的一栋综合病房楼，无土方开挖、结构等施工期作业只需进行简单装修即可。项目装修过程中产生废气、废水、噪声和建筑垃圾。

### 环境空气影响分析

项目装修对大气造成的污染主要为油漆、涂料涂刷过程中产生的有机废气，胶合板散发甲醛等废气，为间歇性无组织废气。装修结束后，装修期影响即消除，对环境空气影响不大。

### 水环境影响分析

项目施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水。施工人员在外边就餐及住宿。项目附近有公厕，经地埋式多级化粪池处理后经市政污水管网排入汝南县污水厂处理，进一步处理后排入汝河。

项目施工期产生的废水对周围地表水环境无明显影响。

### 声环境影响分析

装修期的主要高噪声设备有各种电锯、电刨、冲击钻、小型移动式空压机、气动式射钉枪及各种敲打声。各种各种敲打声。通过对施工噪声加强控制，建议选用低噪声设备作业，采用有效的隔声、吸声措施，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。保证各施工阶段必须控制噪声符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）标准。同时应避免午间和夜间施工，做到噪声达标排放。对周围声环境及附近居民点影响降至最低。

### 固体废物对环境的影响分析

装修期的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾两部分，生活垃圾要及时汇同城市生活垃圾一并处理，建筑垃圾要集中堆放统一处理，金属垃圾要进行回收利用，各种垃圾要分别堆放，不要随便丢弃在施工现场。

装修期的生活垃圾主要是施工人员废弃物品，按照0.4kg/人 d来计算，施工人员

有20人，则产生量为0.8kg/d，由环卫部门收集后统一处理。

施工期产生的固体废物对周围环境的影响很小。

## 运营期环境影响分析

### 地表水环境影响评价与分析

本项目实施后，医院污水经“一级强化+消毒工艺”处理后，主要污染物排放浓度均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准，经污水管网排至汝南县污水处理厂，经进一步处理达标后排入汝河，因此，本项目运营期产生的废水对区域地表水体的影响评价主要包括两个方面的内容：一是论述分析本项目医疗机构污水进入汝南县污水处理厂的可行性；二是定性分析本项目运营期产生的医疗机构污水对汝河的影响。

#### 5.2.1.1项目排放医疗机构污水进入汝南县污水处理厂的可行性分析

（1）汝南县污水处理厂概况

汝南县污水处理厂位于开龚公路东侧，北汝河北岸，污水处理采用Carrousel氧化沟工艺，设计处理规模为2万t/d。收水范围为老城区、新城区和工业园区。服务面积11.8km2，服务人口为15万人。

2008年6月该污水处理厂已正式投入运行，配套管网早已完善，2011年汝南县污水处理厂进行了升级改造及中水回用工程。污水处理厂出水按《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准设计，其进出水水质见表5-1。

表5-1  城市污水处理厂进出水水质一览表

| 项目名称 | COD（mg/L） | BOD5（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） | SS（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 350 | 180 | 30 | 3.5 | 220 |
| 出水水质 | 50 | 10 | 5 | 0.5 | 10 |

（2）废水进入汝南县污水处理厂的可行性分析

本项目位于汝南县污水处理厂的收水范围内，废水经新建的污水处理站处理排入市政污水处理厂污水管网，本项目废水走向见图5-1。

医疗废水

新建污水处理站

市政污水管网

达标排放

汝南县污水处理厂

图5-1   本项目实施后废水走向图

经核算，本项目投运后废水总排放量为26.628m3/d（9719.22m3/a）。

汝南县污水处理厂设计处理规模为2万m3/d，而目前收水服务范围内废水剩余处理量仅250m3/d左右，因此目前城市污水处理厂剩余处理能力完全能够满足本工程污水处理的需求。

从本项目医疗机构污水水质情况分析，其排水主要污染因子COD浓度为150mg/L，氨氮浓度为30mg/L，SS浓度为60mg/L，该医疗机构污水与城市其它排污混合后不会改变污水处理厂COD、氨氮、SS的设计进水水质，即满足原有COD浓度350mg/L、氨氮浓度为30mg/L，SS浓度为220mg/L的进水指标，使污水处理厂处理负荷在设计要求范围之内。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029 -2013）要求，医院污水处理站应设置应急事故池，以贮存系统故障或其它突发事件是医院污水，医院污水处理站应急事故池容积不小于日排放量的30%，因此，本项目新建污水处理站应设置1座有效容积不小于8.0m3的应急事故池。

综上所述，本项目外排废水完全可以通过城市污水管网进入汝南县污水处理厂工程，经处理达标后排至汝河。

#### 5.2.1.2本项目医疗机构污水对汝南县污水处理厂的影响

本项目实施后，全院医疗机构污水通过城市污水管网进入汝南县污水处理厂处理达标后排入汝河。汝南县人民医院康复医院运营期产生的废水实行清污分流，污污分流和有效的末端治理措施后，不会汝南县污水处理厂进水水质产生影响。

### 地下水环境影响分析

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

#### 5.2.2.1地下水污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，项目可能对下水造成污染的途径主要有：化粪池和污水处理站区及污水管网下渗对地下水造成的污染。

#### 5.2.2.2影响分析

（1）对浅层地下水的污染影响

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地为粉质粘土层，其渗透系数为0.05m/d，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。

（2）对深层地下水的污染影响

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，区内第Ⅱ含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的粘土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。

#### 5.2.2.3预防措施

项目用水由市政供水，不开采地下水，不易引起地下水流场或地下水水位变化。项目除绿化面积外其它地面均做水泥硬化处理。

为防止项目营运期对区域地下水产生不利影响，评价要求项目污水排放管道应具有很好的封闭性；污水处理站、化粪池和输送管道要定期检查，且作为重点防渗区，尤其是管道连接处应做好封闭性措施；如果出现污水渗漏，以及管道破裂等事故，及时采取相应的事故处理措施，防止污染地下水。

危废暂存间、污泥暂存池应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的防渗处置要求，同时满足“三防”措施。具体应做好基础层的防渗处理，防腐地砖→混凝土地面（50~100mm厚）→砂层（级配碎石150~200mm厚）→高密度聚乙烯防渗膜（2.0mm ）→土工布（300g/m2）→基础。采取该措施满足项目防渗要求（渗透系数不大于1.0×10-12cm/s）。

经采取上述措施后，项目对区域地下水影响较小。

### 环境空气影响预测与评价

本项目建成运营后，产生的废气主要为新建的污水处理站排出的恶臭气体及艾灸废气。

#### 5.2.3.1项目所在区域气象资料

本项目地面气象资料来自驻马店市气象观测站观测结果。本项目距驻马店气象观测站约为30Km，两地受相同气候系统的影响和控制，其常规气象资料可以反映项目区域的基本气候特征，而且地形条件无大差异，可以直接使用该气象站提供的地面气象资料。

#### 5.2.3.2气候特征

本项目所在的区域属于亚热带向北温带过度地带，归属北亚热带，处在北亚热带气候区的北缘。由于该地位于北纬中纬度地带，远离海洋，所以一年四季受季风的影响比较明显。冬季常受极地冷空气气团的南下侵袭，空气干燥，寒冷。夏季常常处于太平洋副热带高压后部，容易产生阵性降水，空气湿热，降水量大。由于受地形影响的结果，该地夏季出现暴雨的机率比北部地区要大。暴雨引起自然灾害是其重要的气候特点。春季和秋季为冬夏的过渡时期，气候比较温和。

#### 5.2.3.3地面气象要素

根据驻马店市气象观测站近30年的气象资料统计结果，驻马店市年平均气温14.9℃，7月份最高，平均27.2℃，1月份最低，平均1.3℃，气温年温差25.9℃；全年极端最高气温40.6℃，极端最低气温-18.1℃；年平均气压1006.9hPa，年平均相对湿度73％；年平均年降水量979.2mm，降水主要集中在6～9月份，降水量约占全年的51.6％；年平均蒸发量1498.5mm，年平均风速2.0m/s。地面气象要素统计见表5-2。

表5-2   地面气象要素统计表

| 月份 项目 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 (℃) | 平均 | 1.3 | 3.6 | 8.4 | 15.4 | 20.6 | 25.4 | 27.2 | 26.1 | 21.5 | 16 | 9.3 | 3.5 | 14.9 |
|  | 极端最高 | 21.3 | 25.5 | 30.6 | 35.1 | 37.7 | 40 | 40.5 | 40.6 | 38.8 | 34.3 | 30.1 | 21.7 | 40.6 |
|  | 极端最低 | -18 | -18.1 | -10 | -1.2 | 4.4 | 10.7 | 16 | 14.4 | 8.5 | -1.5 | -8.7 | -14.8 | -18.1 |
| 气压 （hPa） | 平均 | 1017.5 | 1015.1 | 1010.9 | 1004.8 | 1000.7 | 995.7 | 993.7 | 996.9 | 1004.3 | 1010.7 | 1015.2 | 1017.7 | 1006.9 |
| 相对湿度（％） | 平均 | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 | 70 | 81 | 83 | 78 | 73 | 71 | 67 | 73 |
| 降水量（mm） | 平均 | 21.4 | 25 | 51.3 | 58.2 | 84.3 | 130 | 194.4 | 180.5 | 106.7 | 71.8 | 39.2 | 16.4 | 979.2 |
| 蒸发量（mm） | 平均 | 49.9 | 65 | 100.3 | 145.1 | 187.6 | 220.4 | 188.3 | 158 | 131.8 | 111.8 | 79.3 | 61 | 1498.5 |

#### 5.2.3.4地面温度变化特征

项目所在地年平均温度月变化情况见表5-3，月平均温度变化图见图5-2。

表5-3   年平均温度月变化统计表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 1.3 | 3.6 | 8.4 | 15.4 | 20.6 | 25.4 | 27.2 | 26.1 | 21.5 | 16 | 9.3 | 3.5 |

图5-2  年平均温度月变化图

由表5-3及图5-2可知，该地区全年平均气温14.9℃，1月份气温最低，平均1.3℃；7月份温度最高，平均27.2℃，气温年温差25.9℃。从1月份到7月份，气温呈递增趋势，从7月份到12月份，气温逐渐下降。

#### 5.2.3.5地面风速、风频变化特征

（1）、地面风速

项目所在地年平均风速月变化情况见表5-4；年平均风速月变化图见图5-3。

表5-4   全年及各月平均风速统计表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |

图5-3  年平均风速月变化图

由表5-4及图5-3可知，该地区全年平均风速2.0m/s，3月份风速最大，平均2.5m/s；8月份风速最低，平均1.5m/s。就风速而言，全年中扩散条件最好的是3月，扩散条件较差的为8月份；就风力的总体条件分析，该地对污染物的输送扩散条件不够好。

（2）、地面风速、频率分布

本项目所在地风向、风频季变化情况见表5-5；各季及全年风玫瑰图见图5-4。

表5-5   项目区域风向、风频季变化统计表

| 风向 季节 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 3.3 | 3.7 | 8.2 | 4.6 | 5.8 | 1.8 | 7.3 | 6.9 |
| 夏季 | 2.3 | 2.6 | 10.8 | 5.4 | 10.1 | 3.6 | 8.2 | 4.7 |
| 秋季 | 6.2 | 5.0 | 9.9 | 3.1 | 5.5 | 1.6 | 5.8 | 2.2 |
| 冬季 | 11.4 | 2.8 | 7.8 | 3.7 | 5.0 | 2.3 | 6.3 | 3.6 |
| 全年 | 5.8 | 3.5 | 9.2 | 4.2 | 6.6 | 2.3 | 6.9 | 4.4 |
| 风向 季节 | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
| 春季 | 8.5 | 1.8 | 4.3 | 3.9 | 12.0 | 5.2 | 12.7 | 1.8 |
| 夏季 | 7.2 | 1.8 | 3.9 | 1.9 | 6.4 | 3.4 | 11.4 | 1.2 |
| 秋季 | 5.9 | 0.5 | 2.6 | 1.6 | 9.2 | 3.9 | 18.0 | 2.7 |
| 冬季 | 3.7 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 10.7 | 2.8 | 15.3 | 5.4 |
| 全年 | 6.3 | 1.2 | 3.4 | 2.7 | 9.6 | 3.8 | 14.4 | 2.7 |

根据驻马店市气象观测站近30年地面气象观测资料统计结果，该地全年最多风向为NW风，频率14.4%。次多风向为W风，频率9.6%。除最多、次多风向外，稍次的还有NE风，频率9.2%。以上风向主要影响其下风向的农村。全年静风频率13.0%，其中秋季的静风频率最大，为16.3%，春季的静风频率最小，为8.2%。

图5-4    风向玫瑰图

#### 5.2.3.6评价等级及评价范围的确定

（1）评价因子的筛选

预测因子：根据建设项目大气污染物排放特点，主要污染因子为污水处理站产生的恶臭NH3、H2S。

预测范围：本次环境空气预测评价区范围为以污水处理站排气筒出气口为中心向外延伸2.5km。

预测内容：根据项目污染因子特征和区域环境条件特征确定预测内容为多年平均风速不同稳定度下的最大落地浓度。

（2）评价标准

本次评价执行标准见表5-6。

表5-6   环境空气质量预测评价标准(mg/m3)

| 序号 | 评价因子 | 标准限值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 一次值 | 0.20mg/m3 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质最高容许浓度 |
| 2 | H2S | 一次值 | 0.01mg/m3 |  |

（3）大气污染源排放参数

项目厂址位于平原地区，周围地形条件属简单地形。项目建成后，为防止臭气从污水处理站构筑物表面挥发的大气中而造成二次传播污染，污水处理站各污水处理单元均布置于地下，设置盖板密封,污水处理站恶臭气体统一收集经生物吸附装置吸附除臭后经30m高的排气筒排放，属有组织排放，主要污染物为H2S和NH3。本项目NH3、H2S排放量分别为0.0008t/a、0.0003t/a，排放速率分别为0.0001kg/h、0.000035kg/h。

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)推荐的估算模式，以正常运行情况的污染物源强作为数据进行预测。点源参数清单详见表5-7。

表5-7   工程有组织废气点源排放参数

| 排放源名称 | 排气筒高度 （m） | 排放温度 (℃) | 排气量 （m3/h） | 评价因子排放源强 （kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 污水处理站废气 | 30 | 20 | 2000 | 0.0001 | 0.000035 |

（4）评价等级及评价范围的确定

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ/T2.2-2008）的规定，进行计算和评价工作等级的划分。根据项目的初步工程分析结果，选择氨、硫化氢2种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物（氨、硫化氢）的在（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质最高容许浓度，mg/m3。

环境空气评价工作等级划标准见表5-8，环境空气评价等级估算结果见表5-9。

表5-8   环境空气评价工作等级划分标准

| 评价工作对等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax <10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

表5-9   环境空气评价等估算结果

| 项目 |  | 最大地面浓度（mg/m3） | 占标率Pmax（%） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 废气 | NH3 | 0.00000303 | 0 | 三级 |
|  | H2S | 0.00000106 | 0.01 | 三级 |

根据上述分析，本项目氨、硫化氢两种污染物的最大地面浓度占标率Pmax 均小于10%，D10%距离未出现。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）规定，确定本项目大气环境质量评价等级为三级。评价范围为以排放源为中心点，以D10%为半径的圆或2×D10%为边长的矩形，且评价范围的直径或边长一般不应小于5km；据此确定本次评价范围为以污水处理站出气口中心为中心，向东、西、南、北各延伸2.5km的正方形。根据环境空气三级评价要求，本项目大气仅针对估算模式计算结果进行简要分析。

#### 5.2.3.7预测结果

（1）正常工况下预测结果

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，三级评价可直接以估算模式的计算结果作为预测和分析依据，根据估算模式预测结果详见表5-10。

表5-10   正常工况废气估算模式计算       单位：mg/m3

| 距源中习下风向距离 D/m | 污水处理站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 下风向预测浓度 | 浓度占标率% | 下风向预测浓度 | 浓度占标率% |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.00000116 | 0 | 0.00000406 | 0 |
| 200 | 0.00000287 | 0 | 0.00000100 | 0.01 |
| 300 | 0.00000287 | 0 | 0.00000100 | 0.01 |
| 357 | 0.00000303 | 0 | 0.00000106 | 0.01 |
| 400 | 0.00000297 | 0 | 0.00000104 | 0.01 |
| 500 | 0.00000259 | 0 | 0.000000908 | 0.01 |
| 600 | 0.00000237 | 0 | 0.000000830 | 0.01 |
| 700 | 0.00000239 | 0 | 0.000000838 | 0.01 |
| 800 | 0.00000230 | 0 | 0.000000804 | 0.01 |
| 900 | 0.00000215 | 0 | 0.000000752 | 0.01 |
| 1000 | 0.00000199 | 0 | 0.000000695 | 0.01 |
| 1100 | 0.00000182 | 0 | 0.000000638 | 0.01 |
| 1200 | 0.00000168 | 0 | 0.000000587 | 0.01 |
| 1300 | 0.00000159 | 0 | 0.000000557 | 0.01 |
| 1400 | 0.00000153 | 0 | 0.000000535 | 0.01 |
| 1500 | 0.00000146 | 0 | 0.000000512 | 0.01 |
| 1600 | 0.00000140 | 0 | 0.000000490 | 0 |
| 1700 | 0.00000134 | 0 | 0.000000468 | 0 |
| 1800 | 0.00000127 | 0 | 0.000000446 | 0 |
| 1900 | 0.00000122 | 0 | 0.000000426 | 0 |
| 2000 | 0.00000116 | 0 | 0.000000406 | 0 |
| 2100 | 0.00000114 | 0 | 0.000000398 | 0 |
| 2200 | 0.00000112 | 0 | 0.000000392 | 0 |
| 2300 | 0.00000110 | 0 | 0.000000385 | 0 |
| 2400 | 0.00000108 | 0 | 0.000000378 | 0 |
| 2500 | 0.00000106 | 0 | 0.000000371 | 0 |
| 汝南县人民医院 家属院 | 0.00000058 | 0 | 0.00000203 | 0 |
| 东边界 | 0.00000056 | 0 | 0.00000201 | 0 |
| 西边界 | 0.00000099 | 0 | 0.00000345 | 0 |
| 南边界 | 0.00000058 | 0 | 0.00000203 | 0 |
| 北边界 | 0.00000081 |  | 0.00000284 | 0 |
| 下风向最大浓度 | 0.00000303 | 0 | 0.00000106 | 0.01 |
| P10%时的最远距离D10%/m | / |  | / |  |
| 最大落地浓度下风向距离/m | 357 |  | 357 |  |

根据上述预测结果可知：正常排放时污水处理站恶臭排放NH3、H2S最大落地浓

度和到周围各敏感点的落地浓度占标率均非常小，均低于10%；且各边界处NH3、H2S

的预测浓度均能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，厂界浓度达标。

综上，估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，医院大气污染物对周围大气环境质量影响很小。项目投运后，各污染物对评价区内的污染物浓度贡献很小，因此项目建设完工投运后，不会改变评价区的环境空气质量，对周边环境影响较小。

同时为减少恶臭气体对周边居住区和医院的影响，根据总平面布置图，本环评项目污水处理站设置于病房楼的北侧项目，各构筑物设施为全封闭，并布设在地下，可大大地减少恶臭气体对周围环境的影响。

（2）非正常工况下预测结果

建设项目生产过程中及污染治理过程中，存在不正常排放的风险因素主要表现在：污水处理站生物吸附除臭装置发生故障时，大气污染物排放量将有所增加。

以生物吸附除臭装置完全失效、恶臭无法进入处理装置直接外排情况进行估算，则本项目非正常工况污染物排放量即为产生量，排放浓度为初始浓度，统计结果见表5-11。

表5－11  非正常工况大气污染物排放统计

| 污染源 | 污染物 | 废气处理系统完全失效 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气量m3/h | 排放速率 kg/h | 排放量t/a |
| 污水处理站 | NH3 | 2000 | 0.0002kg/h | 0.0017t/a |
|  | H2S |  | 0.00007kg/h | 0.0006t/a |

表5-12  非正常工况废气估算模式计算       单位：mg/m3

| 距源中习下风向距离 D/m | 污水处理站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 下风向预测浓度 | 浓度占标率% | 下风向预测浓度 | 浓度占标率% |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 100 | 0.00000232 | 0.00 | 0.000000811 | 0.01 |
| 200 | 0.00000573 | 0.00 | 0.00000201 | 0.02 |
| 300 | 0.00000573 | 0.00 | 0.00000201 | 0.02 |
| 357 | 0.00000606 | 0.00 | 0.00000212 | 0.02 |
| 400 | 0.00000594 | 0.00 | 0.00000208 | 0.02 |
| 500 | 0.00000519 | 0.00 | 0.00000182 | 0.02 |
| 600 | 0.00000474 | 0.00 | 0.00000166 | 0.02 |
| 700 | 0.00000479 | 0.00 | 0.00000168 | 0.02 |
| 800 | 0.00000460 | 0.00 | 0.00000161 | 0.02 |
| 900 | 0.00000430 | 0.00 | 0.00000151 | 0.02 |
| 1000 | 0.00000397 | 0.00 | 0.00000139 | 0.01 |
| 1100 | 0.00000365 | 0.00 | 0.00000128 | 0.01 |
| 1200 | 0.00000335 | 0.00 | 0.00000117 | 0.01 |
| 1300 | 0.00000318 | 0.00 | 0.00000111 | 0.01 |
| 1400 | 0.00000306 | 0.00 | 0.00000107 | 0.01 |
| 1500 | 0.00000293 | 0.00 | 0.00000103 | 0.01 |
| 1600 | 0.00000280 | 0.00 | 0.000000979 | 0.01 |
| 1700 | 0.00000267 | 0.00 | 0.000000935 | 0.01 |
| 1800 | 0.00000255 | 0.00 | 0.000000892 | 0.01 |
| 1900 | 0.00000243 | 0.00 | 0.000000851 | 0.01 |
| 2000 | 0.00000232 | 0.00 | 0.000000812 | 0.01 |
| 2100 | 0.00000227 | 0.00 | 0.000000795 | 0.01 |
| 2200 | 0.00000224 | 0.00 | 0.000000783 | 0.01 |
| 2300 | 0.00000220 | 0.00 | 0.000000770 | 0.01 |
| 2400 | 0.00000216 | 0.00 | 0.000000756 | 0.01 |
| 2500 | 0.00000212 | 0.00 | 0.000000741 | 0.01 |
| 汝南县人民医院 家属院 | 0.00000166 | 0 | 0.000000405 | 0.01 |
| 东边界 | 0.00000164 | 0 | 0.000000403 | 0.01 |
| 西边界 | 0.00000197 | 0 | 0.000000689 | 0.01 |
| 南边界 | 0.00000167 | 0 | 0.000000406 | 0.01 |
| 北边界 | 0.00000162 | 0 | 0.000000568 | 0.01 |
| 下风向最大浓度 | 0.00000606 | 0 | 0.000000212 | 0.01 |
| P10%时的最远距离D10%/m | / |  | / |  |
| 最大落地浓度下风向距离/m | 357 |  | 357 |  |

表5-12  非正常工况废气估算模式计算       单位：mg/m3

| 污染源 | 污染物 | 环境空气质量标准 | 污染物的最大地面浓度 | 最大落地浓度下风向距离/m | 最大落地浓度占标率Pi（%） | D10%/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 废气 | NH3 | 0.2 | 0.00000606 | 357 | 0.003 | / |
|  | H2S | 0.01 | 0.000000212 | 357 | 0.002 | / |

由上表可知，在非正常工况下，氨和硫化氢污染物最大落地浓度较小，均低于10%，为了降低非正常工况下对环境空气质量产生的影响，本环评要求业主单位对环保设施经常检验、维护，即时更新损耗器件，保证其正常运行，确保各污染物对长期稳定达标排放。

（4）艾灸废气

本项目艾灸室使用无烟艾条，艾条在燃烧过程中产生少量烟雾及药物气味，本项目每间艾灸室加强艾灸室室内通风，通风口设置于院楼的西侧，采取以上措施后，本项目艾灸室艾灸烟气对周边居民影响较小。

### 声环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ/T2.4-2009），声环境影响评价工作级别划分的主要依据是：区域声环境功能区划、建设前后噪声值变化或受影响人口。评价范围内声环境属于1类、2类功能区，预计项目建成后对周围环境影响不大，因此声环境评价级别为二级。

#### 5.2.4.1噪声源强

该项目噪声主要来源于水泵等设备运行时产生的噪声，经类比国内同类型医院，预计声强在82～96dB(A)。

#### 5.2.4.2预测模式的选择

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

本次设备噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，在声源传播过程中，噪声受

到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点，其预测模式如下：

L2=L1-20lg（r2/r1）

式中，r2、r1——距声源的距离（m）；

L2、L1——r2、r1处的声级强度[dB(A)]。

在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。

噪声叠加公式如下：



噪声叠加公式：

Lax=10lg(i=1n100.1Li)

式中：Lan—某点的叠加声级值，dB（A）；

Li—各噪声点在该点的声级。

#### 5.2.4.2预测范围及预测点

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中的相关要求，及本项目主要噪声源所在位置，本次项目的评价范围为医院边界外200m范围，因此，本次评价仅选取厂界四周和各敏感点作为本次声环境影响评价点。

表5-13  本项目预测点一览表

| 预测点 | 预测距离 |
| --- | --- |
| 各边界 | 边界外1m |
| 汝南县人民医院家属院 | 边界外5m |

#### 5.2.4.3预测内容

根据本工程噪声源的分布，对厂址的厂界四周噪声影响进行预测计算。

#### 5.2.4.4预测结果及分析

该项目噪声主要来源于空调机组及水泵等设备运行时产生的噪声，经类比国内同类型医院，预计声强在82～96dB(A)左右，经基础减振、隔声、消声等措施后，隔声降噪量可达20~35dB以上，据此预测各产噪设备的影响，主要设备噪声源强见表5-14。

表5－14   项目设备噪声源强一览表      单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 源强 | 降噪措施 | 治理后源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水泵（地下一层） | 82 | 减振 | 60 |
| 2 | 污水站水泵 | 96 | 室内，减振、隔声 | 70 |
| 3 | 备用发电机 | 85 | 室内，减振、隔声 | 65 |

项目投产后厂界四周声环境噪声预测结果见表5-15。

表5-15  项目投产后厂界四周声环境噪声预测结果      单位：dB(A)

| 时段 | 位置 | 贡献值 | 预测值 | 执行（GB12348-2008） 1类、2类、4 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 东边界 | 38.41 | / | 60 | 达标 |
|  | 南边界 | 36.82 | / | 70 | 达标 |
|  | 西边界 | 41.49 | / | 70 | 达标 |
|  | 北边界 | 46.32 | / | 55 | 达标 |
|  | 汝南县人民医院家属院 | 37.58 | 52.67 | 60 | 达标 |
| 夜间 | 东边界 | 38.41 | / | 50 | 达标 |
|  | 南边界 | 36.82 | / | 55 | 达标 |
|  | 西边界 | 41.49 | / | 55 | 达标 |
|  | 北边界 | 46.32 | / | 45 | 达标 |
|  | 汝南县人民医院家属院 | 37.58 | 44.18 | 50 | 达标 |

由上表可以看出，经距离的衰减后，上述设备产生的噪声对附近居民住宅、医院的贡献值均较小，不会对居民的居住环境和医院造成影响。

综上，选用低噪声设备，基础减震、距离衰减、绿化降噪等措施后，项目北边界昼间及夜间噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准限值的要求；项目东边界昼间及夜间噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值的要求；项目西、南边界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准限值的要求。

### 固体废弃物的环境影响分析

工程运营期间的主要固体废物污染源是生活垃圾、医疗垃圾和污泥。

一般性固体废物主要为生活垃圾及医院废包装材料，在采取及时收集清理，由环卫部门统一进行处理，日产日清，外运城市垃圾填埋场安全处置，此类固体废物对环境的影响很小。

医院应根据医疗服务单元平面布局设置分类收集箱，对各门诊科室及病房内分类收集生活垃圾及医疗废物。医疗废物分类收集后暂存于医疗废物暂存间（10m2，位于项目区北侧、污水处理站东侧），按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部[2003]第36号）和《医疗废物管理条例》（国务院[2003]第380号）进行分类、标识、消毒、包装后储存，并委托驻马店市海骏医疗废物处置有限公司负责清运并处置。

本项目污水处理站处理废水过程中产生的污泥属于危险固废。本项目污水处理站产生的污泥采用生石灰消毒，消毒后的污泥经板框污泥脱水机脱水后存储于封闭式耐腐蚀容器内，委托有资质的单位处置。污泥在外运过程中，双方应严格执行危废转移报告单制度，加强运送途中的管理，将运输中的事故风险降至最低。此外，污泥压滤脱水过程产生的压滤废水应回到医院污水处理系统进行消毒、生化等一系列处理达标后排放。

综上，经采取以上措施后，评价认为本项目废水处理产生的污泥不会对周围环境造成二次污染。本项目生活垃圾由环卫部门定期清运；医疗垃圾及污泥运往驻马店市海骏医疗废物处置有限公司集中处理，不外排。因此本项目运营期的各类固体废物经过合理处理处置后，不会对周围环境产生影响。

### 社会环境影响分析

本项目投产后，在产生一定的经济效益的同时，也具有较好的社会效益，主要表现在以下几个方面：

本项目投产后，在产生一定的经济效益的同时，也具有较好的社会效益，主要表现在以下几个方面：

（1）提高当地医疗服务水平

医疗卫生事业的完善是广大人民群众健康的基本前提，是社会保障体系中的重要组成部分，是国民经济和社会的发展的重要基础。卫生水平反映着社会文明水平和进步程度，是现代化的重要标志，提高城市整体医疗服务功能是建设现代化国际城市的需要，本项目的建设有利于充分提高汝南县总体医疗水平，有利于改善群众就医环境，促进汝南县卫生事业的发展，本项目的建设对周边县具有积极的示范带动作用，对于提高汝南县的医疗卫生工作具有重要意义。

医院建成后能使汝南县广大人民群众享受到优质、高效、便捷的医疗服务，能使医院在使用功能上满足各功能科室发展要求，优化卫生资源，改善医疗环境。给患者创造一个优雅、舒适的就医场所，进一步提升汝南县人民医院的整体形象。

（2）提供就业机会

本项目完成后，随着医院规模的扩大，需要引进20名左右的人员；其中包含相应的技术人员、清洁工等工作人员，为汝南县人民提供了部分就业机会，具有一定得社会效益。

综上，本项目对社会的影响是正面的，积极的。

### 外界环境对建设项目的影响分析

根据周围环境现状调查，项目位于行政大街北侧，北门大街的东侧，周边无工业企业，有医院、居民区等，这都会对项目产生一定的影响。

（1）临路交通噪声、扬尘影响

项目所在区域周边无大型大气污染源，外环境对项目产生的影响主要为城市主干道行政大街与北门大街的交通噪声、汽车尾气及交通扬尘对项目的影响。

行政大街与北门大街车流量较大，日常交通噪声一般在78~84dB(A)。来往车辆排放的汽车尾气和交通扬尘量不大。而且项目设计安装铝合金隔声窗，并尽量将办公用房安置在临路的一侧，同时临路区域绿化程度较高，大部分为种植高大乔木，在加强临路区域绿化的情况下，绿化植被会对交通噪声、交通扬尘、汽车尾气有一定程度的削减作用；

根据2017年10月14日河南金诺源环境检测有限公司对本项目场址四周监测结果（详见表4-12）可知，场界噪声现状监测值均可以达到1类标准，说明交通噪声不会对本项目产生影响。

（2）周边商铺对本项目的影响

本项目建成后将会带动医院周边第三产业的发展，比如餐饮、住宿、百货、物流等，营运过程中可能产生突发性高噪声对医院造成影响。因此对医院附近商铺应加强管理，可通过张贴标识、标语等方式规范来往人员、车辆，降低人为突发高噪声。经采取上述措施，周边商铺对医院的不利影响可得到控制，影响较小。

# 环境保护措施及其可行性论证

## 施工期污染防治措施分析

### 大气污染防治措施

项目装修对大气造成的污染主要为各种电锯对地砖、面砖切割产生的粉尘及冲击钻施工时产生的扬尘等、还有油漆、涂料涂刷过程中产生的有机废气，胶合板散发甲醛等废气，为间歇性无组织废气。装修结束后，装修期影响即消除，对环境空气影响不大。

### 噪声污染防治措施

装修期的主要高噪声设备有各种电锯、电刨、冲击钻、小型移动式空压机、气动式射钉枪及各种敲打声。施工期间，应选用低噪声、低振动的设备，设备用完后或不用时应立即关闭，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。保证装修期必须控制噪声符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）标准。同时应避免午间和夜间施工，做到噪声达标排放，对周围声环境及附近居民点影响降至最低。因特殊需要必须连续作业的，须有相关主管部门的证明，并于作业前提前告知。

### 固体废物污染防治措施

装修期的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾两部分，生活垃圾要及时汇同城市生活垃圾一并处理，建筑垃圾要集中堆放统一处理，金属垃圾要进行回收利用，各种垃圾要分别堆放，不要随便丢弃在施工现场。

装修期的生活垃圾主要是施工人员废弃物品，按照0.4kg/人∙d 来计算，施工人员有30人，则产生量为1.2 kg /d，由环卫部门收集后统一处理。

经过上述处理措施处理后，施工期固体废物对周围环境无明显影响。

## 运营期污染防治措施分析

### 废水防治措施

1、污水处理站

（1）污水处理工艺可行性分析

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）规定：非传染病医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用“一级强化处理+消毒”工艺，本项目污水属于非传染病医院污水，出水排入已建有正常运行的二级污水处理厂（汝南县污水处理厂）的城市污水管网。为了实现污水处理站出水的稳定达标，本项目污水处理站工艺采用“一级强化+消毒”的处理工艺，即“格栅+调节+絮凝沉淀+消毒”。处理工艺见图6-1。

化粪池

生活污水

医疗废水

格栅

调节

絮凝沉淀

消毒

污泥浓缩、脱水

图6-1  污水处理工艺流程图

处理后污水排入市政污水管网

生石灰消毒

消毒

（复合单过硫酸氢钾消毒粉）

（2）达标可行性分析

类比同类工程实际运行效果可知，该工艺对医院综合废水的COD 去除效率可以达到50%以上，对SS的去除效率可以达到40%以上，对氨氮的去除效率可以达到25%以上，对粪大肠菌群数可以达到97%以上，经计算，出水水质为COD150mg/L、SS60mg/L、氨氮30mg/L、类大肠菌群500MPN/L，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理排放标准。项目污水处理站进出水水质情况见表6-1.。

表6－1   项目污水处理站进出水水质情况一览表

| 项目 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | SS（mg/L） | 粪大肠菌群数（MPN/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 300 | 40 | 100 | 16000 |
| 出口 | 150 | 30 | 60 | 500 |
| 总去除效率 | 50% | 25% | 40% | 97% |
| 排放标准 | 250 | - | 60 | 5000 |

根据工程分析内容可知，项目运行后排入污水处理站的废水水质为COD300mg/L、

SS100mg/L、氨氮40mg/L、粪大肠菌群数1.6×104MPN/L。项目水质可以满足污水处理站设计进水水质要求，且污水处理站处理后排入管网的水质浓度可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准限值要求。因此项目废水进入新建污水处理站处理是可行的。

（3）污水处理站规模

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）4.2.4 规定，医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的20%~40%。

本项目污水处理站设计时设计余量按40%考虑，则本项目污水处理站设计处理规模为40m3/d。

汝南县污水处理厂位于开龚公路东侧，北汝河北岸。污水处理采用Carrousel氧化沟工艺，设计处理规模为2万t/d。2008年6月该污水处理厂已正式投入运行，配套管网早已完善，2011年汝南县污水处理厂进行了升级改造及中水回用工程，收水范围为老城区、新城区和工业园区。服务面积11.8km2，服务人口为15万人。本项目位于汝南县汝宁镇行政西街（汝南县人民医院老院区），属于汝南县老城区，在汝南县污水处理厂收水范围之内。

综合上述分析，评价认为本项目运营期废水采用“一级强化+消毒工艺”可行，处理规模能够保证本项目运营期废水处理的需求，处理后的水质能满足达标排放要求。同时该工艺处理医疗废水在国内普遍采用，因此评价认为本项目新建的污水处理站利用“一级强化+消毒工艺”符合国家环境保护总局（环发[2003]197号）《医院污水处理技术指南》中的规定和要求，不会带来二次污染问题，处理工艺可行。

### 地下水污染防治措施分析

本项目废水经污水站处理后主要污染物满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准要求，经北门大街市政污水管网排入汝南县污水处理厂进一步处理，因此本项目废水对地下水影响较小，但是，当地地下水包气带防渗性能中等，应采取正确有效的防范措施，避免对该区地下水产生影响。因此，建议采取以下措施：

（1）地面防渗

项目除绿化面积外其它地面均做水泥硬化处理。

危废暂存间、污泥暂存池应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的防渗处置要求，同时满足“三防”措施。具体应做好基础层的防渗处理，防腐地砖→混凝土地面（50~100mm厚）→砂层（级配碎石150~200mm厚）→高密度聚乙烯防渗膜（2.0mm ）→土工布（300g/m2）→基础。采取该措施满足项目防渗要求（渗透系数不大于1.0×10-12cm/s）。

（2）污水管网防渗

项目污水排放管道应具有很好的封闭性；污水处理站、化粪池和输送管道要定期检查，并且作为重点渗区，管道连接处应做好封闭性措施；如果出现污水渗漏，以及管道破裂等事故，及时采取相应的事故处理措施，防止污染地下水。

（3）加强管理

①加强管理，严格操作，定期检修维护，减少废物的排放量，防止污染物的跑、冒、滴、漏。

②医疗废物暂存装置应加强管理，按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）设置，应具备防扬撒、防流失、防渗漏等三防措施，并有明显警示标志。

③建立定期检查制度，对提升泵及污水管道定期进行检查，发现隐患立即排除。

根据污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效控制废水污染物下渗现象，避免污染地下水。

### 废气污染防治措施分析

本项目废气主要为污水处理站运行时恶臭气体及艾灸废气。

1、污水处理站运行产生的恶臭气体

本项目污水处理站正常运营过程中会散发H2S、NH3等恶臭气体。

为了最大限度地降低污水处理站恶臭气体对周边环境的影响，评价建议医院应进一步采取措施进行减缓：

（1）建设单位应高度重视并加强污水处理站周围的绿化，设置一定宽度的绿化带，种植树木花草可以在一定程度上减轻恶臭气体对周围环境的影响。

（2）污水处理站的污泥处置要按照要求进行，定期及时清运处理。

（3）污水处理设施夏季易孳生蚊蝇，在不影响设施正常运行的情况下，污水站管理人员应定期进行杀灭蚊蝇工作。

（4）污水处理设施各个处理单元进行密封加盖（盖板预留进、出气口）、设导气管将污水处理装置溢出臭气进行统一收集，收集后的臭气经生物吸附装置吸附除臭处理后，由1根30m高排气筒有组织进行排放，生物吸附装置位于地埋式污水处理站的南侧，经预测项目场界浓度可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，且不会对周围敏感点造成明显的不利影响。

（5）污水处理设施污泥定期进行清掏，以保证污水处理站的污水处理效果和防止臭气排放不畅而外溢。

2、艾灸废气

本项目每间艾灸室设置1台移动式艾灸烟雾净化器，在艾灸治疗使用，对艾灸烟尘进行捕集净化，同时加强艾灸室室内通风，通风口设置于院楼的西侧，降低对东侧家属院居民的影响。

综上分析，评价认为上述废气治理措施可行。

### 噪声治理措施分析

本项目噪声主要来源于水泵等设备运行时产生的噪声、车辆交通噪声以及医院门诊、住院等人员活动产生的噪声，源强值约为82~96dB（A）。医院作为特殊的环境保护目标，为防止噪声源对周围环境及医院内部声环境产生影响，就主要噪声源治理提出以下防治措施：

（1）污水处理站水泵独立设置在污水处理站设备房内，并对水泵风机机座安装减振器，通过墙体隔音，设备房做隔声门等措施。

（2）配电室内部采用小型化封闭式电器设备，外壳具有坚固、隔热、自然通风性能好、防尘、防潮、防小动物、外型美观、维护方便、阻隔噪声等特点，安装减振器，并对设备的内墙面贴吸声材料等；

（3）加强医院进出车辆的管理。医院内汽车禁止鸣笛，除救护车及急诊病人用车外，应限制医院进出机动车辆。

（5）为降低医院周围交通噪声和医院就医人群活动噪声对医院内部声环境的影响，要求医院内部布局合理，对噪声影响要求较高的用房，如特殊病房等均应安排在非临街的一侧，且应远离医院内外的主要噪声源。

（6）医院门诊、住院区等的人员交流、活动产生的噪声，可以在楼道口设置“严禁喧哗”、“保持安静”等标识，提醒人们自觉控制音量。

### 固体废物治理措施分析

医院运行产生的主要固体废物为医疗废物和污水处理站污泥。

一般性固体废物主要为生活垃圾及医院废包装材料，在采取及时收集清理，由环卫部门统一进行处理，日产日清，外运城市垃圾填埋场安全处置；医院根据医疗服务单元平面布局设置分类收集箱，对各门诊科室及病房内分类收集生活垃圾及医疗废物。医疗废物分类收集后暂存于医疗废物暂存间，本项目污水处理站产生的污泥采用生石灰消毒，消毒后的污泥经板框污泥脱水机脱水后存储于封闭式耐腐蚀容器内，医疗垃圾运往驻马店市海骏医疗废物处置有限公司集中处理，污泥委托有资质的单位处置，不外排。

建设单位对医院废物的管理严格执行《医疗废物管理条例》。医疗废物（HW01）、废药物、药品（HW03）已列入《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号）。

在医疗废物分类、收集、处理过程中要注意以下几点：

一、分类收集

要求企业严格按照《医疗废物分类名录》对危险废物进行分类，除病房外其它产生医疗废物的科室，按照医疗废物的类别设置医疗废物专用垃圾桶，内置专用包装袋对医疗废物进行收集、病房内产生的医疗废物主要为一次性输液瓶（袋）和输液等由医护人员直接带到处置间或污物打包间分类存放、对于医用针头、玻璃安瓿等采用利器盒收集。

- 专用垃圾桶、专用包装袋

①专用垃圾桶和专用包装袋应为黄色，外表面应印（喷）医疗废物警示标志并并配文字说明，如“感染性废物”；

②专用包装袋不得使用聚氯乙烯（PVC）材质，正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔；

③专用包装袋最大容积不得超过0.1m3，外表面不应有划痕、气泡、穿孔、破裂；

目前市场上已有专用垃圾桶、专用包装袋供应商家，建议企业直接购买。

- 利器盒

①利器盒外体颜色为黄色表面应印（喷）医疗废物警示标志并并配文字说明，如“损伤性废物”；

②利器盒应利于燃烧，不得使用聚氯乙烯材质；

③利器盒整体为硬质材料制成，密封，以保证利器盒在正常使用情况下，盒内盛装的利器不撒漏；

④利器盒能防刺穿，其盛装的注射器针头、破碎玻璃等利器不能刺穿利器盒；

⑤满盛装量的利器盒从1.5m高处垂直跌落至水泥地面，连续3次不会出现破裂、被刺穿等情况；

3）收集管理要求

①放入包装袋或者利器盒内的感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不得取出；

②当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，对包装物或者容器封口，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

二、院内装运

对于打包好的医疗废物，采用防渗漏、防遗撒的专用运送工具（周装箱），按照规定时间和线路将医疗废物运至垃圾房。

1）专用运送工具（周装箱）

①箱体应带有密封盖，使箱体与箱盖能牢固紧扣；

②箱体应便于消毒和清洗；

③表面光滑平整，无列损，不允许有明显凹陷，边缘及端口无毛刺；

建议直接购买带盖、带轮的垃圾箱。

2）转运管理要求

①在转移前首先对包装物或容器进行检查确保无泄漏，并粘符合《医疗废物专用包装物、容器的标准警示标示的规定》要求，封口紧实、严密；

②设专人按照规定时间和线路将医疗废物运至垃圾房；

③转运人员穿戴防护手套、口罩、工作服、靴等防护用品；

④转运工具使用后应当在指定的地点及时消毒和清洁。

三、暂存

项目医疗废物暂存于垃圾房，委托海骏医疗废物处置有限公司医疗废物进行处置。

1）垃圾房

①在垃圾房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识；

②垃圾房地面必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，地面和1.0米高的墙裙采用2mm环氧树脂防渗处理；

③应有严密的封闭措施，设专人管理，并落实防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

④建议对垃圾房进行分区，将垃圾房靠东一侧，分成六个区域，每个区域面积不小于4m2，地面分别标示“感染性废物”、“损伤性废物”、“化学性废物”和“一次性输液瓶（袋）”等；

⑤有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡。

- 暂存管理要求

①对于门诊每天运来的医疗废物，对应垃圾房地面标示进行分区暂存；

②医疗废物的暂存时间不得超过2天，尽量做到日产日清；

③对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年；

④医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施、地面和墙裙采用双氧水或次氯酸钠进行消毒及时进行清洁和消毒处理。

综上分析，本项目固体废物处置措施合理，去向明确；在采取合理有效的防范措施后，固体废物不会对周边环境造成二次污染。

### 绿化措施

绿色植物具有吸附灰尘、吸收CO2、净化空气、减弱噪声、改善小气候的功能。加强“三废”治理的同时，搞好环境绿化，对保护环境，改善工作条件都有积极作用。为了改善院区的生态环境效应，美化院区环境，项目在建设过程中应加强对院区空地的绿化，一般院区的绿化范围包括主要出入口、污水处理设施周围、综合病房楼周围等。

在植物选择上，应选择树形美观、挺拔高大、观赏价值高的常绿乔木，适当配置草皮等，多种植常青的树木，并宜种植多种抗污染强、吸附能力强的常绿乔灌木，既美化环境，又减少了污染。

### 工程污染防治措施汇总及投资估算

工程环保投资主要有废气处理系统、废水处理系统、固体废物处理处置、噪声源治理、院区绿化等，合计环保投资43万，占工程总投资1500万元的2.87%。工程环保投资概算一览表见表6－2。

表6－2   项目主要环保措施及投资一览表    单位：万元

| 时段 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 营 期 | 废水 | 医疗废水 | 医疗废水经污水处理站（40m3/d，采用“化粪池+格栅井+调节池+絮凝沉淀池+消毒池”工艺）处理后通过市政污水管网排入汝南县污水处理厂进行深度处理。 | 20 |
|  | 废气 | 污水处理站 恶臭气体 | 污水处理站主要构筑物设置为地下封闭式，溢出臭气收集后的臭气经生物吸附装置吸附除臭后经30m高的排气筒排放，污水处理站地面及四周绿化，污泥及时清运。 | 3 |
|  |  | 艾灸废气 | 本项目加强每间艾灸室室内通风 | 1 |
|  | 噪声 | 设备运行噪声 | 选择低噪声；设置减振基础、加装减振垫；设备安装在室内 | 5 |
|  | 固体废物 | 医疗废物 | 暂存于医疗废物暂存间，定期委托驻马店市海骏医疗废物处置有限公司进行处置 | 5 |
|  |  | 污水处理站设施污泥 | 暂存于污泥暂存池，委托有资质的单位进行处置 | 8 |
|  |  | 生活垃圾 | 日产日清，由环卫部门清运至汝南县生活垃圾填进场进行处置 | 0.5 |
|  |  | 医院废包装材料 | 经收集后由环卫部门清运至汝南县生活垃圾填进场进行处置 | 0.5 |
| 合计 |  |  |  | 43 |

## 环境风险分析评估

根据实际调查和类比分析，本项目建设后可能存在以下风险事故：

1、医疗机构污水

污水处理站一旦出现停电，医疗机构污水事故排放。

由于汝南县人民医院是汝南县一级用电单位，因此污水处理站发生停电事故的几率非常小。一旦出现停电情况，医院会立即采取另外一条供电系统，保证病人医疗等用电需要，所以，污水处理站发生停电事故的时间肯定不会超过24h。从对汝南县人民医院污水处理系统的处理工艺流程看，一旦出现12h以上的停电事故，污水提升泵停止工作，会造成不经过生化系统处理而直接从调节池排放事故，这种情况下，污水站工作人员可以采用人工向调节池内投加NaClO3或其它消毒剂的方法，对医疗机构污水进行杀菌消毒，以保证污水中粪大肠菌群数和肠道致病菌能够达标排放。由于医院医疗机构污水中主要污染物COD的进水浓度较低（约293.6mg/L），低于汝南县污水处理厂设计进水水质（350mg/L），排入汝南县污水处理厂的COD浓度符合汝南县污水处理厂进水水质要求，因此只要采取人工投加消毒剂保证粪大肠菌群数和肠道致病菌达标后，本项目医疗机构污水中主要污染物的排放浓度符合汝南县污水处理厂进水水质要求，不会对汝南县污水处理厂造成较大影响或冲击。

2、医疗废物

发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

# 选址可行性及总量控制分析

### 规划符合性

本项目位于汝南县汝宁镇行政西街（汝南县人民医院老院区），项目属于社会事业与服务业，为城市配套的基础医疗设施。根据《汝南县城市总体规划》（2010～2030年），用地性质为医疗卫生用地，本项目的建设未改变项目的用地性质，符合当地国家土地供应政策，所以项目选址符合汝南县城市总体规划（2010～2030）。

### 区位性

本项目运行后将与在建的汝南县心边心养护中心形成优势互补，使区域的医疗服务体系更加完善，将为社区、辖区民众的就医提供最大便利和优质服务。

### 周边配套市政设施条件

本项目位于在中心建成区内，从依托的区域基础市政设施条件看，项目区域的供水、排水、供电、供气，通讯等基础设施完善，能保障医疗工作的顺利开展，同时为病人、病人家属、职工提供良好的生活保障和社会服务，能满足能源供应、信息交流、医疗及生活保障的需要，可满足医院营运要求。区域交通发达，固体废物运输方便，可满足及时清运医疗废物和生活垃圾的要求；营运期医院废水可进入汝南县污水处理厂。

### 项目对周围环境影响

运营期产生的污水经院内新建的污水处理站处理后可排入市政污水管网，最终进入到汝南县污水处理厂进行处理，不直接排放地表水体，对周边环境影响较小；产生的医疗废物等危险废物交有相应资质的单位处理，生活垃圾收集后交由市政环卫部门处理，对周边环境影响较小；项目运营期污水处理站水泵等噪声设备产生的噪声经采取相应的治理措施后满足排放限值要求，对周围影响较小；项目运营期污水处理站产生的恶臭等经采取相应的处理措施后均对周边环境影响较小。

### 项目总平面布置合理性分析

由于项目东侧离汝南县家属院及北侧离在建的汝南县心边心养护中心较近，为降低噪声对周边敏感点的影响，医院将有高噪声设备的水泵等设备均设置在院内南侧和西侧区域，并设置减振基础、加装减振垫，在采取相应的措施后，项目的运行可减轻噪声不会对汝南县家属院及在建的汝南县心边心养护中心造成的影响。

结合医院的总平面布置，项目拟将医疗废水处理站设置在医院北部，医院污水处理站污水处理设施均为地埋式，污水处理站周边设置绿化带，污水处理站产生的恶臭气体经生物吸附装置处理后排放。区域夏季主导风向为南风，污水处理站设置在医院北偏西侧部，位于主导风向下风向。本项目污水处理站距汝南县家属院（位于污水处理站东侧55m）、在建的汝南县心边心养护中心（位于污水处理站北侧20m）敏感点的距离均大于10m，可以满足“《医院污水设计技术规范》（CECS07：2004）：医院污水处理站应单独设置，与病房、居民区建筑物的距离不得少于10m，并设置隔离带”的要求。根据预测，污水处理站恶臭气体对厂界和附近敏感点的贡献值均可满足相应的标准要求，项目运行后污水处理站废气对周边敏感点影响较小。污水处理站潜污泵等均采取减振、消声等措施，噪声在边界贡献值和附近敏感点的叠加值均可满足相应的标准要求，项目运行后污水处理站噪声对周边敏感点影响较小。

医院内整个平面布局紧凑，根据各功能区需要及相关要求进行布置，布局合理。

## 总量控制分析

总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。环保部“十三五”规划将深化总量控制工作，拟将氮氧化物和氨氮列入约束性指标，控制指标为COD、氨氮、SO2和NOx。

### 总量控制因子

按照环境保护部文件环发（2014）179 号文关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知和河南省环保厅豫环文（2015）18号文河南省环境保护厅关于贯彻落实《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知，火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目重点污染物排放总量指标采用绩效方法核定。其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）。

本次工程属于其他行业，按照地方污染物排放标准核算。

根据《河南省减少污染物排放条例》，结合该工程项目排污特征，确定总量控制因子分别为：

废水：COD、氨氮。

### 总量控制指标核算

根据工程分析和《进一步规划主要污染物排放总量预算管理工作的通知》（豫环办[2013]52号）中总量要求核算总量。

1、医院总排口

医院总排口处废水排水量为26.628m3/d（9719.22m3/a），废水处理后COD排放浓度为150mg/L，氨氮30mg/L。本项目出医院的污染物实际量为：

本项目COD排放量＝本项目废水年排放量×废水排放浓度

＝9719.22m3/d×150mg/L×10-6 =1.46t/a；

本项目氨氮排放量＝本项目废水年排放量×废水排放浓度

＝9719.22m3/d×30mg/L×10-6 =0.29t/a；

2、污水处理厂处理后排放量

污水通过市政污水管网进入汝南县污水处理厂，汝南县污水处理厂出水指标为COD50mg/L，氨氮5mg/L。

经污水处理厂处理后COD 排放量＝本项目废水年排放量×废水排放浓度

＝9719.22m3/d×50mg/L×10-6 =0.49t/a；

经污水处理厂处理后氨氮排放量＝本项目废水年排放量×废水排放浓度

＝9719.22m3/d×5mg/L×10-6 =0.05t/a；

### 本环评建议污染物总量指标

项目废水经医院内污水处理站处理后经北门大街、行政大街市政污水管网排入汝南县污水处理厂，进一步处理后排入汝河。

综合以上，并结合当地的环保管理要求，本环评建议指标为：出院区的污染物总量建议指标为COD≤1.46t/a，氨氮≤0.29t/a。排入地表水的总量建议指标为COD≤0.49t/a，氨氮≤0.05t/a。项目污染物控制指标详见表7-1。

表7－1  项目总量控制指标一览表

| 污染因子 | 产生量 | 医院消减量 | 医院排放量 | 区域污水处理厂消减量 | 排放外环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 2.92 | 1.46 | 1.46 | 0.97 | 0.49 |
| 氨氮 | 0.39 | 0.10 | 0.29 | 0.27 | 0.05 |

本项目新增总量将按照河南省人民政府发布的《河南省主要污染物排放总量预算管理办法》执行，按照倍量替代的原则，从汝南县预支增量中予以解决。使项目建设满足区域总量控制指标及“区域增产不增污”的要求。

# 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要目的是衡量建设项目投资所能收到的经济效益，包括建设项目对外界产生的环境影响、经济影响和社会影响。因此，在环境经济损益分析中除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。通过综合评价建设项目社会效益、经济效益和环境效益，并重点对项目环境保护措施费用效益进行分析论证，从而评价整个项目实施后对环境的总体影响及环保措施方案的经济合理性，为项目建设提供可靠依据。

## 社会效益分析

本项目的社会效益体现在以下几个方面：

（1）根据调查，本项目项目建成后可以完善区域内基础医疗配套，提高该区域的整体医疗水平，提高居民医疗卫生水平，完备城市公共服务功能。

（2）项目建成后将设置150张床位，项目的实施将极大地改善本地区医疗卫生条件，弥补医疗技术人员缺乏，不能满足患者就诊的需求的缺点。

（3）项目建成后具有广泛的综合社会效益：它不仅提供坚实的医疗服务，而且提供就业机会，具有较好的社会效益。

总之，本项目的建设运营后，不仅可以改善当地居民的医疗卫生条件，同时可产生显著的社会效益，对当地的社会稳定具有重要的作用。

## 经济效益分析

本项目完成后，医院运营期年平均利润约为150万元。医院是公益性社会福利事业，患者至上，一切从病人出发，扩大社会效益始终是医院遵循的最高原则，同时也应注意经济核算。本项目建成后，是能够略微盈利，并能够在10年之内收回投资成本的，本项目地理位置重要，服务人群众多。因此本项目无论从工程设计，还是医院管理角度都注意合理安排和有效使用有限的卫生资源，缩短流程，降低能耗，提高效率，使医院的人力、物力、财力达到合理消耗，获得最大的医疗服务效率，创造最大的社会效益。同时在不增加病人负担前提下，使医院达到收支平衡，略有节余。

综合分析项目的财务分析，经济效益是良好的，项目是可行的。

## 环境效益

### 环保投资

本项目总投资为1500万元，其中环保投资约为43万元，约占总投资额的2.87%。由工程分析可知，项目运行过程中会产生一定量的废水、废气、固体废物污染问题，在采取相应的污染防治措施后，对周围环境的影响较小。

### 环境效益

本项目位于汝南县汝宁镇行政西街（汝南县人民医院老院区）。该项目所在地环境质量优良、交通便捷，本项目在医疗设备选型、污染治理等方面采取有效的措施，可取得显著的环境效益：

（1）本项目建成后，能有效改善管城区医疗服务设施不足的现状，满足区域居民就医需求。

（2）本项目建成后，医院污水采用“二级强化+消毒工艺”进行处理，处理达标后废水排入汝南县污水处理厂，可以使排放污染物减量化、减少对地表水环境的污染。

（3）本项目建成后，使用电作为能源提供热水，可以从源头上减少废气污染物的产生和排放。

（4）危险废物与生活垃圾分类收集，危险废物按规定收集、暂存后，运往有资质的单位进行处置，避免了二次污染。

由此可见，项目建成后可取得一定的环境效益，将会使周围环境得到一定改善。

## 环境经济损益分析结论

综上所述，从经济效益、社会效益和环境效益三方面进行综合分析，项目建成后，能带动当地医疗卫生事业发展，是汝南县建城区基础设施建设和基本医疗的组成部分更加完善，提高区域基础医疗水平，为周围群众提供更好的就医条件，从而提高全地区的整体健康水平；将会在人口就业、医疗服务及本地经济发展等方面产生正效益，而项目的建设及运营期间导致的环境方面的负面影响，在保障科学的管理、保证资金的合理利用的前提下，通过各项环保措施的有效实施，使项目各类污染源及污染物排放符合环保部门的管理要求，从环保措施的经济损益效果来看，该项目是可行的。

# 环境管理与监测计划

## 环境管理

环境管理是以科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会、环境效益的和谐统一。医疗机构的环境管理既是医院管理中一项重要的专业管理，又是执行“清洁生产”，实行“生产全过程污染物控制”的重要措施。建立科学而合理的环境管理机构，是建设项目顺利完成环境目标的基本保障，也是项目完成环境保护工作并实现可持续发展的关键。

### 环境管理机构的设置及职责

1、环保监督机构

由汝南县环保主管部门管理。

2、环保管理与执行机构

设计施工期——设计单位、工程承包单位以及项目施工期设立的环保机构和主管单位环保部门；

投产运营期——主管单位环保部门、建设项目单位的环保机构。

3、企业内部环境管理机构

根据《建设项目环境保护设计规定》医院应设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督本医院的环保工作。评价建议全院应有一主管副院长分管医院内的环保工作，设立环保专门机构，配备1～2 名专职人员负责具体工作，以保证各项污染防治设施的正常运行，并实施整个工作过程的环境管理工作。环保专职人员应进行环保知识岗位培训，对具体设备操作应进行学习，经考核合格后，方许上岗。

### 环境管理机构的职责

1、施工期环境管理

（1）制定施工期环境管理制度，由专人负责记录施工期各项环保治理措施的

落实情况，发现问题及时采取措施。

（2）落实环保投资，确保治理措施执行“三同时”和各项环保治理措施达到设

计要求；

2、验收期环境管理

（1）竣工后，按环保部要求办理项目环保设施的竣工验收手续，开展竣工验收监测、编制环保竣工验收报告等工作；

（2）验收合格后，向环境保护局进行排污申报登记，环保设施与主体工程同时正式投产运行。

3、运营期环境管理

（1）监督环保设施的正常运行

监督项目各项环保设施的正常运营，杜绝违法向环境排放污染物，对于事故情况下的污染物超标排放，采取及时有效的措施加以控制，同时上报汝南县环保局。

（2）制订和实施环境监测计划

组织环境监测计划的制订，并做好日常的监测记录工作和定期监测上报工作，通过污染物排放的环境监测来检测环保设施的运行效果，将环保工作落到实处。

（3）宣传、教育和培训

对全体员工进行环境保护方面的宣传和教育，培养大家爱护环境、保护生态、防止污染的意识。对于环保设施管理与维护人员，定期参加上级主管机构和各级环境保护行政主管部门组织的职业技术培训，提高其环境管理和技术水平。

## 污染物排放及管理要求

### 污染物排放清单

根据工程分析及环境保护措施分析，项目污染物排放管理要求见表9-1。

表9-1  本项目建成后全院污染物排放管理要求

| 项目 |  | 环保措施 | 运行参数 | 排放污染物种类 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放总量 （t/a） | 排污口信息 | 执行标准 | 环境风险防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水站恶臭气体 | 定期喷洒生物制剂用以抑制恶臭 | 有组织排放 | H2S、NH3 | / | H2S0.3kg/a、NH30.8kg/a | / | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3医疗机构污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 | / |
| 废水 | 综合 废水 | 新建1座40m3/d的污水处理站，采用“一级强化+消毒”工艺 | / | COD | 150 | 1.46 | / | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准 | 加强污水站的安全管理，及时发现问题及时解决，同时制定严格的规章制度和操作规范，对操作工人进行上岗培训和 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 30 | 0.29 |  |  |  |
| 固体废物 | 医疗 废物 | 危废暂存间一间 | / | / | / | 0 | 1间，10m2 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 | / |
|  | 污泥 | 污泥暂存池污泥 | / | / | / | 0 | 1座，10m3 |  | 采用生石灰消毒，消毒后的污经板框污泥脱水机脱水后存储于封闭式耐腐蚀容器内，定期委托有资质的单位处置 |
|  | 生活 垃圾 | 垃圾桶10组， 定期清理 | / | / | / | 0 | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 | / |
|  | 医院废包装材料 | 定期收集后 | / | / | / | 0 | / |  | / |

### 排污口规范化管理

1、排污口立标管理

本项目应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图

形，在各废气、危废、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。

列入总量控制污染物的排污口为管理的重点，排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。排污口位置必须合理确定，按《排污口规范化整治技术要求》（环监[1996]470号）文件要求进行规范化管理。

污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。

重点排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌。一般污染物排放口或固体废物贮存堆放场地设置提示性环境保护图形标志牌。

2、排污口建档管理

①按国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的要求，本项目填写有关内容；

②项目投产运行后，应建立各主要污染物各类、数量、浓度、排放方式、排放去向、达标等情况的台帐，并按环保部门要求及时上报。

### 公开信息内容

为了更好的监督项目污染物排放情况，企业应定期向周围社会公众公开项目污染物排放情况，公开信息内容主要有：项目环境保护设施运行状况：废水、废气及噪声的排放情况及达标情况，固体废物处置情况等。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定：建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，本项目竣工后，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保该项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。

## 环境监测计划

### 环境监测计划的必要性

制定环境监测计划的目的，首先是对在环境影响评价过程中所识别、预测的不利环境影响（包括建设期、营运期、服务后）进行跟踪监测，以便评价建设项目的实际环境影响和所采取的环保措施的实际效果；其次是便于及时发现在环境影响评价过程中未预计到的但实际发生的不利环境影响，以便及时采取补救措施。本项目环境监测工作主要是营运期。

### 监测部门的设置

根据本项目实际情况，项目建成后，医院的环境监测工作委托有资质的环境监测机构完成。

### 环境监测体系

医院环保机构及时对监测数据收集汇总存档，建立环境保护管理档案，以此作为医院的管理依据。

### 污染源监测计划

1、污染源主要监测内容

（1）医院总排口排水水质，监测项目为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总余氯、粪大肠菌群。

（2）院界周围的大气监测，监测项目为氨、硫化氢。

（3）院界噪声，监测项目为等效连续A 声级。

（4）固体废物分类处置情况实施检查。

2、各污染物监测布点和频率

（1）污水：医院污水排放口，COD和氨氮每月一次；pH、BOD5、SS、总余氯、粪大肠菌群数每季度一次。规范化设置排污口，安装在线检测仪。

（2）大气：院界周围设测点，每年一次、每次五天。

（3）噪声：院界设4个测点，每年一次。对项目内各噪声源如备用发电机、水泵、风机组等根据需要进行有选择的监测。

（4）固体废物：处置情况检查，每月一次。

为了加强监督管理，应按要求定期进行污染源监督监测。运营期污染源环境监测计划见表9-2。

表9-2   运营期环境监测计划一览表

| 监测类别 | 监测项目 | 监测地点 | 监测时间及频率 | 监测方法 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质监测 | COD、氨氮 | 总排口 | 1次/月 | 按环境监测技术规范要求 | 委托有资质的环境监测单位监测，记录存档 |
|  | pH、BOD5、SS、总余氯、粪大肠菌群 |  | 1次/季度 |  |  |
| 大气监测 | 氨、硫化氢 | 污水处理站周围 | 1次/半年 |  |  |
| 噪声监测 | 等效连续A声级 | 院界噪声 | 1次/半年 |  |  |

### 环境监测计划

本项目投运后，为了掌握运营期内项目所在区域环境质量变化情况，应对区域环境开展定期监测，监测计划详见表9-3，对于建设单位不具备自行监测条件的项目应委托具备相关资质的监测单位进行。

表9.3   区域环境监测计划

| 类别 | 监测因子 | 监测点位 | 监 测 频 率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气监测 | 氨、硫化氢 | 院界周围 | 半年一次 |
| 噪声监测 | 等效连续A声级 | 各院边界外1米外 | 半年一次 |

### 环保“三同时”环保设施验收内容

本项目“三同时”环保设施验收内容见表9-4。

表9－4   项目“三同时”环保设施验收内容一览表

| 设施 类别 | 污染源 | 验收内容及要求 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治 理设施 | 医疗废水 | 1座设计处理能力40m3/d污水处理站，主要构筑物采用地下封闭式处理后通过市政污水管网排入汝南县污水处理厂进行深度处理；1座容积不小于8m3的事故池。 | 《医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）表2中预处理标准 |
|  | 排水系统 | 清污分流、雨污分流 | / |
|  | 排污口 | 规范化污水排污口1个 | 符合环保要求 |
| 废气治 理设施 | 污水处理站恶臭 气体 | 污水处理站主要构筑物设置为地下封闭式溢出臭气收集后的臭气经生物吸附装置吸附除臭后经30m高的排气达标排放，地面及四周绿化 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表3 |
|  | 艾灸废气 | 本项目每间艾灸室设置1台移动式艾灸烟雾净化器（共3台），加强艾灸室室内通风 | 防止对周围环境 造成不利影响 |
| 噪声治 理设施 | 设备运行噪声 | 选用低噪声设备、安装在室内， 设置减振基础、加装减振垫 | 各场界分别达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类、2类及4类相应标准 |
| 固体废物治理设施 | 医疗废物 | 暂存于医疗废物暂存间（1间，10m2），定期委托驻马店市海骏医疗废物处置有限公司进行处置 | 《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）及其修改单内容 |
|  | 污泥 | 暂存于污泥暂存池（10m3），污泥采用生石灰消毒，消毒后的污经板框污泥脱水机脱水后存储于封闭式耐腐蚀容器内，定期委托有资质的单位处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 日产日清，垃圾收集箱10组 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单内容 |
|  | 医院废包装材料 | 经收集后由环卫部门清运至汝南县生活垃圾填进场进行处置 |  |

# 环境影响评价结论

## 评价结论

### 工程概况

汝南县人民医院康复医院项目位于汝南县汝宁镇行政西街（汝南县人民医院老院区），主要利用老院区原有的一栋综合病房楼房，设计床位150张，设有社区门诊、药房、医保收费、康复治疗室、示教室、疼痛大厅、腰椎牵引室、颈椎牵引室、综合治疗室、中频及高频室、熏蒸室、艾灸室、PT大厅、OT大厅等。项目总投资1500万元，其中环保投资43万元，约占总投资的2.87%。

### 项目产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目属于鼓励类“第三十六条、教育、文化、卫生、体育服务业－29医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策；并且项目建设已通过汝南县卫生和计划生育委员会同意建设。

### 选址合理性分析

本项目选址位于汝南县汝宁镇行政西街（汝南县人民医院老院区）；根据《汝南县城市总体规划》（2010～2030年），用地性质为医疗卫生用地，本项目的建设未改变项目的用地性质，选址符合汝南县城市总体规划，且交通便利，本项目的建设方便选址所在区域病人就医；该项目边界外1000m范围内无重污染企业，评价认为本项目选址可行。

### 环境质量现状

1、环境空气质量

根据2017年9月汝南环境空气质量自动监测点PM10、SO2及NO224小时平均浓度均能够满足GB3095-1996《环境空气质量标准》（（GB3095-2012））二级标准的要求，汝南县城区环境空气质量现状较好。

2、地表水环境质量

根据2018年1月至2018年4月驻马店市环境监测站对汝南沙口断面监测结果：COD、氨氮、BOD5及粪大肠菌群监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准的要求，说明本项目所在区域地表水水质较好。

3、地下水质量

根据2017年6月20日及2017年10月20日汝南县西关井群配水站监测井的各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准的要求。本项目所在区域地下水水质较好。

4、声环境质量

现状监测期间项目选址北边界昼间及夜间噪声值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类标准限值的要求；东边界昼间及夜间噪声值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准限值的要求；西、南边界噪声值可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中4a类标准限值的要求，说明项目所在区域声环境质量较好。

### 环境影响分析与环保措施

1、地表水

本项目污水总排放量为26.628m3/d9719.22m3/a），医疗废水采用“一级强化+消毒工艺”进行处理。院区总排口处主要污染物COD排放浓度为150mg/L、SS60mg/L、氨氮排放浓度为30mg/L、粪大肠菌群500MPN/L，可以满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准和汝南县污水处理厂进水水质要求。污水经市政污水管网进入汝南县污水处理厂进行深度处理后排入汝河。

2、环境空气

项目污水处理站产生的恶臭气体经生物吸附装置吸附后有组织排放，H2S最大落地浓度和NH3最大落地浓度可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的要求；敏感点处H2S和NH3预测浓度值均可以满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1有害物质一次最高容许浓度标准限值要求。

本项目进一步加强艾灸室室内通风减少对周边环境的影响。

3、噪声

本项目建成后主要的噪声源为空调机组及水泵等设备运行噪声。针对项目噪声特点，拟采取的噪声防治措施有：尽可能选用低噪声设备，基础减震；安装在房间或设备房内。

采取相应的措施后，经预测，噪声对附近居民住宅、医院的贡献值均较小，不会对居民的居住环境和医院造成影响。项目北边界昼间及夜间噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准限值的要求；项目东边界昼间及夜间噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值的要求；项目西、南边界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准限值的要求。

4、固体废物

固体废物主要分为一般性固体废物（生活垃圾和医院废包装材料）、危险固体废物（医疗废物和污水处理站污泥）。

生活垃圾和医院废包装材料集中收集后交环卫部门处理；医疗废物在医疗废物暂存间收集、暂存，委托驻马店市海骏医疗废物处置有限公司集中处理；污水处理站产生的污泥采用生石灰消毒，消毒后的污泥经板框污泥脱水机脱水后存储于封闭式耐腐蚀容器内，定期交有资质的单位收集处置。

本项目产生的固体废物均可妥善处理处置，处置措施合理，去向明确，固体废物不会对周边环境造成二次污染。

### 环境风险

本项目在运营过程中无重大危险源，为防患于未然，杜绝事故的发生，给项目正常运营创造必要条件，严格落实本评价提出的风险事故防范措施，并在建成投产同时验

收落实有关安全生产管理措施，将项目风险事故发生概率及影响危害程度降到最低。

### 污染物排放总量

本项目废水总量控制建议指标为COD：0.49t/a，氨氨：0.05t/a。

### 公众参与

建设单位于2017年9月6日~9月18日进行了第一次项目公示，公示期间未收到反对本项目建设的意见。建设单位于2017年10月16日~10月27日进行了第二次项目公示，公示期间未收到反对本项目建设的意见。建设单位于2017年10月16日在汝南县人民医院会议室主持召开了汝南县人民医院康复医院项目公众参与座谈会，与会人员有汝南县人民医院家属院居民、县环保局及县卫生局代表等共计18人；座谈会上，建设单位对项目进行介绍、并对项目可能产生的污染以及污染防治措施进行了介绍，并对居民代表提出的问题进行了回答。2017年9月19日~10月27日，建设单位通过问卷调查、现场走访和咨询相结合的方式对项目所在地附近民众展开了广泛的公众参与活动；调查期间发放调查问卷200份，有效回收200份，有效回收率100%；公众参与调查表调查结果表明，100 %被调查者支持本项目建设，没有反对意见。

## 建议

（1）认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保各污染物做到达标排放；

（2）各项环境保护设施（废水、废气、固体废物等）委托有资质单位进行专项设计；

（3）医院环保设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；

（4）建立专门环保机构，负责对废水、废气、固体废物、噪声等污染控制设施运行的监督管理。建立岗位责任制和工作台帐制度，对污染防治情况进行定时检查，及时掌握污染治理设施的运行情况，总结经验，改进管理；

（5）做好医院内绿化和环境美化工作，为病人提供良好的医治和休息环境；

（6）本评价不包括与辐射有关的内容，建议医院委托有辐射资质的评价单位对辐射设施进行评价；

（7）医院排水管网应按规范建设，实现“雨污分流和污污分流”。医院污水总排放口安装污水计量装置。

（8）在对医疗废物的处置过程中，应严格按照国务院《医疗废物管理条例》（国务院第380号令）执行。

## 评价总结论

汝南县人民医院康复医院项目符合国家产业政策；项目在采取评价提出的的污染防治措施后，各种污染因素均可达到相关环境标准和环保法规的要求，对周围环境的影响较小；公众支持项目建设。项目在实施过程中，必须严格落实评价提出的各项污染防治措施和相关环境管理要求，严格执行“三同时”制度，确保污染防治设施正常运转，污染物达标排放。从环保角度考虑，汝南县人民医院康复医院项目是可行的。