废管挤压机招标公示

一．项目名称：广东新兴铸管绿色智能制造生产线升级项目---阳江二期

二．设备规格数量：DN80-DN1200成套废管挤压设备共1台。

三．设备用途：

该设备挤压对象为DN80-DN1200退火球墨铸铁管，退火前球墨铸铁管以及退火后内衬带水泥球墨铸铁管，管子壁厚参照铸管产品生产执行标准。

四．技术要求：

1. 产品技术要求：

产品生产工艺为水冷球墨铸铁管，产品规格为DN80-DN1200T型接口球铁管，有效长度为6米，球管最小直径98mm, 最大直径1355mm。

2. 设备技术要求：

1）生产效率：

挤压长度不大于500mm，每小时挤压废管量大于30t/小时。

2）技术要求：

- 废管输送装置：管子通过无驱动轨道自动输送到料仓中，无驱动轨道标高需方提供。

- 废管挤压装置：挤压装置要具有横向挤压，针对大规格管型，垂直挤压功能。

- 废管收集装置：挤压的管片要具备水泥和管片分开功能，管片通过垃圾斗，叉车搬运，水泥自动筛选出。

- 自动控制：管子人工控制进入料仓，挤压长度根据设定值自动运行，全程不需要人工干预。

- 人机界面：采用触摸屏控制，参数可调整，保留手动和自动控制功能，手动操作采用按钮操作，触摸屏不小于12吋。

技术联系人：张部长 15333208358