武安工业区铸管升级改造

招标公告

新兴铸管股份有限公司

新兴河北工程技术有限公司

二〇一九年三月

河北  邯郸

经研究，新兴铸管股份有限公司与新兴河北工程技术有限公司联合对武安工业区铸管升级改造进行招标，实行公开招投标，凡具备相关资质、业绩且有意向合作的单位可与我司联系，尽快与我司技术联系人进行技术交流，现将有关招标事项说明如下：

一、工程名称：武安工业区铸管升级改造

二、供货范围：见附件。

四、招标时间安排

1、招标文件发放：
经设备明细交流明确后十日内发放。

2、投标截止时间和地点：开标前（暂定）送达。

3、开标时间和地点：开标前五日通知。

五、联系人及电话

技术人员：唐工：13383106610

商务人员：张工：0310--5806885

新兴河北工程技术有限公司

二〇一九年三月二十四日

新兴河北工程技术有限公司

投标报名申请函

致：新兴铸管股份有限公司

新兴河北工程技术有限公司

1、 我方以                            (投标申请人名称，以下简称“申请人”）的名义，在此以                        （招标项目名称） 投标申请人的身份，向你方提出投标人报名申请。

2、本申请函附有下列内容：

单位所属：        省         市  单位名称：                           企业法人：           单位地址：                      邮编 ：

企业类型：   国有  股份  合资  民营  个体  其他（所属类别上打√）

企业相应资质：

开户银行：                      账号：

税号：                          注册资金 ：

公司电话：                      公司传真：

联系人：                        联系电话：

是否通过     ISO9000     ISO14000     GB28000   （通过的打√）

3、我司附相关资质（资质证书、营业执照、安全生产许可证、开户许可证及相关业绩，发至邮箱：xxgczbb@163.com（附业绩证明材料）。

4、我司确认，你方授权代表可调查我方提交的与本申请函相关的声明、文件和资料。我方还将按你方的要求，进一步提供相关的资料，以核实本申请函中提交的声明和资料。

5、下述签字人在此声明，本申请函中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实的和准确的。

申请人（法人公章）：              授权代表（签名或签章）：

签字日期：

招标设备需求表

工程项目名称：武安工业区铸管升级改造

预采购以下成套设备机组。

# 一、离心机成套设备

## 设备名称及数量

- DN300~600水冷金属型离心浇注机组，数量1台

- DN400~700水冷金属型离心浇注机组，数量1台

- DN600~800水冷金属型离心浇注机组，数量1台

- DN800~1000水冷金属型离心浇注机组，数量1台

## 供货范围及要求

要求对噪音、粉尘等进行有效控制，设备基本范围如下：

从中间包接铁（含中间包）开始含中间包，至退火炉炉前输送装置（不含此输送装置）为止。

- 含成套的液压、气动和电气、仪表等控制系统，以及信息化接口。

- 含残铁、残芯的破碎、收集和运输系统。

- 含除尘系统。

- 含其他附属设备。

- 不含离心机钢构平台等现场制安结构件（非机加零部件）。

# 二、炉前铸管输送线

## 设备名称及数量

设备名称：炉前铸管输送及炉前设备机组。

数量：一套。

## 供货范围及要求

输送能力：满足4台离心机（DN300~1000）产能。

要求对噪音、粉尘等进行有效控制，基本设备范围如下：

从离心机将铸管送至炉前输送装置（含此输送装置）开始，至将铸管送至退火炉炉内链条（不含此链条）上为止。

- 含炉前输送装置，负责4台离心机铸管输送。

- 含输送装置上的铸管跑偏等装置（铸管必须滚动运输）。

- 含铸管承口及内壁清砂装置等。

- 含炉前壁厚在线检测装置。

- 含向退火炉链条喂管装置，以及炉前废管离线、储存装置。

- 含成套液压、气动和电气、仪表控制系统，以及信息化接口。

- 含配套的除尘系统。

- 含配套的残芯的收集、破碎和运输系统。

- 含其他附属设备。

# 三、精整区域成套设备

## 设备名称及数量

- DN350~800精整线，数量1套

- DN500~1000精整线，数量1套

满足4台DN300~1000离心机产能需求。

## 供货范围及要求

要求对噪音、粉尘等进行有效控制，基本设备范围如下：

从退火炉炉后冷链（不含冷链）开始，至养生池前结束（不含养生池所需仪表电气和机械等）。

包含主要设备：

- 含切环倒角机组

- 含校圆机组

- 含水压机组（含水系统）

- 含涂衬机机组及砂浆制备及原理储存、输送系统。

- 含成套液压、气动和电气、仪表控制，以及信息化接口。

- 含配套的除尘系统。

- 含其他满足工艺和生产要求的缓冲和离线设施等。

- 含其他附属设备。

# 四、AGV运输系统

## 设备名称及数量

名称：铸管成品运输系统（AGV运输系统）

数量：1套（预计8台运输车）

## 供货范围及要求

能力：满足4台离心机产能需求。

包含AGV车辆及AGV运行所需地面供电单元、控制系统和导航、无线AP等完整运行的系统。

满足生产线必须的信息输送接口。

# 五、机器人成套设备

共31台：

- 刻字，3台，用于DN300~1000离心机砂芯刻字

- 砂芯抓取，4台（分别对应4台DN300~1000离心机规格）

- 承插口测量，4台

- 涂衬上下堵头，8台

- 承插口喷涂，4台

- 唛头喷涂，2台

- 承口喷锌，2台

- 满足生产线必须安全要求和信息输送接口。

# 六、程控天车

## 设备名称及数量

- 50t，跨度22.5m，多钩桥式程控起重机，吊装熔融金属用，2台

- 16t，跨度22.5m，多钩桥式程控起重机，铸管吊运使用，4台

- 16t，跨度31.5m，多钩桥式程控起重机，铸管吊运使用，3台

## 供货范围及要求

- 起重机需满足吊具的结构和控制要求。

- 起重机需含必要的除尘要求（根据所吊装货物）。

- 含起重机运行的程控软件和吊具的检测系统。

- 起重机需含生产线必须的信息输送接口。

新兴河北工程技术有限公司

2019年3月24日