皖安办〔2013〕48号

关于印发安徽省金属非金属矿山安全质量标准化标准及考核评级办法实施意见的通知

各市政府安委会、省直管县政府安委会：

为加强全省金属非金属矿山安全质量标准化建设，促进安全生产水平进一步提升，经省政府安委会第四次全体会议审议，并经省政府同意，现将《安徽省金属非金属矿山安全质量标准化标准及考核评级办法实施意见》（见附件一）和《安徽省金属非金属矿山安全质量标准化标准及考核评级办法》（见附件二）印发给你们，请认真执行。在执行过程中遇到问题，请及时反馈省安全监管局和省经信委。

附件:1.安徽省金属非金属矿山安全质量标准化标准及考核评级办法实施意见

2.安徽省金属非金属矿山安全质量标准化标准及考核评级办法

安徽省人民政府安全生产委员会办公室

2013年11月5日

附件一：

关于《安徽省金属非金属矿山安全质量标准化

标准及考核评级办法》实施意见

为深入贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）和《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）精神，进一步提高我省非煤矿山安全管理水平，借鉴我省煤矿安全管理经验，参照煤矿安全质量标准化做法，省安全监管局会同省经信委共同制定了《安徽省金属非金属地下矿山安全质量标准化标准及考核评级办法》、《安徽省金属非金属露天矿山安全质量标准化标准及考核评级办法》和《安徽省金属非金属矿山尾矿库安全质量标准化标准及考核评级办法》，在全省金属非金属矿山推广，以促进全省非煤矿山安全生产形势持续稳定好转，确保非煤矿山本质安全，实现安全发展和可持续发展目标。

一、金属非金属矿山安全质量标准化实施的意义

安全质量标准化是金属非金属矿山企业的基础工程、生命工程和效益工程，是构建金属非金属矿山企业安全生产长效机制的重要措施，深入开展金属非金属矿山安全质量标准化达标创建工作，是落实党中央、国务院关于企业安全发展、科学发展的必然要求，是强化企业安全基础工作、保障矿山生产安全的重要手段。我省制定的《安徽省金属非金属矿山安全质量标准化标准及考核评级办法》突出了安全生产的重要地位，强调安全生产工作的规范化、标准化，以及安全与质量的高度统一性。各地要进一步提高认识，增强责任感和使命感，深入持久地开展好金属非金属矿山安全质量标准化工作。

二、安全质量标准化实施步骤

金属非金属矿山安全质量标准化是安全生产标准化的延伸和提高，国家安全监管总局对安全生产标准化要求在2013年底前所有非煤矿山和尾矿库达到三级及以上安全生产标准化水平，2015年底前80%的大中型非煤矿山达到二级及以上安全生产标准化水平。为此，我省金属非金属矿山安全质量标准化的实施具体分为三部分：

（一）已经达到安全生产标准化三级及以上水平的非煤矿山和尾矿库，在其安全生产标准化有效期到期时按照我省制定的新标准重新考核认定。

（二）对于新建和改扩建矿山及尾矿库，在矿山安全设施竣工验收后6个月内，按新标准考核认定安全质量标准化。

（三）2015年底前，全省80%以上大中型金属非金属矿山及四等以上尾矿库全部达到二级及以上安全质量标准化水平。

三、安全质量标准化认定等级及考核办法

（一）等级认定。金属非金属矿山安全质量标准化分为三个等级。一级由国家安全监管总局考核认定，二级由省安全监管局和省经信委考核认定，三级由设区的市安全监管局和非煤矿山行业管理部门考核认定。

（二）认定程序。金属非金属矿山安全质量标准化考核认定程序按照国家安全监管总局办公厅关于印发非煤矿山安全生产标准化评审工作管理办法的通知（安监总厅管一〔2011〕190号）执行。

（三）监督检查。对达到二级安全质量标准化的企业，省安全监管局会同省经信委每年抽查一次，抽查比例不低于20%；对达到三级安全质量标准化的企业，市安全监管部门会同行业主管部门每半年抽查一次，抽查比例不低于30%；企业每季度进行一次全面检查。每次检查的记录均要存档，作为全年考核的依据。各市于每年2月份将本辖区上一年度安全质量标准化建设检查评比结果和申报等级上报省安全监管局和省经信委，每年3月底前对达标单位进行抽查。对达不到标准化标准的企业给予降级或取消资格。

四、具体措施

（一）按照《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第20号）的有关要求，将安全质量标准化建设与安全生产许可制度相结合。对安全生产许可证到期延续的，必须达到安全质量标准化最低等级；对达到二级及以上质量标准化的金属非金属矿山企业其安全生产许可证到期后可不做现状评价报告，直接延续。

（二）研究采取相关激励政策措施，对于达到质量标准化等级的金属非金属矿山，落实相关安全生产经济政策等方面采取优惠措施，鼓励其不断提高标准化等级。同时，由企业对有贡献人员给予奖励。

（三）将达标结果向银行业、证券业、保险业、担保业等主管部门通报，作为矿山企业绩效考核、信用评级、投融资等的重要参考依据，促进其提高达标建设的质量和水平。

- 附件二：

- 安徽省金属非金属地下矿山

- 安全质量标准化标准及考核评级办法

第一条 本标准及考核办法适用于安徽省内所有金属非金属地下矿山。

第二条 在考核年度内（申请之日起前一年）未发生生产安全事故，且满足下列要求的金属非金属地下矿山，方可参加安全质量标准化等级认定：

(一)采矿许可证、安全生产许可证、爆破作业单位许可证、工商营业执照齐全，且在有效期内；

(二) 设置安全生产管理机构，按要求配备专职安全生产管理人员；

(三)主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书，且证书在有效期内；

(四)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书，且证书在有效期内；

(五)矿山设计、评价、施工、监理单位的资质符合法律法规的要求；

(六) 依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵押金；

(七)安全投入符合安全生产要求，依照安徽省有关规定足额提取安全生产费用；

(八)制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织培训和演习；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议；

(九)不存在超能力、超强度、超定员生产，无越层越界开采行为；

(十)每个矿井至少有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口间距不小于30m；每个生产水平（中段）均有两个便于行人的安全出口，并同通往地面的安全出口相通；

(十一)必须建立机械通风系统；

(十二) 矿井(竖井、斜井、平硐等)井口标高高于当地历史最高洪水位1m以上；必须建立排水系统；

(十三)矿井提升运输系统有可靠的安全保护装置；

(十四)一级负荷须采用双回路、双电源供电；

(十五)建成井下安全避险“六大系统”（监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统），并有效运转；

（十六）危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告，并在检测检验有效期内，超过检验检测有效期应重新检测检验。

第三条 安全质量标准化标准分12个单元，满分为1000分，分别为：

(一) 安全管理质量标准100分；

(二) 总图布置安全质量标准60分；

(三) 矿山井巷安全质量标准80分；

(四) 地下采矿安全质量标准140分；

(五) 提升运输安全质量标准160分；

(六) 通风防尘安全质量标准120分；

(七) 电气设备安全质量标准80分；

(八) 防排水安全质量标准80分；

(九) 防灭火安全质量标准60分；

(十) 压气与供水安全质量标准30分；

(十一) 安全避险“六大系统”安全质量标准60分；

(十二) 文明生产安全质量标准30分。

各单元标准及考核评级办法详见评分表。

第四条 金属非金属地下矿山安全质量标准化分为三个等级，考核标准如下：

安全质量标准化得分率=安全质量标准化工作考核得分600−缺项分×100%

一级：安全质量标准化得分率在90%及以上，且总图布置、地下开采、提升运输、通风防尘、防排水单元得分率不低于90%，其它单元得分率不低于80％；

二级：安全质量标准化得分率在75%及以上，且总图布置、地下开采、提升运输、通风防尘、防排水单元得分率不低于75%，其它单元得分率不低于70％；

三级：安全质量标准化得分率在60%及以上，且所有单元得分率均不低于60％。

- 申请一级安全质量标准化的地下矿山由国家安全监管总局考核；申请二级安全质量标准化的地下矿山由省安监局会同省经信委组织考核；申请三级安全质量标准化的地下矿山由设区的市安全监管局会同行业管理部门组织考核。

第六条 矿山企业每年对安全质量标准化达标情况进行内部评审，每三年委托评审单位对矿山进行一次外部评审。

第七条 金属非金属地下矿山安全质量标准化等级有效期为3年,在有效期内，发生生产安全死亡事故的，取消其安全质量标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。

第八条 本办法由省安全监管局和省经信委负责解释。

第九条 本标准及考核评级办法自颁布之日起执行。

# 一  安全管理质量标准（100分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员配备及任职资格 （13分） | 1.地下矿山按生产系统配备专职安全管理人员，且不少于3人。 | 3 | 检查专职安全管理人员配备情况。未配备或人数不够均不得分。 |  |  |
|  | 2.矿山作业现场，每班次必须配备专（兼）职安全员。 | 3 | 检查作业现场。无专（兼）职安全员不得分。 |  |  |
|  | 3.根据矿山生产规模，配备管理人员和专业技术人员，其学历应符合相关要求，且不得在其他单位兼职。 | 3 | 检查矿山管理人员和专业技术人员的配备情况、人员学历、劳动合同。一项不符合要求扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 4.带班领导应与工人同时下井、同时升井。 | 2 | 检查带班记录。带班领导未与工人同时上、下井，不得分。 |  |  |
|  | 5.特种作业人员须持证上岗。 | 2 | 检查现场。特种作业岗位无相应特种作业操作资格证或未持证上岗，每人次扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 安全生产责任制和管理制度 （19分） | 1.应建立、健全下列人员或部门的安全生产责任制： - 主要负责人； - 分管负责人； - 安全生产管理人员； - 职能部门； - 各岗位人员。 | 5 | 查阅安全生产责任制，没有书面或电子形式的安全生产责任制视为无安全生产责任制；没有第一责任人、分管安全生产工作的副矿长、安全生产管理部门负责人的安全生产责任制不得分；缺少一个职能部门的安全生产责任制扣1分；缺少一类人员的安全生产责任制扣1分；一类（个）安全生产责任制不明确扣1分。直到本项目分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.应建立、健全并落实下列安全生产管理制度： - 安全生产方针与目标管理制度； - 矿领导下井带班制度； - 安全例会制度； - 安全检查制度； - 安全教育培训制度； - 生产技术管理制度； - 机电设备管理制度； - 安全费用提取与使用制度； | 8 | 检查制度的制定及落实情况。缺一项制度扣0.5分；缺少一类制度执行情况记录扣0.5分。直到本项目分数扣完为止。 |  |  |
| 安全生产责任制和管理制度 （19分） | - 重大危险源监控制度； - 安全生产隐患排查治理制度； - 安全技术措施审批制度； - 劳动防护用品管理制度； - 职业危害预防制度； - 生产安全事故报告和应急管理制度； - 安全生产奖惩制度； 安全生产档案管理制度等。 |  |  |  |  |
|  | 3.建立、健全所有工种的岗位操作规程。 | 3 | 检查矿山现有工种的操作规程，缺少一个对应的操作规程扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 4.对矿山关键作业制定作业指导书。 | 3 | 检查矿山作业指导书。缺少一个关键任务的作业指导书扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 安全生产教育和培训 （23分） | 1.以制度或文件的形式明确责任部门和人员负责安全生产教育培训工作。 | 2 | 查阅相关制度或文件，无制度或文件明确负责安全生产教育培训工作的部门和人员，不得分。 |  |  |
|  | 2.每年制定安全生产教育培训计划，并按计划执行安全教育培训。 | 2 | 检查年度培训计划及执行情况，缺少年度培训计划或未按计划执行，均不得分。 |  |  |
|  | 3.对新员工执行“三级”安全教育培训。 | 3 | 检查培训材料，并询问职工。未执行“三级”安全教育培训，每人次扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 4.建立从业人员安全教育和培训档案。 | 3 | 检查职工教育和培训档案。缺少1份档案扣1分，1人未经培训上岗扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 5.从业人员培训时间应满足下列要求： - 新上岗从业人员安全培训时间不少于72学时； - 从业人员每年接受再培训的时间不少于20学时。 | 4 | 查阅培训记录，一项培训时间不满足要求扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 6.新进矿山的井下作业职工，安全教育培训考试合格后，必须在有安全工作经验的职工带领下工作满四个月并再次考核合格后方可独立工作 | 3 | 检查实习和考核记录。不符合标准，不得分 |  |  |
|  | 7.复岗和转岗员工应执行相应的安全教育培训。 | 3 | 检查培训记录。未执行复岗和转岗安全教育培训，不得分。 |  |  |
|  | 8.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，对受影响员工重新培训并考试合格。 | 3 | 检查培训记录。采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，未对受影响员工重新培训或考试不合格，不得分。 |  |  |
| 安全生产投入 （10分） | 1.设置了安全生产专项经费账户。 | 4 | 检查专项经费账户设置情况。未设置安全生产专项经费账户，不得分。 |  |  |
|  | 2.制定本年度安全专项经费使用计划。 | 3 | 检查年度安全专项经费使用计划。未制定安全专项经费使用计划，不得分。 |  |  |
|  | 3.有安全生产专项经费使用情况记录。 | 3 | 检查专项经费使用记录。无安全生产经费使用记录，不得分。 |  |  |
| 事故应急救援 （13分） | 1.生产安全事故应急救援预案包含综合预案、专项预案和现场应急处置方案。 | 4 | 查阅应急救援预案。未按要求编写，不得分。 |  |  |
|  | 2.生产安全事故应急救援预案应经过评审并备案。 | 4 | 检查评审、备案的相关材料。应急救援预案未经评审或评审后未备案，不得分。 |  |  |
|  | 3.每年制定应急演练计划，并按计划演练。 | 3 | 检查年度应急演练计划和演练记录。未制定应急演练计划，扣1分；未按计划演练或未形成演练记录，每缺一项扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 4.应急救援协议单位应参与矿山的应急救援演练。 | 2 | 检查近三年演练记录。应急救援协议单位未参加过应急演练，不得分。 |  |  |
| 安全生产档案管理 （13分） | 1.矿山地质资料、设计资料、评价资料及其它报告、批文保存完整，手续齐全。 | 4 | 查阅资料，缺一项扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.应保存下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新： - 矿区地形地质和水文地质图； - 井上、井下对照图； - 中段平面图（至少半年更新一次）； - 通风系统图； - 提升运输系统图； - 风、水管网系统图； | 5 | 查阅图纸，缺一项扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 安全生产档案管理 （13分） | - 充填系统图； - 井下通讯系统图； - 井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图； 井下避灾路线图。 |  |  |  |  |
|  | 3.安全生产记录（会议记录、培训记录、检查整改记录等）保存完整。 | 2 | 查阅资料。发现一处不符合标准扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 4.职工健康档案保存完整。 | 2 | 查阅职工健康档案，缺少1份扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 相关方管理 （9分） | 1.有外部联系单位清单及联系方式。 | 3 | 查阅外部联系清单。无外部联系单位清单，不得分；有外部联系单位清单，无联系方式，扣2分。 |  |  |
|  | 2.矿山企业与外包施工单位签订安全生产管理协议，明确安全生产的责任主体。 | 3 | 查阅协议书。未签订安全生产管理协议，不得分。 |  |  |
|  | 3.外包施工单位施工前应向承接工程所在地县级以上安全监管部门备案。 | 3 | 查阅备案批复。未备案，不得分。 |  |  |

# 二  总图布置安全质量标准（60分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周边环境 （12分） | 1.对开采移动界线范围内的河流、民房、风景区、文物等有安全可靠的保护措施，必要时取得相关部门的许可。 | 5 | 现场检查，查阅图纸、许可文件。不符合标准不得分。 |  |  |
|  | 2.地表移动范围重叠的相邻矿山采取了有效的安全措施。 | 3 | 现场检查，查阅图纸。未采取安全措施，不得分。 |  |  |
|  | 3.相邻矿山开采安全距离满足设计要求。 | 4 | 现场检查，查阅设计。安全距离不符合设计要求，不得分。 |  |  |
| 总平面布置 （48分） | 1.布置在开采移动界线范围内的主要工业场地要预留保安矿柱。 | 4 | 现场检查，查阅设计。未预留保安矿柱，不得分。 |  |  |
|  | 2.矿山建（构）筑物应布置开采移动界限之外，且安全距离满足相关要求。 | 4 | 现场检查。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 3.工业场地总平面应结合自然地形进行布置，主要建（构）筑物应布置在地形较平缓、工程地质条件较好，不易发生地质灾害的地段。 | 4 | 现场检查，查阅设计。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 4.工业场地内的建（构）筑物布置在不受洪水浸淹地带。 | 4 | 现场检查。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 5.工业场地布局合理，生产区与生活区分区设置。 | 3 | 现场检查。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 6.各建筑物之间的防火间距满足《建筑设计防火规范》的规定。 | 4 | 现场检查。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 7.废石堆场不应设在工程地质或水文地质不良的地段，堆放高度、坡度符合设计要求。 | 4 | 现场检查。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 8.回风井不应设在居民区或工业建筑主导风向的上风侧。 | 4 | 现场检查。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 9.工业场地应布置在居住区常年最小风频的上风向。 | 4 | 现场检查。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 10.总降压变电所应避免布置在多尘、有腐蚀性气体和有水雾的场所，并应位于多尘、有腐蚀性气体场所全年最小频率风向的下风侧和有水雾场所冬季盛行风向的上风侧。 | 3 | 现场检查。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 11.高位水池应布置在地质良好、不易渗漏溢流引起坍塌的地段。 | 4 | 现场检查。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 总平面布置 （48分） | 12.空压机站应布置在空气洁净的地段，应避免靠近散发爆炸性、腐蚀性和有害气体及粉尘等场所，并应位于散发爆炸性、腐蚀性和有害气体及粉尘等场所全年最小风频的下风侧。 | 3 | 现场检查。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 13.矿区门口、有轨运输与无轨运输交叉处、有轨运输行人通行处等危险路段应按规定设置限速和警示标志。 | 3 | 现场检查。无限速和警示标志，不得分。 |  |  |

# 三  矿山井巷安全质量标准（80分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯子间与人行道 （36分） | 1.竖井（包括人行通风天井）梯子间设置应符合下列规定： - 梯子倾角不大于80°； - 上下相邻两个梯子平台的垂直距离不大于8m； - 上下相邻平台的梯子孔要错开，平台梯子孔的长和宽分别不少于0.7m和0.6m； - 梯子上端高出平台1m，下端距井壁不少于0.6m； - 梯子宽度不少于0.4m，梯蹬间距不大于0.3m； - 梯子间与提升间应全部分开。 | 18 | 现场检查。发现一项不符合标准扣3分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.运输斜井人行道设置应符合下列规定： - 人行道的宽度不小于1.0m； - 人行道的有效净高不小于1.9m。 - 斜井坡度为7°～15°时设人行踏步；15°～30°时设踏步和扶手；大于30°时设梯子。 - 运输物料的斜井，车道和人行道之间应设置坚固的隔墙；未设置的，提升时不应有人员通行。 | 12 | 现场检查。发现一项不符合标准扣3分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 3.运输平巷人行道设置应符合下列规定： - 人力运输巷道的人行道不小于0.7m，机车运输巷道的人行道不小于0.8m，无轨运输巷道的人行道不小于1.2m。 - 井底车场矿车摘挂钩处应设两条人行道，每条净宽不小于1.0m。 | 6 | 现场检查。发现一处不符合标准扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 井巷掘进与支护 （24分） | 1.井下巷道断面尺寸、支护形式应符合设计要求。 | 5 | 现场检查，查阅设计。发现一处不符合标准扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.巷道掘进工作面无浮石，支护可靠。 | 4 | 现场检查。发现一处不符合标准扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 井巷掘进与支护 （24分） | 3.工作面空气中粉尘和有毒有害气体允许浓度以及空气温度应符合职业卫生相关要求。 | 4 | 现场检查。发现一处不符合标准扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 4.对所有支护的井巷应进行定期检查发现问题及时处理，并做记录。 | 3 | 现场检查，资料检查。未定期检查或未形成检查记录，不得分。 |  |  |
|  | 5.主要提升井筒、运输大巷和大硐室的维修应编制安全技术措施计划，并经主管矿长批准。 | 3 | 资料检查。未按照要求执行，不得分。 |  |  |
|  | 6.报废的井巷和硐室的入口必须及时封闭，报废井巷地面入口周围应设置高度不小于1.5m的栅栏，并悬挂警示标志。 | 5 | 现场检查。发现一处不符合标准扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 安全防护与安全标志 （20分） | 1.竖井、天井、溜井或漏斗口上方，以及在相对于坠落面2m及以上的其他地点作业时，作业人员必须系安全带或采取其他安全保护措施。 | 4 | 现场检查。发现一处不符合标准扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.竖井与各中段的连接处应有足够的照明和高度不小于1.5m的栅栏或金属网。 | 4 | 现场检查。发现一处不符合标准扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 3.竖井、天井、溜井和漏斗口应设有安全警示标志、照明、护栏或隔筛、盖板。 | 4 | 现场检查。发现一处不符合标准扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 4.井巷的所有分道口要有醒目的路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。 | 4 | 现场检查。90%以上分道口有路标，不扣分；60%～90%分道口有路标，扣2分；60%以下分道口有路标，扣4分。 |  |  |
|  | 5.井下巷道应设置有水灾、火灾逃生方向的指示标志。 | 4 | 现场检查。缺少指示标志或未未区分水灾、火灾逃生标志，，不得分。 |  |  |

# 四  地下采矿安全质量标准（140分）

| 项目 |  | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般要求 （15分） |  | 1.初步设计安全专篇应经过安全监管部门审查备案。 | 2 | 检查资料。未经安全监管部门审查备案，不得分。 |  |  |
|  |  | 2.每个矿块的开采需有单体设计文件和相关图纸。 | 2 | 检查相关设计和图纸。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 3.矿山实际采用的采矿方法，应与采矿初步设计一致。 | 3 | 检查现场，查阅设计。缺少初步设计或采用的采矿方法与设计不符，不得分。 |  |  |
|  |  | 4.主要采矿方法变更设计应经过政府主管部门审查备案。 | 2 | 检查资料。未经变更或未经主管部门审查备案，不得分。 |  |  |
|  |  | 5.矿柱（含顶、底柱和间柱等）尺寸应与设计相符。 | 2 | 检查现场。矿柱尺寸与设计不符，不得分。 |  |  |
|  |  | 6.采场布置、结构参数、回采工艺应符合设计要求。 | 2 | 检查现场，查阅设计。不符合设计要求，不得分。 |  |  |
|  |  | 7.矿柱回采影响采场及周边巷道安全时，必须有回采设计方案。 | 2 | 检查现场及资料。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 采矿方法 | 空场采矿法 （12分） | 1.上、下中段的矿房和矿柱应对齐，规格尽量相同。 | 4 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 2.除作为回采、运输、充填和通风用的工程外，采场矿柱内禁止开凿其他巷道。 | 4 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 3.空场法采矿采场内严禁采用人工装运作业。 | 4 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 崩落采矿法 （12分） | 1.覆盖垫层厚度应符合设计要求。 | 4 | 检查相关资料。不符合设计要求，不得分。 |  |  |
|  |  | 2.中段运输平巷和采准工程应布置在盘区开采岩石移动范围10m以外。 | 4 | 检查相关资料。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 3.无底柱分段崩落采矿法采场内严禁采用人工装运作业。 | 4 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 充填采矿法 （12分） | 1.采场应有良好的照明；顺路行人井、溜矿井、泄水井（水砂充填用）和通风井，都应保持畅通。 | 4 | 一处不符合要求扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 2.充填时，各工序间应有通讯联络；禁止人员在充填井下方停留和通行。 | 4 | 一处各工序间没有通讯联络扣1分；一处有人员在充填井下方停留或通行扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 3. 采场下部巷道及水沟堆积的充填料，应及时清理。 | 4 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 采场安全 （10分） |  | 1.围岩松软不稳定的回采工作面、采准和切割巷道应有支护措施。 | 2 | 检查现场。无支护措施，不得分。 |  |  |
|  |  | 2.回采工作面、采准和切割巷道顶板危岩应及时摘除。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 3.采场内应备有敲帮问顶工具。 | 2 | 检查现场。无敲帮问顶工具，不得分。 |  |  |
|  |  | 4.作业现场应提供必要的卫生设施和急救药品或器材。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 5.采场施工前及开采过程中，技术人员应在现场向生产工人进行技术交底。 | 2 | 询问和检查技术交底资料。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 凿岩和爆破 （30分） |  | 1.应具有爆破设计说明书，并按照设计说明书进行凿岩爆破施工。 | 3 | 检查设计。缺少爆破设计说明书或未按说明书施工，不得分。 |  |  |
|  |  | 2.井下爆破器材储存质量要求： - 库房内储存的爆破器材数量不得超过库房设计容量； - 性质相抵触的爆破器材必须分库储存，库房内严禁存放其他物品； - 爆破用品必须存放在专用的爆破物品存放点（库），有专人保管，双人双岗。 - 井下爆破器材库其他相关安全要求。 | 8 | 检查现场及相关记录。发现一处不符合标准扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 3.炮孔孔位、方向、倾角和深度应符合设计要求。 | 2 | 检查现场，查阅设计。不符合设计要求，不得分。 |  |  |
|  |  | 4.在同一地段，禁止顶板处理与凿岩、装药、设备修理同时进行。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 5.同一次爆破作业必须采用同一厂家、同批生产的起爆器材。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 6.禁止采用导火索、火雷管起爆。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 7.爆破区域安全范围外应设置安全警示标志或信号。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 凿岩和爆破 （30分） |  | 8.爆破作业管理质量要求： - 爆破作业要有专人指挥； - 每次爆破后，爆破员必须及时将剩余爆破器材退库； - 爆破后，必须对现场进行检查并填写爆破记录。 | 3 | 检查相关记录。发现一处不符合标准扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 9.爆破器材运输质量要求： - 爆破器材包装应牢固、严密，性质相抵触的爆破器材不得混装； - 装载爆破器材的车厢、矿车、罐笼等，不准同时载运职工和其他易燃、易爆物品； - 不得在职工上、下班时间运送爆破器材。 | 6 | 检查现场。发现一处不符合标准扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 采空区管理 （19分） |  | 1.应制定统一的顶板分级标准，并对采空区实行顶板分级管理。 | 2 | 检查资料。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 2.应掌握采空区分布范围、数量、体积、顶板暴露面积等赋存情况。 | 3 | 检查资料。缺少相关统计资料，不得分。 |  |  |
|  |  | 3.明确采空区责任管理部门。 | 2 | 检查相关部门安全生产责任制。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 4.采空区应封闭并悬挂安全警示标志。 | 2 | 检查现场。采空区未封闭，或未悬挂警示标志，均不得分。 |  |  |
|  |  | 5.应设置地表沉降观测系统或地下岩移观测系统，形成观测记录并定期分析观测结果。 | 3 | 检查现场和相关记录。缺少观测系统，不得分；建立了观测系统，但未形成观测记录，不得分；形成了观测记录，但未对观测记录定期分析，扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.有采空区处理方案，并按方案进行采空区处理。 | 2 | 检查现场及方案设计。无采空区处理方案或未按方案实施，不得分。 |  |  |
|  |  | 7.地表塌陷区应设置明显警示标志或栅栏。 | 2 | 检查现场。未设置明显的标志或栅栏，不得分。 |  |  |
|  |  | 8.通往塌陷区的井巷应全部封闭。 | 3 | 检查现场。未全部封闭，不得分。 |  |  |
| 充填系统 （18分） |  | 1.矿山应设置充填质量管理部门。 | 2 | 检查部门安全生产责任制。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 2.矿山充填系统应有专门的设计。 | 3 | 检查设计。充填系统无设计资料，不得分。 |  |  |
|  |  | 3.充填能力、充填料浆浓度和充填体强度应能满足设计要求。 | 3 | 检查现场。不符合设计要求，不得分。 |  |  |
|  |  | 4.搅拌桶及工人操作地点应设通风除尘装置。 | 2 | 检查现场。未设置通风除尘装置，不得分。 |  |  |
|  |  | 5.禁止在主、副井内架设充填管道。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 充填系统 （18分） |  | 6.垂直和倾斜的充填料输送管道的底部，应安装事故排料阀。 | 2 | 检查现场。未设置事故排料阀，不得分。 |  |  |
|  |  | 7.采场嗣后充填应满足矿柱回采或空区处理的要求，并符合下列规定： - 采场密闭工程必须构筑在矿岩稳固和承受充填体压力最小的地方； - 密闭墙应有足够的强度，并安置滤水设施； - 对有泄漏的裂缝，应采取喷射或抹砂浆等防漏措施； - 为减少充填体对密闭墙的压力，最初一次充填的高度不得大于6m，待其脱水或初凝后，方可再次充填。 | 4 | 检查现场。发现一项不符合标准扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 采矿机械 （17分） |  | 1.采用电耙绞车出矿的安全质量要求： - 应有良好照明； - 绞车前部应有防断绳回甩的防护设施； - 电耙运行时，耙道内或尾部不应有人； - 绞车开动前，司机应发出信号； - 电耙运行时，人员不应跨越钢丝绳； - 电耙停止运行时，应使钢丝绳处于松弛状态。 | 6 | 检查现场。发现一项不符合标准扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 2.采用无轨装运设备时的安全质量要求： - 装矿进路路面应平整、无杂物、无积水； - 严禁用装运设备的铲斗破碎大块和处理顶板浮石； - 人员不应从升举的铲斗下方通过或停留； - 溜矿井应设安全车挡； - 车箱装载不应过满，作业人员 操作位置上方应设防护网或板； - 柴油铲运机必须安装废气净化装置和配备灭火器； - 铲运机驾驶座上方，应设牢固的防护棚。 | 7 | 检查现场。发现一项不符合标准扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 采矿机械 （17分） |  | 3.采场落矿前，振动放矿机上部的漏斗应充满矿石。 | 2 | 检查现场。发现一项不符合标准扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 4.漏斗口有淋水时，应采取措施防止电动机受潮。 | 2 | 检查现场。发现一项不符合标准扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 溜破系统 （19分） |  | 1.破碎系统部位应有可靠的工程地质资料，破碎硐室应布置在岩层稳定地段。 | 2 | 检查现场和设计。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 2.破碎系统必须设有完善的通风系统和除尘设施。 | 3 | 检查现场。缺少通风和除尘设施，或通风除尘效果差，不得分。 |  |  |
|  |  | 3.卸矿口必须安设格筛。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 7.严禁废钢钎、钢轨、钢丝绳、木材等杂物卸入溜井。 | 2 | 检查现场。溜井内有杂物，不得分。 |  |  |
|  |  | 5.禁止人员进入溜井内处理堵塞。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 6.溜井装卸矿口不得布置在主要运输和通风巷道内。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 7.溜井不应放空。 | 2 | 检查现场。发现一处溜井放空，不得分。 |  |  |
|  |  | 8.溜井不应有水流入。 | 2 | 检查现场。积水流入溜井，不得分。 |  |  |
|  |  | 9.溜井中断放矿时，应将储矿段的矿石放完。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |

注：空场采矿法、崩落采矿法和充填采矿法均为12分，采用多种采矿方法时取各种采矿方法得分的平均值。

# 五  提升运输安全质量标准（160分）

| 项目 |  | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升 | 竖井提升 (30分) | 1.罐笼的额定载重量、最大载重量和允许乘载人数应在井口公布，严禁超载运行。 | 3 | 检查现场。未在井口公布，或超载运行，均不得分。 |  |  |
|  |  | 2.禁止同一层罐笼同时升降人员和物料。升降爆炸材料时，应有专人监护。 | 3 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 3.乘罐人员应在距井筒5m以外候罐，必须严格遵守乘罐制度，听从信号工指挥。升降人员时，应关好罐笼门，并严禁使用罐座。 | 3 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 4.严禁使用Φ1.2m以下（不含Φ1.2m）用于升降人员的提升机 | 3 | 检查现场。使用淘汰设备，不得分。 |  |  |
|  |  | 5.严禁使用KJ型、JKA型、XKT型、JTK型和带式制动矿用提升机 | 3 | 检查现场。使用淘汰设备，不得分。 |  |  |
|  |  | 6.罐笼提升系统的各中段，应使用摇台。 | 3 | 检查现场。未设置摇台，不得分。 |  |  |
|  |  | 7.地表及各阶段井口，必须装设安全门，地表车场和井底车场进场侧，必须装设阻车器。 | 3 | 检查现场。缺少安全门或阻车器，均不得分。 |  |  |
|  |  | 8.井口和井下各中段井口车场，都必须设信号装置，凡使用中段，均应设专职信号工。 | 3 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 9.提升信号系统应设有下列信号： - 工作执行信号； - 提升阶段指示信号； - 提升种类信号； - 检修信号； - 事故信号； - 无联系电话时，应设联系询问信号。 | 6 | 检查现场。缺少一类信号扣2分；缺少两类信号扣4分；缺少三类及三类以上信号，不得分。 |  |  |
|  | 斜井提升 (30分) | 1.提升矿车的斜井，必须安装常闭式防跑车装置。 | 4 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 2.斜井上部和中间车场，必须设阻车器或挡车栏。 | 4 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 3.斜井下部车场要建有躲避硐室，并有明显的标志。 | 4 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 提升 | 斜井提升 (30分) | 4.斜井人车要有顶棚，并装有可靠的断绳保险器，各车辆的断绳保险器应相互连结。 | 4 | 检查现场。缺少断绳保险器或各车辆保险器未相互连接，均不得分。 |  |  |
|  |  | 5.车辆之间除连接装置外，必须附挂保险链。 | 4 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 6.斜井提升安全质量要求： - 人员不应在运输轨道上行走； - 斜井运输应做到“行人不行车，行车不行人。 | 6 | 检查现场。发现一项不符合标准扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 7.采用人车运送人员的斜井内，必须设有信号装置，并在行车途中的任何地点，每节车厢都能向司机发出信号。 | 4 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 罐笼 (26分) |  | 1.每个罐笼应在明显位置设置铭牌，铭牌内容包括：罐笼型号、外形尺寸、额定载重量、自重、允许乘载人数、制造单位、生产日期等。 | 4 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 2.罐笼门应有锁闭装置，防止因受摇动或振动而自行打开。 | 5 | 检查现场。缺少闭锁装置，或闭锁装置运行不正常，均不得分。 |  |  |
|  |  | 3.罐笼门关闭后，其上部边缘离罐体底板不得小于1.2m；下部边缘离罐体底板不得超过计划0.25m；横竖杆各自的间距不得大于0.2mm。 | 5 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 4.装载矿车的罐体底板应敷设轨道，且应敷设与轨道等长的护轨。 | 4 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 5.装载矿车的罐笼，罐体内必须安装坚固可靠的阻车器，阻车器的阻爪在阻车时不得自行打开。 | 4 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 6.罐体顶部应设顶盖门，多层罐笼的中间隔板上应设人孔。 | 4 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 钢丝绳与连接装置 (13分) |  | 1.钢丝绳应具有出厂检验合格证。 | 5 | 查阅资料。缺少合格证，不得分。 |  |  |
|  |  | 2.多绳提升的钢丝绳用专用桃形绳夹时，回绳头应用2个以上绳卡与首绳卡紧。 | 4 | 检查现场。绳卡数量不足，不得分。 |  |  |
|  |  | 3.单绳提升，钢丝绳与提升容器之间的连接应采用专用的楔形绳卡，回头绳须用2个以上绳卡与主绳卡紧；钢丝绳与提升容器之间用桃形环连接时，回头绳用不少于5个绳卡（其间距为200～300mm）与首绳卡紧，然后再卡一视察圈。 | 4 | 检查现场。绳卡数量不足或缺少观察圈均不得分。 |  |  |
| 提升保护装置 (46分) |  | 1.井口信号与卷扬机的启动要有闭锁装置，还要设有辅助信号装置，以及电话机。 | 5 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 2.专作升降人员用的或既作升降人员用又作升降物料用的单绳提升罐笼，必须装设可靠的防坠器。 | 5 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 3.新安装或大修后的防坠器，应进行脱钩试验。 | 4 | 查阅资料。未进行脱钩试验，不得分。 |  |  |
|  |  | 4.采用钢丝绳罐道或单侧钢罐道的罐笼提升系统，井口、井底及中间各中段（水平）须设稳罐装置。 | 4 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 5.井口、井底和中间各中段（水平）安全门、承接装置及阻车器必须与罐笼停止位置相联锁。 | 5 | 检查现场。缺少联锁装置，或联锁装置运行不正常，均不得分。 |  |  |
|  |  | 6.缠绕式提升机和提升绞车应设定车装置。 | 5 | 检查现场。缺少定车装置，不得分。 |  |  |
|  |  | 7.缠绕式提升机和提升绞车卷筒上缠绕钢丝绳的层数，应复核以下规定： - 竖井中升降人员或升降人员和物料的应单层缠绕，专用于升降物料的可缠绕2层； - 斜井中升降人员或升降人员和物料的可缠绕2层，升降物料的可缠绕3层。 | 4 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 8.多绳摩擦提升系统，在井塔（架）及井底的过卷段内，应装设斜度为1％的楔形罐道，其长度不小于过卷高度的2/3。 | 4 | 检查现场。缺少楔形罐道或楔形罐道不符合标准，均不得分。 |  |  |
|  |  | 9.提升机和提升绞车的机电控制系统应设置以下保护装置： 过卷保护装置、过速保护装置、过负荷和欠电压保护装置、限速保护装置、深度指示器失效保护装置、闸间隙保护装置、松绳保护装置、减速功能保护装置。 | 6 | 检查现场。缺少一种保护装置扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 10.罐体、悬挂装置、防坠器、导向装置、罐内阻车器等，每班应检查一次，每周应由车间设备负责人检查一次，每月应由机电科长（或机械师）检查一次。 | 4 | 查阅记录。未定期进行检查，或检查记录不完整，均不得分。 |  |  |
| 平巷运输 | 有轨运输 (30分) | 1.专用人车安全质量要求： - 应有金属顶棚，并通过钢轨得到可靠的接地； - 人员上下车的地点，应有良好的照明和发车电铃； - 列车运行速度不得超过3m/s。 | 9 | 检查现场。发现一项不符合标准扣3分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 2.矿车应采用不能自行脱钩的连接装置。 | 3 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 3.架线式电机车滑触线悬挂高度质量要求： - 主要运输巷道：线路电压低于500V时，不低于1.8m；线路电压高于500V时，不低于2.Om； - 井下调车场、架线式电机车道与人行道交叉点：线路电压低于500V时，不低于2.Om；线路电压高于500V时，不低于2.2m：井底车场不低于2.2m。 | 6 | 检查现场。发现一项不符合标准扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 4.滑触线架设安全质量要求： - 滑触线悬挂点的间距在直线段内应不超过5m，在曲线段内应不超过3m； - 滑触线与金属管线交叉处，应用绝缘物隔开。 | 6 | 检查现场。发现一项不符合标准扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 5.严禁使用单电机驱动、司机室周边敞开式的3t及以下直流架线矿用电机车。 | 3 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 6.轨道铺设质量、轨道规格、轨道坡度、接头等应满足规程要求。 | 3 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 无轨运输 (30分) | 1.井下无轨运输设备应有废气净化装置和灭火装置。 | 5 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 2.在斜坡上停车时，应采取可靠的挡车措施。 | 5 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 3.采用汽车运输时，汽车顶部至巷道顶板的距离应不小于0.6m。 | 5 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 4.汽车运输巷道必须设置灯光柔和的照明装置。 | 5 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 5.斜坡道行车时禁止熄火下滑。 | 5 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 6.在硐口、急弯、陡坡、巷道叉口和视距不足的路段，应设置限速标志。 | 5 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 带式输送机运输 (30分) | 1.带式输送机最高点与顶板的距离，应不小于0.6m。 | 7 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 2.人员不得搭乘非载人带式输送机。 | 8 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 3.不应用带式输送机运送过长的材料和设备。 | 7 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 4.在倾斜巷道中采用带式输送机运输时，输送机的一侧应平行敷设一条检修道。 | 8 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 人力推车运输 (30分) | 1.人力推车安全质量要求： - 推车人员应携带矿灯； - 每人应只推一辆车； - 在能够自滑的线路上运行，应有可靠的制动装置； - 严禁放飞车。 | 20 | 检查现场。发现一项不符合标准扣5分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 2.人力推车间距应满足以下要求： - 线路坡度小于5‰时，同方向行车的间距不得小于10m； - 坡度大于5‰时，不得小于30m。 | 10 | 检查现场。发现一项不符合标准扣5分，直到本项分数扣完为止. |  |  |
| 检验检测 (10分) |  | 1.主要提升装置，每年应由有资质的检测机构检测一次。 | 5 | 查阅检测资料。未定期检测或检测结果不合格，均不得分。 |  |  |
|  |  | 2.提升钢丝绳应定期委托有资质单位进行检测： - 升降人员或升降人员和物料用的钢丝绳，自悬挂时起，每隔六个月检验一次；有腐蚀气体的矿山，每隔三个月检验一次； - 升降物料用的钢丝绳，自悬挂时起，第一次检验的间隔时间为一年，以后每隔六个月检验一次。 | 5 | 查阅检测资料。未定期检测或检测结果不合格，均不得分。 |  |  |

注：1）竖井提升和斜井提升均为30分，采用多种提升方式时取各种提升方式得分的平均值。

2）有轨运输、无轨运输、带式运输和人力推车运输均为30分，采用多种运输方式时取各种运输方式得分的平均值。

# 六  通风防尘安全质量标准（120分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 (18分) | 1.应设置通风防尘责任管理机构和人员。 | 3 | 检查部门安全生产责任制。未设置专门的通风管理机构和人员，不得分。 |  |  |
|  | 2.井下通风应达到以下要求： - 为每一位入井人员配备自救器，并确保随身携带； - 为从事井下作业的每一个班组配备便携式气体检测报警仪； - 回风巷设置风速传感器； - 井下全面禁烟。 | 12 | 检查现场。发现一项不符合要求扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 3.形成通风系统图，图中标明通风设施。 | 3 | 检查现图纸。缺少通风网络图或图纸中缺少通风设施，不得分。 |  |  |
| 井下通风 (37分) | 1.矿井风量满足生产安全需要和设计要求。 | 5 | 检查现场。风量不满足生产安全需要和设计要求，不得分 |  |  |
|  | 2.井巷最高风速不超过规程要求。 | 5 | 检查现场。平均最高风速超过规程要求，不得分。 |  |  |
|  | 3.矿井通风系统的有效风量率，应不低于60%。 | 4 | 检查现场和设计。不符合标准，不得分 |  |  |
|  | 4.井下采掘工作面进风流中的空气成分、入风井巷和采掘工作面风源含尘量、井下作业地点空气中有害物质的浓度符合规程要求。 | 4 | 检查现场。有害物质浓度超标，不得分。 |  |  |
|  | 5.井下炸药库及储存动力油的硐室要有独立的回风道。 | 4 | 检查现场。缺少独立回风道，不得分 |  |  |
|  | 6.所有机电硐室都应供给新鲜风流。 | 3 | 检查现场。无风或存在循环风，不得分。 |  |  |
|  | 7.采场开采结束后，应封闭所有与采空区相通的影响正常通风的巷道。 | 4 | 检查现场。采空区未封闭，不得分。 |  |  |
|  | 8.井下应按设计设置必要通风设施（如测风站、风门、风桥、挡风墙、密封闭等），且其质量应满足规程规定。 | 4 | 检查现场、设计。通风构筑物遭到破坏，或未正常使用，不得分。 |  |  |
|  | 9.箕斗井不应兼做入风井；混合井做入风井时，应有空气净化措施。 | 4 | 检查现场、设计。无净化措施情况下，箕斗井用作进风井，不得分。 |  |  |
| 主扇 (22分) | 1.主风机应保持连续运转。 | 4 | 检查现场。主扇未连续运转，不得分。 |  |  |
|  | 2.主风机每3年应至少进行一次运行参数测定。 | 3 | 检查相关资料。未定期检测，不得分。 |  |  |
|  | 3.主风机应安装反风装置。 | 4 | 检查现场。缺少反风装置，不得分。 |  |  |
|  | 4.主通风机应安装风压传感器。 | 3 | 检查现场。主通风机未安装风压传感器，不得分。 |  |  |
|  | 5.每台主扇应具有相同型号和规格的备用电动机。 | 5 | 检查现场。无备用电机或型号不同，不得分。 |  |  |
|  | 6.每半年至少进行一次反风试验，并有试验记录。 | 3 | 检查相关资料。未进行反风试验，或无记录，不得分。 |  |  |
| 局部通风 (18分) | 1.掘进工作面和通风不良的采场应安装局部通风设备，并安装风机开停传感器。 | 3 | 检查现场。未安装局扇，或局扇未安装开停传感器，均不得分。 |  |  |
|  | 2.局部通风机的选型、安装位置应合理，导风筒规格、型号应满足安全要求，工作地点风量应满足设计要求。 | 3 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 3.严禁使用非矿用局部通风机。 | 3 | 检查现场。现场存在非矿用局部通风机，不得分。 |  |  |
|  | 4.局部通风的风筒口与工作面之间的距离： - 压入式通风应不超过10m； - 抽出式通风应不超过5m。 | 3 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 5.独头工作面有人作业时，局扇应连续运转。 | 3 | 检查现场。未安装局扇，或未连续运转，均不得分。 |  |  |
|  | 6.风筒吊挂应平直、牢固，接头严密。 | 3 | 检查现场。风筒接头漏风或风筒吊挂不平直，均不得分。 |  |  |
| 粉尘防治 (10分) | 1.防尘用水蓄水池的容量应不小于一个班的耗水量。 | 3 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 2.爆破后和装卸矿（岩）时，应进行喷雾洒水。 | 3 | 检查现场。未采取湿式凿岩或其他有效的防尘措施，不得分。 |  |  |
|  | 3.接尘作业人员应佩戴合格的防尘口罩。 | 4 | 检查现场及劳保用品。一人次不按规定佩戴口罩扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 检查测定 (15分) | 1.矿井总进风量、总排风量和主要通风道的风量，应每季度测定一次。 | 3 | 检查检测记录。检测频率不符合，不得分。 |  |  |
|  | 2.主进风巷道、回风巷道、人行运输平巷、井底车场，应建立固定测尘点，粉尘浓度每季度测定一次。 | 3 | 检查检测记录。检测频率不符合，不得分。 |  |  |
| 检查测定 (15分) | 3.作业地点的温度、湿度和风速等应每月测定一次。 | 3 | 检查检测记录。检测频率不符合，不得分。 |  |  |
|  | 4.井下凿岩工作面空气含尘浓度应每月测定两次。 | 3 | 检查检测记录。检测频率不符合，不得分。 |  |  |
|  | 5.矿井空气中有害气体的浓度应每月测定一次。 | 3 | 检查检测记录。检测频率不符合，不得分。 |  |  |

# 七  电气设备安全质量标准（80分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合管理 (5分) | 1.矿山电气设备供电系统图中应标出电气设备的型号、容量、电压及安装地点，主接地体的装设地点等。 | 2 | 检查图纸。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 2.井下电气设备应为矿用设备。 | 3 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 供电 (6分) | 1.矿山存在一级负荷时，地面主变电所主变压器应不少于2台，且一级负荷的两路电源均需经主变压器变压 | 3 | 检查现场及图纸。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 2.由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆，至少应敷设两条独立线路（无淹没危险的小型矿山除外）。 | 3 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 电气线路 (19分) | 1.井下应使用阻燃电缆。 | 3 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 2.由地面送往井下变（配）电所不同回路的电源电缆，在井筒内平行敷设时，其电缆间距应大于0.3m；高、低压电缆平行敷设时，净距不小于0.1m；电力电缆与信息电（光）缆间距不应小于0.3m。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 3.敷设在竖井井筒中的电缆，不有中间接头。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 4.沿巷道同侧平行敷设的管道与电缆间距不得小于0.3m。电缆不得悬挂在水管、风管上。电缆上除标示牌外，不得悬挂任何物件。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 5.高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时，高压电缆应敷设在上方；高、低压电缆相互之间的净距应大于0.10m。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 6.水平或倾斜巷道内的电缆悬挂点的间距，不得大于3m；竖井电缆悬挂点的间距，不得大于6m。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 7.电力电缆与电话电缆、信号电缆平行敷设时，电力电缆应敷设在下方，其间距不应小于0.1m。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 电气线路 (19分) | 8.电缆通过防火墙、防水墙或硐室部分，每条应分别用金属管或混凝土管保护；管孔应按实际要求加以密闭。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 9.巷道内的电缆每隔一定距离和在分路点上，应悬挂注明编号、用途、电压、型号、规格、起止地点等的标志牌。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 电气保护 (6分) | 1.从井下中央变电所或采区配电所引出的低压馈出线，应装设带有过电流保护的断路器。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 2.井下变配电所高压馈出线，应装设单相接地保护装置；低压馈出线，应装设漏电保护装置；有爆炸危险的矿井，保护装置应能实现有选择性的切断故障线路或能实现漏电检测并动作于信号。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 3.井下高、低压线路应装设相间短路和过负荷保护。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 机电硐室 (18分) | 1.井下变配电硐室支护质量要求： - 井下永久性中央变配电所硐室，应砌碹支护； - 变电硐室应采用非可燃性材料支护； - 硐室顶板和墙壁不得有滴水； - 电缆沟应无积水。 | 4 | 检查现场。发现一处不符合标准扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.井下变配电硐室安全出口： - 长度超过6m的变配电硐室，应在两端各设一个出口； - 各出口处均应装有向外开的铁栅栏门； - 有淹没、火灾、爆炸危险的矿井，机电硐室都应设置防火门或防水门。 | 6 | 检查现场。发现一处不符合标准扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 3.井下变配电硐室安全高度： - 中央变(配)电所的地面标高，应比其入口处巷道底板标高高出0．5n，与水泵房毗邻时，应高于泵房地面O.3m； - 采区变(配)电所和其他电气设备硐室的地面应高出其出口处巷道底板0.2m。 | 4 | 检查现场。发现一处不符合标准扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 机电硐室 (18分) | 4.硐室内各电气设备之间应留有宽度不小于0.8m的通道，设备与墙壁之间的距离应不小于0.5m。 | 2 | 检查现场。发现一处不符合标准扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 5.硐室内电气设备的控制装置，应注明编号和用途，并有停送电标志；硐室入口应悬挂“非工作人员禁止入内”的标志牌，高压电器设备应悬挂“高压危险”的标志牌，并应有照明。 | 2 | 检查现场。发现一处不符合标准扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 照明 (8分) | 1.井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道，都应有照明。 | 2 | 检查现场。发现一处不符合标准扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.照明电压： - 主要巷道的固定式照明电压可采用220V或127V； - 天井以及天井至回采工作面之间应采用36V； - 采、掘工作面应采用36V，当选择矿用防爆型灯具时可采用127V； - 行灯电压不应大于36V。 | 4 | 检查现场。发现一处不符合标准扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 3.井下溜井口、废井巷口等危险地点应设置警戒照明。 | 2 | 检查现场。发现一处不符合标准扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 接地保护 (9分) | 1.井下所有电气设备的金属外壳、电缆的配件、金属外皮、轨道中接近电缆线路的金属构筑物等都应接地。 | 2 | 检查现场。发现一处不符合标准扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.矿井电气设备保护接地系统应形成接地网。 | 3 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 3.所有电力设备的保护接地装置和局部接地装置，应同主接地极连接以形成一个总接地网。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 4.向井下供电的变压器或发电机中性点不应直接接地。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 检查和维修 (9分) | 1.供给移动式机械（装岩机、电动铲运机）电源的橡套电缆，中间不应有接头，电缆应安放适当，使其不被运转机械损坏。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 检查和维修 (9分) | 2.对重要线路和重要工作场所的停电和送电，以及对700V以上的电气设备的检修，应执行作业票制度。 | 3 | 检查现场和资料。未执行作业票制度，或未按作业指导书作业，不得分。 |  |  |
|  | 3.停电检修时，应切断所有开关，将把手加锁，验电、放电和将线路接地，并且悬挂“有人作业，禁止送电”的警示牌。 | 2 | 检查现场和资料。一人次电工未遵守有关规定扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 4.井下电气作业必须由两名电工进行，不准单人作业。 | 2 | 检查现场和资料。单人作业，不得分。 |  |  |

# 八  防排水安全质量标准（80分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般规定 (20分) | 1.水文地质条件复杂的矿山应成立防治水专门机构并配备防治水专业人员。 | 5 | 检查部门安全生产责任制。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 2.应查清以下水文情况： - 矿区及其附近地表水力联系； - 当地日最大降雨量、历年最高洪水位； - 矿坑水的来源； - 现有生产井中的积水区、含水层、岩溶带、地质构造等情况； - 地下水与地表水和大气降雨的水力关系。 | 15 | 检查水文地质资料。一项未查清扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 地面防水 (11分) | 1.地表工业场地布置应满足防洪要求。 | 4 | 现场检查。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 2.报废井口必须封闭，并在周围挖掘排水沟。 | 4 | 现场检查。井口未封闭或未形成排水沟，均不得分。 |  |  |
|  | 3.地面塌陷、裂缝区的周围，要设截水沟或挡水围堤。 | 3 | 现场检查。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 井下防水 (15分) | 1.下列地点应设置防水门： - 一般矿山的主要泵房进口； - 水文地质条件复杂矿山的关键巷道内门； - 在通往强含水带、积水区和有大量突然涌水可能区域的巷道，以及专用的载水、放水巷道内。 | 9 | 现场检查。发现一项不符合标准扣3分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.应将各种防水门纳入主要设备的维护保养计划，由专人管理。 | 3 | 检查现场和记录。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 3.矿山应配备探放水设备。 | 3 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 井下排水设施 (34分) | 1.井下主要排水设备应满足以下要求： - 至少应由同类型的三台泵组成，一台工作，一台备用，一台检修； - 工作水泵应能在20h内排出一昼夜的正常涌水量；除检修泵外，其他水泵应能在20h内排出一昼夜的最大涌水量。 | 10 | 检查现场。发现一项不符合标准扣5分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 井下排水设施 (34分) | 2.井筒内应至少装设两条相同的排水管，其中一条工作，一台备用，且排水管路的材质、型号等应符合设计要求，安装规范。 | 5 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 3.泵房基座标高应高于运输大巷底板标高0.5m以上（潜没式泵房除外）。 | 4 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 4.井下水仓应满足以下要求： - 水仓应由两个独立的系统组成； - 涌水量较大的矿井，每个水仓的容积，应能容纳2～4h的井下正常涌水量；一般矿井主要水仓总容积，应能容纳6～8h的正常涌水量。 | 10 | 检查现场。发现一项不符合标准扣5分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 5.井底主要泵房的出口应不小于两个，一个用斜巷与井筒连通，斜巷上口应高出泵房地面标高7m以上；其他通往井底车场，其出口要装设防水门。 | 5 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |

# 九  防灭火安全质量标准（60分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面防灭火 (7分) | 1.地表防护用品仓库、炸药库、氢和乙炔瓶库、石油液化气站和油库等场所，应采取防火措施并备足消防器材，同时要安装消防报警装置。 | 3 | 检查现场。缺少防火措施和消防器材或未安装消防报警装置，不得分。 |  |  |
|  | 2.应建立地面消防水管系统，水池容积和管道规格应满足消防和生活供水的需要。 | 2 | 检查现场。未建立地面消防水管系统，水池容积和管道规格不满足要求，不得分。 |  |  |
|  | 3.各厂房和建筑物和建筑物之间应留有消防通道，消防通道要保持畅通，严禁堆放物料。 | 2 | 检查现场。缺少消防通道，或通道上堆积杂物，不得分。 |  |  |
| 井下防灭火 (24分) | 1.易自燃、发火矿山井下应设有消防水池。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 2.生产供水管兼作消防水管时，每隔50～100m设支管和供水接头。 | 2 | 检查现场。井下缺少供水接头，不得分。 |  |  |
|  | 3.井下各中段应设置火灾避灾路线图。 | 3 | 检查现场。各中段未设置避灾路线图，不得分。 |  |  |
|  | 4.井下电机室、贮油库、变压器室、风机硐室和炸药库等要害岗位，禁止闲人进入。 | 3 | 检查现场和相关记录。要害部位缺少出入登记，不得分。 |  |  |
|  | 5.井下严禁使用非阻燃电缆（含强、弱电）、非阻燃风筒和非阻燃输送带。 | 5 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣2分；发现两处及两处以上不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 6.主要进风巷道、进风井筒及其井架和井口建筑物，主要扇风机房和压入式辅助扇风机房，风硐及暖风道，井下电机室、机修室、变压器室、变电所、电机车库、炸药库和油库等，应用非可燃性材料建筑；室内应有醒目的防火标志和防火注意事项，配备相应的灭火器材，同时要安装消防报警装置。 | 3 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 7.主要井巷严禁使用木支护。 | 5 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣2分；发现两处及两处以上不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 8.井下装油的铁桶应有严密的封盖。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 井下防灭火 (24分) | 9.井下严禁使用电炉和灯泡防潮、烘烤和采暖。 | 4 | 检查现场。发现一处违规，不得分。 |  |  |
|  | 10.油类和易燃易爆物品存放安全质量管理要求： - 井下各种油类应单独存放于安全地点； - 应储存动力油的硐室应有独立回风道，其储油量应不超过三昼夜的需用量； - 废弃的油、棉纱、布头、纸和油毡等易燃品放在有盖的铁桶内； - 易燃易爆器材，严禁放在电缆接头、轨道接头或接地附近。 | 4 | 检查现场。发现一处不符合要求扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 炸药库防火防爆 (20分) | 1.井下爆破器材库和距库房15m以内的联通巷道，需要支护时应用不燃材料支护。 | 3 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 2.库内应备有足够数量的消防器材。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 3.炸药库的库房照明严禁使用投光灯和聚光灯。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 4.井下爆破器材库的电气照明应采用防爆型或矿用密闭型电气设备，电线应采用铜芯铠装电缆。 | 3 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 5.井下库区的电压应为36V。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 6.储存爆破器材的硐室或壁槽，不应安装灯具。 | 3 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 7.电源开关或熔断器，应设在铁制的配电箱内，该箱应设在辅助硐室里。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 8.可燃性气体和粉尘爆炸危险的井下库区，应使用防爆型移动灯具和防爆手电筒；其他井下库区应使用蓄电池、灯、防爆手电筒或汽油安全灯作为移动式照明。 | 3 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |

# 十  压气与供水安全质量标准（30分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压气系统 (20分) | 1.空压机房内应有备件间和隔音值班室。 | 4 | 检查现场。未设置备件间和隔音值班室，不得分 |  |  |
|  | 2.贮气罐应布置在站外阴凉的一面，与机器间外墙净距不小于3米。 | 3 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 3.空气压缩机与贮气罐之间的管路应装止回阀，不得装闸阀；空气压缩机与止回阀之间的管道上应装放气管；贮气罐与供气总管之间的管道上应装闸阀。 | 3 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 4.压气站房出入口不得小于2个。 | 3 | 检查现场。出入口不足，不得分。 |  |  |
|  | 5.露在设备外面的旋转部分（皮带轮、传动皮带、电动机等）应设安全防护罩或栏杆。 | 3 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 6.储气罐上应有安全阀、爆破片装置、压力表、液位计、测温仪表等安全附件。 | 4 | 检查现场。安全附件设置不足，不得分。 |  |  |
| 供水设施 (10分) | 1.矿山应每月进行一次水质检验，并保存记录。 | 2 | 检查相关记录。未定期进行检验或缺少记录，不得分 |  |  |
|  | 2.井下较集中的作业点附近和井底车场必须设饮水站。 | 2 | 检查现场。井下未设置饮水站，不得分。 |  |  |
|  | 3.矿山贮水池容量不得小于最大用水班的水量。 | 3 | 检查设计。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 4.湿式作业用水中，禁止添加有损作业人员健康的软岩剂和降尘剂 | 3 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |

# 十一  安全避险“六大系统”安全质量标准（60分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测监控系统 (18分) | 1.下列位置应设置一氧化碳传感器： - 每个生产中段和分段的进、回风巷靠近采场位置； - 避难硐室内。 | 3 | 检查现场。发现一处不符合要求扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.下列位置应安装风速传感器： - 总回风巷； - 各个生产中段和分段的回风巷各采掘工作面主通风机房。 | 2 | 检查现场。发现一处不符合要求扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 3.存在大面积采空区、工程地质复杂、有严重地压活动的地下矿山应建立地压监测监控系统。 | 3 | 检查现场、资料。大面积采空区、工程地质复杂、有严重地压活动的地下矿山未建立地压监测监控系统，不得分。 |  |  |
|  | 4.应建立针对以下地点的视频监控系统： 井口信号房、提升机房、井口及调度室、马头门（调车场）、紧急避险硐室、井下爆破器材库、油库、中央变电所等。 | 3 | 检查现场。 90%以上地点已安装，不扣分； 75%～90%地点已安装，扣1分； 60%～75%地点已安装，扣2分； 少于60%地点已安装，不得分。 |  |  |
|  | 5.监测监控中心设备应有可靠的防雷和接地保护装置。 | 3 | 检查现场。监测监控系统缺少防雷和接地保护装置，不得分。 |  |  |
|  | 6.硫化氢和二氧化硫传感器的安装位置距底板应不高于1.6m。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 7.温度和烟雾传感器距顶板应不大于0.3m。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 井下人员定位系统 (6分) | 1.应能实现专人专卡，并做到每个下井人员必携带识别卡，工作时不与识别卡分离。 | 2 | 检查现场。一人次未携卡入井扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.应为外来人员配备了人员定位装置。 | 2 | 检查配置情况。未为外来人员配备人员定位装置，不得分。 |  |  |
|  | 3.人员定位系统系统应具有矿用安全标志。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 紧急避险系统 (18分) | 1. 井下严禁使用ZH15隔绝式化学氧自救器和一氧化碳过滤式自救器。 | 2 | 检查现场。是否不符合标准的自救器，不得分 |  |  |
|  | 2.紧急避险硐室应有醒目的标识牌，标注避灾硐室或救生舱的位置和规格。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 3.接入紧急避险硐室内的各种管线是都采取了密封措施。 | 2 | 检查现场。未采取密封措施，不得分。 |  |  |
|  | 4.避险硐室的规格应满足矿山时机安全避险需求。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 5.避灾硐室内的设备实施配备应满足安全要求： - 不少于额定人数的自救器； - CO、CO2、O2、温度、湿度和大气压的检测报警装置； - 额定使用时间不少于96h的备用电源； - 额定人数生存不低于96h所需要的食品和饮用水； - 逃生用矿灯，数量不少于额定人数； - 空气净化及制氧或供氧装置； - 急救箱、工具箱、人体排泄物收集处理装置等设施设备； - 压风自救装置、供水施救装置和通讯联络装置。 | 8 | 检查现场。发现一项不符合标准扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 避灾硐室内应有设备使用操作说明。 | 2 | 检查现场。缺少设备操作使用说明，不得分。 |  |  |
| 压风自救系统 (6分) | 1.各主要生产中段和分段进风巷道的压风管道上每隔200～300m应安设一组三通及阀门。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | - 2.压气自救系统中管路、直径、材质应符合设计要求。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | - 3.主压风管道中应安装油水分离器。 | 2 | 检查现场。未安装油水分离器，不得分 |  |  |
| 供水施救系统 (6分) | - 1.各主要生产中段和分段进风巷道的供水管道上每隔200～300m应安设一组三通及阀门。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | - 2.独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的供水管道上应安设一组三通及阀门，向外每隔200～300m应安设一组三通及阀门。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | - 3.供水施救系统中管路、材质、直径等应符合设计要求。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 通信联络系统 (6分) | - 1.下列地点应安装通信联络终端设备：井底车场马头门、井下运输调度室、主要机电硐室、井下变电所、井下各中段采区、主要泵房、主要通风机房、井下紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点、提升机房、井下爆破器材库、装卸矿点等。 | 3 | 检查现场。 90%以上地点已安装，不扣分； 75%～90%地点已安装，扣1分； 60%～75%地点已安装，扣2分； 少于60%地点已安装，不得分。 |  |  |
|  | - 2.通信线缆应分设两条，并从不同的井筒进入井下配线设备，应急电话应具有两条通讯线路。 | 3 | 检查现场。应急电话只有一条通讯线路，不得分。 |  |  |

# 十二  文明生产安全质量标准（30分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区文明生产 (12分) | 1.矿区内应做到整洁卫生，无杂物堆积；地面应硬化，做到不扬尘，下雨不淤积泥水。 | 2 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.生活和办公区域应适当进行绿化。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 3.矿区道路完好畅通，主要路面应进行必要的硬化。 | 2 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 4.停车场规划合理、划线分区，车辆按规定停放整齐，照明符合要求。 | 2 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 5.物料分类码放整齐。 | 3 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 6.矿区内标识规范、清晰。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 作业现场文明生产 (10分) | 1.巷道内应整洁卫生，无废弃物料，无积水淤泥。 | 2 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.修理硐室、供配电硐室、水泵房等硐室内配件、工具应摆放整齐，无随意搭挂现象。 | 2 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 3.采场内的工具不用时应定点摆放整齐，采场内应平整，无废弃杂物。 | 2 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 4.工作人员根据作业岗位性质，佩戴劳动保护用品，采取个体防护措施。 | 2 | 现场检查，发现一人次未佩戴劳动保护用品，扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 5.作业现场工作人员着装统一。 | 2 | 现场检查，不符合标准，不得分。 |  |  |
| 办公和生活设施 (8分) | 1.设置满足生产需要的办公场所和办公设施、设备。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 2.各办公室应将本职职能或安全生产责任悬挂上墙。 | 2 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 3.室内外整洁，办公设施及用品摆放整齐，资料归档有序。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 4.职工宿舍、食堂清洁卫生。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |

- 安徽省金属非金属露天矿山

安全质量标准化标准及考核评级办法

第一条 本标准及考核办法适用于安徽省内所有金属非金属露天矿山。

第二条 在考核年度内（申请之日起前一年）未发生生产安全事故，且满足下列要求的金属非金属露天矿山，方可参加安全质量标准化等级认定：

(一)采矿许可证、安全生产许可证、爆破作业单位许可证、工商营业执照齐全，且在有效期内；

(二)设置安全生产管理机构，按要求配备专职安全生产管理人员；

(三)主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书，且证书在有效期内；

(四)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书，且证书在有效期内；

(五)矿山设计、评价、施工、监理单位的资质符合法律法规的要求；

(六) 依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵押金；

(七)安全投入符合安全生产要求，依照国家和安徽省有关规定足额提取安全生产费用；

(八)制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织培训和演习；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议；

(九)不存在超能力、超强度、超定员生产，无越层越界开采行为；

(十)实行自上而下、分台阶(层)开采；

(十一)矿山开采周边安全距离符合相关法律法规、标准的规定；

(十二)炸药库远离居民区、输电线路、交通要道等重要设施，安全距离符合要求，建设手续齐全；

(十三)采用机械铲装、机械二次破碎，严禁二次爆破破碎大块；

(十四)危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告，并在检测检验有效期内，超过检验检测有效期应重新检测检验。

第三条 安全质量标准化标准分11个单元，满分为1000分，分别为：

(一) 安全管理质量标准100分；

(二) 总图布置安全质量标准80分；

(三) 穿孔作业安全质量标准70分；

(四) 爆破作业安全质量标准120分；

(五) 采装作业安全质量标准70分；

(六) 运输作业安全质量标准80分；

(七) 机电设备安全质量标准100分；

(八) 排土场安全质量标准120分；

(九) 边坡安全质量标准120分；

(十) 防排水、防灭火安全质量标准100分；

(十一) 文明生产安全质量标准40分。

各单元标准及考核评级办法详见评分表。

第四条 金属非金属露天矿山安全质量标准化分为三个等级，考核标准如下：

安全质量标准化得分率=安全质量标准化工作考核得分1000−缺项分×100%

一级：安全质量标准化得分率在90%及以上，且总图布置、爆破作业、排土场、边坡单元得分率不低于90%，其它单元得分率不低于80％；

二级：安全质量标准化得分率在75%及以上，且总图布置、爆破作业、排土场、边坡单元得分率不低于75%，其它单元得分率不低于70％；

三级：安全质量标准化得分率在60%及以上，且所有单元得分率均不低于60％。

第五条申请一级安全质量标准化的露天矿山由国家安全监管总局考核；申请二级安全质量标准化的露天矿山由省安监局会同省经信委组织考核；申请三级安全质量标准化的露天矿山由设区的市安全监管局会同行业管理部门组织考核。

第六条 矿山企业每年对安全质量标准化达标情况进行内部评审，每三年委托评审单位对矿山进行一次外部评审。

第七条 金属非金属露天矿山安全质量标准化等级有效期为3年,在有效期内，发生生产安全死亡事故的，取消其安全质量标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。

第八条 本办法由省安全监管局和省经信委负责解释。

第九条 本标准及考核评级办法自颁布之日起执行。

- 一、安全管理质量标准（100分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员配 备及任 职资格 （13分） | 1.露天矿山专职安全管理人员不少于2人，小型露天采石场专职安全管理人员不少于1人。 | 3 | 检查专职安全管理人员配备情况。未配备或人数不足均不得分。 |  |  |
|  | 2.根据矿山生产规模，配备管理人员和专业技术人员，其学历应符合相关要求，且不得在其他单位兼职。 | 3 | 检查矿山管理人员和专业技术人员的配备情况、人员学历、劳动合同。一项不符合要求扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 3.矿山作业现场，每班次必须配备专（兼）职安全员。 | 3 | 检查安全员交接班记录。未按标准配备安全员或未形成交接班记录，不得分。 |  |  |
|  | 4.特种作业人员须持证上岗。 | 4 | 检查现场。特种作业岗位无相应特种作业操作资格证或未持证上岗，每人次扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 安全生产责任制和管理制度 （19分） | 1.应建立、健全下列人员或部门的安全生产责任制： - 主要负责人； - 分管负责人； - 安全生产管理人员； - 职能部门； - 各岗位人员。 | 5 | 查阅安全生产责任制。没有书面或电子形式的安全生产责任制视为无安全生产责任制；没有第一责任人、分管安全生产工作的副矿长、安全生产管理部门负责人的安全生产责任制不得分；缺少一个职能部门的安全生产责任制扣1分；缺少一类人员的安全生产责任制扣1分；一类（个）安全生产责任制不明确扣1分。直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.应建立、健全并落实下列安全生产管理制度： - 安全生产方针与目标管理制度； - 安全例会制度； - 安全检查制度； - 安全教育培训制度； - 生产技术管理制度； - 机电设备管理制度； - 安全费用提取与使用制度； - 重大危险源监控制度； - 安全生产隐患排查治理制度； - 安全技术措施审批制度； - 特种作业管理制度； - 劳动防护用品管理制度； - 职业危害预防制度； | 8 | 检查制度的制定及落实情况。缺一项制度扣0.5分；缺少一类制度执行情况记录扣0.5分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | - 生产安全事故报告和应急管理制度； - 安全生产奖惩制度； 安全生产档案管理制度。 |  |  |  |  |
|  | 3.建立、健全所有工种的岗位操作规程。 | 3 | 查阅矿山现有工种的操作规程。缺少一个对应的操作规程扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 4.对矿山关键作业制定作业指导书。 | 3 | 查阅矿山作业指导书。缺少一个关键任务的作业指导书扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 安全生产教育和培训 （23分） | 1.以制度或文件的形式明确责任部门和人员负责安全生产教育培训工作。 | 3 | 查阅相关制度或文件。无制度或文件明确负责安全生产教育培训工作的部门和人员，不得分。 |  |  |
|  | 2.每年制定安全生产教育培训计划，并按计划执行安全教育培训。 | 3 | 检查年度培训计划及执行情况。缺少年度培训计划或未按计划执行，均不得分。 |  |  |
|  | 3.对新员工执行“三级”安全教育培训。 | 4 | 检查培训材料，并询问职工。未执行“三级”安全教育培训，每人次扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 4.建立从业人员安全教育和培训档案。 | 3 | 检查职工教育和培训档案。缺少1份档案扣1分，1人未经培训上岗扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 5.培训时间满足下列要求： - 新上岗从业人员安全培训时间不少于40学时； - 从业人员每年接受再培训的时间不少于20学时。 | 4 | 查阅培训记录。一项培训时间不满足要求扣2分。 |  |  |
|  | 6.复岗和转岗员工应执行相应的安全教育培训。 | 3 | 查阅培训记录。未执行复岗和转岗安全教育培训，不得分。 |  |  |
|  | 7.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，对受影响员工重新培训并考试合格。 | 3 | 查阅培训记录。采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，未对受影响员工重新培训或考试不合格，不得分。 |  |  |
| 安全生产投入 （10分） | 1.设置了安全生产专项经费账户。 | 4 | 检查专项经费账户设置情况。未设置安全生产专项经费账户，不得分。 |  |  |
|  | 2.制定本年度安全专项经费使用计划。 | 3 | 检查年度安全专项经费使用计划。未制定安全专项经费使用计划，不得分。 |  |  |
|  | 3.有安全生产专项经费使用情况记录。 | 3 | 检查专项经费使用记录。无安全生产经费使用记录，不得分。 |  |  |
| 事故应急救援 （13分） | 1.生产安全事故应急救援预案包含综合预案、专项预案和现场应急处置方案。 | 4 | 查阅应急救援预案。未按要求编写，不得分。 |  |  |
|  | 2.生产安全事故应急救援预案经过评审并备案。 | 4 | 检查评审、备案的相关材料。应急救援预案未经评审或评审后未备案，不得分。 |  |  |
|  | 3.每年制定应急演练计划，并按计划演练。 | 3 | 检查年度应急演练计划和演练记录。未制定应急演练计划，扣1分；未按计划演练或未形成演练记录，每缺一项扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 4.应急救援协议单位应参与矿山的应急救援演练。 | 2 | 检查近三年演练记录。应急救援协议单位未参加过应急演练，不得分。 |  |  |
| 安全生产档案管理 （13分） | 1.矿山地质资料、设计资料、评价资料及其它报告、批文保存完整，手续齐全。 | 4 | 查阅资料。缺一项扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.应保存下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新： 1）地形地质图； 2）典型剖面图； 3）采剥工程年末图； 4）防排水系统及排水设备布置图； 5）开采现状图（至少半年更新一次）。 | 5 | 查阅图纸，缺一项扣1分，，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 3.安全生产记录（会议记录、培训记录、检查整改记录等）保存完整。 | 2 | 查阅资料，发现一处不符合标准扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 4.职工健康档案保存完整。 | 2 | 查阅职工健康档案，缺少1份扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 相关方管理 （9分） | 1.有外部联系单位清单及联系方式。 | 3 | 查阅外部联系清单。无外部联系单位清单，不得分；有外部联系单位清单，无联系方式，扣2分。 |  |  |
|  | 2.矿山企业与外包施工单位签订安全生产管理协议，明确安全生产的责任主体。 | 3 | 查阅协议书。未签订安全生产管理协议，不得分。 |  |  |
|  | 3.外包施工单位施工前已向承接工程所在地县级以上安全监管部门备案。 | 3 | 查阅备案批复。未备案，不得分。 |  |  |

- 二、总图布置安全质量标准（80分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周边环境 （18分） | 1.露天矿山附近存在重要设施（如电力设施、文物古迹等）的，安全距离应符合规定，必要时取得相关部门的许可。 | 10 | 检查现场，查阅图纸、许可文件。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 2.排土场的位置应保证排弃土岩时不致因大块滚石、滑坡、塌方等威胁采场、工业场地、居民点、输电线路等设施。 | 8 | 检查现场，查阅资料。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 总平面布置 （62分） | 1.工业场地总平面应结合自然地形进行布置，主要建（构）筑物应布置在地形较平缓、工程地质条件较好，不易发生地质灾害的地段。 | 8 | 检查现场，查阅资料。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 2.工业场地内的建（构）筑物布置在不受洪水浸淹地带。 | 6 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 3.工业场地内的建（构）筑物均应布置在爆破警戒范围以外的安全地带。 | 8 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 4.各建筑物之间的防火间距满足《建筑设计防火规范》的规定。 | 4 | 检查现场。一处不符合标准，扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 5.排土场不应设在工程地质或水文地质不良的地段，应避免成为矿山泥石流重大危险源。 | 6 | 检查现场，查阅资料。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 6.排土场位置要符合相应的环保要求，排土场场址不应设在居民区或工业建筑主导风向的上风侧和生活水源的上游。 | 6 | 检查现场，查阅资料。排土场设在居民区或工业建筑主导风向的上风侧扣4分，排土场设在生活水源的上游扣4分。 |  |  |
|  | 7.放置易燃及可燃材料的仓库，应位于厂区边缘，并远离明火及散发火花的地点。 | 5 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 8.总降压变电所应避免布置在多尘、有腐蚀性气体和有水雾的场所，并应位于多尘、有腐蚀性气体场所全面最小频率风向的下风侧和有水雾场所冬季盛行风向的上风侧。 | 6 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 9.架空供电线严禁跨越储存火灾危险性属于甲、乙、丙类液体的罐区。 | 8 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 10.压缩空气站内的贮气罐布置在站房的北侧。 | 5 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |

- 三、穿孔作业安全质量标准（70分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合技术管理 （12分） | 1.穿孔作业按穿孔参数设计要求进行。 | 4 | 检查现场，查阅资料。穿孔作业有一处不符合设计要求扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.钻机操作人员必须经过培训，考试合格，并掌握安全操作规程，并严格执行。 | 4 | 检查现场，查阅资料。未按规程操作，不得分。 |  |  |
|  | 3.有规范、完善、准确的钻孔验收资料。 | 4 | 查阅钻孔验收资料。无验收资料不得分，资料不完善有一处扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 穿孔作业管理 （28分） | 1.钻机稳车时，应与台阶坡顶线保持足够的安全距离。千斤顶中心至台阶坡顶线的最小距离：台车为lm，牙轮钻、潜孔钻、钢绳冲击钻机为2.5m，松软岩体为3.5m。 | 6 | 检查现场。安全距离偏小，发现一次扣3分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.穿孔作业时采取湿式钻孔。 | 4 | 检查现场。未采取湿式钻孔，不得分。 |  |  |
|  | 3.钻机作业时，其平台上不应有人，非操作人员不应在其周围停留。钻机与下部台阶接近坡底线的采装设备不应同时作业。 | 6 | 检查现场。钻机附件有非操作人员，扣3分；钻机与下部台阶接近坡底线的采装设备同时作业，扣3分。 |  |  |
|  | 4.穿凿第一排孔时，钻机的中轴线与台阶坡顶线的夹角应不小于45°。 | 4 | 检查现场。钻机的中轴线与台阶坡顶线的夹角偏大，发现一次2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 5.钻机移动时，机下应有人引导和监护。 | 4 | 检查现场。钻机移动时无人引导和监护，不得分。 |  |  |
|  | 6.钻机在穿孔完毕后，必须把孔边的岩粉清理干净，防止岩粉倒流孔内。 | 4 | 检查现场。钻孔边的岩粉未清理，有岩粉倒流孔内现象，发现一次扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 穿孔质量管理 （16分） | 1.钻孔的实测深度，应与设计规定的钻孔深度相符合，误差不超过±0.5m。 | 4 | 检查现场。钻孔深度超过±0.5m，每孔扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.孔距应与设计相符，误差不超过±0.3m。 | 4 | 检查现场。实际测量钻孔的孔距超过±0.3m，每次扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 3.行距应与设计相符，误差不超过±0.3m。 | 4 | 检查现场。实际测量钻孔的行距超过±0.3m，每次扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 4.钻孔距坡顶线距离，应与设计相符，误差不超过±0.3m。 | 4 | 检查现场。实际测量钻孔边坡距，超过±0.3m，每次扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 特殊作业管理 （14分） | 1.钻机在采空区，自然发火的高温火区和水淹区等危险地段作业，必须有相应安全措施，方准作业。 | 5 | 检查现场，查阅资料。在危险地段作业，无安全措施，不得分；措施贯彻不到位，扣3分。 |  |  |
|  | 2.钻机在节理、裂隙发育，或断层、破碎带等区域作业时，必须制定专项安全技术措施，方准作业。 | 5 | 检查现场，查阅资料。无专项安全技术措施，不得分；措施贯彻不到位，扣3分。 |  |  |
|  | 3.钻机在装有炸药的钻孔和瞎炮孔边补钻孔时，要有相应的安全检查技术措施并严格执行，新钻孔与原装药孔的距离不小于10倍的炮孔直径，并保持两孔平行。 | 4 | 检查现场，查阅资料。无安全技术措施，不得分；处理瞎炮孔，重新补新钻孔，距离不足或不平行，不得分。 |  |  |

- 四、爆破作业安全质量标准（120分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合技术管理 （32分） | 1.有爆破设计，并经单位主要负责人审核批准。 | 10 | 查阅爆破设计资料和相应的审核材料。无爆破设计，不得分；爆破设计未经审核批准，不得分。 |  |  |
|  | 2.成立统一爆破指挥机构，强化现场作业的统一指挥、管理、指导、确保爆破作业安全，并编制安全预案。 | 8 | 检查机构设置，查阅资料。无爆破指挥机构，扣4分；无安全预案，扣4分。 |  |  |
|  | 3.在矿山主要出入口处设置爆破警示牌，向相关方告知爆破时间。 | 5 | 检查现场。未设置爆破警示牌，不得分。 |  |  |
|  | 4.爆破作业应在白天进行，禁止在夜间、大雾天、雷电雨天气进行爆破作业。 | 5 | 检查现场。查阅爆破记录，在夜间、大雾天、雷电雨天气进行爆破作业，不得分。 |  |  |
|  | 5.工作面爆破量满足采装设备能力。 | 4 | 查阅爆破记录。工作面爆破量不满足采装设备能力，不得分。 |  |  |
| 爆破作业管理 （42分） | 1.按设计要求进行装药。 | 6 | 检查现场。未按设计要求进行装药，不得分。 |  |  |
|  | 2.炮孔堵塞按设计施工并确保堵塞质量。 | 6 | 检查现场。炮孔堵塞长度不足或质量不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 3.爆破技术人员应根据爆破作业的具体地点、确定爆破警戒范围，并严格按此范围加强警戒。 | 6 | 检查现场。未进行警戒，不得分；爆破安全警戒距离小于规定距离，不得分。 |  |  |
|  | 4.爆破安全警戒范围以内的所有设施应停止生产，所有人员和车辆必须及时撤离到爆破安全警戒线以外的安全区，爆破人员应撤至指定的避炮设施内，严禁人员、车辆进入爆破警戒线以内。 | 8 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 5.爆破作业现场应设置坚固的人员避炮设施，其设置地点、结构及拆移时间，应在采掘计划中规定，并经主管矿长批准。 | 6 | 检查现场，查阅资料。未设置避炮设施，不得分；采掘计划中未对避炮设施的设置地点、结构及拆移时间进行规定，扣3分；未经批准随意移动避炮设施，扣3分。 |  |  |
|  | 6.爆破后，应对现场进行检查，检查人员发现盲炮及其他险情，应及时上报或处理；处理前应在现场设立危险标志，并采取相应的安全措施，无关人员不应接近。 | 6 | 无汇报自行处理的，不得分；未设立危险标志，扣3分；无安全措施，扣3分。 |  |  |
|  | 7.每次爆破后应及时填写爆破记录。 | 4 | 查阅爆破记录，无爆破记录，不得分；爆破记录不全，缺一次扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 爆破质量管理 （28分） | 1.爆堆高度，不得超过设备最大挖掘高度的1.5倍。 | 6 | 检查现场。有一处爆堆高度超过设备最大挖掘高度1.5倍，扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.爆堆宽度应不影响矿岩的运输线路。 | 6 | 检查现场。有一处影响矿岩运输的，扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 3.采过后平盘上不得出现高0.3～0.5m、长2～3m以上的根底。 | 6 | 检查现场。发现一处不合格扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 4.坡顶无伞檐，或已对伞檐进行了处理。 | 6 | 检查现场。发现一处不合格扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 5.大块率应不超过5%。 | 4 | 检查现场。大块率超过5%，不得分。 |  |  |
| 炸药与火工品管理 （18分） | 1.对于爆破使用的炸药、火工品，必须由专用车辆运输，专人负责。并保证装卸运输安全，符合《爆破安全规程》的规定。 | 6 | 未使用专用车辆运输，不得分；押运员未持证上岗，不得分。 |  |  |
|  | 2.建立炸药与火工品的领用、消耗台账，数量要吻合，账目要清楚。 | 6 | 查阅资料。无台账不得分；数量不相吻合，每错一项扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 3.运送炸药、火工品的车辆应保证设备的完好、安全、整洁，严禁带病作业。 | 6 | 运输车辆带病作业或安全机件不全，不得分。 |  |  |

- 五、采装作业安全质量标准（70分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合技术管理 （11分） | 1.按设计要求配置采装设备，未完全按设计要求配置采装设备的，挖掘机斗容应与汽车载重合理匹配。 | 6 | 检查现场。挖掘机斗容与汽车载重不匹配，一处采装作业面扣3分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.挖掘机效率及数量满足矿山生产能力要求。 | 5 | 检查现场，查阅资料。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 采装作业管理 （49分） | 1.作业前对爆堆进行洒水，减少扬尘。 | 5 | 检查现场。未进行洒水降尘，不得分。 |  |  |
|  | 2.挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近，不应有人停留。 | 6 | 检查现场。挖掘机悬臂和铲斗下面及工作面附近有人停留，一次扣3分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 3.两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：汽车运输时，应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m；机车运输时，应不小于二列列车的长度。 | 4 | 检查现场。挖掘机间距小于规定值，一次扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 4.上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。 | 4 | 检查现场。挖掘机间距小于规定值，一次扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 5.挖掘机作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，应立即停止作业，并将设备开到安全地带。 | 6 | 检查现场。挖掘机在危险情况下作业，不得分。 |  |  |
|  | 6.铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。 | 4 | 检查现场。铲斗从车辆驾驶室上方通过，不得分。 |  |  |
|  | 7.装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。 | 4 | 检查现场。对车辆进行检查维护，驾驶员离开驾驶室，或将头和手臂伸出驾驶室外，不得分。 |  |  |
|  | 8.不应用挖掘机铲斗处理粘厢车辆。 | 4 | 检查现场。用挖掘机处理粘厢车辆，一次扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 9.运输设备不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。 | 6 | 检查现场。装载不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 10.设备作业时不应破坏地表敷设电缆和架空电缆。 | 6 | 检查现场。设备作业时破坏电缆，不得分。 |  |  |
| 采装工作面管理 （10分） | 1.采装工作面最小平盘宽度，必须保证采掘、运输，钻机等设备安全运行和供电、排水设备、管线等正常布置。 | 6 | 检查现场。工作面宽度偏小，影响了设备运行和管线敷设，不得分。 |  |  |
|  | 2.采装工作面要平整，设备整洁，电缆管线摆放整齐，平盘无积水。 | 4 | 检查现场。一处不符合标准，扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |

- 六、运输作业安全质量标准（80分）

| 项目 |  | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公路 运输 （80分） | 运输 道路 （40分） | 1.路面宽度符合设计要求。 | 4 | 检查现场。不符合设计要求，每处扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 2.道路坡度、缓和坡段长度符合设计要求。 | 6 | 检查现场。不符合设计要求，每处扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 3.道路转弯半径不小于设计值。 | 4 | 检查现场。道路转弯半径偏小，每处扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 4.路面平整，不允许出现长1m，宽度0.1m的坑包。 | 4 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 5.路面整洁，无积水，无冰雪、无浮土、无杂物、无落石。 | 2 | 检查现场。发现一处不合格，扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 6.运输道路内侧应设水沟，外侧设车档，且水沟及车档应满足安全要求。 | 6 | 检查现场。发现一处不合格，扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 7.矿内各种道路，应根据具体情况（弯道、坡道、交叉路口、危险路段）设置安全警示标志。 | 4 | 检查现场。发现一处缺少安全警示标志，扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 8.运输道路应采取防尘措施。 | 4 | 检查现场。未采取防尘措施，不得分；防尘效果欠佳，每处扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 9.夜间运输作业的矿山，应设置照明设施，主要运输路段两侧及转弯、交叉处要有夜间识别的反光标识。 | 4 | 检查现场。未设置照明设施，不得分；未设置反光标识，每处扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 10.配备必要的养路设备，对道路进行养护。 | 2 | 检查现场。未配备养路设备，不得分。 |  |  |
|  | 运输 作业 （40分） | 1.严禁超载，禁止对车厢进行加高处理，车辆装载应低于车箱口3cm，并要加盖篷布。 | 6 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣3分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 2.运输车辆应符合道路、装载要求，且各项性能保持完好，禁止使用报废车辆运输。 | 8 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣4分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 3.自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外，防止挖掘机回转撞坏车辆。 | 6 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣3分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 4.深凹露天矿运输矿(岩)石的汽车，应采取尾气净化措施。 | 6 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 5.驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人；不应在运行中升降车斗。 | 8 | 检查现场。驾驶室外平台、脚踏板及车斗载人，不得分；在运行中升降车斗，一次扣4分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 6.正常作业条件下，同类车不应超车，前后车应保持适当距离。生产干线、坡道上不应无故停车。 | 6 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣3分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 铁路 运输 （80分） | 铁路 （40分） | 1.铁路的最小曲线半径、线路坡度符合要求。 | 8 | 检查现场。发现一处不符合要求，扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 2.铁路线尽头应设安全车挡与警示标志。 | 8 | 检查现场。未设置安全车档与警示标志，不得分。 |  |  |
|  |  | 3.按规定设置避让线、安全线和制动检测所，设置甩挂、停放制动失灵的车辆所需的站线和设备。 | 8 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 4.铁路信号设备、设施完备，运行良好。 | 8 | 检查现场。设备、设施带病运行，不得分。 |  |  |
|  |  | 5.电气化铁路应按规定设置限界架、安全栅网和防护网。 | 8 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 运输 作业 （40分） | 1.同一调车线路上禁止两端同时进行调车，采取溜放方式调车时，有相应的安全制动措施。 | 10 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 2.窄轨人力推车时，双轨道上同向或逆向行驶的矿车间距，应不小于0.7m。推车工不应在两车道中间行走。 | 10 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 3.窄轨人力推车时，车辆上不应有人搭乘。 | 10 | 检查现场。车辆上有人搭乘，不得分。 |  |  |
|  |  | 4.窄轨自溜运输，车辆的滑行速度应不超过3m／s。滑行速度1.5m／s以下时，车辆间距应不小于20m行速度超过1.5m／s时，车辆间距应不小于30m，沿线应按需要设减速器或阻车器等安全装置。 | 10 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 带式输送机运输 （80分） | 带式输送机 （40分） | 1.带式输送机两侧应设人行道，经常行人侧的人行道宽度应不小于1.0m；另一侧应不小于0.6m。人行道的坡度大于7°时，应设踏步。 | 8 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 2.保护装置齐全可靠，主要包括：防止跑偏、撕裂、断带、过速保护、过载保护、放大块冲击等装置、信号、电气联锁装置和紧急停车装置。 | 8 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 3.机头、减速器及其他旋转部分设防护罩。 | 8 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 4.人员跨越输送机处设置有栏杆的跨线桥。 | 8 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  |  | 5.钢绳芯带式输送机的卷筒直径，应不小于钢丝绳直径的150倍，不小于钢丝直径的1000倍，且最小直径不应小于400mm。 | 8 | 检查现场，查阅资料。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 运输作业 （40分） | 1.不运送规定以外的其他物料及设备。 | 8 | 检查现场。运送其他物料及设备，每次扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 2.非乘人带式输送机，严禁人员乘坐。 | 8 | 检查现场。发现一次扣4分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 3.物料的最大块度不大于350mm，堆料宽度，比胶带宽度至少小200mm。 | 8 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 4.输送机运转时，不应注油、检查和修理。 | 8 | 检查现场。发现一次违规操作，扣4分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 5.应及时停车清除输送带、传动轮和改向轮上的杂物，不应在运行的输送带下清矿。 | 8 | 检查现场。未及时清除杂物，在运行的输送带下清矿，一次扣4分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |

注：公路运输、铁路运输、带式输送机运输均为80分，采用联合运输方式的取各项运输方式得分的平均值。

- 七、机电设备安全质量标准（100分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合技术管理 （36分） | 1.所有设备登记在册，各项技术资料齐全，并按规定存档。 | 6 | 查阅资料。无设备台账，不得分；缺少设备技术资料，少一项扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.主要设备要有出厂、保养、运行、维修、润滑、易损件的维修指南及手册。 | 4 | 查阅资料。主要设备无维修指南及手册，缺一项资料扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 3.消防设备要有消防部门批准的文号。 | 4 | 查阅资料。缺一项资料扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 4.供电线路要求： 1）采矿场的供电线路不宜小于两回路，两班生产的采场或小型采矿场可采用一回路；有淹没危险的采矿场主排水泵或井巷排水的排水泵应由双重电源供电。两回路供电线路中，当任一回路停止供电时，其余回路的供电能力应能承担最大排水负荷。 2）移动式电气设备使用矿用橡套软电缆。 3）从变电所到采矿边界以及采场内爆破安全地带的供电应使用固定线路。 4）露天矿用设备供电电缆的敷设必须符合安全要求，保持绝缘良好，不得与金属管（线）和导电材料接触，横过道路、铁路时，必须采取防护措施。 5）导线至地面或水面的距离，在最大计算弧垂情况下，应不小于规程规定值。 6）架空线电力线路边导线至建筑物的最小距离，在最大计算风偏情况下满足下列要求： a.线路电压35KV，最小距离3.0m； b．线路电压3～10KV，最小距离1.5m； c．线路电压3KV以下，最小距离1.0m。 | 6 | 检查现场。发现一项不符合标准，扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 5.供电电压符合以下要求： 1）行灯或移动式电灯的电压不高于36V； 2）露天采场照明使用电压为380V/220V； 3）在金属容器和潮湿地点作业，安全电压不得超过12V。 | 6 | 检查现场。发现一项不符合标准，扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 6.变电所安全要求： 1）变电所有独立的避雷系统； 2）有防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施； 3）过流和欠压保护装置符合实际要求，并动作灵敏可靠； 4）设备与电缆标志牌齐全。 | 4 | 检查现场。发现一项不符合标准，扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 7.电气设备应按以下要求接地保护： 1）矿山电气设备、线路必须有可靠的避雷、接地装置，并定期进行检修； 2）接地线应采用并联方式；露天矿接地装置的电阻应符合要求，每年测定一次，记录测定结果。 | 6 | 检查现场，查阅资料。发现一项不符合标准，扣3分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 设备运行管理 （46分） | 1.安全操作,设备作业过程无漏油、渗油现象，各种仪表使用正常。 | 8 | 检查现场。设备运行时有漏油、渗油现象，或仪表异常，发现一次扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.有齐全可靠的机电防护设施和安全警示牌，机械设备传动部件应设置防护罩或遮栏。 | 8 | 检查现场。未设置防护设施或警示牌，每次扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 3.用电设备应有专用的受电开关；停电和送电应有工作牌。 | 8 | 检查现场。无专用受电开关或工作牌，每次扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 4.设备交接班记录完整。 | 6 | 查阅资料。无交接班记录，不得分；交接班记录不完整，每次扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 5.电气设备可能被人触及的裸露带电部分，设置保护罩或遮栏及警示标志。 | 8 | 检查现场。未设置保护罩、遮栏或警示标志，每次扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 6.供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度。 | 8 | 检查现场。未执行工作票制度，每次扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 设备维护、保养 （18分） | 1.设备卫生状况良好，整机干净卫生。 | 5 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.不得带电检修、搬运电气设备和电缆，特殊情况作业时必须采取安全措施。 | 4 | 检查现场。违规检修、搬运电气设备和电缆，一次扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 3.在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。 | 4 | 检查现场。断电作业时未按要求采取安全措施，发现一次扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 4.设备检修记录完整。 | 5 | 查阅资料。无检修记录，不得分；检修记录不完整，一次扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |

- 八、排土场安全质量标准（120分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合技术管理 （29分） | 1.有排土场设计，对排土工艺、排土顺序、排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落可能的最大距离，及相邻阶段同时作业的超前堆置距离等参数进行了规定。 | 6 | 查阅资料。无排土场设计，不得分；作业参数不全面，缺少一项扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.对排土场场址进行过专门的工程、水文地质勘探。 | 6 | 查阅资料。未进行专门的工程、水文地质勘探，不得分。 |  |  |
|  | 3.排土场现状平、剖面图应及时测绘。 | 5 | 查阅资料。无近半年的图纸，不得分。 |  |  |
|  | 4.排土场实测的各项技术参数（总排弃量、总排弃高度、帮坡角等）不得超过设计规定。 | 6 | 检查现场，查阅资料。一项参数不符合要求，扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 5.有排土场稳定专项措施及应急预案。 | 6 | 查阅资料。无专项措施或应急预案，缺一项扣3分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| 排土作业管理 （64分） | 1.排土作业时，应有专人指挥。 | 4 | 检查现场。无人指挥，一次扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.排土场作业平盘应平整。 | 4 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 3.排土工作面向坡顶线方向有2％～5％的反坡。 | 4 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 4.排土卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度不小于轮胎直径的1/2。 | 6 | 检查现场。安全车档高度偏小，发现一次扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 5.卸土时，汽车应垂直于排土工作线；严禁高速倒车、冲撞安全车档。 | 6 | 检查现场。未垂直排土工作线卸土，高速倒车，发现一次扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 6.推土时，在排土场边缘严禁推土机沿平行坡顶线方向推土。 | 4 | 检查现场。沿平行坡顶线方向推土，发现一次扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 7.推土机作业时刮板不得超出平台边缘。 | 4 | 检查现场。推土机作业时刮板超出平台边缘，发现一次扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 8.推土机距平台边缘小于5m时，必须低速运行。 | 4 | 检查现场。推土机在距平台边缘5m范围内高速运行，发现一次扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 9.禁止推土机后退开向平台边缘。 | 6 | 检查现场。推土机后退开向平台边缘，发现一次扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 10.检查推土机刮板时，应将刮板在垫板上放稳，并关闭发动机。 | 4 | 检查现场。违规检查推土机刮板，发现一次扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 11.任何人均不应在排土场作业区或排土场危险区内从事捡矿石、捡石材和其他活动。 | 6 | 检查现场。有人在作业区或危险区内捡矿，发现一次扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 12.夜间排土作业，必须配备照明设备。 | 6 | 检查现场。未配备照明设备，不得分。 |  |  |
|  | 13.坡顶线内侧30m范围内有大面积裂缝（缝宽0.1m～0.25m）或不正常下沉（0.1m～0.2m）时，汽车不应进入该危险作业区，应查明原因及时处理，方可恢复排土作业。 | 6 | 检查现场。在危险区内作业，不得分。 |  |  |
| 排土场安全管理 （27分） | 1.建立排土场监测系统，定期进行排土场监测，对存在不稳定因素的要长期监测，发现问题及时处理。 | 4 | 检查现场，查阅资料。未建立排土场监测系统，不得分。 |  |  |
|  | 2.定期开展排土场稳定性安全检查、分析论证，内容包括：排土参数、变形、裂缝、底鼓、滑坡等。 | 4 | 查阅资料。未开展排土场稳定性安全检查、分析论证，不得分。 |  |  |
|  | 3.对排土场下游的堆石坝进行巡查和检测，发现问题及时修复。 | 4 | 检查现场，查阅资料。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 4.未经设计或技术论证，任何单位不应在排土场内回采低品位矿石和石材。 | 5 | 检查现场，查阅资料。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 5.排土场周围应修筑可靠的截洪和排水设施。 | 4 | 检查现场。未修筑截洪和排水设施，不得分。 |  |  |
|  | 6.排土场关闭时应进行复垦。 | 6 | 检查现场。排土场关闭时未进行复垦，不得分。 |  |  |

- 九、边坡安全质量标准（120分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合技术管理 （50分） | 1.设立专（兼）职边坡管理组织或人员，责任明确。 | 10 | 查阅资料。未设立专（兼）职边坡管理组织或人员，不得分；责任不明确，扣5分。 |  |  |
|  | 2.有完善、准确、详细的工程、水文地质资料及气象资料。 | 8 | 查阅资料。缺少工程地质资料，扣3分；缺少水文地质资料，扣3分；缺少气象资料，扣2分。 |  |  |
|  | 3.有边坡稳定专项措施及滑坡应急预案。 | 12 | 查阅资料。无专项措施，扣6分；无滑坡应急预案，扣6分。 |  |  |
|  | 4.建立边坡监测系统，对边坡应进行定点定期观测，对存在不稳定因素的最终边坡应长期监测，发现问题及时处理。 | 10 | 检查现场，查阅资料。未按要求建立边坡监测系统，不得分；未及时对边坡进行治理，不得分。 |  |  |
|  | 5.大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山，除应建立健全边坡管理和检查制度，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施外，还应每5年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性分析。 | 10 | 查阅资料。未进行边坡检测和稳定性分析，不得分。 |  |  |
| 边坡稳定性措施及日常管理 （70分） | 1.按要求对第四系表土进行剥离；台阶高度及台阶坡面角符合设计要求，根据矿岩性质和采掘作业方式，生产台阶的高度应符合《金属非金属矿山安全规程》的要求；按设计确定的宽度预留安全平台、清扫平台、运输平台，保证边坡角符合设计要求。 | 10 | 检查现场。发现一处边坡参数不符合要求，扣2分。 |  |  |
|  | 2.临近边坡爆破采用控制爆破，降低爆破震动对边坡稳定性的影响。 | 8 | 检查现场，查阅爆破记录。临近边坡爆破未采用控制爆破，一次扣4分。 |  |  |
|  | 3.及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留。 | 8 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 4.不应在境界外邻近地区堆卸矿（废）石，增加边坡荷载。 | 6 | 检查现场。在境界外邻近地区堆卸矿（废）石，发现一处扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 5.对软弱边坡或坚硬岩层边坡上的岩块破碎、松动部位采取加固措施，必要时应进行削坡。 | 8 | 检查现场。未对稳定性差边坡采取加固措施，发现一处扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 6.设计规定保留的矿(岩)柱、挂帮矿体，在规定的期限内，未经技术论证不应开采或破坏。 | 6 | 检查现场，查阅资料，不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 7.在采场境界外围修筑截水沟，拦截外部地表水，并保持截水沟畅通，避免水流直接冲刷边坡。 | 6 | 检查现场。未修筑截水沟或截水沟堵塞，不得分。 |  |  |
|  | 8.对运输和行人的非工作帮，应定期进行安全稳定性检查(雨季应加强)，发现坍塌或滑落征兆，应立即停止采剥作业，撤出人员和设备，查明原因，及时采取安全措施，并报告矿有关主管部门。 | 6 | 查阅边坡检查记录以及对检查中发现的隐患采取的措施。无检查记录，不得分；对隐患未采取安全措施，不得分。 |  |  |
|  | 9.开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标注在矿山平面图上，并随着采剥作业的进行，及时设置明显的警示标志。 | 6 | 检查现场，查阅资料。未在图纸上标注，扣3分；未设置警示标志，扣3分。 |  |  |
|  | 10.矿山开采边界处应设置围栏或警示标志。 | 6 | 检查现场。未设置围栏或警示标志，不得分。 |  |  |

- 十、防排水、防灭火安全质量标准（100分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防排水 （80分） | 1.防排水机构和人员： 1）水文地质条件复杂的矿山应设置防排水机构； 2）大中型露天矿设专职水文地质人员，建立水文地质档案。 | 12 | 查阅资料。未设置防排水机构，扣6分；无专职水文地质人员，扣3分；未建立水文地质档案，扣3分。 |  |  |
|  | 2.按设计要求修建截水沟，且截水沟保持畅通。 | 8 | 检查现场。未修建截水沟或截水沟堵塞，不得分。 |  |  |
|  | 3.按设计布置排水设备，排水管和水泵的排水能力适应。 | 10 | 检查设备。未按要求布置排水设备，不得分。 |  |  |
|  | 4.各排水设备运行正常。 | 8 | 检查现场。设备带病作业，不得分。 |  |  |
|  | 5.应有以下防排水措施： 1）露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地等处，都必须采取妥善的防洪措施； 2）每年应制定防排水措施，并定期检查措施执行情况。 | 10 | 检查现场。查阅资料。无防洪和防排水措施，扣5分；无执行措施，扣5分。 |  |  |
|  | 6.集水池应采取防护措施，防止人员坠入。 | 8 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 7.边坡岩体存在含水层并影响边坡稳定时，应采取疏干排水措施，疏干过程中出现陷坑、裂缝以及可能出现的地表陷落范围，应及时圈定、设立警示标志，并采取必要的安全措施。 | 8 | 检查现场。无警示标志，扣4分；无安全措施，扣4分。 |  |  |
|  | 8.雨季前应对排水设备、设施和排水设备供电系统进行专项检查。 | 8 | 查阅检查记录，无排水设备、设施检查记录，扣4分，无排水设备供电系统检查记录，扣4分。 |  |  |
|  | 9. 矿山所有排水设施及其机电设备的保护装置，未经主管部门批准，不应任意拆除。 | 8 | 检查现场，查阅资料，不符合标准，不得分。 |  |  |
| 防灭火 （20分） | 1.建(构)筑物和重要设备，设置消防设备和器材。 | 6 | 检查现场。未设置消防设备和器材，发现一处扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.各厂房和建筑物和建筑物之间建立消防通道，消防通道上禁止堆放物料。 | 6 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 3.矿山给水设施容量满足生活用水和消防用水量。 | 8 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |

- 十一、文明生产安全质量标准（40分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区文明生产 （16分） | 1.矿区内应做到整洁卫生，无杂物堆积；地面应硬化，做到不扬尘，下雨不淤积泥水。 | 3 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.生活和办公区域应适当进行绿化。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 3.矿区道路完好畅通，主要路面应进行必要的硬化。 | 2 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 4.停车场规划合理、划线分区，车辆按规定停放整齐，照明符合要求。 | 2 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 5.物料分类码放整齐。 | 3 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 6.矿区内标识规范、清晰。 | 4 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 作业现场文明生产 （16分） | 1.采场内设备停放整齐有序。 | 3 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.采场内无废弃杂物随意堆放现象，材料摆放整齐。 | 3 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 3.矿山破碎加工筛分车间应装备除尘装置，且能够正常使用，防尘效果良好。 | 4 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣1分。直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 4.工作人员根据作业岗位性质，佩戴劳动保护用品，采取个体防护措施。 | 4 | 检查现场。发现一人次未佩戴劳动保护用品，扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 5.作业现场工作人员着装统一。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 办公和生活设施 （8分） | 1.设置满足生产需要的办公场所和办公设施、设备。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 2.各办公室应将本职职能或安全生产责任悬挂上墙。 | 2 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 3.室内外整洁，办公设施及用品摆放整齐，资料归档有序。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 4.职工宿舍、食堂清洁卫生。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |

安徽省金属非金属矿山尾矿库

安全质量标准化标准及考核评级办法

第一条 本标准及考核办法适用于安徽省内所有金属非金属矿山尾矿库。

第二条 在考核年度内（申请之日起前一年）未发生生产安全事故，且满足下列要求的金属非金属矿山尾矿库，方可参加安全质量标准化等级认定：

(一)尾矿库安全生产许可证、工商营业执照齐全，且在有效期内；

(二)设置安全生产管理机构，按要求配备专职安全生产管理人员；

(三)主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书，且证书在有效期内；

(四)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书，且证书在有效期内；

(五)尾矿库勘察、设计、评价、施工、监理单位的资质符合法律法规的要求；

(六)依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵押金；

(七)安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用；

(八)制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织培训和演习；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议；

（九）尾矿坝的轮廓尺寸符合设计要求；

（十）尾矿库在最高洪水位时能同时满足设计规定的安全超高和最小干滩长度的要求；

（十一）排洪设施能力满足设计要求且无堵塞、裂缝、腐蚀和磨损；

（十二）坝体渗流控制满足设计要求，坝面无沼泽化；

（十三）坝面按设计设置排水沟、覆土、植被，坝面、坝肩无裂缝或冲沟；

（十四）三等及三等以上尾矿库已按规定要求安装了在线监测系统；

（十五）尾矿库进行了三年一次安全现状评价工作，上游式尾矿坝堆积至二分之一至三分之二最终设计坝高时，进行稳定性专项评价。

第三条 尾矿库安全质量标准化标准分8个单元，满分为600分，分别为：

(一)安全管理质量标准满分100分；

(二)尾矿库建设程序安全质量标准满分80分；

(三)尾矿输送、排放与筑坝安全质量标准满分90分；

(四)尾矿坝体安全质量标准满分100分

(五)尾矿库防排洪安全质量标准满分100分；

(六)尾矿坝渗流与防震、抗震安全质量标准满分40分；

(七)尾矿库作业现场及周边环境安全质量标准满分40分；

(八)文明生产安全质量标准满分20分。

各单元标准及考核评级办法详见评分表。

第四条 金属非金属矿山尾矿库安全质量标准化分为三个等级，考核标准如下：

安全质量标准化得分率=安全质量标准化工作考核得分600−缺项分×100%

一级：安全质量标准化得分率在90%及以上，且尾矿库建设程序，尾矿输送、排放与筑坝，尾矿坝体，尾矿库防排洪单元得分率不低于90%，其它单元得分率不低于80％；

二级：安全质量标准化得分率在75%及以上，且尾矿库建设程序，尾矿输送、排放与筑坝，尾矿坝体，尾矿库防排洪单元得分率不低于75%，其它单元得分率不低于70％；

三级：安全质量标准化得分率在60%及以上，且所有单元得分率均不低于60％。

第五条 申请一级安全质量标准化的尾矿库由国家安全监管总局考核；申请二级安全质量标准化的尾矿库由省安监局会同省经信委组织考核；申请三级安全质量标准化的尾矿库由设区的市安全监管局会同行业管理部门组织考核。

第六条 尾矿库企业每年对尾矿库安全质量标准化达标情况进行内部评审，每三年委托评审单位对尾矿库进行一次外部评审。

第七条 尾矿库安全质量标准化等级有效期为3年，在有效期内，发生生产安全死亡事故的，取消其安全质量标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。

第八条  本办法由省安全监管局和省经信委负责解释。

第九条  本标准及考核评级办法自颁布之日起执行。

# 一  安全管理质量标准（100分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理机构及人员 （12分） | 1．五等尾矿库配备专职安全管理人员不少于1人，其余不得少于2人。 | 3 | 检查专职安全管理人员配备情况。未配备或配备人数不够均不得分。 |  |  |
|  | 2．尾矿库至少配备1名熟悉尾矿库相关业务的技术人员。 | 4 | 检查技术人员的配备情况，未配备不得分。 |  |  |
|  | 3．尾矿库作业现场，每班次必须配备专（兼）职安全员。 | 3 | 检查作业现场。无专（兼）职安全员不得分。 |  |  |
|  | 4．尾矿特种作业人员须持证上岗。 | 2 | 检查现场。尾矿特种作业人员无特种作业操作资格证或未持证上岗，每人次扣1分，直至本项分数扣完为止。 |  |  |
| 安全生产责任制和管理制度 （16分） | 1．应建立、健全下列人员或部门的安全生产责任制： - 主要负责人； - 分管负责人； - 安全生产管理人员； - 职能部门； - 各岗位人员。 | 5 | 查阅安全生产责任制。没有书面或电子形式的安全生产责任制视为无安全生产责任制；没有第一责任人、分管安全生产工作的副矿长、安全生产管理部门负责人的安全生产责任制不得分；缺少一个职能部门的安全生产责任制扣1分；缺少一类人员的安全生产责任制扣1分；一类（个）安全生产责任制不明确扣1分。直至本项目分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2．应建立、健全并落实下列安全生产管理制度： - 安全生产方针目标管理制度； - 安全例会制度； - 安全生产检查制度； - 生产技术管理制度； - 机电设备管理制度； - 安全教育培训制度； - 安全费用提取与使用制度； - 重大危险源监控制度； - 安全生产隐患排查治理制度； - 安全技术措施审批制度； - 劳动防护用品管理制度； - 职业危害预防制度； - 生产安全事故报告和应急管理制度； - 安全生产奖惩制度； - 安全生产档案管理制度等。 | 8 | 检查制度的制定及落实情况。缺一项制度扣0.5分；缺少一类制度执行情况记录扣0.5分。直至本项目分数扣完为止。 |  |  |
|  | 3．应建立、健全尾矿库所有工种的岗位操作规程。 | 3 | 检查尾矿库现有工种的操作规程。缺少一个对应的操作规程扣1分，直至本项分数扣完为止。 |  |  |
| 安全生产教育和培训 （20分） | 1．以制度或文件的形式明确责任部门和人员负责安全生产教育培训工作。 | 2 | 查阅相关制度或文件。无制度或文件明确负责安全生产教育培训工作的部门和人员，不得分。 |  |  |
|  | 2．每年制定安全生产教育培训计划，并按计划执行安全教育培训。 | 2 | 查阅相关制度或文件，无制度或文件明确负责安全生产教育培训工作的部门和人员，不得分。。 |  |  |
|  | 3．对新员工执行“三级”安全教育培训。 | 3 | 检查培训材料，并询问职工。未执行“三级”安全教育培训，每人次扣1分，直至本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 4．建立从业人员安全教育和培训档案。 | 3 | 检查职工教育和培训档案。缺少1份档案扣1分，1人未经培训上岗扣1分，直至本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 5．从业人员培训时间应满足下列要求： - 新上岗从业人员安全培训时间不少于72学时； - 从业人员每年接受再培训的时间不少于20学时。 | 4 | 查阅培训记录。一项培训时间不满足要求扣1分，直至本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 6．复岗和转岗员工应执行相应的安全教育培训。 | 3 | 检查培训记录。未执行复岗和转岗安全教育培训，不得分。 |  |  |
|  | 7．采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，对受影响员工重新培训并考试合格。 | 3 | 检查培训记录。采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，未对受影响员工重新培训或考试不合格，不得分。 |  |  |
| 安全生产投入 （10分） | 1．设置了安全生产专项经费账户。 | 4 | 检查专项经费账户设置情况。未设置安全生产专项经费账户，不得分。 |  |  |
|  | 2．制定本年度安全专项经费使用计划。 | 3 | 检查年度安全专项经费使用计划。未制定安全专项经费使用计划，不得分。 |  |  |
|  | 3．有安全生产专项经费使用情况记录。 | 3 | 检查专项经费使用记录。无安全生产经费使用记录，不得分。 |  |  |
| 危险源辨识评价与关键任务 （14分） | 1．需进行危险源辨识与评价，并把辨识与评价结果文件化 | 3 | 检查相关记录。未进行危险性辨识与评价扣3分，评价结果未文件化扣2分。 |  |  |
|  | 2．应根据风险分析结果制定相应的防控措施。 | 3 | 未做相应防控措施扣3分。 |  |  |
|  | 3．应根据变化情况及时更新危险源辨识与风险评价结果。 | 2 | 未及时更新危险源辨识与风险评价结果不得分。 |  |  |
|  | 4．应根据风险分析结果确定关键任务，并编制关键任务作业指导书。 | 3 | 未确定关键任务扣1分、没有编制关键任务作业指导书扣2分。 |  |  |
|  | 5．应就关键任务作业指导书对相关人员进行培训。 | 3 | 未进行关键任务作业指导书培训不得分。 |  |  |
| 事故应急救援 （17分） | 1．应急救援预案是否包含综合预案、专项预案和现场应急处置方案。 | 4 | 查阅应急救援预案。未按要求编写，不得分。 |  |  |
|  | 2．对库区下游存在重要工业、民用设施的，应制定专项应急救援预案。 | 4 | 查阅应急救援预案。无针对下游重要工业、民用设施的专项应急预案不得分 |  |  |
|  | 3．生产安全事故应急救援预案是否经过评审并备案。 | 4 | 检查评审、备案的相关材料。应急救援预案未经评审或评审后未备案，不得分。 |  |  |
|  | 4．应制定应急演练计划，并按计划进行应急演练。 | 3 | 检查年度应急演练计划和演练记录。未制定应急演练计划，扣1分；未按计划演练或未形成演练记录，每缺一项扣2分，直至本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 5.应急救援协议单位应参与矿山的应急救援演练。 | 2 | 检查近三年演练记录。应急救援协议单位未参加过应急演练，不得分。 |  |  |
| 安全生产档案管理 （11分） | 1．尾矿库勘察资料、设计资料、评价资料，施工资料、监理资料及其它报告、图纸、批文保存完整，手续齐全；应具有尾矿库区总平面布置图及坝体断面图、防排洪设施布置、监测设施布置等现状图纸（包括电子版）。 | 4 | 查阅资料。缺一项扣1分，直至本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2．安全生产记录（会议记录、培训记录、检查整改记录等）保存完整。 | 2 | 查阅资料。发现一处不符合标准扣1分，直至本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 3．职工健康档案保存完整。 | 2 | 检查职工健康档案，缺少1份扣1分，直至本项分数扣完为止。 |  |  |
| 相关方管理 （3分） | 1．有外部联系单位清单及联系方式。 | 3 | 查阅外部联系清单。无外部联系单位清单，不得分；有外部联系单位清单，无联系方式，扣2分。 |  |  |

# 二  尾矿库建设程序安全质量标准（80分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾矿库建设 （48分） | 1．依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续。 | 8 | 检查相关资料。无建设项目审批、核准或者备案文件不得分。 |  |  |
|  | 2．尾矿库的勘察、设计、安全评价、施工及施工监理等应当由具有相应资质的单位承担。 | 8 | 检查相关资料。有一项不符合标准扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 3．可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价。 | 8 | 检查安全预评价报告书及其备案文件。无预评价报告及备案文件不得分 |  |  |
|  | 4．初步设计应按规定编制安全专篇；尾矿库建设项目应当进行安全设施设计并经审查合格，方可施工。安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意。 | 8 | 检查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料。有一项不符合要求，本项不得分。 |  |  |
|  | 5．投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价。 | 8 | 检查安全验收评价报告书及其备案文件。无验收评价报告不得分。 |  |  |
|  | 6．建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用。 | 8 | 检查安全验收批复文件资料。无验收批复资料不得分。 |  |  |
| 尾矿库回采 （32分） | 1．尾矿库回采应有有资质的单位进行尾矿库再利用勘察、技术论证、安全预评价和再利用设计。 | 8 | 检查相关资料。有一项不符合要求扣2分，直到本项分数扣完为止 |  |  |
|  | 2．尾矿库回采安全预评价报告应向安全生产监督管理部门备案。 | 8 | 检查预评价报告及备案文件。无预评价报告及备案文件不得分。 |  |  |
|  | 3．尾矿库回采设计应包含安全设施设计，并编制安全专篇。 | 8 | 检查相关设计资料。无安全设施设计和安全专篇，本项不得分。 |  |  |
|  | 4．尾矿库回采安全设施设计应报安全生产监督管理部门审查批准备案。 | 8 | 检查批准、备案文件。无批准、备案文件不得分。 |  |  |

# 三  尾矿输送、排放与筑坝安全质量标准（90分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾矿输送排放 （60分） | 1．应加强尾矿输送的管理，防止输送设备、线路损坏导致堵、漏、跑、冒。 | 8 | 检查输送设备和线路。有堵、漏、跑、冒任一现象时，本项不得分。 |  |  |
|  | 2．应编制年、季作业计划和详细运行图表，统筹安排和实施尾矿输送、分级、筑坝和排放的管理工作。 | 10 | 检查年、季作业计划。无年、季作业计划不得分。 |  |  |
|  | 3．上游式筑坝法，应于坝前均匀放矿，无设计论证不得在库后或一侧岸坡放矿。 | 10 | 检查尾矿库现场。有不均匀放矿现象或者无设计论证在库后或一侧岸坡放矿，本项不得分。 |  |  |
|  | 4．坝体较长时是应采用分段交替作业，使坝体均匀上升。 | 6 | 检查尾矿库现场。坝体不均匀上升不得分。 |  |  |
|  | 5．矿浆排放不得冲刷初期坝和子坝，严禁矿浆沿子坝内坡趾流动冲刷坝体。 | 8 | 检查尾矿库现场。有一处矿浆冲刷子坝内坡现象扣4分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 6．放矿时应有专人管理，不得离岗。 | 6 | 检查尾矿库作业现场。放矿无专人管理不得分。 |  |  |
|  | 7．坝顶及沉积滩面应均匀平整。 | 6 | 检查尾矿库现场。有一处不平整扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 8．滩面不应出现侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧。 | 6 | 检查现场。出现一种情况扣3分，直到本项分数扣完为止 |  |  |
| 筑坝 （30分） | 1．每期子坝堆筑前应进行岸坡处理并作隐蔽工程记录。 | 8 | 检查筑坝资料。无岸坡处理和隐蔽工程记录不得分。 |  |  |
|  | 2．要严格按设计要求的高度和坡度堆筑子坝。 | 8 | 检查尾矿库现场。未按设计要求堆筑，不得分。 |  |  |
|  | 3．每期子坝堆筑完毕，要及时进行坝外坡面维护工作。 | 8 | 检查现场。子坝堆筑完毕，未及时进行坝外坡维护工作不得分。 |  |  |
|  | 4．每期子坝堆筑完毕，应进行质量检查，检查记录应经主管技术人员签字后存档备查。 | 6 | 检查相关记录。未进行质量检查或者无质量检查记录不得分。 |  |  |

# 四  尾矿坝体安全质量标准（100分）

| 坝体及坝面 （76分） | 1．尾矿初期坝和堆积坝坡比应符合设计要求。 | 15 | 检查尾矿坝现场。查阅设计资料，有一处陡于设计要求扣5分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2．尾矿库坝顶宽度应符合设计要求。 | 15 | 检查尾矿坝现场，查阅设计资料。坝顶宽度低于设计宽度不得分。 |  |  |
|  | 3．尾矿库下游坡面是否有滑坡、裂缝、沼泽化、流土管涌、严重冲沟等不良现象。 | 10 | 检查现场。有滑坡、裂缝、沼泽化、流土管涌、严重冲沟等不良现象之一本项不得分。 |  |  |
|  | 4．坝肩截水沟应完好、畅通，有检查记录。 | 6 | 检查尾矿库现场。未按设计要求设置截水沟不得分；截水沟不完好或不畅通扣4分，未检查或无检查记录扣3分，直到本项分数扣完为止 |  |  |
|  | 5．坝面护坡应完整，坝面排水沟应完好畅通，有坝面排水沟检查记录。 | 6 | 检查尾矿库现场。坝面护坡不完整扣4分；排水沟不完好扣2分；排水沟不畅通扣2分；无坝面排水沟检查记录扣2分，直到本项目分数扣完为止 |  |  |
|  | 6．坝体排渗设施应按照设计要求修筑。 | 8 | 检查设计资料和尾矿库现场。排渗设施未按设计要求修筑不得分。 |  |  |
|  | 7．坝体排渗设施应结构完好，运行工况正常。 | 8 | 检查尾矿库现场。排渗设施结构不完好不得分。 |  |  |
|  | 8．排渗设施渗水应均匀清澈、无浑水渗出。 | 8 | 检查尾矿库现场。渗水量不均匀或者不清澈，本项不得分。 |  |  |
| 监测设施（24分） | 1．尾矿库监测设施应按设计和规范要求布设，监测设施布设齐全、有效。 | 8 | 检查尾矿库现场和设计资料。监测设施未按设计要求布设不得分；监测设施不齐全扣4分；监测设施不符合要求扣4分，直到本项目分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2．监测频率应符合设计和规范要求，应有监测记录。 | 8 | 检查相关监测资料。未进行监测或者没有形成监测记录不得分，未按设计和规范要求的频率进行监测并形成监测记录扣5分。 |  |  |
|  | 3．浸润线埋深和坝体变形应符合设计和规范要求。 | 8 | 检查相关监测资料。不符合设计和规范要求不得分。 |  |  |

# 五  尾矿库防排洪安全质量标准（110分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾矿库防排洪 （55分） | 1．尾矿库防排洪设施应齐全、畅通，符合设计要求。 | 15 | 查阅设计资料，检查现场，防排洪设施不符合设计要求不得分；防洪设施不畅通扣10分。 |  |  |
|  | 2．防排洪设施结构应完好，对发现的隐患应进行有效的治理。 | 15 | 检查尾矿库现场。防排洪设施结构存在严重隐患，或存在隐患未发现不得分；存在一个一般隐患扣5分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 3．应有防排洪设施日常检查记录。 | 10 | 检查防排洪设施日常检查记录。无检查记录不得分。 |  |  |
|  | 4．库内设有水位标尺并且有水位观测记录。 | 15 | 检查尾矿库现场及水位观测资料。无水位标尺扣10分，无水位监测记录扣5分。 |  |  |
| 水位控制与防汛（55分） | 1．控制尾矿库库内水位应遵循如下原则： 1)在满足回水水质和水量要求前提下，尽量降低库内水位； 2)在汛期必须满足设计对库内水位控制的要求； 3)当尾矿库实际情况与设计不符时，应在汛前进行调洪演算，保证在最高洪水位时滩长与超高都满足设计要求； 4)当回水与坝体安全对滩长和超高的要求有矛盾时，必须保证坝体安全； 5)水边线应于坝轴线基本保持平行。 | 15 | 检查尾矿库现场及设计资料。有一项不符合要求扣5分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2．汛期前应对防排洪设施进行全面检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通、完好；根据确定的排洪底坎高程，将排洪底坎以上1.5倍调洪高度内的挡板全部打开，清除排洪口前水面漂浮物。 | 10 | 检查现场和相关记录。未进行汛期前防排洪设施检查、维修和疏浚不得分，无相关记录扣5分。 |  |  |
|  | 3．非紧急情况，未经技术论证，不得用常规子坝挡水。 | 10 | 检查尾矿库现场。有子坝挡水现象不得分。 |  |  |
|  | 4．洪水过后应对防排洪设施进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复。 | 10 | 检查相关记录。洪水过后未对防排洪设施进行全面的检查和清理不得分；发现问题没有及时修复不得分，无相关记录扣5分。 |  |  |
|  | 5．防汛物资应齐全。 | 10 | 检查防汛物资。无防汛物资不得分，防汛物资不符合要求扣5分。 |  |  |

# 六  尾矿坝渗流与防震、抗震（40分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾矿坝渗流与防震、抗震（40分） | 1．尾矿库运行期间坝体浸润线严格按设计要求观测。 | 5 | 检查浸润线观测记录。未按设计要求观测不得分。 |  |  |
|  | 2．坝体浸润线超过控制标准，应采取相应措施。 | 10 | 检查相关记录及资料，坝体浸润线超过控制标准未采取相应措施不得分。 |  |  |
|  | 3．当坝面或坝肩出现集中渗流、流土、管涌、大面积沼泽化、渗水量增大或渗水变浑等异常现象时，应采取相应处理措施。 | 10 | 检查相关记录及资料。未采取相应措施不得分。 |  |  |
|  | 4．尾矿库原设计抗震标准低于现行标准时，应进行安全技术论证并采取相应措施。 | 5 | 检查相关资料和记录。未进行相关论证并采取相应措施不得分。 |  |  |
|  | 5．上游建有尾矿库、排土场或水库等工程设施时，应了解上游所建工程的稳定情况，采取防范措施。 | 5 | 检查相关资料和记录。未采取相应措施不得分。 |  |  |
|  | 6．震后应进行检查，对被破坏的设施及时修复。 | 5 | 检查相关资料和记录。未进行震后检查并对破坏的设施进行修复不得分。 |  |  |

# 七  尾矿库作业现场及周边环境安全质量标准（60分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾矿库作业现场及周边环境（60分） | 1．应明确负责职业卫生管理的责任部门、人员及其职责。 | 3 | 查阅相关资料和记录。未明确职业卫生管理部门或人员，不得分。 |  |  |
|  | 2．应为从业人员配备符合国家标准或者行业标准要求的、合格的劳动保护用品，并按规定发放。 | 5 | 检查现场及相关记录。未配备或配备的劳动保护用品不合格，不得分 |  |  |
|  | 3．应建立职工健康监护档案，并保证一人一档。 | 2 | 查阅职工健康监护档案。未建立档案或未实行一人一档，不得分。 |  |  |
|  | 4．所有作业点及危险点是否有足够的照明。 | 10 | 检查现场。作业点及危险点无照明设施不得分，照明设施不符合要求者扣5分。 |  |  |
|  | 5．作业现场内的电力线路，应按安全规程要求敷设整齐，不得有乱搭乱接现象。 | 6 | 检查现场。作业现场内电力线路敷设不整齐，存在乱搭乱接现象不得分。 |  |  |
|  | 6．在陡峭的山坡、坝体、深水区等危险地段，应设置明显的警示标志。 | 10 | 检查现场。无警示标志的不得分。 |  |  |
|  | 7．库区上坝道路应满足安全要求，且保持畅通。 | 8 | 检查现场。库区未设置满足要求的上坝道路不得分，道路不畅通扣4分。 |  |  |
|  | 8．库区内不得有高压线路通过，如有高压线路通过应采取相应安全措施内容。 | 6 | 检查现场。如库区有高压线通过而未采取相应安全措施不得分。 |  |  |
|  | 9．库区周边不应有如下现象 1）周边山体滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情况； 2）库区范围内违章爆破、采石和建筑； 3）违章进行尾矿回采、取水； 4）外来尾矿、废石、废水和废弃物排入； 5）库区放牧和开垦等； 6）尾矿库下游有不宜建设的居住、生产等设施。 | 10 | 检查现场。有一项扣2分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |

# 八  文明生产安全质量标准（20分）

| 项目 | 质量标准 | 标准分 | 评分办法 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区文明生产 (12分) | 1.矿区内应做到整洁卫生，无杂物堆积；地面应硬化，做到不扬尘，下雨不淤积泥水。 | 2 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 2.生活和办公区域应适当进行绿化。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 3.矿区道路完好畅通，主要路面应进行必要的硬化。 | 2 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 4.停车场规划合理、划线分区，车辆按规定停放整齐，照明符合要求。 | 2 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 5.物料分类码放整齐。 | 3 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 6.矿区内标识规范、清晰。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
| 办公和生活设施 (8分) | 1.设置满足生产需要的办公场所和办公设施、设备。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 2.各办公室应将本职职能或安全生产责任悬挂上墙。 | 2 | 检查现场。发现一处不符合标准，扣1分，直到本项分数扣完为止。 |  |  |
|  | 3.室内外整洁，办公设施及用品摆放整齐，资料归档有序。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |
|  | 4.职工宿舍、食堂清洁卫生。 | 2 | 检查现场。不符合标准，不得分。 |  |  |