- 中海海润宁丰滨江地块项目竣工环境保护验收意见

2018年12月13日，宁波中海海润置业有限公司根据中海海润宁丰滨江地块项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- 建设地点、建设规模、主要建设内容

建设地点：中海海润宁丰滨江地块

实际建设规模：项目分两期开发，YZ13-06-g1地块和YZ13-06-i1地块为一期，主要建设内容为14栋8~26层住宅和9班幼儿园（幼儿园现在还未建设，为售楼中心，要求建成后与二期一起验收），地下室一层。

- 建设过程及环保审批情况

项目于2017年6月委托浙江环科环境咨询有限公司编制完成《中海海润宁丰滨江地块项目环境影响报告表》并提交审查，2017年7月10日宁波市鄞州区环境保护局作出审查意见（鄞环建（2017）74号）。

项目于2017年8月动工，2018年12月完工，未交付使用。项目建设过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

- 投资情况

项目总投资为305000万元，其中环保投资约4240万元，占总投资额的1.39%。

- 验收范围

本次验收范围为宁波市鄞州区环境保护局审批的鄞环建（2017）74号项目。

- 二、工程变动情况

项目建设过程中规划一期建设完成的幼儿园尚未建设，现状为售楼中心，其余基本不变，不属于重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

1、施工期环境保护设施落实情况结论

施工单位基本按照环评及批复要求落实了各项环保措施，施工期间未有部门违法通知。

2、营运期环境保护设施落实情况结论

（1）废水

- 幼儿园目前尚未建成，生活污水经隔油池池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网，最终送至宁波南区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002）一级A标准后排放奉化江。空调室外机污水、阳台污水等也均接入市政污水管网。

- 建设单位按照报告表和批复文件要求基本落实了相关治理措施。

（2）废气

车库内废气采用机械系统通风，尾气集中通过住宅楼附壁竖井升至地下车库上方楼顶进行强制排放。

油烟废气经家用油烟机净化处理后引至排烟井道高于所在楼房的屋顶排放。

建设单位采用可移动式的加盖垃圾收集桶，垃圾桶随时加盖以减少垃圾恶臭散发，方便装卸至环卫垃圾车，同样采用移动式的加盖垃圾桶可避免垃圾沥水渗漏，减少垃圾恶臭的产生，同时加强垃圾收集点周围的绿化。同时，小区加强宣传环境卫生工作，倡导小区居民实行垃圾袋装化分类收集，对垃圾收集桶做到日产日清，定期消毒与喷洒除臭剂，垃圾及时清运，防止由于垃圾积存时间长而导致蚊蝇滋生以及垃圾腐败产生异味。

建设单位按照报告表和批复文件要求基本落实了相关治理措施。

（3）固体废物

生活垃圾袋装后分类收集在各垃圾收集桶中，由环卫部门及时清运。

建设单位按照报告表和批复文件要求基本落实了各类废物收集、暂存措施。

（4）噪声

小区内各住宅楼均安装中空隔声玻璃，卧室设置远离出入口；地下车库出入口坡道处安装金刚砂减振带，控制车辆行驶速度加强小区内部交通管理，设立禁鸣标志，加强停车库管理，规范车辆进出车库的时间；入口处两侧加强绿化。水泵选购采用低振动，低噪声先进的环保型设备；水泵房独立成间，采用实墙建造；水泵安装时设混凝土基础并且底部设减振器，泵机管道连接处采用软性连接头。选购低噪声环保型风机，安装时底部加装减震垫；连接处采用软性连接头；风机房墙体内部铺设隔声板等吸声材料。变电所墙体采用钢混结构现浇实墙，墙体作隔音降噪处理；在变压器底座底座与地面之间安装隔声垫；物业管理部门定期检修和维护配电房内的设施，避免设备故障原因发生噪声扰民现象。

根据现状监测结果，本项目地块厂界昼夜间南侧可达到GB3096-2008中4a类标准，其他侧可达到GB3096-2008中2类标准；室内噪声均可满足《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中昼间卧室内的等效连续A声级不大于45dB、夜间卧室内的等效连续A声级不大于37dB相关要求。

- 四、环境保护设施调试效果

（第YKAHB1343a号）监测结果表明：

根据现状监测结果，本项目地块厂界昼夜间南侧可达到GB3096-2008中4a类标准，其他侧可达到GB3096-2008中2类标准；室内噪声均可满足《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中昼间卧室内的等效连续A声级不大于45dB、夜间卧室内的等效连续A声级不大于37dB相关要求。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，项目周边环境噪声能达到验收执行标准。

- 六、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目基本能达到验收要求。

- 后续要求

- 分房时告知选房者垃圾收集点、变配电房、地下车库出入口等环保功能具体位置情况。

- 尽快完善地下车库出入口禁鸣标志、周围绿化等设施。

- 幼儿园建成后与二期一起验收。

- 项目运营后按照环评批复的要求办理相关环保手续并向环境管理部门备案，应做好环保设施的定期维护保养，确保废水、废气及噪声等污染物达到相应排放标准。

- 投入使用后，生活垃圾由市政环卫部门及时清运，加强后续管理，固废分类收集。

- 进一步建立健全环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录以及其他环境统计资料。

- 宁波中海海润置业有限公司

- 2018年12月13日